Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Podesty sceniczne:

- podest sceniczny pod zestaw perkusyjny 3m x 2m, wysokość do 40cm max

Oświetlenie sceny:

- front: urządzenia inteligentne typu wasch RGBW - 6szt

- oświetlacz typu blinder min. 4 x 100w led – 2szt

- kontra: urządzenia inteligentne (ruchome głowy) typu: wasch, B-EYE, Pointe, Spot -16szt

- maszyny do dymu typu hazer – 2szt + wentylatory - 2szt

- lampy retro 7 x RGBW – 4szt

- statywy Wind-up min. wysokość 4m – 4szt

- konstrukcja aluminiowa 2 x 8m

- sterownik oświetlenia:  dwa dotykowe ekrany , zmotoryzowane fadery  minimum 15szt,  wyjścia DMX - 6szt

System nagłośnieniowy:

-system stereofoniczny o równej charakterystyce pasmowej, wolny od szumów i przydzwięków oraz zjawisk grzebieniowania, pozwalający na równomierne pokrycie dzwiękiem audytorium o wymiarach: długość - 45m i szerokość - 35m.

System monitorowy:

- 6 x tor monitorowy

- 6 szt kolumn typu wedge takiej samej marki 12”LF / 3”HF ,mocy min 500w RMS, skuteczność 136 dB, zasilanie jednakowymi końcówkami mocy!!! (nie akceptujemy plastikowych monitorów typu Mackie SRM 400, JBL Eon itp.) dopuszczamy możliwość obsługi monitorów za pomocą iPada.

Konsoleta główna cyfrowa:

-dobrej klasy (nie Behringer, Alto, Presonus itp.)

-min 48 kanałów wejściowych

-min 16 wysyłek typu Aux

Mikrofony,peryferia:

- bezprzewodowe klasy Shure ULX-D lub QLX-D, wkładka SM 58 beta – 8szt

- standardowy zestaw mikrofonów do nagłośnienia perkusji: Stopa, werbel, 1x Hithat, 3x tom, 1x tomFlor, 2x Ohr

- mikrofony instrumentalne – 8szt (sm 57, E906 itp.)

- mikrofony instrumentalne pojemnościowe klips – 4szt ( Dpa 4099, Atm 350, Shure 98H/C )

- mikrofony pojemnościowe – 5szt

- mikrofony vocal – 6szt (SM58 lub podobnej klasy)

- di-box aktywny – 6szt

- di-box pasywny – 6szt

- odtwarzacz CD/ USB - 1szt

Statywy mikrofonowe duże solidne (Widlicki) – 12szt

Statywy małe – 5szt

Odpowiednia ilość okablowania XLR  i zasilania 230v

Pełna obsługa techniczna od początku do końca trwania wydarzenia.