OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA  LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO  Z NAPĘDEM 4X4

| L.P | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY (wpisać parametry, rozwiązania techniczne lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Podstawowe wymagania |  |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), |  |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Świadectwo Dopuszczenia dołączyć do oferty w celu potwierdzenia oferowanych parametrów |  |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu posiadające homologację WE |  |  |
| 1.4 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej). |  |  |
| 1.5 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie starsze niż 2023, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podać markę i typ podwozia. | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji |  |
| 1.6 | Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego pożarniczego. |  |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |
| 2.1 | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe/popiel, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu. - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego - spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem/preparatem do podwozi - czarny(zbliżony) |  |  |
| 2.2 | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3500 kg | Podać wartość |  |
| 2.3 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: - długość całkowita nie większa niż 6800 mm - szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami, - wysokość nie większa niż: 2700 mm, - rozstaw osi w przedziale min 3600mm | Podać wartość |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu). |  |  |
| 2.5 | Podwozie bazowe – układ napędowy - pojemność silnika minimum 1900 cm3, - moc minimalna silnika 120 kW, - maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm, - skrzynia biegów 6-biegowa (manualna lub automatyczna) plus bieg wsteczny, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - pojemność zbiornika paliwa minimum 60 litrów, - układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania, - hamulce tarczowe na obu osiach, - napęd 4x4 z kołami pojedynczymi na osi tylnej + włączana blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, - zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i możliwością regulacji ciśnienia, - przednia oś wzmocniona fabrycznie maksymalny dopuszczalny nacisk minimum 2000 kg - układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP, - reflektory przednie w technologii LED – mijania, drogowe i dzienne, - światła przeciwmgielne fabryczne z funkcją doświetlania zakrętów. | podać wartości oraz potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 2.6 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |  |
| 2.7 | Opony terenowe typu AT całoroczne z pogrubioną rzeźbą bieżnika. |  |  |
| 2.8 | Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotel przedni pasażera fabrycznie pojedynczy z pełną regulacją i minimum jednym podłokietnikiem. Pomiędzy fotelem pasażera a kierowcy stolik z półką dla latarek i radiotelefonów. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Przedział kabiny wyłożony elementami tapicerskimi. |  |  |
| 2.9 | Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim, - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka, - klimatyzacje manualną lub automatyczna i ogrzewanie przedziału kabiny, - centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem, - półkę podsufitową na dokumenty, - uchwyt (np. poprzeczny) do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm, - dodatkowo kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, - min. sześć gniazda USB np. do ładowania telefonów, latarek - min. dwa oznakowane gniazda zapalniczki 12V. - przetwornicę 12/230V z wyprowadzonym min. 1 gniazdem 230V. - wideorejstrator obrazu – zamontowany w sposób nieograniczający widoczności dla kierowcy. - tablet raz z uchwytem (kpl. dostarczony przez zamawiającego) – zamontowany w sposób nieograniczający widoczności dla kierowcy. - sterowanie oświetleniem oraz falą świetlną z poziomu kierowcy wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, |  |  |
| 2.10 | Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy spadku napięciu na zaciskach akumulatora oraz możliwością ręcznego wyłączenia zasilania podestu. Należy zamontować radiotelefony i latarki wraz z ładowarkami dostarczone przez zamawiającego. |  |  |
| 2.11 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny Hytera HM 785 GPS spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. | Radiotelefon dostarczony przez zamawiającego |  |
| 2.12 | Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości z której korzysta Zamawiający. Samochód wyposażony w dodatkowych |  |  |
| 2.13 | Radio fabryczne wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę – sterowanie radiem przy użyciu pilota w zasięgu kierowcy. |  |  |
| 2.14 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja optyczna otwarcia żaluzji skrytek, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego, - sygnalizacja podłączonego zewnętrznego źródła ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego. - sygnalizacja informująca włączonego ogrzewania przedziału sprzętowego |  |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, podświetlany napis "STRAŻ", dodatkowe czerwone światło LED – Pilot, minimalna szerokość 1300 mm, wysokość belki maksimum 65 mm, - generator o mocy znamionowej 200W z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji oraz oświetlenia pola roboczego i dachu pojazdu, - generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją dźwiękową – zmianę tonów poprzez sygnał akustyczny pojazdu – „klakson”, - generator musi zapewniać możliwość podawania komunikatów słownych. - Min. sześć lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, w tym dwie zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka (min. 6 DIOD LED każda), - w tylnej części zabudowy min. jedna lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieska, wykonane w technologii LED (min. 6 DIOD LED każda), zamontowane w narożnikach zabudowy, na bocznych ścianach kontenera w narożnikach 2 lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze LED każda min. 3-ledowa, - dwa głośniki akustyczne rozgłoszeniowe zamontowane pod przednim zderzakiem min 100 W każdy, (dopuszcza zastosowanie się jednego głośnika o mocy min. 200W) - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, miejsce sterowania ustalić z zamawiającym - dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę (dopuszcza się zastosowanie dwóch niezależnych sterowników osobno dla kierowcy i dowódcy) |  |  |
| 2.18 | Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy wyposażona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń fabrycznych zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy.. - alternator o mocy minimum 160A, - wzmocniony fabryczny akumulator. |  |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. |  |  |
| 2.20 | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m |  |  |
| 2.22 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna umiejscowioną z przodu i tyłu pojazdu, o sile uciągu minimum 57,9 kN i minimalnym zasięgiem liny 20 m.. Podstawa wciągarki zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. | Wyciągarki dostarczone przez zamawiającego. |  |
| 2.23 | Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. (dopuszcza się brak stałego mocowania na samochodzie) |  |  |
| 2.24 | Pojazd powinien posiadać dedykowany (fabryczny) hak kulowo-oczkowy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym 13 PIN Dopuszcza się zastosowanie gniazda 7 PIN wraz z dostarczeniem adapteru przejściowego. |  |  |
| 2.22 | W przedziale z agregatem wysokociśnieniowym zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału przy użyciu radiotelefonu przewoźnego. |  |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |  |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. wykonane z blachy aluminiowej. - wysokość i szerokość zabudowy równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, - na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej 1150 mm oraz jedna skrytka tylna o szerokości minimalnej 800 mm (w układzie 2+2+1), - skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny, kolor żaluzji aluminium - wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania żaluzji rurkowy, - uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem, - dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |  |
| 3.2 | Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza, włączane automatycznie po otwarciu drzwi- żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |  |
| 3.3 | Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |  |
| 3.4 | Wymagania dodatkowe dla zabudowy. - szuflada (półka) wysuwana pozioma o nośności 150 kg – 3 sztuka, prowadnice kulkowe, nośność szuflady min 150 kg - spersonalizowane półki na węże hydrauliczne. - szuflada (półka) wysuwana pionowa o nośności 150 kg – 1 sztuka (do montażu aparatów powietrznych i sprzętu burzącego), - szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem – wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze, - pojemniki techniczne plastikowe – 3 sztuki, - mocowanie sprzętowe dla węży tłocznych (przegrody) – 2 szt.) - półka wraz z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera oraz torbę PSP R1. - półka/uchwyt na pilarkę teleskopową. - dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, - na dachu zamontowane uchwyty na drabinę nasadkową oraz sannie lodowe (drabiny i sanie dostarczone przez zamawiającego) - konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu, |  |  |
| 3.5 | Na dachu pojazdu zamykana skrzynia wykonana z materiału odpornego na korozję. Pokrywy skrzyń wykonane w sposób uniemożliwiający dostanie się wody do środka zabezpieczone przed swobodnym opadaniem, klapa po otwarciu ma być poza obrysem skrzyni. Wnętrze skrzyń wyposażone w oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu pokrywy skrzyni lub włączające się wraz z oświetleniem dachu zabudowy. Rozmieszczenie i wielkości skrzyni zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą |  |  |
| 3.6 | Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Dolny szczebel drabiny powinien znajdować się powyżej dolnej linii zderzaka. Dopuszcza się składaną drabinę. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie. |  |  |
| 3.7 | Pojazd posiada zewnętrzne oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED: - oświetlenie składające się z lamp bocznych na każdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED każda lampa) oraz 2 lampy z tyłu (min. 7 DIOD LED każda), - oświetlenie powierzchni dachu typu LED oraz wnętrza skrzyni na dachu, - sterowanie oświetleniem pola pracy i dachu z poziomu pilota sterującego sygnalizacją uprzywilejowania. |  |  |
| 3.8 | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. |  |  |
| 3. | Min. cztery półki wykonane z blachy aluminiowej w tym min. trzy z regulacją wysokości w zależności od potrzeb z mocowaniami na sprzęt dostarczonymi przez Wykonawcę. | Podać ilość oraz potwierdzić |  |
| 3.11 | wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego (typu piły, pilarki, kanistry, urządzenia ratownicze, pachołki, motopompy, narzędzia hydrauliczne, narzędzia ręczne). |  |  |
| 3.12 | Wykonawca zamontuje bezpłatnie sprzęt dostarczony przez zmawiającego. |  |  |
| 3.13 | Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii rozmieszczenie sprzętu zostanie ustalone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą |  |  |
| 3.14 | Poniżej linii podłogi – min 2 sztuki skrytek zamykanych na klucz – jeden klucz pasujący do skrytek i żaluzji (kaseta zamykająca wykonana ze stali nierdzewnej), tworzące po otwarciu podesty robocze. Wszystkie drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe. Podesty robocze skrytek antypoślizgowe wytrzymujące obciążenie min. 90 kg | Podać ilość oraz potwierdzić |  |
| 3.15 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 3.16 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 3.17 | Wewnątrz nadwozia sprzętowego zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany w pełni z dodatkowego akumulatora pojazdu, wyposażony w dwie najaśnice LED (2x180W) 32 000 lm IP67. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o ponad 180°. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca postojowego lub pojedynczego naciśnięcia przycisku wyłączania na pilocie. Automatyczne składanie masztu musi się odbywać z każdej pozycji w jakiej maszt będzie ustawiony. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia. | Parametry masztu potwierdzić Świadectwem Dopuszczenia CNBOP |  |
| 3.18 | Pojazd wyposażony w uchwyt/półkę zewnętrzną, wykonaną z materiału odpornego na korozję, do przewozu min. 8 stożków drogowych |  |  |
| 3.19 | Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe. |  |  |
| 3.20 | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. |  |  |
| 3.21 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 3.22 | Mocowania sprzętu i wyposażenia samochodu wykonane zgodnie ze standardem wyposażenia pojazdów PSP - załącznik nr 18 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” Standard wyposażenia samochodu typu SLRt– Ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji. |  |  |
| 3.23 | Wykonawca wykona mocowania i zamontuje na zabudowie dostarczony przez Zamawiającego sprzęt, również ten niestandardowy bez dodatkowych opłat |  |  |
| IV. | UKŁAD WODNY |  |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z : - zbiornika środków gaśniczych, - agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego, - zwijadła szybkiego natarcia zakończonego prądownicą wodno – pianową z regulacją strumienia środka gaśniczego. |  |  |
| 4.2 | Zbiornik wody wykonany z polipropylenu lub innego rodzaju tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się zbiorników aluminiowych i ze stali nierdzewnej, zbiornik usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność zbiornika wody minimum 300 litrów (+/-10%), zintegrowany z zbiornikiem na środek pianotwórczy 30l (+/-10%) - zbiornik wody wyposażony w nasadę Ø52 (dostarczyć 2 szt. przełącznika 75/52) do napełniania zbiornika wyprowadzoną na zewnątrz zabudowy z tyłu pojazdu, nasada wyposażona w zabezpieczenie - nasada Ø52 do uzupełnienia środka pianotwórczego wyprowadzona na dach zabudowy pojazdu, - zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów ściągających. Zbiornik wody na czas odbioru faktycznego zatankowany wodą i środkiem pianotwórczym celem sprawdzenia działania układu wodno – pianowego. Na wlotach do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. |  |  |
| 4.3 | Agregat wysokociśnieniowy wodnopianowy AWP 50/40 o podstawowych parametrach: - wydajność minimum 50 l/min, przy ciśnieniu 40 bar Linia szybkiego natarcia o długości nie mniejszej, niż 60 mb na zwijadle aluminiowym ręcznym kątowym zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanym strumieniu: zwartym i rozproszonym, z możliwością podawania piany ciężkiej. Dostarczyć nasadę do piany – w przypadku koniczności stosowania Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Zwijadło wężowe musi być wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. | Wpisać nr świadectwa CNBOP |  |
| 4.4 | Przedział agregatu wysokociśnieniowego oraz zbiornika wodnego musi być wyposażony w system ogrzewania (min 2kW) skutecznie zabezpieczający układ wodny przed zamarzaniem w temperaturze do – 20 stopni celcjusza, działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| 4.5 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od -20ºC do +40º C. |  |  |
| 4.6 | Wszystkie elementy układu wodno–pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 4.7 | Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |  |
| V. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM |  |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: - klin pod koła 2 sztuki, - klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, - trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę samochodową, - linię holowniczą |  |  |
|  | Akcesoria do wyciągarki: - zblocze min 5t - zawiesie pasowe: - długość min. 3m wytrzymałość min. 4t. – 1 szt. - długość min. 9m wytrzymałość min. 9t. – 1 szt. - szekla omega 4 tony – 2 szt. - szekla omega 9 ton – 1 szt. |  |  |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 6.1 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne, - dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny, - świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. |  |  |
| 6.2 | Oznakowanie pojazdu: - konturowe - nazwę oraz logo jednostki - logo KSRG - herb gminy - numery operacyjne zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r - informację o dofinansowaniu - nazwy elementów wyposażenia dostarczonego przez zamawiającego i wykonawcę. - pas wyróżniający według wytycznych Zamawiającego (odblaskowy lub fluorescencyjny plus oznakowanie „Korytarz Życia” z tyłu pojazdu) Wzory oznakowania dostarczone przez Zamawiającego na etapie realizacji. Miejsce uzgodnić z zamawiającym |  |  |
| 6.3 | Okres gwarancja na zabudowę min. 24 miesięcy | Podać wartość w miesiącach |  |
| 6.4 | Okres gwarancja na podwozie min. 24 miesiące | Podać wartość w miesiącach |  |
| 6.5 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia | Podać najbliższą lokalizację od siedziby zamawiającego |  |
| 6.6 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia | Podać najbliższą lokalizację od siedziby zamawiającego |  |
| 6.7 | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla min 6 przedstawicieli Zamawiającego. Miejsce i termin uzgodniony z zamawiającym. |  |  |
| 6.8 | Wykonawca może żądać wyników badań z laboratorium CNBOP przy odbiorze lub w trakcie oceny oferty |  |  |
| 6.9 | Wymagania dodatkowe: - elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, - przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, - zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. |  |  |
| 6.10 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |  |