## Szafa na dokumenty Sz1

Szafa powinna posiadać wymiary:

- szerokość 680 mm

- głębokość 600 mm

- wysokość 1486 mm

Elementy szafy powinny być łączone za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych i konfirmantów, co w razie uszkodzenia umożliwia szybką wymianę dowolnego elementu.

Mebel powinien być fabrycznie zmontowany oraz dostarczony w całości w fabrycznym kartonie.

• materiał: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna i bezzapachowa

• korpus: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV grubości 1.0 mm

• wieniec górny, dolny: płyta grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2.0 mm

• plecy: płyta 18mm

• szuflady nakładane.

• prowadnice powinny być o szerokości 14 mm z cichym domykiem i udźwigiem do 40 kg

• nóżki: szafa osadzona powinna być na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

• obrzeże ABS: płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR)

Front Kronospan 5981 Cashmere, korpus Kronospan 8685 BS Snow white lub równoważny.

Poniżej rysunek poglądowy produktu: