SM2 Szafa ubraniowa 2 osobowa na podstawie

Szafa powinna posiadać wymiary bez podstawy:

- szerokość 600 mm

- głębokość 500 mm

- wysokość 1800 mm

Szafa metalowa ubraniowa powinna być dwudrzwiowa wykonana z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, pokryta farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Drzwi szafy powinny być z perforacją. Powinna być zastosowana technologia przygotowania powierzchni blachy czarnej poprzez proces fosforanowania cyrkonowego i konwersję cyrkonową zapewniająca bardzo dobrą przyczepność dla farby oraz odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Szafa powinna posiadać znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który poświadcza troskę o zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika. Zastosowane farby powinny posiadać atest Polskiego Zakładu Higieny, że nie zawierają metali ciężkich i substancji szkodliwych oraz posiadają klasyfikację odporności na ogień.

Szafa powinna być wyposażona:

- mocny plastikowy drążek ubraniowy z dwoma wieszakami na ubrania

- wytrzymały na obciążenie haczyk na ręcznik przymocowany do drzwi szafy - wzór zastrzeżony

- lusterko

- drzwi osadzone w ukrytych zawiasach kołkowych

- przegrodę  pionową dzielącą przestrzeń 300 mm na pół na odzież czystą i brudną

- samoprzylepny wizytownik pozwalający spersonalizować szafę

- otwory wentylacyjne zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza

- zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglowany w 1 pkt

Wykonanie szafy:

- drzwi i korpus blacha o grubości 0,5 mm

- pozostałe elementy blacha o grubości 0,5 mm

Szafa powinna posiadać gwarancję 5 lat oraz powinna być posiadać zgodność z normami PN-EN 16121+A1:2017-11.

Poniżej przykładowy rysunek szafy:

Podstawa do szafy bez siedziska

Szafa powinna posiadać podstawę o wymiarach:

- szerokość 590 mm

- głębokość 490 mm

- wysokość 390 mm

Stelaż podstawy powinien być wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja powinna być spawana. Nogi podstawy powinny posiadać regulację wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Podstawa powinna być skręcana z szafą za pomocą śrub.

Podstawa powinna posiadać gwarancję 5 lat.

Poniżej przykładowe rysunek podstawy szafy: