Taboret K4

Taboret na obrotowej podstawie z podnóżkiem

Taboret powinien posiadać:

- Wysokość całkowita 635 mm -895 mm

- Szerokość całkowita 660 mm

- Głębokość całkowita 580 mm

- Głębokość siedziska 370 mm

Taboret powinien posiadać:

- Okrągłe siedzisko o grubości 80 mm bez oparcia tapicerowane w całości tkaniną , nie dopuszcza się plastikowych maskownic

- Siedzisko składa się z dwóch symetrycznych krążków górnego i dolnego

- Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium polerowanego efekt chrom o średnicy fi 610 mm

- Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej

- Kółka uniwersalne sit&breake na  każdą powierzchnię o średnicy fi 50 z funkcją blokady podczas siedzenia

- Wysoki amortyzator o zakresie regulacji 200 mm do stołów o wysokości max 900 mm

- Podnóżek w postaci stalowego chromowanego ringu o średnicy 460 mm

- podnóżek samozaciskowy umożlwiający łatwą i szybką regulację wysokości w zakresie 155 mm.

Taboret tapicerowany materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry ) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność : 300 000 cykli

- Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

- Odporność na światło minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

- Duża odporność na różnice temperatury

- Odporność na urynę i krew

- Właściwości bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty

- Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą posiadająca PCA dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07/AC:2013-09 poziom 2 ( stateczne obciążenie siedziska 200 kg ) , PN-EN 1022:2019-03 , PN-EN 1728:2012 /AC 2013-09, PN EN 1335-1:2020-09, PN EN 1335-2:2019-03 w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych

- Sprawozdanie winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych

- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001