## Kontener mobilny Kt1

Kontener mobilny powinien posiadać wymiary:

- szerokość 430 mm

- głębokość 504 mm

- wysokość 620  mm

Wymiar szuflady: 328x414x100 mm.

Kontener powinien być skręcany za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych i konfirmantów oraz kołków bukowych co w razie uszkodzenia umożliwia szybką wymianę dowolnego elementu. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie E-1, nietoksyczna i bezzapachowa. Wieniec górny oraz dolny, korpus oraz fronty powinny być wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm. Wieniec górny, dolny oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm (wodoodpornymi – Technologia PUR), korpus oraz fronty oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm. Cały wkład szuflady powinien być wykonany z płyty meblowej – dno HDF 3 mm. Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych z cichym domykiem z 75% wysuwem. Kontener powinien posiadać zamek centralny wyposażony w minimum 1 parę kluczyków w komplecie. Kontener powinien być osadzony na 4 kółkach (wysokość kółek 55 mm) z płytką mocowaną do wieńca dolnego. Mebel powinien być fabrycznie zmontowany oraz dostarczony w całości w fabrycznym kartonie.

Kolorystyka - : front Kronospan 5981 Cashmere, korpus Kronospan 8685 BS Snow white lub równoważny.

Kontener powinien posiadać atesty:

PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006

Poniżej rysunek poglądowy produktu: