## Stolik St1

Stolik powinien posiadać wymiary:

- szerokość 800 mm

- głębokość 800 mm

- wysokość 760 mm

Stolik musi posiadać stelaż: ramowy, skręcany - profil zamknięty o wymiarach: 20 x 40 mm. Stolik musi posiadać 4 nogi – profil zamknięty o wymiarach 50 x 50 mm. Elementy ramy powinny być łączone za pomocą trójkątnego, stalowego elementu z ząbkowanymi wypustkami, które wchodzą w otwory montażowe ramy. Łącznik musi być wycinany laserowo, kształtowany za pomocą giętarki numerycznej. Grubość blachy elementu montażowego 2 mm. Blat powinien być grubości 18 mm oklejony obrzeżem ABS grubości 2 mm o klasie higieny E1. Nogi powinny posiadać regulacje stopy z czarnego tworzywa w zakresie od 76 do 83 cm wysokości.

Blat blat Kronospan 8685 BS Snow white lub równoważny

stelaż/nogi powinny być koloru białego.

Poniżej rysunek poglądowy produktu: