Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne dotyczące: Płytki chromogenne do izolacji, różnicowania i oznaczania liczby drobnoustrojów w układzie moczowym

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowe chromogenne podłoże agarowe przeznaczone do izolacji, różnicowania i oznaczania liczby drobnoustrojów obecnych w układzie moczowym |  |
| 2 | Podłoże nieprzeźroczyste ułatwiające odczyt barw kolonii |  |
| 3 | Podłoże chromogenne wykrywające obecność enzymów: beta-galaktozydazy, beta-glukozydazy oraz deaminazy tryptofanu. |  |
| 4 | Podłoże chromogenne bezpośrednio identyfikuje bakterie: Escherichia coli oraz wstępnie identyfikuje: Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Morganella spp., Providencia spp., Enterococcus spp. |  |
| 5 | Wstępne testy identyfikacyjne tj np. katalaza, oxydaza, indol można założyć bezpośrednio na kolonii, która wyrosła na podłożu chromogennym |  |
| 6 | Testy identyfikacyjne i opornościowe można założyć bezpośrednio z kolonii zebranych z podłoża |  |
| 7 | Instrukcja techniczna podłoża zawiera dokładny opis podłoża, z uwzględnieniem ewentualnych suplementów podłoża, przechowywanie, ocena sposobu wyhodowanych drobnoustrojów złożona wraz z oferą |  |
| 8 | Kolorowa plansza lub ulotka ułatwiająca odczyt barw na płytkach |  |
| 9 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych płytek |  |
| 10 | Kontrola jakości mikrobiologicznej podłoża z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC : szczepy bakterii GRAM-ujemnych oraz GRAM-dodatnich |  |
| 11 | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.