Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 1

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | # Termocykler Real-Time PCR – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | # Możliwość przeprowadzania ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych | TAK |  |  |
|  | # Detekcja 4-kanałowa | TAK |  |  |
|  | # Możliwość analizy sygnałów popularnych barwników fluorescencyjnych, w tym przynajmniej: - FAM - SYBR Green - VIC - JOE - HEX - TET - ABY - NED - TAMRA - Cy 3 - JUN - ROX - Texas Red | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | # Możliwość zastosowania barwnika ROX jako barwnika referencyjnego / pasywnej kontroli wewnętrznej | TAK |  |  |
|  | # Źródło światła: dioda LED | TAK |  |  |
|  | # System detekcji sygnału CMOS | TAK |  |  |
|  | # Możliwość wzbudzenia każdej próby indywidualnie | TAK |  |  |
|  | System optyczny umożliwiający jednoczesną detekcję 2 barwników w jednej próbie | TAK |  |  |
|  | Komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego w zakresie 450-580 nm zainstalowanych dla każdego z kanałów | TAK |  |  |
|  | Blok grzejno-chłodzący w technologii Peltier’a umożliwiający jednoczesną amplifikację 96 próbek o pojemności w zakresie co najmniej 10-30µl | TAK |  |  |
|  | Temperatura bloku: - praca w zakresie co najmniej 4-100°C - dokładność nie gorsza niż ±0,25°C - równomierność rozkładu nie gorsza niż ±0,4°C - gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla 12 reagentów - maksymalna rozpiętość programowalnego gradientu termicznego co najmniej 15°C - maksymalna prędkość zmian temperatury co najmniej 9°C/s | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | - 3 niezależne strefy temperaturowe - maksymalna różnica temperatury pomiędzy poszczególnymi strefami co najmniej 5°C | TAK / NIE |  | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopia genu |  |  |  |
|  | Rozpiętość detekcji co najmniej 10 logarytmów |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna co najmniej 10 GB |  |  |  |
|  | Pokrywa z grzaniem do co najmniej 105°C | TAK |  |  |
|  | Panel sterujący dotykowy |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
|  | Pakiet startowy niezbędny do uruchomienia urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia personelu | TAK |  |  |
|  | Czas pracy: - w trybie standardowym – max 2 godz. - w trybie szybkim – max 40 min | TAK TAK |  |  |
|  | Bezpłatny dostęp do usługi chmury, służącej do przechowywania i analizy danych, o pojemności co najmniej 100 GB | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Obsługa urządzenia z komputera zewnętrznego | TAK |  |  |
|  | Porty: - USB - LAN - WIFI | TAK TAK TAK |  |  |
| II. | Oprogramowanie do sterowania aparatem, archiwizacji i analizy danych | TAK |  |  |
|  | Kontrola aparatu | TAK |  |  |
|  | Zbieranie i przechowywanie danych | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wykreślanie krzywej standardowej | TAK |  |  |
|  | Oznaczanie ilościowe / bezwzględne kwasów nukleinowych | TAK |  |  |
|  | Oznaczanie względne ekspresji genów | TAK |  |  |
|  | Oznaczanie jakościowe | TAK |  |  |
|  | Analiza polimorfizmupojedynczego nukleotydu | TAK |  |  |
|  | Analiza krzywych dysocjacji | TAK |  |  |
|  | Stosowanie kontroli wewnętrznej | TAK |  |  |
|  | Projektowanie starterów i sond pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji, umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja w trakcie każdego cyklu reakcyjnego udziału poszczególnych barwników w mieszaninie reakcyjnej | TAK |  |  |
|  | Powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zakończeniu reakcji i o ewentualnych błędach | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji: - Microsoft Excel - Word - Power Point | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk | TAK |  |  |
| III. | Komputer przenośny z ekranem co najmniej 15,6”o parametrach zgodnych z wymogami producenta, gwarantujących niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych, z zainstalowanym systemem operacyjnym | TAK |  |  |
| IV. | Dostępność na rynku, kompatybilnych z urządzeniem, zestawów składających się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy, działające w tym samym profilu termicznym i umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów podczas jednego eksperymentu: - do badania ekspresji genów co najmniej następujących gatunków: H. sapiens, M. musculus, R. norvegicus, - do badania ekspresji miRNA H. sapiens, M. musculus, R. norvegicus - do badania SNP w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka - usługa projektowania zestawów do badania mutacji SNP - usługa projektowania zestawów do badania ekspresji genów | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| V. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |