Załącznik ……………..……………

LU00-ŁI-ST.0151.42.2021.1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego 
w technologii Carrier Ethernet w relacji  od KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73 (pom. serwerowni, budynek „A”) do PP w Siedliszczu (pom. serwerowni), ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze, na rzecz KWP w Lublinie od operatora telekomunikacyjnego. Łącze może być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na bazie linii radiowych w paśmie koncesjonowanym.

WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki świadczenia usługi dla łącza cyfrowego w technologii Carrier Ethernet:

- Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2024 r. (Tabela nr 1).

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu trakt cyfrowy do testów technicznych najpóźniej w terminie do dnia 16.09.2021 r. Zamawiający ma minimum 14 dni na dokonanie testów technicznych przekazanego łącza.

- Wykonawca przekaże dzierżawione łącze telekomunikacyjne w technologii Carrier Ethernet do eksploatacji przez Zamawiającego do dnia 01.10.2021 r.

- Przedmiotowe łącze będzie wchodzić w skład systemu OST112 opartego wyłącznie na urządzeniach firmy CISCO i stanie się jego integralną częścią.

- Wykonawca w ciągu pięciu dni roboczych od daty podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram uruchamiania łącza w relacji od KWP w Lublinie, 
ul. Narutowicza 73 (pom. serwerowni, budynek „A”) do PP w Siedliszczu (pom. serwerowni), 
ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze w technologii Carrier Ethernet (ze szczególnym uwzględnieniem określenia planowanego terminu podłączenia jednostki do sieci OST112 w technologii Carrier Ethernet, dostawy sprzętu sieciowego), zgodnie z poniższym wzorem:

| HARMONOGRAM URUCHOMIENIA ŁĄCZA W TECHNOLOGII CARRIER ETHERNET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Relacja: |  | Data: |  |
|  | od: | do: | uruchomienia łącza | dostarczenia sprzętu sieciowego |
| 1. | Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin | Posterunek Policji w Siedliszczu ul. Leśna 10 22-130 Siedliszcze |  |  |

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru na minimum 72 godziny przed planowanym terminem przeprowadzenia testów odbiorczych.

- Testy zaproponowane i wykonane przez Wykonawcę muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112.

- Wykonawca uruchomi i skonfiguruje, na minimum 5 dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy łącza, urządzenia sieciowe w stopniu podstawowym umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności działania łącza w technologii Carrier Ethernet. Skonfigurowanie docelowe urządzeń sieciowych oraz podłączenie do nich innych urządzeń wykona personel Zamawiającego.

- Odbiór końcowy łącza zostanie dokonany przez Komisję powołaną do odbioru Przedmiotu umowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

- Dzierżawione urządzenia sieciowe, przez cały okres obowiązywania umowy, muszą być serwisowane i naprawiane przez Wykonawcę.

- Po upływie terminu świadczenia usługi dzierżawy łącza, Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania urządzeń w ciągu 14 dni.

- Wykonawca zapewni infrastrukturę do podłączenia jednostki PP w Siedliszczu (pom. serwerowni), ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi.

- Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi za pomocą łączy w technologii radiowej zgodnie 
z wymaganiami:

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7%/rok;

- Zamawiający dopuszcza możliwość posadowienia nadajników oraz elementów konstrukcyjnych urządzeń nadawczych łącza radiowego wyłącznie na dachach budynków. Wykonane elementy konstrukcyjne Wykonawca przekaże na własność Zamawiającego lub po zakończeniu okresu obowiązywania umowy zdemontuje je na własny koszt i przywróci stan techniczny sprzed instalacji;

- Zamawiający nie dopuszcza instalowania jakichkolwiek elementów, urządzeń, konstrukcji na elewacjach budynków z uwagi na prowadzone sukcesywnie w jednostkach Policji prace remontowe i termomodernizacyjne. Zamawiający nie dopuszcza również instalowania jakichkolwiek anten i urządzeń nadawczo-odbiorczych w technologii radiowej wewnątrz budynków (dotyczy to wszelkich technologii radiowych, włącznie z GSM, LTE itp.);

- w przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu;

- urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego;

- Wykonawca dla Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji (w przypadku zmiany operatora), zawierające: rysunki, opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Dotyczy to łącza realizowanego dowolną technologią bezprzewodową, w tym GSM, LTE itp. Przedmiotowe projekty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu na minimum 10 dni kalendarzowych przed terminem świadczenia usługi w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających korzystanie z licencjonowanego pasma transmisyjnego przez urządzenia Wykonawcy. Projekt musi zawierać:

  - przebieg linii sygnałowo-zasilających wewnątrz i na zewnątrz budynku,

  - umiejscowienie urządzeń Wykonawcy w pomieszczeniach (szafach teletechnicznych)  Zamawiającego,

  - sposób i miejsce podłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej 230V,

  - opis sposobu realizacji szyfrowania transmisji (punkt – punkt),

- Zamawiający dla łącza radiowego zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów:

- dla łącza ETH pomiary zgodnie z rekomendacją RFC.2544.

- Po stronie KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73 łącze musi być zakończone interfejsem miedzianym GigabitEthernet lub optycznym SFP (LX/LH, wraz z dostarczoną przez Wykonawcę wkładką optyczną, nie powodującą utraty wsparcia SmartNet dla urządzenia).

- Po stronie KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, łącze Carrier Ethernet może być zagregowane 
w zależności od możliwości technicznych jako wielopunkt lub punk-punkt z wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1Q). Podział lokalizacji na interfejsy oraz numeracja VLAN’ów – w porozumieniu z Zamawiającym.

- Oznakowanie ramek ethernet znacznikami VLAN dla ruchu z węzła PP w Siedliszczu, 
ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze do KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73 (upstream) oraz zdjęcie znacznika VLAN przed dostarczeniem ramki ethernet do węzła PP w Siedliszczu, 
ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze (downstream) realizowany jest przez Wykonawcę.

- Numery sieci VLAN nie będą się powtarzać na różnych interfejsach agregujących w ramach tego samego węzła KWP Lublin.

- Łącze Ethernet musi być przezroczyste, przenoszące ramki Ethernet o wartości MTU minimum 1534 bajtów i VLAN’y o dowolnej numeracji (QinQ). Powinno obsługiwać ruch typu broadcast, unicast, jak i multicast. Łącze zakończone od strony routera agregującego interfejsem tagowanym 802.1Q.

- Łącze zakończone od strony urządzenia agregującego powinno przenosić ramki Ethernet o wartości MTU minimum1534 bajtów.

- SLA (Service Level Agreement) dla łączy cyfrowych musi wynosić 99,0%.

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR łącza Carrier Ethernet dla PP w Siedliszczu, 
ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze ma być nie mniejsza niż 4 Mbit/s.

- W ramach umowy, Wykonawca wyposaży PP w Siedliszczu, ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze 
w sprzęt sieciowy w postaci urządzeń sieciowych: router oraz w przełącznik 24-portowy (ilość urządzeń sieciowych wynika z Tabeli nr 2). Zamawiający na dostarczonych urządzeniach, na potrzeby obecnie działających usług głosowych OST112, musi mieć możliwość uruchomienia technologii szyfrowania Cisco GET (Group Encrypted Transport) VPN oraz VRF (Virtual Routing and Forwarding).

- Łącze Carrier Ethernet po stronie PP w Siedliszczu, ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze musi być zakończone urządzeniem sieciowym zgodnym z wymaganiami określonymi w Tabeli nr 2.

- Łącze Carrier Ethernet musi działać jako zintegrowany element wdrażanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji. Szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne:

- urządzenie sieciowe (router) musi stanowić zakończenie łącza telekomunikacyjnego i musi być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie jednostki PP w Siedliszczu, 
ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze urządzeniem sieciowym (router)  z wyposażeniem, zgodnym 
z Tabelą nr 2 lub urządzeniem równoważnym;

- urządzenie sieciowe (router) musi być wyposażone w co najmniej 2 interfejsy WAN/LAN RJ-45 10/100/1000 Mbit/s;

- urządzenie sieciowe (router) musi zapewniać obsługę protokołów : Routingu statycznego, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, IPSec, GRE, 802.1ag, 802.3ah, L2 VPN, L3 VPN, ETSI, ssh, http, snmp, ACL, NAT, DHCP, Radius, Tacacs+;

- urządzenie sieciowe (router) musi umożliwiać zestawianie tuneli IPSec i obsługę szyfrowania ruchu IP, IKE,  CISCO GET VPN, (funkcjonalność licencji - securityk9);

- urządzenie sieciowe (router) musi zapewniać poprawną współpracę z urządzeniami pracującymi 
w sieci OST112, w tym współpracować z protokołami komunikacyjnymi i kryptograficznymi 
(w szczególności EIGRP i CISCO GET VPN);

- urządzenie sieciowe (router) musi zapewniać poprawną współpracę z systemem nadzoru urządzeń sieci OST112;

- urządzenie sieciowe (router) musi zapewniać wydajność Fast/CEF switching na poziomie >300 PPS (>150 Mb/s).

- W ramach umowy, Wykonawca doposaży PP w Siedliszczu, ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze 
w sprzęt sieciowy w postaci przełącznika 24-portowego, moduły przełącznika muszą być w wersji 
z zasilaniem PoE zgodnie z Tabelą nr 2. Szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne:

  - przełącznik musi posiadać minimum 2 interfejsy  WAN – RJ45 lub SFP;

  - urządzenie musi być wyposażone fizyczny interfejs konsoli RJ-45 lub USB;

  - urządzenie musi być zasilane napięciem przemiennym 230V;

  - urządzenie musi zapewniać zasilanie PoE+, budżet mocy min. 370W;

  - musi posiadać minimum 64MB pamięci wewnętrznej i minimum 32MB pamięci Flash;

  - przełącznik musi zapewniać obsługę VLAN;

  - przełącznik musi zapewniać obsługę Voice VLAN;

  - urządzenie musi zapewnić obsługę dla protokołu NTP;

  - urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej: 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1q.

- Dostarczony przełącznik sieciowy musi umożliwiać zabezpieczenie transmisji danych i głosu 
w podłączonej lokalizacji. Dostarczony sprzęt [urządzenia sieciowe (router), przełącznik sieciowy] będzie zarządzany przez Operatora sieci OST112.

- Dostarczony sprzęt [urządzenia sieciowe (router), przełącznik sieciowy] zostanie podłączony do zasilania gwarantowanego zmiennoprądowego 230V w PP w Siedliszczu, ul. Leśna 10, 22-130 Siedliszcze.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone w ramach realizacji zamówienia urządzenia sieciowe (router, przełącznik, moduły) oraz oprogramowanie na nich zainstalowane pochodziły 
z legalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

- Całość wykorzystanego sprzętu pozostanie własnością Wykonawcy.

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

................................................................................................

(data i podpis uprawnionego przedstawiciela/ Wykonawcy)