Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE

| Lp | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRZPIENIE: Trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka, pokryty hydroksypatytem na całej długości w minimum 9 rozmiarach .Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia) | 40 |  |  |  |  |
| 2 | TRZPIENIE: Trzpień prosty, stożkowy, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem z opcją trzpienia z offsetem bocznym. | 40 |  |  |  |  |
| 3 | PANEWKA: Panewka pokryta okładziną tytanową i warstwą hydroksyapatytu, z zaślepionymi otworami na śruby, typu press fit. Panewka posiadająca system mocowania wkładki, w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki, blokujący wkładkę w panewce. Opcjonalnie panewka dwumobilna (antyluksacyjna) typu Press-fit , pokryta hydroksyapatytem, do zastosowania z ruchomą wkładką polietylenową do głowy 22 i 28 mm. Panewka dostępna w rozmiarach rosnących co 2 mm od 44 mm do 64 mm. | 70 |  |  |  |  |
| 4 | PANEWKA: Panewk Panewka typu Press-fit przeznaczona do implantacji bezcementowej. Pokryta tytanową okładzina porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo może być pokryta cienką warstwą hydroksyapatytu. Dostępna panewka standardowa lub 15 stopniową nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka panewkowa z ceramiki o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Wkładk Wkładka panewkowa polietylenowa, standardowa lub ruchoma antyluksacyjna o średnicach wewnętrznych 22, 28, 32 mm. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka panewkowa z kapą antyluksacyjną lub bez, wykonana ze zmodyfikowanego polietylenu zawierającego chemiczny środek antyutleniający, o średnicach wew. 28, 32, 36 mm. | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Głowy metalowe o średnicach 22, 28, 32 mm. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Głowa z ceramiki o średnicach 28, 32, 36 mm. | 65 |  |  |  |  |
| 11 | Śruby panewkowe | 40 |  |  |  |  |
| 12 | Ostrze do posiadanej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej. Wk | 80 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Zamawiający oczekuje utworzenia banku implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba kompletów  - 80

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 2

ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRZPIEŃ: Trzpień endoprotezy bezcementowej, wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej, pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu . Trzpień w części bliższej zaopatrzony w element derotacyjny. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny ze wzrostem trzpienia. Dostępne w opcji trzpienie o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień w 11 rozmiarach, od 8 mm do 18 mm, skok co 1 mm. | 60 |  |  |  |  |
| 2 | PANEWKA: Panewka hemisferyczna tytanowa press-fit pokryta plazmą tytanową na całej powierzchni, z zewnętrzną strukturą 3D ( w postaci wypukłych zębów kotwiczących), o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, bezotworowa z zaślepką w komplecie lub na życzenie otworowa z min. trzema otworami do kotwiczenia | 60 |  |  |  |  |
| 3. | ŚRUBY do kości gąbczastej. Rozmiary fi 6,5 mm, długość od 16mm do 68mm co 4 mm | 22 |  |  |  |  |
| 4. | WKŁAD polietylenowy o najwyższej odporności na ścieranie z witaminą E, symetryczny i z okapem w rozmiarach 28,32,36 mm | 40 |  |  |  |  |
| 5. | WKŁAD ceramiczny, symetryczny. W rozmiarach 28, 32, 36 mm | 20 |  |  |  |  |
| 6. | GŁOWA: Metalowa w rozmiarach 28, 32, 36 mm o 5 długościach szyjki S - XXL | 15 |  |  |  |  |
| 7. | GŁOWA ceramiczna w rozmiarach 28 32, 36 mm i 4 długościach szyjki S - XL | 45 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wkładki i głowy będą stosowane opcjonalnie do danego kompletu endoprotezy. Ceny wszystkich wymaganych elementów należy  zawrzeć w niniejszym formularzu  i załączniku  Nr 1  do SIWZ.

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba kompletów  - 60                                                                     Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 3

ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego do bioder dysplastycznych Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, w kształcie 5-cio stopniowego stożka, matowiony na całej długości i użebrowany wzdłużnie w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, w minimum 12 średnicach od 13 do 24mm, kąt szyjkowo-trzonowy 125 i 135 stopni. Stożek głowy 12/14. Panewka bezcementowa wykonana ze stopu tytanu z dodatkiem niobu, wkręcana stożkowa (stożek 15 stopni) , z gwintem na całej wysokości. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 62mm. Wkład panewki polietylenowy crosslink, średnica wewnętrzna 28mm i 32mm. Głowa metalowa o średnicy 28mm i 32mm w minimum 4 długościach szyjki. | 10 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Panewki,  głowy i wkładki będą stosowane opcjonalnie do danego kompletu endoprotezy. Ceny wszystkich wymaganych elementów należy  zawrzeć w niniejszym formularzu  i załączniku  Nr 1 do SIWZ.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Dodatkowo ostrze do piły do każdej zamówionej sztuki.

Liczba kompletów  - 10

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 4

ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE

REWIZYJNE

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | TRZPIEŃ Bezcementowy. Stożek 12/14. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze, posiadający otwór w części proksymalnej do ewentualnej ekstrakcji trzpienia. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy, zaopatrzone w otwory do dodatkowego mocowania drutem. Trzpień z blokowaniem obwodowym min. 2 śrubami. Śruby do blokowania trzpienia 36 – 46 mm. W zestawie instrumentarium: celownik do mocowania śrub blokujących . Roztwór do płukania chirurgicznego i zapobiegania ZMO wraz z pistoletem dostosowanym do użycia środka Jałowy ,gotowy do użycia preparat oparty na roztworze Ringera , do płukania chirurgicznego, ortopedycznego, bez zawartości alkoholu, zawierający 0,04% poliheksanidu(co odpowiada 0,40g w preparacie 1L) jako środka przeciwbakteryjnego zapobiegającego wzrostowi mikroorganizmów w celu unikania ZMO; 0,02% makrologu (co odpowiada 0,02g w preparacie 1L) w zależności od potrzeby z możliwością stosowania do płukania chirurgicznego zamiennie lub wspomagająco wraz ze stosowaniem standardowych roztworów. Objętość 250 ml + pistolet | 5 20szt + 20 szt |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium  użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba sztuk – 5

Liczba sztuk - 20                                                                       Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 5

ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE REWIZYJNE

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. Głowa metalowa ze stopu CoCr 28mm, 32mm i 36mm. | 15 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Instrumentarium i implanty dostarczone każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba sztuk –  15

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 6

ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ BIPOLARNĄ

| L.p. | Nazwa zadania | Ilośćszt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRZPIEŃ: Trzpień cementowany wykonany ze stopu stalowego, gładki zaopatrzony w dwa łukowato wygięte skrzydełka. Dostępny w 10 rozmiarach od 9-18 mm. W zestawie centralizer dystalny. Stożek konusa 12/14 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Korki do kanału | 50 |  |  |  |  |
| 3 | GŁOWA: Głowa bipolarna śr 28 mm w rozmiarach 43mm-55 mm | 30 |  |  |  |  |
| 4 | GŁOWA: Głowa metalowa śr 28 mm, w 5 rozmiarach S, M, L, XL, XXL | 30 |  |  |  |  |
| 5 | PANEWKA: Panewka cementowa – materiał polietylen o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w stalowy krąg pozwalający na zobrazowanie w zdjęciu RTG, śr 28 mm i 32 mm | 20 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium  użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba  kompletów – 50                                                    Podpis osoby upoważnionej ………………………

PAKIET NR 7

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i pobocznej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym. Cement kostny z gentamycyną 1x40g z mieszalnikiem. | 15 kompletów |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g z mieszalnikiem. | 15 kompletów |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba kompletów – 15

Liczba zestawów do cementowania - 15

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 8

PANEWKA REWIZYJNA ORAZ DODATKOWE ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE UBYTKI

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprosky`iego. Wkład z polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10º dla głów 28, 32 i 36mm. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach, elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm, wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm, głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. | 3 komplety |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Instrumentarium i implanty dostarczone każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba sztuk:

Panewka z wkładem –10szt.

Dodatkowe elementy – 3 komplety					Podpis osoby upoważnionej

……………………………………………..

PAKIET NR 9

ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU DO ENDOPROTEZY TOTALNEJ STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System zamknięty – nie wymagający przelewania cementu z mieszalnika do strzykawki. - pojemnik z długą dysza służący jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego oraz z krótką dyszą do panewki, - pojemnik z długą dyszą służący jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego, - korek kanałowy polietylenowy o średnicach 10 – 16 mm, - dysza do czyszczenia kanału, - dysza do czyszczenia panewki, - szczotka do czyszczenia kanału, - szczotka do czyszczenia panewki, - cement kostny z antybiotykiem 1 x 40. | 30 |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |

Podajnik do aplikacji  użyczony nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 10

ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Nazwa zadania | Ilośćszt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) stabilizowane przeciwutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent udowy: Endoproteza CR: komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana, dostępne w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87 mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. | 20 |  |  |  |  |
| 1.2 | Komponent udowy Endoproteza PS: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87 mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Wkład polietylenowy | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze do wymaganej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej | 20 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Liczba kompletów - 20

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 11

ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWA

| L.p. | Nazwa zadania | Ilośćszt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza modularna cementowa. Pierwotna endoproteza stawu kolanowego, modularna, komponent udowy asymetryczny dający zakres zgięcia 1550, piszczelowy uniwersalny. Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, mocowana zatrzaskowo, w wersji tylnostabilizowanej. Przycięcie uda z jednego przymiaru (4 w 1). | 60 |  |  |  |  |

|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!  Cenę należy skalkulować jako cenę  elementów niezbędnych składających się na 1 szt. endoprotezy z uwzględnieniem  wariantu rewizyjnego.

Do wariantu rewizyjnego na dodatkowe zamówienie dostępne muszą być trzpienie śródszpikowe proste i z offsetem, podkładki i kliny  do części udowej i piszczelowej endoprotezy.

Dodatkowo ostrze do piły do każdej zamówionej sztuki

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium  użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba  kompletów  – 60

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 12

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA Z TRZPIENIEM KRÓTKIM

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto |  |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewka tytanowa, press-fit, z otworami na śruby, w rozmiarach min. 36 do 80 mm, z możliwością zastosowania wkładek z inklinacją 100 i 200. Wkładka panewkowa z mechanizmem blokującym i antyrotacyjnym. Głowa 32 mm i 36mm, ceramiczna lub metalowa. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby do mocowania panewki Ø 6,5 w długościach 30-65mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień krótki tytanowy anatomiczny. Trzpień krótki, tytanowy, anatomiczny, w części bliższej pokryty utkaniem tytanowym, (plazma) o przekroju trapezoidalnym. Minimum 4 wersje kąta szyjkowo-trzonowego. Dla każdej wersji kąta szyjkowo - trzonowego różne rozmiary trzpienia. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa ceramiczna | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkład panewkowy | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!  Cenę należy skalkulować jako cenę  elementów niezbędnych składających się na 1 szt. endoprotezy z uwzględnieniem  wariantu rewizyjnego.  Dodatkowo ostrze do piły do każdej zamówionej sztuki.

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium  użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Liczba  kompletów– 30

Podpis osoby upoważnionej…………………….

PAKIET NR 13

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA Z KRÓTKIM TRZPIENIEM

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa | 50 |  |  |  |  |
| 2 | # TRZPIEŃ Trzpień krótki, wykonany ze stopu tytanu, w całości pokryty czystym tytanem i bonitem, dostępny w 10 rozmiarach, koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane, szyjka o przekroju cyrkutrapezoidalnym. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | GŁOWY Ceramiczna o średnicy 32 i 36 mm w 3 długościach szyjki. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | GŁOWY Metalowa o śr 28, 32, 36 mm. | 40 |  |  |  |  |
| 5 | PANEWKA: Bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu, napylona czystym tytanem, w rozmiarach 46-68 mm, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami lub bez otworów. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36 mm do wkładu panewki w rozmiarze 52 mm. | 50 |  |  |  |  |
| 6 | WKŁADKA CERAMICZNA: Ceramiczna z wbudowanym metalowym pierścieniem | 10 |  |  |  |  |
| 7 | WKŁADKA POLIETYLENOWA: Polietylenowa w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową. | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Zaślepki do śrub | 150 |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

.

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 14

CEMENT KOSTNY Z ANTYBIOTYKIEM

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu. Wewnątrz mieszalnika fabrycznie umieszczony cement 1x40g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1). | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny . Cement kostny, z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w opakowaniu 1x40g (proporcja proszku do płynu 3:1). | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Spacer kolanowy z gentamycyną i wankomycyną . Fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7g). | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Spacer biodrowy z gentamycyną i wankomycyną . Fabrycznie sterylny, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostępny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążenie. | 5 |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |

Podajnik  do cementu użyczony  nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 15

Endoprotezy Bezcementowe Stawu Biodrowego

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRZPIENIE: Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką , bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia w standardzie Eurokonus (tzw. 12/14). | 40 |  |  |  |  |
| 2 | PANEWKI: Panewka ze stopu tytanu pokryta porowatym napyleniem tytanowym. Warstwa powierzchniowa implantu wykonana w technologii zapewniającej właściwości osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. Panewka typu "press-fit" sferyczna z zaślepionymi fabrycznie 7 otworami na śruby umożliwiającymi kątową blokadę śrub. Dostępne minimum 13 rozmiarów implantu. Możliwość zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Wymiennie panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej . Wymiennie panewka bezcementowa sferyczna, press-fit bez otworów dostosowana do wkładek elastycznych z poliwęglanu uretanu. | 40 |  |  |  |  |
| 3 | WKŁADKI: Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm i 36mm, opcjonalnie dostępne wkładki dla głów 40mm | 30 |  |  |  |  |
| 6 | GŁOWY: Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm i 36mm, opcjonalnie głowy 40mm. Wymiennie głowy duże metalowe z reduktorem przestosowane do artykulacju z wkładkami z poliwęglanu uretanu. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | ŚRUBY: Śruby panewkowe kątowostabilne ze stopu tytanu o średnicach 5.4mm i 6.5mm oraz długościach od 10mm do 40mm. | 20 |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Podpis osoby upoważnionej …………………………

PAKIET NR 16

Endoprotezy Bezcementowe Stawu Biodrowego, przynasadowa

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedno. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej napylany czystym tytanem o grubości 0,35 mm, dostępny w 13 rozmiarach wersji standardowej ( kąt szyjkowo – trzonowy 135 st.) i w 13 rozmiarach wersji lateralizowanej ( kąt szyjkowo – trzonowy 128 st), zaopatrzony w dwa skrzydełka w okolicy krętarza | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Panewka hemisferyczna tytanowa press-fit pokryta plazmą tytanową na całej powierzchni, z zewnętrzną strukturą 3D ( w postaci wypukłych zębów kotwiczących) o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, bezotworowa z zaślepką w komplecie lub na życzenie otworowa z minimum 3 otworami do kotwiczenia | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy o najwyższej odporności na ścieranie z witaminą E, symetryczny i z okapem w rozmiarach 28, 32 i 36 mm | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Wkład ceramiczny o średnicy 28, 32 i 36 mm | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa w 5 długościach szyjki o średnicy 28, 32 i 36 mm | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Głowa ceramiczna w 3 długościach szyjki o średnicy 28mm lub 32mm | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Śruby do kości gąbczastej śr. 6,5 mm w rozmiarach 16 – 68 mm, ze skokiem co 4mm | 50 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.

Instrumentarium i użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w  dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Podpis osoby upoważnionej…………………….