Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZADANIE  : Remont I piętra budynku nr 17 wraz z remontem

schodów zewnętrznych

INWESTOR :   44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Słubicka 10 ,

66- 600 Krosno Odrzańskie

BRANŻA :   ROBOTY  BUDOWLANE

LOKALIZACJA :  ul. Słubicka 10  Krosno Odrzańskie

AUTOR OPRACOWANIA :  Janusz  Dubiel

Krosno Odrzańskie, 2022 r.

Spis treści:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Informacje o terenie budowy

    - Organizacja robót budowlanych

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

    - Ochrona środowiska

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodników i jezdni

  - Klasyfikacja przedmiotu zamówienia

  - Dokumenty

  - Definicje

  - Zgodność robót z dokumentacją

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne dla materiałów.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Warunki dostaw materiałów

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1. Materiał

5.1.2. Parametry techniczne i technologia wykonania

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- PRZEDMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór pogwarancyjny

- ROZLICZENIE ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania

Remont I piętra budynku nr 17 wraz z remontem schodów zewnętrznych

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

1/ Remont schodów

- rozebranie schodów zewnętrznych betonowych,

- rozebranie posadzki betonowej,

- rozebranie muru z bloczków betonowych,

- demontaż balustrady schodów,

- zasypanie kanału co. piaskiem

- wymurowanie muru z bloczków betonowych na istniejącym fundamencie,

- wylanie schodów zewnętrznych betonowych – beton C 25/30 W8,

- gruntowanie schodów,

- okładziny schodów płytami granitowymi,

- okładziny podestu płytami granitowymi,

- wykonanie cokolika z płyt granitowych,

- wymiana instalacji deszczowej rur spustowych, tytan cynk gr. min 0,6 mm

- wykonanie tynku mozaikowego żywicznego,

- wymiana kratownic naświetli w podeście,

- montaż balustrad schodów ze stali nierdzewnej,

- odtworzenie terenu przy schodach z kory kamiennej,

- transport i utylizacja odpadów z rozbiórki.

2/ Remont klatki schodowej

- skucie płytek ze ścian,

- wykonanie tynku kat III na ścianach,

- gruntowanie sufitów i ścian,

- wykonanie tynku mozaikowego żywicznego na ścianach,

- ułożenie posadzki podestów z płyt granitowych,

- renowacja balustrady,

- malowanie cokolika i pasów na schodach,

3/ Remont Sali odpraw PKI

- demontaż boazerii i listew przyściennych,

- uzupełnienie tynków po demontażu boazerii i listew przyściennych,

- szpachlowanie sufitu i ścian,

- malowanie ścian,

- montaż sufitu podwieszanego,

- montaż oświetlenie z paneli  sufitowych LED,

- demontaż wykładziny PCV,

- wykonanie podłogi z płyt OSB i paneli podłogowych AC 6,

- wymiana 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych na drzwi ppoż. EI 60

- demontaż i ponowny montaż wyposażenia sali odpraw,

4/ Remont kuchni właściwej

- skucie płytek ze ścian,

- demontaż i montaż grzejników,

- demontaż rur sieci kanalizacji,

- wykonanie tynku na ścianach,

- ułożenie płytek 250x400x8,5 mm na ścianach

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- malowanie sufitów i ścian,

- zamurowanie otworów na suficie i w posadzce,

- uzupełnienie płytek posadzki,

- montaż listew narożnych na ścianach,

- silikonowanie złącz płytek,

- zabezpieczenie posadzki i urządzeń kuchni folią,

- mycie po robotach malarskich,

Szczegółowy opis zadania zawarty został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

UWAGA!

Realizacje  poz. 1/,4/  musi byś wykonana w dniach 01.07-29.07.2022 r. z uwagi na konieczność zawieszenia działalności kuchni na czas realizacji tych części zadania.

Prace rozbiórkowe i ziemne schodów, zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , prowadzone muszą być pod nadzorem archeologa.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która ma status terenu zamkniętego i jest ograniczony przed dostępem osób postronnych. Pracownicy zatrudnieni na budowie będą zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wejście na teren budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie Wykonawca. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót remontowany obiekt winien być niedostępny dla osób postronnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót zgłosi do Komendanta 44 WOG potrzeby w zakresie wydania przepustek niezbędnych do wstępu na teren kompleksu oraz przepustek dla pojazdów towarzyszących przy wykonywaniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

1.3.3.  Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia chodników i jezdni.

Prace budowlane wykonywane są wyłącznie wewnątrz obiektu tym samym nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, jednocześnie należy zabezpieczyć dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić możliwość wejścia na obiekt stołówkowo – kuchenny.

1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

CPV :        45000000 - 7			Roboty budowlane

45262300 - 4                       Betonowanie

4 5450000 - 6			Roboty budowlane wykończeniowe

45310000 - 3		           Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa stron,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oferta cenowa,

- przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania.

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

- Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Warunki dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Polskie Normy,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostaną przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną przez wykwalifikowanych pracowników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1.  Materiał

- schody z płyt granitu płomieniowanego,

- podstopnice, cokolik czapka muru z granitu polerowanego

- balustrady ze stali nierdzewnej

- bloczki betonowe

- beton towarowy klasy C 25/30 W 8

- okno PCV

- kratownice naświetli,

- oprawy sufitowe LED,

- podkład pod panele z włókna drzewnego gr 5 mm

- panele podłogowe klasy AC 6 gr 1,2 mm

- płytki granitowe szczotkowane

- przewody instalacji elektrycznej podtynkowe.

- .łączniki i gniazda podtynkowe

- ) farba emulsyjna biała,

- płytki podłogowe gres

- )płytki ścienne 250x400 mm x 8,5 mm odcień szarości i srebra

- drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe prawe 160x210 cm – 2 szt.

5.1.2. Parametry techniczne Technologia wykonania

Schody

Na wstępie, należy wykonać rozbiórkę schodów, muru z bloczków betonowych i podestów i muru przy drzwiach zewnętrznych do budynku, zamurować otwór przy węźle cieplnym, wzmocnić fundamenty muru , zasypać nieczynny kanał co, a następnie wymurować ścianę z bloczków betonowych, montując jednocześnie w tym pomieszczeniu okienko z PCV z obróbką. uzupełnić ubytki żwiru pod podestem,  wylać schody betonowe i podest z dylatacją dzielącą posadzkę na trzy równe części. Następnie należy wykonać okładzinę stopni schodowych i podestu  płytami granitowych promieniowanych antypoślizgowych o grubości 30 mm,  podstopnice, i cokolik grubości 20 mm, oraz czapkę muru grubości 50 mm . Podest i stopnice, należy wykonać z płyt granitowych polerowanych Red, natomiast podstopnice, czapkę murku oraz cokolik, należy wykonać z płyt granitowych RED szlifowanych  . Przy schodach należy zamontować balustrady wykonane ze stali nierdzewnej oraz zamontować w podeście kraty naświetli . Po zakończeniu prac teren przy schodach należy uporządkować i zagospodarować nasadzając krzewy, natomiast na ziemi pomiędzy murem i drogą, należy ułożyć czarną agrowłókninę i wysypać na całą powierzchnię korę kamienną o grubości min 6 cm.

Remont  Sali odpraw PKI

Prace należy rozpocząć od rozbiórki boazerii, oraz zerwania wykładziny pcv z podłogi. Należy otynkować, wyszpachlować i pomalować ściany, wykonać sufit podwieszany z montażem opraw LED . Na podłodze należy ułożyć płytę OSB gr 10 mm, ułożyć podkład pod panele z płyt z włókna drzewnego gr 5 mm, oraz ułożyć panele podłogowe i zamontować listwy przypodłogowe. Należy wymienić drzwi dwuskrzydłowe na drzwi ppoż. EI60  z zamontowaną klamką antypaniczną, szerokość skrzydła czynnego 90 cm , dwa zawiasy, jeden wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, zamek na wkładkę patentową, okleina drewnopodobna.

Remont klatki schodowej

Na klatce schodowej należy skuć płytki na ścianach, wykonać uzupełnienie tynku po skuciu. Całość należy zagruntować i do wysokości 155 cm wykonać tynk mozaikowy żywiczny. Ściany i sufity należy pomalować farbą emulsyjną. Na podestach klatki schodowej, należy ułożyć płytki granitowe 600x600mm gr 15- 20 mm, ułożyć cokolik i wyspoinować.

Remont kuchni

W kuchni właściwej należy skuć płytki ze ścian, zdemontować rury kanalizacyjne żeliwne i zamurować przebicia w stopie po rurach, zdemontować grzejniki płytowe, wykonać tynk po skuciu płytek , a następnie ułożyć płytki ścienne , na narożnikach należy zamontować listwy wykończeniowe aluminiowe. Wszystkie narożniki oraz styk posadzka –ściana należy uszczelnić silikonem, należy również zamontować ponownie zdemontowane wcześniej grzejniki. Sufit i ściany należy przygotować do malowania, zagruntować i pomalować farbą emulsyjną. Wyposażenie kuchni oraz posadzkę należy przed przystąpieniem do wykonywania prac, zabezpieczyć folią, a po uch zakończeniu wysprzątać pomieszczenie.

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek materiałów, sprzętu itp. Należy przygotować powierzchnię do dalszych prac poprzez usunięcie złuszczonej farby sufitów i ścian, oraz naprawić pęknięcia i uzupełnić ubytki. Powierzchnię sufitów i ścian należy  zagruntować i wykonać gładź. Przed malowaniem powierzchnie sufitów i ścian należy ponowne zagruntować. W przypadku gruntowania  gładzi gipsowych i mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podłoża należy się zapoznać z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczącymi przygotowania powierzchni tynków pod powłoki malarskie.

Malowanie emulsyjne .

Farba emulsyjna - silnie kryjąca, antyalergiczna, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do stosowania w wewnątrz pomieszczeń .  Ściany i sufity   należy pomalować farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających.

Tynk mineralny mozaikowy akrylowy

Cienkowarstwowa akrylowa  masa tynkarska o strukturze kamyczkowej Na zagruntowanym podłożu podkładem odpowiednim do koloru mozaiki i jego całkowitym wyschnięciu, należy nakładać masę tynkarską jednorazową cienką równomierną warstwą o grubości ziarna do 1,6 mm . Należy unikać nakładania nadmiernej grubości tynku.. Kolor i rodzaj tynku mozaikowego musi być zgodny z wykonanym tynkiem parteru i klatki schodowej.

Szczegółowy zakres robót zawiera załączony przedmiar robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie podstawę wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej, oraz przedstawić karty charakterystyki i, lub aprobaty techniczne użytych materiałów.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Materiały z demontażu (złom) należy przekazać do magazynu odpowiedniego SOI i przedstawić asygnatę dokumentującą i przekazanie , natomiast na materiały rozbiórkowe przedstawić kartę odpadu. W przypadku korzystania z energii elektrycznej, należy przedłożyć dowód rozliczenia się z energii w Rejonowym Zarządzie Inwestycji .

Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać:

  - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,

  - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

  - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót 
            i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8.3.  Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac.

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między Wykonawca a Zamawiającym.

10  PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne  przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.