Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa ruchomego dna basenu olimpijskiego Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Aqua Lublin.

- Miejsce instalacji urządzeń

Aqua Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin.

Basen Olimpijski, 50-metrowy basen sportowy, powierzchnia lustra wody 1250,00 m2

- Specyfikacja urządzeń

  - Podwójne ruchome dno

  - Dzielona na dwie części przegroda na zawiasach

  - Automatyka sterująca wraz z osprzętem

  - Instalacja hydrauliczna

- Charakterystyka układu

2.1  Podwójne ruchome dno:

Platformy ruchomego dna są wykonywane ze stalowych ram pokrytych panelami polipropylenowymi. Są one połączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej z siłownikami napędzanymi pompą hydrauliczną. System czujników umożliwia precyzyjne ustawienie każdej 
z platform ruchomego dna na żądanej głębokości. Wszystkie stalowe części znajdujące się 
w strefie mokrej basenu są wykonane ze stali nierdzewnej 316L pasywowanej i trawionej. Wysokość konstrukcyjna ruchomego dna wynosi 600mm. Elementy ruchomego dna posiadają zintegrowane kapsuły              z pianką wypornościową, dzięki czemu ruchome dno jest konstrukcja pływającą o wyporności 65 kg/m2, mogącą unieść ciężar użytkowników basenu.

Ruchome dno posiada wbudowany greting zapewniający prawidłową cyrkulację wody. Aby zapobiec możliwości dostania się pod ruchome dno, w miejscu styku ścian z ruchomym dnem zainstalowano gumowe bufory oraz plastikowe listwy. Od strony niecki dostanie się pod ruchome dno zabezpieczone jest przez osłonę.

2.2 Przegroda na zawiasach:

Przegroda basenu jest konstrukcją składającą się ze stalowej ramy pokrytej panelami polipropylenowymi. Przegroda basenu jest konstrukcją składającą się ze stalowej ramy pokrytej panelami polipropylenowymi. W górnym położeniu przegroda znajduje się w pozycji pionowej wystając 30 cm ponad lustro wody, w dolnym położeniu chowa się we wnęce dna niecki.

System poruszania NDS. Za pomocą siłowników hydraulicznych ruchome dno 
i przegroda są podnoszone i obniżane.

2 3.	Automatyka sterująca wraz z osprzętem:

W skład automatyki wchodzą między innym:

- Panel sterujący

- Wyświetlacze zakazu skoków

- Wyświetlacze aktualnej głębokości

- Szafy sterownicze z osprzętem i infrastrukturą

- Sygnalizatory akustyczno - optyczne

2.4  Opis działania automatyki:

Przemieszanie ruchomego dna następuje liniowo w związku z poruszaniem go za pomocą siłowników hydraulicznych. Jeśli suw cylindra porusza się na dystansie L to ruchome dno przemieści się w górę/w dół na dystansie dwa razy L. Pomiar położenia suwu hydraulicznego oraz rzeczywista głębokość wody ponad ruchomym dnem jest obliczana elektronicznie (w panelu sterowania)i przesyłana do wyświetlaczy głębokości wody. W skład urządzenia pomiaru głębokości wchodzi system pomiaru suwu cylindra. Sygnał systemu to 4-20 mA, który wysyłany jest do sterownika PLC, a następnie do wyświetlacza głębokości wody.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dokona wymiany zużytych (wymagających wymiany)                8 lin stalowych AISI 316 ruchomego dna, nominalna średnica 14 mm,

o oznaczeniach nr P 1-1,P 1-2,P 1-3,P 2-1,P 2-2,P 2-3,P 2-5,P 2-6, wg załącznika graficznego.

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dokona zabezpieczenia płytek ceramicznych dna niecki basenowej pod rolkami prowadzącymi siłownika nr 2 poprzez montaż (wklejenie) arkusza blachy stalowej, kwasoodpornej AISI 316 L o wymiarach 1400 mm x 750 mm x 2 mm. Przygotowanie zarówno podłoża, jak i arkusza blachy do montażu (oczyszczenie, odtłuszczenie, gruntowanie itp.) należy do Wykonawcy.

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona wszelkie niezbędne czynności przygotowawcze do przeprowadzenia naprawy ruchomego dna i przegrody na zawiasach.

- Ewentualna wymiana wszelkich dodatkowych części i materiałów, jak również dokonanie dodatkowych napraw nie jest ujęte w zakresie zamówienia i będzie każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.

- Dokumentowanie realizacji zamówienia

Wymiana lin musi być udokumentowana w serwisowym protokole odbioru, zawierającym:

  - wykaz wymienionych elementów

  - schemat powykonawczy z oznaczeniem wymienionych lin

  - datę oraz listę osób, które przeprowadzały czynności

  - do protokołu Wykonawca dołączy certyfikaty lin zgodne z Normą EN 10204

- Po zakończeniu wymiany lin Wykonawca dokona niezbędnych regulacji głębokości i poziomowania ruchomego dna, pionowania przegrody, uruchomienia oraz wykona wszelkie czynności, niezbędne do przywrócenia w/w urządzeń do eksploatacji.

- Po zakończeniu montażu arkusza blachy stalowej, kwasoodpornej AISI 316 L pod rolkami prowadzącymi siłownika nr 2 Wykonawca dokona regulacji kół prowadzących siłownika.

- Opróżnianie niecki

W przypadku konieczności opróżnienia niecki basenu Wykonawca w uzgodnieniu 
z Zamawiającym dokona wstawienia podpór pod ruchome dno, a po ponownym napełnieniu basenu usunie podpory.

- Gwarancja i wsparcie techniczne

- Na wykonaną usługę oraz materiały Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy.

- Uwagi końcowe

- Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamówienie będzie realizowane na czynnym obiekcie i termin realizacji poszczególnych etapów wymagać będzie każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający informuje, że może wystąpić konieczność realizacji części lub całości zamówienia w godzinach nocnych, jeżeli wykonanie prac wiązałoby się z zakłóceniem funkcjonowania obiektu lub jego części. Zamawiający informuje, że zasadnicze prace związane z wymianą lin i montażem zabezpieczenia dna oraz regulacją urządzeń należy wykonać podczas przerwy techniczno-remontowej basenu olimpijskiego, t.j. w dniach 15.07.2024 r. - 10.08.2024 r.

- Stosowane przez Wykonawcę narzędzia, sprzęt, materiały, kleje, płyny, środki chemiczne itp. nie mogą wpływać negatywnie na stosowaną technologię uzdatniania wody basenowej, ani na ceramiczne i foliowe wykładziny ścian i dna niecek basenowych, elementy wyposażenia niecek, a w szczególności na stalowe i tworzywowe części ruchomego dna, drabinek basenowych, paneli nawrotowych, szyb i oświetlenia podwodnego, itp.

- Dokumentacja techniczna ruchomego dna i przegrody na zawiasach wraz z pełną specyfikacją lin dostępna jest do wglądu w administracji Obieku Aqua Lublin.

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, a w szczególności koszty robocizny, w/w podzespołów i materiałów, sprzętu, utylizacji niebezpiecznych odpadów, koszt pracy, dojazdu i zakwaterowania serwisu, koszty drobnych materiałów, takich jak: czyściwo, żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, paski klinowe, smarownice, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, zawleczki, smary, kleje, rozpuszczalniki, spirytus techniczny, używanych w trakcie wykonywania zlecenia, innych wyżej nie wymienionych kosztów mających wpływ na ostateczną cenę końcową.

- Wymienione (zużyte) liny Wykonawca przekaże protokolarnie przedstawicielowi Zamawiającego.

- Wszystkie inne czynności, nie objęte niniejszą Umową, nie wchodzą w zakres zamówienia 
i będą każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.