Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP.26.1.7.2020

| MACIERZ DYSKOWA – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent: | ……………………………….. Podać |  |
| 2. | Model: Należy podać szczegółowe oznaczenie oferowanej macierzy pozwalające zidentyfikować jednoznacznie oferowany produkt, tj. producent, model, przy czym w przypadku, gdy na podstawie tych danych nie będzie możliwe jednoznaczne wskazanie oferowanego urządzenia, także inne oznaczenia, oznaczenia muszą identyfikować produkt, a nie rodzinę (grupę) produktów. W celu identyfikacji oferowanego produktu Wykonawca może dołączyć do oferty kartę katalogową, podać link do strony internetowej producenta nakierowujący na oferowane urządzenie. | ………………………………….. Podać |  |
| 3. | Macierz fabrycznie nowa, nieregenerowana, niebędąca sprzętem demonstracyjnym lub powystawowym, wyprodukowana najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą do zamawiającego, pochodząca z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. | TAK |  |
| L.p. | Minimalne wymagania i funkcjonalności obligatoryjne | Potwierdzenie spełniania wymagań, funkcjonalności |  |
| 1. | Macierz dyskowa musi być dostarczona w konfiguracji posiadającej minimum 2 kontrolery pracujące w trybie Active/Active obsługujące dostęp do dysków. Zaoferowany sprzęt musi posiadać możliwość instalacji minimum 24 dysków 2,5” i minimum 15 dysków 3,5”. Zamawiający dopuszcza uzyskanie tej funkcjonalności zarówno poprzez sam moduł podstawowy jak również poprzez zastosowanie ewentualnych dodatkowych modułów dyskowych. | Funkcjonalność spełniona za pomocą (należy wpisać „tak” we właściwym polu): |  |
|  |  | - modułu podstawowego |  |
|  |  | - modułu podstawowego wraz z dodatkowymi modułami dyskowymi |  |
| 2. | Zajmowana przestrzeń dostarczonego rozwiązania w szafie RACK nie większa niż 12U. | TAK |  |
| 3. | Macierz musi być wyposażone w system redundantnego zasilania i chłodzenia, który gwarantuje możliwość pracy i utrzymanie funkcjonalności urządzenia bez przerw w szczególności działanie pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania. | TAK |  |
| 4. | Macierz musi umożliwiać utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze minimum 16TB. | TAK |  |
| 5. | Macierz musi zostać dostarczona z wyposażeniem pozwalającym na skonfigurowanie minimum 400GB pamięci podręcznej, obsługującej jednocześnie odczyty i zapisy, dostępnej jednocześnie dla wszystkich wolumenów i kontrolerów macierzy. Włączenie lub wyłączenie pamięci podręcznej nie może wymagać operacji usunięcia i utworzenia na nowo wolumenów lub grup dyskowych. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie musi być odporne na awarię pamięci cache, w tym pamięci cache zapisu (ang. write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez nieograniczony czas. | TAK |  |
| 7. | Urządzenie musi być wyposażone co najmniej w następujący zestaw portów do podłączania hostów w sumie minimum 8 portów następujących typów: - 4 zewnętrzne porty do połączeń z hostami, z autonegocjacją prędkości 1/10 Gbps IP/iSCSI z wyjściem Ethernet RJ45, lub w zestawie z macierzą powinny zostać dostarczone kompatybilne z macierzą wkładki 1 i 10 Gb RJ45 w liczbie minimum 4 szt. dla każdego typu. - 4 zewnętrzne porty do połączeń z hostami z wkładką 10BASE-SR LC. | TAK |  |
| 8. | Urządzenie musi wspierać architekturę bezpośredniego podłączania serwerów do macierzy (bez pośrednictwa przełączników) przy pomocy portów 10GbE iSCSI, co musi być potwierdzone w oficjalnych dokumentach producenta macierzy. | TAK |  |
| 9. | Urządzenie musi umożliwiać stosowanie dysków SSD, HDD 10k i HDD 7,2k RPM, wyposażonych w interfejsy SAS 12Gbps zarówno dla dysków 2,5" jak i 3,5". | TAK |  |
| 10. | Urządzenie musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność globalnych dysków zapasowych dla dysków danych, lub globalnej przestrzeni Hot-Spare. | Urządzenie posiada funkcjonalność (należy wpisać „tak” we właściwym polu): |  |
|  |  | - globalnych dysków zapasowych dla dysków danych |  |
|  |  | - globalnej przestrzeni Hot-Spare |  |
| 12. | Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 500 napędów dyskowych w obrębie pojedynczego urządzenia, lub klastra systemów (scale-out), w zależności od sposobu realizacji rozbudowy, bez konieczności wymiany i dostarczania dodatkowych kontrolerów w stosunku do dostarczonych w niniejszym postępowaniu. | TAK |  |
| 13. | Pojemność surowa macierzy: - minimum 9,0 TB, na dyskach SAS 12Gbps, 2,5”, 10k rpm. - minimum 180,0 TB, na dyskach NL-SAS 12Gbps, 3,5”, 7,2k rpm.. | TAK |  |
| 14. | Połączenia między dyskami, a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 12Gbps lub wydajniejszej. | TAK |  |
| 15. | Urządzenie musi umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID, minimum RAID 1,5,6, oraz RAID 10 lub równoważnego zapewniającego ochronę przed awarią jednego dowolnego dysku w pojedynczej grupie RAID, zapewniającego ochronę przed jednoczesną awarią dwóch dowolnych dysków w pojedynczej grupie RAID . | TAK |  |
| 16. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. | TAK |  |
| 17. | Urządzenie musi obsługiwać minimum 64 kopii migawkowych per dysk logiczny LUN. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. | TAK |  |
| 18. | Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. | TAK |  |
| 19. | W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu. | TAK |  |
| 20. | Urządzenie musi obsługiwać lun masking, lun mapping i inicjowanie startu systemów operacyjnych. Należy dostarczyć licencje dla 512 serwerów podłączonych do macierzy. | TAK |  |
| 21. | Urządzenie musi być wyposażone w funkcjonalność zarządzania poziomem usług (ang. Quality of Service) poprzez możliwość określania wartości „nie większej niż” (limit) dla następujących parametrów dostępu do dysku logicznego: a. Ilość operacji na sekundę (IOPS), b. Przepustowość (MB/s). Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. | TAK |  |
| 22. | Urządzenie musi umożliwiać replikację synchroniczną i asynchroniczną danych blokowych pomiędzy dwiema macierzami. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. | TAK |  |
| 23. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych, w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikację, lub akceleracji przestrzeni na dyskach mechanicznych poprzez dyski SSD Migracje czy operację akceleracji muszą być wykonywane automatycznie bez udziału administratora. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 256MB. Operacje tieringu muszą odbywać się bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i aplikacji. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. | TAK |  |
| 24. | Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy wszystkimi typami stosowanych dysków (SSD, SAS, NLSAS), lub SSD SAS oraz SSD NL-SAS. | TAK |  |
| 25. | Urządzenie musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych. | TAK |  |
| 26. | Urządzenie musi zapewniać jednoczesne zastosowanie różnych trybów protekcji RAID dla różnych typów dysków fizycznych obsługujących pojedynczy dysk logiczny objęty mechanizmem tieringu. | TAK |  |
| 27. | Urządzenie musi zapewniać mechanizm Thin Provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu lub w momencie, gdy aplikacja nie wykorzystała przydzielonej pojemności. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. | TAK |  |
| 28. | Urządzenie musi umożliwiać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclamation). | TAK |  |
| 29. | Urządzenie musi oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. | TAK |  |
| 30. | Urządzenie musi wspierać wirtualizację serwerową w zakresie: VMware: VAAI, VASA, Vvols (protokoły FC, iSCSI), integracja macierzy z VMware vRealize Operations oraz Hyper-V: Offloaded Data Transfer (ODX) | TAK |  |
| 31. | Urządzenie musi obsługiwać co najmniej protokoły blokowe: FC i iSCSI i VMware VVols (Virtual Volumes) 2.0. | TAK |  |
| 32. | Wymagania dotyczące instalacji i konfiguracji: Macierz musi zostać zainstalowana w szafach RACK w siedzibie zamawiającego, podłączona do sieci zasilania i sieci teleinformatycznej zamawiającego. Macierz musi zostać skonfigurowana i przetestowana sieć przeznaczona do zarządzania macierzą. Macierz musi zostać podłączona do 4 serwerów fizycznych z systemem operacyjnym VMware vSphere Muszą zostać skonfigurowane zasoby dyskowe macierzy dyskowej w tym grupy RAID, Póle, dyski logiczne LUN, dyski zapasowe. Zasoby dyskowe muszą zostać udostępnione do systemów hostowanych przy pomocy technologi VMware i Microsoft Hypre-V. Muszą zostać skonfigurowane konta użytkowników dostępu do macierzy. Muszą zostać wykonane testy poprawności zapisu danych na macierz dyskową z poziomu systemów operacyjnych wirtualnych maszyn VMware vSphere. | TAK |  |
| 33. | Macierz musi być wyprodukowana w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO-9001 lub równoważną | TAK |  |
| 34. | Macierz musi spełniać wymagania norm Unii Europejskiej (zgodność z dyrektywami Nowego Podejścia) i posiadać deklarację zgodności CE. | TAK |  |
|  | Opis wymagań i funkcjonalności fakultatywnych macierzy, punktowanych wraz z ilością przypisanych im punktów |  |  |
| 35. | Możliwość rozbudowy do minimum 24 portów 10GbE, bez wymiany dostarczonych w niniejszym postępowaniu kontrolerów macierzy. – 9pkt | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 36. | Funkcjonalność globalnych dysków zapasowych dla dysków danych. – 1pkt. | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 37. | Funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych wewnętrznymi mechanizmami macierzy w technologii "redirect on write". - 4pkt. | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 38. | Możliwość uruchomienia minimum 255 kopii migawkowych per LUN. – 4pkt. | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 39. | Możliwość utworzenia wolumenu LUN o rozmiarze co najmniej 250TB - 3pkt | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 40. | Możliwość rozbudowy pamięci podręcznej macierzy do minimum 800 GB, dopuszcza się rozszerzenie pamięci podręcznej w oparciu o dyski lub karty w technologii FLASH. Pamięć podręczna musi obsługiwać zapisy i odczyty i być dostępna jednocześnie dla wszystkich wolumenów i kontrolerów macierzy. Włączenie lub wyłączenie pamięci nie może wymagać operacji usunięcia i utworzenia na nowo wolumenów lub grup dyskowych. – 12pkt | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 41. | Obsługa protokołów: SNMP v2c i v3, LDAP SSL, Kerberos Authentication, DFS (Microsoft) jako Leaf Node lub Stand-alone Root Server, FTP i SFTP, SMB 3.02 i 3.1.1. – 1pkt. | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 42. | Oprogramowanie umożliwiające zabezpieczenie/replikację minimum 15-tu wirtualnych maszyn VMware vSphere uruchomionych na macierzy. Wyskalowanie systemu zabezpieczenia powinno gwarantować RPO (Recovery Point Objective) w przypadku codziennej pracy ciągłej na poziomie pojedynczych sekund, umożliwiając równoległe wsparcie środowisk lokalnych oraz zdalnych, wymagana możliwość pracy w 3-ech trybach, tzw.: CDP (Continuous Data Protection tryb replikacji lokalnej), CRR (Continuous Remote Replication tryb replikacji zdalnej), CLR (Continuous Local and Remote Replication połączenie CDP oraz CLR tryb replikacji lokalnej oraz zdalnej) w ramach dostarczonych licencji. – 4pkt | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 43. | Możliwość replikacji asynchronicznej danych plikowych pomiędzy dwiema macierzami. – 1pkt. | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |
| 44. | Funkcjonalność tieringu polegająca na automatycznej migracji bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych, w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikację. – 1 pkt. | TAK/NIE* *Niewłaściwe skreślić |  |

Proszę podpisać dokument elektronicznie