OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

Wstęp

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z odśnieżaniem, zwalczaniem śliskości zimowej będących w zarządzie Gminy Głuchołazy.

Zakres dotyczy usług związanych z usuwaniem opadu śnieżnego zalegającego drogi                             i chodniki oraz zwalczania śliskości zimowej przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej. Wszystkie czynności bezpośrednie i pomocnicze realizowane przez Wykonawcę mają na celu zapewnienie prawidłowego wykonania usług usuwania śniegu, lodu oraz zwalczanie        śliskości zimowej. Czas wykonania usługi to czas od momentu przekazania wezwania Wykonawcy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do momentu                                      zakończenia realizacji.

.

Materiały :

Materiały do zwalczania śliskości zimowej do wykonywania usług w ramach niniejszego zamówienia zapewnia Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza następujące materiały do zwalczania śliskości zimowej:

- środki chemiczne:

- chlorek sodu NaCl  ,

- solanka (z soli DS),

- mieszanki chlorku sodu (NaCl) z chlorkiem wapnia, (CaCl2)

- materiały uszorstniające:

- mieszanka piaskowo-solna,

- piasek

- kruszywo naturalne lub łamane

- żużel wielkopiecowy kawałkowy wg PN-88/B - 23004 lub kotłowy wg PN-78/B- 01101

Piasek do uszorstniania lodu oraz zlodowaciałego śniegu winien mieć uziarnienie do 2 mm, natomiast do uszorstniania ubitego śniegu należy stosować kruszywa lub żużle o uziarnieniu do 4 mm .

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń iglastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.

Składowanie materiału do zwalczania śliskości zimowej zapewnia Wykonawca, w związku                 z tym Wykonawca winien dysponować utwardzonym placem składowym.

Koszt materiału, i transport oraz składowanie winno być wliczone w ceny jednostkowe odśnieżania i posypywania.

Sprzęt:

Sprzęt do wykonywania usług na drogach i chodnikach objętych niniejszym zamówieniem nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg i chodników.

Wykonawca korzystający ze sprzętu zmechanizowanego poruszającego się po drogach wyposaży każdą jednostkę biorącą udział w zimowym utrzymaniu na rzecz Urzędu Miejskiego w lampy ostrzegawcze koloru żółtego.

Ręczne odśnieżanie wykonywane jest za pomocą łopat, szufli śnieżnych itp. narzędzi.

Do rozprowadzenia środków uszorstniających można stosować rozsypywarki lub maszyny zastępcze zamiast rozsypywarek lub wykonać te czynności ręcznie.

Przygotowanie sprzętu należy przeprowadzić przed spodziewanymi opadami śnieżnymi, oraz należy dokonać jego przeglądu i napraw.

Prace związane z odśnieżaniem, rozsypywaniem materiałów uszorstniających na obiektach mostowych należy wykonać ręcznie.

W cenach jednostkowych pracy sprzętu należy uwzględnić koszt stałego dyżuru z bieżącą reakcją na zmieniające się warunki atmosferyczne, stały monitoring dróg z bieżącym powiadamianiem Urzędu Miejskiego o stanie ich przejezdności oraz koszt udostępnienia na każde wezwanie Zamawiającego samochodu z kierowcą w celu kontroli jakości czynności podjętych przez Wykonawcę usługi.

Transport:

Transport materiałów uszorstniających można wykonywać dowolnymi środkami transportu                w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

Transport materiałów do posypywania może być wykonywany taczkami, wiadrami, wózkami lub innymi środkami z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zasadami bhp.

Wykonanie usług:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług na drogach i chodnikach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do projektu umowy.

Wykonawca winien wyznaczyć koordynatora prowadzenia akcji zimowej wyposażonego                    w telefon komórkowy gwarantujący Zamawiającemu stałą łączność i dyspozycyjnego przez 24 godziny na dobę.

Do Wykonawcy należy również bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o:

- aktualnych stanach przejezdności dróg,

- czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia prac na poszczególnych odcinkach dróg oraz ilości zużytego przy zwalczaniu śliskości materiału,

- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

- innych zauważonych zdarzeniach na drogach.

Informacje na bieżąco należy przekazywać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego                            w poniedziałki od 700 do 1600 a od wtorku do czwartku w godzinach od 700 do 1500 i w piątek  w godzinach od 700 do 1400, a poza tymi godzinami od poniedziałku do soboty Straży Miejskiej.

Tabelaryczne zestawienie czasu i miejsca prac poszczególnego rodzaju sprzętu oraz ilości zużytego w tym czasie materiału do zwalczania śliskości należy przekazywać po tygodniowym zakończeniu prac koordynatorowi z ramienia Zamawiającego.

Wykonanie robót i ich niezgłoszenie wg powyższych zasad spowoduje, że nie będą one uwzględnione w rozliczeniu.

Dodatkowo Wykonawca zabezpieczy mieszankę do zwalczania śliskości w pojemnikach                      w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego na terenie Gminy Głuchołazy.

Kontrola jakości usług:

Kontrola wykonania usług prowadzona będzie pod kątem sprawdzenia ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania, powierzchni odśnieżanych jezdni i chodników oraz oczyszczania dróg i chodników w okresach bezśnieżnych.

Odbiór usług:

Właściwe utrzymanie stanu dróg i chodników potwierdzane będzie przez Zamawiającego na codziennych zestawieniach tabelarycznych przedkładanych przez Wykonawcę.

Odśnieżanie

- Uwagi ogólne

Opad śnieżny zalegający jezdnie dróg i ulic stwarza utrudnienie w ruchu                 pojazdów kołowych, aż do ich unieruchomienia włącznie. Zakres utrudnień zależny jest od  fizycznych i mechanicznych właściwości śniegu oraz                    grubości warstwy pokrywającej jezdnię. Jest on oczywiście różny dla                     poszczególnych rodzajów pojazdów kołowych. Warstwa pulchnego śniegu grubości do 10 cm zalegającego jezdnię utrudnia ruch samochodów                      osobowych i powoduje spadek prędkości do 40-60 km/h. W razie zwiększenia grubości warstwy śniegu ruch pojazdów osobowych staje się praktycznie                 niemożliwy, a samochody ciężarowe poruszają się z utrudnieniem. Warstwa śniegu grubości 20 – 30 cm w zasadzie uniemożliwia ruch pojazdów,                    z wyjątkiem ciężkich samochodów. Na drogach pokrytych warstwą śniegu niezajeżdżonego o grubości powyżej 30 cm ruch praktycznie ustaje.

- Odśnieżanie interwencyjne

System interwencyjny polega na usuwaniu z drogi warstwy śniegu lub zasp śnieżnych powstałych podczas opadów i zawiei śnieżnych. Dopuszcza się pozostawienie na  jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu.                      W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu. W tym przypadku należy wykonać mijanki w zasięgu          widoczności co 200-300 m. Odśnieżanie interwencyjne należy planować na drogach V kolejności, o ile niemożliwe jest zastosowanie na nich systemu patrolowego oraz na drogach VI kolejności odśnieżania.

Zwalczanie śliskości

  - Definicja śliskości zimowej

Śliskość zimowa jest to zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu. W zależności od                  warunków powstawania śliskości zimowej rozróżnia się następujące jej formy:

- gołoledź,

- lodowicę,

- zlodowaciały lub ubity śnieg.

  - GOŁOLEDŹ - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się               warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub                      nieznacznie wyższej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy                      zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

  - temperatura nawierzchni jest ujemna,

  - temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C,

  - względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

LODOWICA - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się               warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej                        z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.                   Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni temperatura powietrza obniżyła się poniżej 0° C. Im szybszy jest spadek           temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku              zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku               milimetrów.

SZRON - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej                  z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

SZADŹ - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych               pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

  - Metody zwalczania śliskości zimowej

Zapobieganie powstawaniu gołoledzi

Działalność  należy  rozpocząć  po  stwierdzeniu,  że  temperatura  nawierzchni  jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a względna wilgotność                     powietrza osiągnęła 85% i nadal wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki chemiczne,  obniżające temperaturę  zamarzania  wody,  w  ilości  podanej  w  tablicy poz. 1.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy

Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do +1 °C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody przed

obniżeniem się temp. powietrza poniżej 0°C,

- rozsypanie odladzających środków chemicznych w ilości podanej w tablicy poz. 1.

Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni

Przed rozpoczęciem opadu śniegu należy rozsypać środki chemiczne w ilości podanej w tablicy poz.2.

Likwidowanie śliskości

Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu Aby usunąć z nawierzchni warstwę gołoledzi, szronu lub cienką warstwę                         zlodowaciałego lub ubitego śniegu (do 4 mm), należy rozsypać na jej powierzchni       środki chemiczne w ilości podanej w tablicy poz.3. Grubych warstw lodu,                             zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków chemicznych  z uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty.

Likwidowanie świeżego opadu śniegu

Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując je na nawierzchni w ilości podanej w tablicy poz.3. W przypadku opadu o dużej                 intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, odśnieżanie należy powtórzyć.

Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu                (ponad 4 mm)

Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie                   i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można                  zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu.                   Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez jednorazowe posypywanie kruszywem  z  wydatkiem  jednostkowym  60÷100  g/m2.  Posypywanie  należy                  powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać wg zaleceń podanych wyżej, zależnie od lokalnych warunków.

Uszorstnianie ubitego śniegu

Do uszorstniania ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie                    w ciągu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym każdorazowo 100÷150 g/m2.                 Rodzaje kruszywa należy stosować, zależnie od lokalnych warunków, wg zaleceń                 podanych powyżej.

Tablica. Wydatki jednostkowe (dawki) materiałów do posypywania                      zapobiegawczego oraz likwidacji cienkich warstw lodu i śniegu