Formularz specyfikacji technicznej zamawianych/oferowanych aparatów telefonicznych VoIP

Dla każdej pozycji należy podać typ (model) i producenta oferowanych urządzeń oraz wpisać długość dodatkowego okresu gwarancji oferowanych urządzeń liczoną w miesiącach,

Oferowane urządzenia muszą być kompletne, zdatne do użytku i muszą spełniać wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

## Zamawiający wymaga minimalnego wymagany okres gwarancji dla wszystkich pozycji wynoszącego 24 miesiące.

## SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1.  Aparat telefoniczny VoIP typ I

Producent: ______________________

Typ(Model): _____________________

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa protokołów VoIP - minimum w wersji SIP 2.0. (zgodnie z RFC 3261) |  |
| 2 | Liczba obsługiwanych kont SIP minimum 4. |  |
| 3 | Współpraca z posiadaną przez Zamawiającego platformą komunikacyjną ASTERISK/FENIX |  |
| 4 | Dwa porty LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Zamawiający informuje, że pojedyncze przyłącze RJ-45 będzie obsługiwało telefon i komputer, telefon musi być wyposażony w przełącznik GbE) |  |
| 5 | Porty LAN obsługa 802.1p/Q tagging (VLAN), (przełącznik GbE zapewni rozdzielenie ruchu voice i data, obsługa VLANów) |  |
| 6 | Zasilanie PoE za pomocą sieci LAN Zamawiającego (przyłącza RJ-45 będą zapewniały zasilanie PoE+ IEEE 802.3at) |  |
| 7 | Wbudowany suplikant 802.1x –uwierzytelnianie urządzenia do infrastruktury przewodowej, wsparcie dla EAP-TLS oraz dla EAP-PEAP (inner EAP-MS-CHAPv2). |  |
| 8 | Zdalna aktualizacja oprogramowania systemowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |  |
| 9 | Zdalna konfiguracja - masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES256 |  |
| 10 | Zgodność z następującymi standardami komunikacyjnymi: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, SRTP |  |
| 11 | Wsparcie dla QoS - Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |  |
| 12 | Wsparcie dla kodeków, funkcji głosowych - obsługa G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), G.723, iLBC, OPUS, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB |  |
| 13 | Bezpieczeństwo - hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, SRTP, TLS, bezpieczny rozruch (secure boot), |  |
| 14 | Wyposażony w podświetlany kolorowy wyświetlacz, co najmniej czterowierszowy, o rozdzielczości co najmniej 132 × 64 piksele, wielkości co najmniej 2,4’’ |  |
| 15 | Interfejs użytkownika w języku polskim, |  |
| 16 | Prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) |  |
| 17 | Wyposażony w dedykowane przyciski nawigacji („góra”, „dół”, „lewo”, „prawo”) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym |  |
| 18 | Dedykowane klawisze funkcyjne przynajmniej dla TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZENIE, PONOWNE WYBRANIE, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ- |  |
| 19 | Wyposażony w co najmniej 3 klawisze liniowe z dwukolorowymi diodami sygnalizacji zajętości linii abonenckich , |  |
| 20 | Wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością full duplex. |  |
| 21 | HD Audio w słuchawce i głośniku |  |
| 22 | Wyposażony w technologię tłumienia szumów minimalizującą hałas z otoczenia |  |
| 23 | Wyposażony w gniazdo do podłączenia dodatkowego zestawu słuchawkowego |  |
| 24 | Interfejs użytkownika udostępnia listę połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów |  |
| 25 | Lokalna książka telefoniczna dla min 1000 pozycji |  |
| 26 | Prezentacja aktualnego czasu na wyświetlaczu |  |
| 27 | Funkcje telefoniczne: wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, pięciokierunkowe konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, współdzielone połączenia telefoniczne (SCA) / mostkowanie połączeń (BLA), książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 1000 pozycji) z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (800 zapisów), automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, usługa hot-desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów |  |
| 28 | Temperatura i wilgotność: działanie: od 0°C do 40°C, przechowywanie: od -10°C do 60°C, wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji |  |
| 29 | Wyposażony w kabel sieciowy RJ-45 2m (Cat5E) |  |

- Aparat telefoniczny VoIP typ II

Producent: __________________

Model: _____________________

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa protokołów VoIP - minimum w wersji SIP 2.0. (zgodnie z RFC 3261) |  |
| 2 | Liczba obsługiwanych kont SIP minimum 5. |  |
| 3 | Współpraca z posiadaną przez Zamawiającego platformą komunikacyjną ASTERISK/FENIX |  |
| 4 | Dwa porty LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Zamawiający informuje, że pojedyncze przyłącze RJ-45 będzie obsługiwało telefon i komputer, telefon musi być wyposażony w przełącznik GbE) |  |
| 5 | Porty LAN obsługa 802.1p/Q tagging (VLAN), (przełącznik GbE zapewni rozdzielenie ruchu voice i data, obsługa VLANów) |  |
| 6 | Zasilanie PoE za pomocą sieci LAN Zamawiającego (przyłącza RJ-45 będą zapewniały zasilanie PoE+ IEEE 802.3at) |  |
| 7 | Wbudowany suplikant 802.1x –uwierzytelnianie urządzenia do infrastruktury przewodowej, wsparcie dla EAP-TLS oraz dla EAP-PEAP (inner EAP-MS-CHAPv2). |  |
| 8 | Zdalna aktualizacja oprogramowania systemowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |  |
| 9 | Zdalna konfiguracja - masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES256 |  |
| 10 | Zgodność z następującymi standardami komunikacyjnymi: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, SRTP |  |
| 11 | Wsparcie dla QoS - Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |  |
| 12 | Wsparcie dla kodeków, funkcji głosowych - obsługa G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), G.723, iLBC, OPUS, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB |  |
| 13 | Bezpieczeństwo - hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, SRTP, TLS, bezpieczny rozruch (secure boot), |  |
| 14 | Wyposażony w podświetlany kolorowy wyświetlacz, co najmniej czterowierszowy, o rozdzielczości co najmniej 480x272 piksele, wielkości co najmniej 4,3’’ |  |
| 15 | Interfejs użytkownika w języku polskim, |  |
| 16 | prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) |  |
| 17 | Wyposażony w dedykowane przyciski nawigacji („góra”, „dół”, „lewo”, „prawo”) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym |  |
| 18 | Dedykowane klawisze funkcyjne przynajmniej dla TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZENIE, PONOWNE WYBRANIE, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ- |  |
| 19 | Wyposażony w co najmniej 10 klawiszy liniowych z dwukolorowymi diodami sygnalizacji zajętości linii abonenckich, |  |
| 20 | Wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością full duplex. |  |
| 21 | HD Audio w słuchawce i głośniku |  |
| 22 | Wyposażony w technologię tłumienia szumów minimalizującą hałas z otoczenia |  |
| 23 | Wyposażony w gniazdo do podłączenia dodatkowego zestawu słuchawkowego |  |
| 24 | Możliwość dołączenia przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi. |  |
| 25 | Interfejs użytkownika udostępnia listę połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów |  |
| 26 | Lokalna książka telefoniczna dla min 1000 pozycji |  |
| 27 | Prezentacja aktualnego czasu na wyświetlaczu |  |
| 28 | Funkcje telefoniczne: wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, 3-kierunkowa konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, współdzielone połączenia telefoniczne (SCA) / mostkowanie połączeń (BLA), książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 1000 pozycji) z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (1000 zapisów), dostosowywanie ekranu za pomocą języka XML, automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, , usługa hot-desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów |  |
| 29 | Temperatura i wilgotność: działanie: od 0°C do 40°C, przechowywanie: od -10°C do 60°C, wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji |  |
| 30 | Wyposażony w kabel sieciowy RJ-45 2m (Cat5E) |  |

- Moduł rozszerzeń do aparatu telefonicznego VoIP typ II

Producent: _____________________

Model: ________________________

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moduł sekretarski dla zapewnienia rozszerzenia funkcji aparatu VoIP typ II |  |
| 2 | 4,3" 272x480-pikselowy kolorowy(16-bitowe kolory) wyświetlacz z podświetleniem LCD |  |
| 3 | 20 fizycznych przycisków, każdy z dwukolorową diodą LED |  |
| 4 | 20 dodatkowych przycisków poprzez przełącznik stron |  |
| 5 | Przyciski mogę być zaprogramowanie do różnych funkcji: szybkiego wybierania, BLF/BLA, przekierowywania połączeń, transferu, itp |  |
| 6 | Niezależne przyciski sterujące z podświetlaną diodą LED do szybkiego przełączania stron |  |
| 7 | Zasilanie modułu przez aparat macierzysty (przynajmniej dla jednego dołączonego modułu) |  |
| 8 | Możliwość zamontowania do trzech takich modułów do aparatu |  |
| 9 | Możliwość ustawienia tapety i wygaszacza ekranu - możliwość spersonalizowania według własnego stylu |  |
| 10 | Temperatura i wilgotność: działanie: od 0°C do 40°C, przechowywanie: od -10°C do 60°C, wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji |  |

- Stacja bazowa VoIP DECT

Producent: ____________________

Model: _______________________

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa protokołów VoIP - minimum w wersji SIP 2.0. (zgodnie z RFC 3261) |  |
| 2 | Współpraca z posiadaną przez Zamawiającego platformą komunikacyjną ASTERISK/FENIX |  |
| 3 | port LAN Ethernet 10/100 Mb/s |  |
| 4 | Port LAN obsługa 802.1p/Q tagging (VLAN), |  |
| 5 | Zasilanie PoE za pomocą sieci LAN Zamawiającego (przyłącza RJ-45 będą zapewniały zasilanie PoE+ IEEE 802.3at) |  |
| 6 | Wbudowany suplikant 802.1x –uwierzytelnianie urządzenia do infrastruktury przewodowej, wsparcie dla EAP-TLS oraz dla EAP-PEAP (inner EAP-MS-CHAPv2). |  |
| 7 | Zdalna aktualizacja oprogramowania systemowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |  |
| 8 | Zdalna konfiguracja - masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES256 |  |
| 9 | Zgodność z następującymi standardami komunikacyjnymi: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, SRTP |  |
| 10 | Wsparcie dla QoS - Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |  |
| 11 | Wsparcie dla kodeków, funkcji głosowych - obsługa G.729A/B, G.711μ/a-law, G.723.1, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, w paśmie i poza pasmem DTMF (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB |  |
| 12 | Bezpieczeństwo - hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, SRTP, TLS |  |
| 13 | System DECT zgodny z normami europejskimi |  |
| 14 | Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT |  |
| 15 | Liczba obsługiwanych kont SIP minimum 10 |  |
| 16 | Liczba obsługiwanych słuchawek DECT – minimum 10 |  |
| 17 | Liczba obsługiwanych równoczesnych połączeń – minimum 8 |  |
| 18 | Liczba obsługiwanych linii przez jedną słuchawkę – minimum 10 |  |
| 19 | Zasięg DECT – 50m wewnątrz budynku |  |
| 20 | Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, trójkierunkowa konferencja, książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 1000 wpisów) z możliwością pobrania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń |  |
| 21 | full duplex HD Audio |  |
| 22 | Hearing Aid Compatibility (HAC) compliant |  |
| 23 | Temperatura i wilgotność: działanie: od 0°C do 45°C, przechowywanie: od -10°C do 60°C, wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji |  |
| 24 | Wyposażenie w kabel sieciowy RJ-45 2m (Cat5E) |  |

- Słuchawka telefoniczna DECT

Producent: ____________________

Model: _______________________

| LP. | MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna współpraca z oferowaną stacją bazową, opisaną powyżej |  |
| 2 | System DECT zgodny z normami europejskimi |  |
| 3 | Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT |  |
| 4 | Wsparcie dla kodeków, funkcji głosowych - obsługa G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową działającą w systemie DECT), AEC, AGC, |  |
| 5 | Wyposażony kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 × 320 piksele, wielkości 2,4’’ |  |
| 6 | Interfejs użytkownika w języku polskim, |  |
| 7 | prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) |  |
| 8 | Liczba obsługiwanych linii - minimum 10 |  |
| 9 | Liczba obsługiwanych równoczesnych połączeń – minimum 2 |  |
| 10 | Zasięg DECT – 50m wewnątrz budynku |  |
| 11 | 12-klawiszowa klawiatura numeryczna, 5 klawiszy nawigacyjnych, co najmniej 2 klawisze programowe , co najmniej 4 klawisze funkcyjne, podświetlana klawiatura |  |
| 12 | Funkcje telefoniczne: wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, „naciśnij, aby mówić”, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (100 pozycji), automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia |  |
| 13 | full duplex HD Audio |  |
| 14 | Hearing Aid Compatibility (HAC) compliant |  |
| 15 | redukcja hałasów otoczenia na mikrofonie słuchawki, |  |
| 16 | zaawansowane tłumienie szumów dźwięku przychodzącego |  |
| 17 | Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania |  |
| 18 | Bezprzewodowa zdalna konfiguracja słuchawek |  |
| 19 | Akumulator litowo-jonowy, 400 godzin w trybie czuwania i 30 godzin rozmowy |  |
| 20 | stacja do ładowania, zasilacz 100–240 V AC 50/60 Hz |  |
| 21 | Temperatura i wilgotność: działanie: od 0°C do 45°C, przechowywanie: od -10°C do 60°C, wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji |  |

| Kryteria oceny ofert zgodnie z pkt. XX SWZ „Opis kryteriów i sposób oceny ofert” |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji, którym objęte zostanie asortyment stanowiący przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, zapisami SWZ, projektem umowy i ofertą wykonawcy. Dodatkowy oferowany okres gwarancyjny na oferowany sprzęt należy podać w pełnych miesiącach. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. | Wymagany min. okres gwarancji (m-ce) | Oferowany dodatkowy okres gwarancji (w miesiącach) |
|  | zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji 24 miesiące | ___________ |

Podpis Wykonawcy - forma elektroniczna

lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym