Opis przedmiotu zamówienia – dostawa mebli.

Przedmiot zamówienia:

- Część 1 – meble biurowe rysunek nr 1 – nr 3 (kolor płyty jednakowy dla mebli biurowych).

- biurko:

- wymiary: szerokość 1400mm, głębokość 650mm, wysokość 752mm, dodatkowo ślizgacze - stopki,

- wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 22mm, kolor dąb “beżowy” (craft, sonoma, canyon), okleina obrzeżowa dębowa pod kolor płyty, biurko wykończone - wzmocnione częścią tylną z płyty j/w.

Do wykonania: biurko - szt. 3 (meble biurowe - rysunek nr 1).

- biurko:

- wymiary: szerokość 900mm, głębokość 650mm, wysokość 752mm, dodatkowo ślizgacze- stopki, bez płyty bocznej - ścianki prawej, mocowanie do ściany,

- wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 22mm, kolor dąb “beżowy” (craft, sonoma, canyon), okleina obrzeżowa dębowa pod kolor płyty, biurko wykończone - wzmocnione częścią tylną z płyty j/w.

Do wykonania: biurko - szt. 1 (meble biurowe - rysunek nr 1).

- kontenerek po biurko:

- wymiary: szerokość 420mm, głębokość 410mm, wysokość bez nóżek 640mm, pod kontenerkiem stopki z regulacją w zakresie 15mm,

- korpus, front - szuflady wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, górny blat 22mm, dno 18mm, kolor dąb “beżowy” (craft, sonoma, canyon), okleina obrzeżowa dębowa pod kolor płyty,

- szuflady – front szt. 4: wysokość 140mm, szerokość 420mm, wysokość w środku 80 mm, dno z płyty hdf malowanej na kolor biały, uchwyty z polerowanego aluminium, wyposażony w centralny zamek z dwoma kluczami.

Do wykonania: kontenerek - szt. 1 (meble biurowe - rysunek nr 1).

- kontenerek pod biurko z drzwiczkami:

- wymiary: szerokość 420mm, głębokość 410mm, wysokość bez nóżek 640mm, pod kontenerkiem stopki z regulacją w zakresie 15mm,

- korpus, front – drzwiczki i szuflada wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, górny blat 22mm, dno 18mm, kolor dąb “beżowy” (craft, sonoma, canyon), okleina obrzeżowa dębowa pod kolor płyty,

- szuflada- front: wysokość 140mm, szerokość 420mm, na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem, wysokość w środku 80 mm, dno z płyty hdf malowanej na kolor biały, uchwyt z polerowanego aluminium,

- drzwiczki - front: wysokość 460mm, szerokość 420mm, mocowane na zawiasy meblowe puszkowe półwpuszczane, uchwyt z polerowanego aluminium, wyposażone w zamek z dwoma kluczami, w środku półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm j/w.

Do wykonania:

- kontenerek - drzwiczki lewe - szt. 2 (meble biurowe - rysunek nr 1),

- kontenerek - drzwiczki prawe - szt. 1 (meble biurowe - rysunek nr 1),

- szafa biurowa aktowa:

- wymiary: szerokość 500mm, głębokość 600mm, wysokość 2360mm, pod szafą stopki z regulacją w zakresie 15mm,

- korpus i front wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb “beżowy” (craft, sonoma, canyon), okleina obrzeżowa dębowa pod kolor płyty, plecy wykonane z płyty hdf malowanej w kolorze płyty laminowanej,

- półki wewnętrzne szt. 4 wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm j/w,

- drzwi: wysokość 2298mm, szerokość 500mm, mocowane na zawiasy meblowe puszkowe półwpuszczane, uchwyt z polerowanego aluminium, wyposażone w zamek z dwoma kluczami.

Do wykonania:

szafa - drzwi lewe - szt. 2 (meble biurowe - rysunek nr 2),

szafa - drzwi prawe - szt. 2 (meble biurowe - rysunek nr 2),

- szafa aktowa otwarta:

- wymiary: szerokość 500mm, głębokość 360mm, wysokość 2000mm, pod regałem stopki z regulacją w zakresie 15mm,

- korpus wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb “beżowy” (craft, sonoma, canyon), okleina obrzeżowa dębowa pod kolor płyty, plecy wykonane z płyty hdf malowanej w kolorze płyty laminowanej,

- półki wewnętrzne szt. 3 wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm j/w.

Do wykonania:

szafa - szt. 1 (meble biurowe -rysunek nr 3),

- szafa aktowa otwarta wisząca:

- wymiary: szerokość 2000mm, głębokość 360mm, wysokość 500mm, dodatkowo wieszaki do mocowania do ściany,

- korpus wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb “beżowy” (craft, sonoma, canyon), okleina obrzeżowa dębowa pod kolor płyty, plecy wykonane z płyty hdf malowanej w kolorze płyty laminowanej,

- przegrody wewnętrzne szt. 3 wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm j/w,

Do wykonania:

szafa - szt. 1 (meble biurowe -rysunek nr 3).

2. Część 2 – meble kuchenne z akcesoriami rysunek nr 4:

a) szafka kuchenna górna - wisząca:

- wymiary: szerokość 600mm, głębokość 600mm, wysokość 720mm, dodatkowo wieszaki do mocowania do ściany,

- korpus wiszący poziomy: wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor biały, okleina obrzeżowa biała pod kolor płyty, plecy wykonane z płyty hdf malowanej w kolorze białym,

- front-drzwiczki: szerokość 600mm, wysokość 720mm, mocowany na zawiasy meblowe puszkowe półwpuszczane, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor orzech „ciemny”, okleina obrzeżowa orzech pod kolor płyty, uchwyt z polerowanego aluminium, wyposażone w zamek z dwoma kluczami,

- półki wewnętrzne szt. 2 wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor biały j/w,

Do wykonania:

szafka – drzwiczki lewe - szt. 3 (meble biurowe - rysunek nr 3),

b) szafka kuchenna dolna (podblatowa) – stojąca:

- wymiary: szerokość 600mm, głębokość 600mm, wysokość 822mm, pod szafką stopki z regulacją w zakresie 15mm,

- korpus poziomy: wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor biały, okleina obrzeżowa biała pod kolor płyty, plecy wykonane z płyty hdf malowanej w kolorze białym,

- front-drzwiczki: szerokość 600mm, wysokość 692mm, mocowany na zawiasy meblowe puszkowe półwpuszczane, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor orzech „ciemny”, okleina obrzeżowa orzech pod kolor płyty, uchwyt z polerowanego aluminium,

- cokół: szerokość 600mm, wysokość 130mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor orzech „ciemny”, okleina obrzeżowa orzech pod kolor płyty,

- półka wewnętrzna szt. 1 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, kolor biały j/w.

Do wykonania:

szafka – drzwiczki lewe - szt. 1 (meble kuchenne - rysunek nr 4),

szafka – drzwiczki prawe - szt. 1 (meble kuchenne - rysunek nr 4).

c) blat kuchenny – w literę L z dwóch części, dodatkowo ścianka pionowa:

- wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 38mm, kolor grafit, okleina obrzeżowa grafit pod kolor płyty,

- wymiary – blat nr 1: szerokość 1800mm, głębokość 620mm, grubość 38mm, dodatkowo z otworem pod zlewozmywak,

- wymiary – blat nr 2: szerokość 960mm, głębokość 620mm, grubość 38mm,

- wymiary – ścianka: wysokość 822mm, głębokość 620mm, grubość 38mm, pod ścianką stopki z regulacją w zakresie 15mm,

d) zlew ze stali nierdzewnej, srebrny, prostokątny, jedno – komorowy z ociekaczem z przelewem, montowany w blat kuchenny:

- wymiary: długość z ociekaczem 580-700mm, szerokość 500mm, głębokość 170- 220mm,

e) bateria zlewozmywakowa stojąca, chromowana, z wylewką obrotową z perlatorem, jeden uchwyt do regulacji ciśnienia i temperatury wody z ceramiczną głowicą, dodatkowo zestaw montażowy, wężyki,

- wymiary: wysokość baterii 110-150mm, długość z wylewką 200-250mm, wysokość do wylewki 120-150mm,

d) syfon uniwersalny do zlewozmywaka jedno – komorowego z przelewem elastycznym, wykonany z pcv, biały,