Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 46 Z TP 23

Załącznik nr 1-3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET 3: Kapnograf – 5 szt. sztuk  (CPV: 331 95 100-4)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany. | - | - |
| 2 | Aparat przeznaczony do przezskórnego nieinwazyjnego monitorowania gazów we krwi. |  |  |
| 3 | Aparat dostosowany do pacjentów dorosłych. | - | - |
| 4 | Fabrycznie wczytane tryby dla dorosłych. | - | - |
| 5 | Urządzenie pozwalające na prace w trybie ciagłym. | - | - |
| 6 | Nieinwazyjny i ciągły pomiar tcPCO2, pulsoksymetria (SpO2, PR), wskaźnik pulsacji i względna moc grzewcza (RHP.) | - | - |
| 7 | Minimum 3 rodzaje wyświetlanych danych pomiarowych przez urządzenie w trakcie trwania pomiaru (do wyboru przez Użytkownika) - numeryczne, w formie trendu, trendu z odchyleniem od wartości bazowej. | - | - |
| 8 | Masa maksymalnie do 3 kg. | Poniżej 3 kg – 10 pkt 3 kg – 0 pkt |  |
| 9 | Wymiary urządzenia nie przekraczające: 20 cm x 40 cm x 30 cm. | - | - |
| 10 | Urządzenie wyposażone w regulowane nóżki, pozwalające na ustawienie różnego kąta nachylenia. | Tak – 10 pkt Nie – 0pkt |  |
| 11 | Zasilanie AC: 100 - 240 V (50/60 Hz). | - | - |
| 12 | Aparat wyposażony w baterię wewnętrzną z możliwością jej ładowania. Czas pracy przy użyciu baterii min 5 godzin. | - | - |
| 13 | Wymiana membrany czujnika do pomiaru tcPCO2 i SpO2 minimum co 31 dni | - | - |
| 14 | Aparat wyposażony w czujnik pozwalający na nieinwazyjny pomiar. | - | - |
| 15 | Pomiar tcPCO2 : - Minimalny zakres pomiaru: 0–180 mmHg. - Minimalna rozdzielczość przy pomiarze do 100mmHg - 0,1mmHg (0,01 kPa). - Minimalna rozdzielczość przy pomiarze powyżej 100mmHg - 1 mmHg (10 kPa). | - | - |

| 16 | Pomiar tętna (PR): - Możliwość pomiaru z kilku miejsc ciała pacjenta- min. płatek ucha, czoło, policzek, ramię. - Minimalny zakres pomiaru: 1 - 99 %. - Minimalna rozdzielczość pomiaru – 1bpm. - Minimalna dokładność pomiaru: +/- 3 bpm. - Zakres pomiaru minimum 30 – 250 bpm | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Urządzenie wyposażone w kabel integrujący urządzenie z posiadającym przez Zamawiającego systemem do polisomnografii Alice 6 – dotyczy 4 sztuk urządzeń, łącznie 4 kable | - | - |
| 18 | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim, komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami. Możliwość instalacji na wielu stanowiskach PC (nie pojedyncza licencja). | - | - |
| 19 | Raport programu zawiera minimum następujące dane: - Krzywa i tabela rozkładu (maksimum, minimum, średnia, mediana dla wszystkich kanałów i odchylenie standardowe dla tętna. - Liczba zdarzeń z wartościami SpO2 mniejsza niż wybierany poziom (domyślnie 88%), który trwa dłużej niż domyślny czas wyboru (5 minut) - Liczba zdarzeń z wartościami tcPCO2 powyżej możliwego do wybrania poziomu (domyślnie 50 mmHg), które trwają dłużej niż domyślny czas trwania (5 minut) | - | - |
| - GWARANCJA |  |  |  |
| 20 | Gwarancja na sprzęt przez okres 24 miesięcy. | - | - |