Załącznik nr 10 do SWZ

# PROJEKT

inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

osady leśnej „ Kozi Rynek” zlokalizowanej w miejscowości         Wilkownia 2 gmina Sztabin

Inwestor:  Nadleśnictwo Augustów

16-300 Augustów

ul. Turystyczna 19

Sporządził:

Wacław Filipow

## ZAWARTOŚĆ  TECZKI

1.Projekt zagospodarowania działki - część graficzna skala 1:1000

##### 2.Opis techniczny osady leśnej Kozi Rynek:

3.Rzut piwnic                      		      skala 1:100

4.Rzut parteru                                          skala 1:100

5.Rzut poddasza                                       skala 1:100

6.Przekrój poprzeczny A-A                     skala 1:100

7.Elewacje                                                skala 1:100

#### Opis

#### do projektu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wilkownia 2 gmina Sztabin

Dane ogólne obiektu:

Budynek mieszkalny jest konstrukcji murowanej na fundamencie żelbetowym, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym.

Dane techniczne :

1.powierzchnia użytkowa                                    176,81 m2

2.kubatura lokalu                                                 442,02 m3

Program użytkowy:

-piwnica:

1. pomieszczenie gospodarcze       5,17 m2

2. kotłownia			       7,15 m2

3. pomieszczenie gospodarcze       2,25 m2

4. korytarz                                      6,44 m2

……………

21,01 m2

- parter:

1. pokój dzienny                           21,94 m2

2. pokój                                        15,19 m2

2. kuchnia                                     15,52 m2

3. ppokój                              	       9,42 m2

4. łazienka                                      4,74 m2

5. łapacz powietrza                         4,41 m2

6. składówka                                      1,45 m2

7. garderoba                                       4,29 m2

……………

94,93 m2

- poddasze:

1. pokój	                                       16,74 m2

2. pokój                                            13,95 m2

3. garderoba                                       5,93 m2

3. garderoba                                       3,50 m2

4. korytarz                                         8,66 m2

5. łazienka                                         7,59 m2

3. pom. gospod                                 4,50 m2

……………

60,87 m2

Dane konstrukcyjno-materiałowe:

1. Ławy fundamentowe i ściany piwnic – żelbetowe, monolityczne, izolacja

pozioma na ławach 2x papa na lepiku na gorąco.

2. Strop nad piwnicą konstrukcji żelbetowej  wylewany

3. Ściany konstrukcyjne gr.murowane z cegły ceramicznej

4. Stropy nad parterem konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych

5. Ściany działowe na poszczególnych kondygnacjach murowane i szkieletowe

6. Tynki wewnętrzne  cem- wap i z płyty gipsowo-kartonowej

7. Pokrycie dachu blacha stalowa powlekana

8. Kanały dymowe murowane z cegły ceramicznej pełnej kl.100

10. Posadzki w pomieszczeniach narażonych na wilgoć z terakoty lub gresu

układanego na 4cm warstwie szlichty cementowej na izolacji z papy

asfaltowej i smołowej

11. Podłogi z paneli i płytek ceramicznych

12. Stolarka okienna i drzwiowa indywidualna drewniana .

13. Drzwi zewnętrzne drewniane .

14. Drzwi wewnętrzne drewniane pełne .

15. Rynny i rury spustowe PCV.

18. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej.

Instalacje:

- wodociągowa z istniejącej sieci gminnej

- kanalizacyjna do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków

- energetyczna z istniejącej sieci nn napowietrznej

- ogrzewanie z własnego pieca C.O.

Sporządził:,