Opis przedmiotu zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie
 – część etapu IV i V”

    - Zakres zamówienia obejmuje:

I. Przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej „Miedwianka” – ETAP IV na odcinku od W42A do PW Zdroje W28 wraz z By –passem odcinek od B8 do B1.

II. Przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej „Miedwianka” – ETAP V na odcinku od PW Zdroje W28 do W17A + 11mb (miejsce wyjścia magistrali z ziemi na podpory + wymiana istniejącego łącznika montażowego DN 1000).

III. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej DN 400 (76m + 2 x zasuwa DN 400)  na terenie PW Zdroje – zakres zgodny z załącznikiem nr 11 do SWZ – DN 400.

Zakres jest zgodny z :

- Dokumentacją techniczną opracowaną przez Biuro Projektowo-Consultingowe „PROEKO” S.C. z siedzibą w Szczecinie, ul. Wita Stwosza 3, zawierającą:

- Projekt budowlany branży sanitarnej,

- Projekt wykonawczy branży sanitarnej,

- Informacja dot. planu BIOZ,

- Projekt budowlany rurociągu tymczasowego De 630 mm PE,

- Projekt budowlany  branży drogowej – odtworzenie nawierzchni,

- Projekt zieleni – inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem,

- Opinię geotechniczną,

- Przedmiary robót,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- Projektem ochrony zieleni

Projekty budowlane i wykonawcze branży sanitarnej, drogowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, opinia geotechniczna są elementami dokumentacji technicznej i stanowią załącznik nr 11 do SWZ.

Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres określony w projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej.

Przy wycenie robót w technologii wykopowej i bezwykopowej należy zwrócić uwagę na warunki gruntowo-wodne zawarte w opinii geotechnicznej.

UWAGA ! 
Zamawiający udostępnia dokumentację na wszystkie pięć etapów jednakże do wyceny i realizacji inwestycji należy przyjąć tylko 
ETAP IV i V w zakresie wskazanym w pkt. 2

Ilekroć w dokumentacji jest mowa o klasie rur, odchyleniu kątowym, wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wod-kan to Zamawiający wymaga:

1. Klasy rur min C30,

2. Odchylenia kątowego do 1,5˚,

3. Stosowania aktualnych wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wod-kan

http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow

    - Podstawa prawno-techniczna wykonania zamówienia:

- Zgłoszenie robót budowlanych do WUiAB UM Sz-n z dnia 01.12.2015 r., przyjęte bez sprzeciwu   w dniu 31.12.2015 r. - magistrala wodociągowa DN 1000 z rur z żeliwa sferoidalnego wraz z odcinkami rurociągów odwodnieniowych z doprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- Zgłoszenie robót budowlanych do WUiAB UM Sz-n z dnia 02.06.2016 r., przyjęte bez sprzeciwu   w dniu 27.06.2016 r. – Rurociąg tymczasowy Dy 630 PE wraz z odcinkami rurociągów odwadniających Dy 250mm PE na czas budowy magistrali wodociągowej DN 1000 żeliwo sferoidalne.

4.  Warunki wykonawstwa i odbioru:

- Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy od odbioru końcowego.

- Wszystkie roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

- Materiały, którymi dysponuje Zamawiający określa Załącznik nr 10 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu, z późn. zm. , a także projektem ochrony zieleni.

- Przed przystąpieniem do wycinki drzew kolidujących z inwestycją, wykonawca zapewni wykonanie przeglądu ornitologicznego przez osobę uprawnioną.                 W przypadku stwierdzenia obecności siedlisk gatunków chronionych ptaków, wykonawca wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska                            w Szczecinie z wnioskiem o odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

- Wykonawca zobowiązany jest do :

- Złożenia pociętych (na jednometrowe odcinki) pni w miejscu wskazanym przez osobę sprawującą nadzór, nie dalej niż 500 m od miejsca wycinki.

- Pocięcia gałęzi (zrębkowania) a następnie zutylizowania bądź rozplantowania w miejscu wskazanym przez osobę sprawującą nadzór.

- Uporządkowania terenu po wycince drzew.

- Zakazuje się rozpalania ognisk celem utylizacji odpadów powycinkowych.

- Wykonania ewentualnych napraw, jeżeli zajdzie taka konieczność                        w wyniku prowadzenia robót.

- Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z zapisami Ustawy                   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2021.1098)

- Materiały pozyskane z rozbiórek, stanowią własność Zakładu Wodociągów                    i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Pozyskane materiały powinny być odtransportowane do Magazynu Głównego ZWiK , ul. 1-go Maja 37 tel. 91 44 26 322 w Szczecinie w godz. 7.00-15.00 (rury pocięte na kawałki max o dł. do 4m, wyczyszczone, składowane na europaletach) lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia właściwego sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka) do załadunku jak i rozładunku, umożliwiającego złożenie i przechowanie zdemontowanego materiału  (np. rury, armatura, hydranty itp.) zgodnie                     z potrzebami Zamawiającego. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:

- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

- koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania, utylizacji i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu                    i składowania nadmiaru urobku,

- koszty zużycia wody z tytułu płukania sieci,

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.),

- koszty związane z transportem materiałów na teren budowy, łącznie                 z tymi, którymi dysponuje Zamawiający,

- koszty związane z zabezpieczeniem i transportem materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów tymczasowych (tj. rurociągu tymczasowego na ul. Wspólną 43 w Szczecinie, płyt drogowych na ul. Batalionów Chłopskich 123 w Szczecinie) .

- koszty załadunku, rozładunku i transportu zdemontowanej magistrali wraz z armaturą na Magazyn Główny, ul. 1-go Maja 37 w Szczecinie.

- koszty opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- koszty wszelkich opłat za wycinkę drzew i krzewów kolidujących 
z inwestycją,

- koszty przeglądu ornitologicznego wykonanego przez osobę uprawnioną wraz z wystąpieniem do RDOŚ,

- wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac zgodnie                           z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu,                    z późn. zm.

- koszty przeprowadzania prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym.

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej,

- koszty opracowania operatu kolaudacyjnego sporządzonego wg załącznika nr 4 do umowy,

- koszty uporządkowania terenu,

- wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania                   i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.                          Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram musi być systematycznie aktualizowany i wskazywać zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

- Tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót.

- Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać następujące opracowania: Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowany do realizowanego zakresu robót, wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień.

- Wykonawca wykona i ustawi tablicę informacyjną budowy zgodnie                          z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. (Dz.U.2002.108.953) w sprawie dziennika budowy, montażu                 i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną budowy;

- Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania inwestycji, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez Inspektora nadzoru.

- Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt;

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających;

- Wszelkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta;

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy                        o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Roboty kanalizacyjne i wodociągowe należy wykonywać zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po zakończeniu robót (najpóźniej                   w dniu zgłoszenia robót do odbioru) operat kolaudacyjny.

6.  Odbiór końcowy:

Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w umowie i SWZ. Podstawą wykonania przedmiotu umowy, będzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru wpis do  Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji zadania.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru.

7. Warunki ubezpieczenia

Wykonawca w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia.