Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowanie nr   DZ.260.68.2022

OPIS TECHNICZNY – po zmianie II

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu ciężarowego napędzanego CNG z zabudową śmieciarki”, oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności następujące parametry techniczne, nie gorsze niż niżej wymienione:

Marka/Typ podwozia pojazdu 3-osiowego __________________________________________________

Marka/typ zabudowy ____________________________________________________________________

- Parametry techniczne podwozia oraz zabudowy śmieciarki do opróżniania pojemników

| L.p. | Parametry techniczne wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów (tak/nie) | W przypadku, gdy nie spełnia wymagań należy podać parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA |  |  |  |
|  | Pojazd musi być fabrycznie nowy |  |  |
|  | Rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
|  | Zamówienie obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem i szkoleniem z obsługi – do 6 osób. |  |  |
| KOLORYSTYKA POJAZDU |  |  |  |
| 1. | Kabina samochodu - kolor biały |  |  |
| 2. | Skrzynia ładunkowa – kolor biała |  |  |
| 3. | Odwłok – kolor biały |  |  |
| WYMIARY GRANICZNE |  |  |  |
| 1. | Rozstaw osi pojazdu min 3900mm max 4000 mm min. 3800mm max. 4000mm |  |  |
| 2. | Wysokość całkowita – max. 3,90 m |  |  |
| PODWOZIE POJAZDU |  |  |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany; rok produkcji 2022-2023 z przygotowaniem pod śmieciarkę |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita minimum 26 ton |  |  |
|  | Podwozie trzyosiowe 6 x 2 (druga oś napędowa, trzecia oś wleczona (skrętna) |  |  |
|  | Silnik gazowy CNG o mocy min. 330 KM |  |  |
|  | Rodzaj paliwa: jednopaliwowy zasilany gazem CNG |  |  |
|  | Norma spalin min. Euro 6 |  |  |
|  | Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową |  |  |
|  | Stabilizator osi przedniej i tylnej lub rozwiązanie równoważne |  |  |
|  | Zawieszenie przednie resory |  |  |
|  | Zawieszenie tylne pneumatyczne, kontrola zawieszania za pomocą pilota lub w postaci przycisków na desce rozdzielczej |  |  |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej |  |  |
|  | Sprzęgło cierne |  |  |
|  | Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej zmiany biegów, bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami |  |  |
|  | Kabina krótka dzienna 3 osobowa (ilość miejsc w kabinie 1 + 2) lub (ilość miejsc w kabinie 1+1+1) |  |  |
|  | Belka ostrzegawcza LED zamontowana na dachu kabiny z napisem ZGK |  |  |
|  | Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym |  |  |
|  | Wieszaki na ubrania na tylnej ścianie w ilości 2 szt. |  |  |
|  | Wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne |  |  |
|  | Kabina wyposażona w klimatyzację |  |  |
|  | Wspomagany układ kierowniczy |  |  |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej |  |  |
|  | Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim |  |  |
|  | Ogranicznik prędkości 90km/h |  |  |
|  | Hamulce tarczowe na wszystkich osiach |  |  |
|  | Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach lub system hamulca przystankowego działającego zgodnie z normą PN-EN 1501 |  |  |
|  | System ABS |  |  |
|  | System kontroli trakcji (ESP) |  |  |
|  | System ostrzegania przed kolizjami z przodu |  |  |
|  | Ogumienie 315/80 R22,5 na osi napędowej opony szosowo – terenowe |  |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min. 800 litrów |  |  |
|  | Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach spadających poniżej -18 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy – pneumatyczny |  |  |
|  | Lusterka główne podgrzewane i regulowane elektrycznie |  |  |
|  | Lusterko krawężnikowe |  |  |
|  | Lusterko przednie |  |  |
|  | Elektryczne sterowane podnośniki szyb |  |  |
|  | Centralny zamek |  |  |
|  | Immobiliser fabryczny |  |  |
|  | Tachograf cyfrowy |  |  |
|  | Główny wyłącznik prądu na ramie podwozia lub w kabinie kierowcy, dopuszcza się pojazd nie posiadający głównego wyłącznika prądu |  |  |
|  | Urządzenie bezpiecznego cofania: kamera z monitorem 7 cali w kabinie i akustyczny sygnał ostrzegawczy o cofaniu pojazdu |  |  |
|  | Światła do jazdy dziennej LED |  |  |
|  | Radioodtwarzacz z instalacją radiową, głośnikami i anteną |  |  |
|  | Gniazdo elektryczne na 12V |  |  |
|  | Pokrowce na fotele 1+2 lub 1+1+1 |  |  |
|  | Gumowe dywaniki podłogowe |  |  |
|  | Lampa ostrzegawcza LED (belka) zamontowana na dachu kabiny |  |  |
|  | Boczne osłony przeciwnajazdowe |  |  |
|  | Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny |  |  |
|  | Koło zapasowe |  |  |
|  | Klucz do odkręcania kół |  |  |
|  | Pojazd wyposażony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.06.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w: - apteczkę pierwszej pomocy - pojemnik z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu - pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody - podręczny sprzęt gaśniczy, w którym ilość środka gaśniczego jest odpowiednia do ilości i rodzaju transportowanych odpadów, gaśnica 2kg i 6kg - sygnał dźwiękowy biegu wstecznego nierozłączany |  |  |
|  | Tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wyżej wymienionych wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120mm wysokości. W tym przypadku wysokość napisu „ODPADY” powinna mieć minimum 80 mm, a szerokości linii minimum 12 mm |  |  |
|  | System pozycjonowania satelitarnego GPS wraz z monitorowaniem przystawki mocy oraz z sygnalizacją otwarcia odwłoka wraz z monitoringiem wizyjnym (1 kamera przód + 2 tył). Urządzenia muszą być kompatybilne z eksploatowanym i wskazanym przez Zamawiającego systemem do zarządzania flotą pojazdów |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 m-ce |  |  |
| ZABUDOWA ŚMIECIARKI |  |  |  |
| 1. | Zabudowa skrzyniowa jednokomorowa (fabrycznie nowa) z urządzeniem załadowczym tylnym |  |  |
| 2. | Skrzynia ładunkowa o pojemności min. 21m3 |  |  |
| 3. | Boki skrzyni ładunkowej wykonane z jednolitych arkuszy blachy ze stali konstrukcyjnej o grubości min. 4mm lub boki skrzyni ładunkowej wykonane z niejednolitych, spawanych z kilku arkuszy blach ze stali konstrukcyjnej o grubości min. 4mm |  |  |
| 4. | Wanna załadowcza odwłoka wykonana ze stali wysokogatunkowej o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, grubość min. 8mm |  |  |
| 5. | Dno skrzyni ładunkowej wykonane ze blachy konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie w kształcie umożliwiającym łatwe gromadzenie i odprowadzanie odcieków z odpadów, grubość podłogi min. 6mm lub podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blachy konstrukcyjnej gr. 6mm w kształcie umożliwiającym łatwe gromadzenie i odprowadzanie odcieków z odpadów |  |  |
| 6. | Pojemność wanny zasypowej – min. 1,7m3 |  |  |
| 7. | Obniżona (otwierana) krawędź wanny zasypowej |  |  |
| 8. | Skrzynia ładunkowa z drzwiami kontrolnymi na bocznej ścianie |  |  |
| 9. | Liniowy mechanizm ugniatania odpadów |  |  |
| 10. | Sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie / wysuwanie) z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy i za pomocą przycisków znajdujących się na zewnątrz z boku skrzyni ładunkowej lub sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie/wysuwanie) za pomocą przycisków znajdujących się na zewnątrz z boku skrzyni ładunkowej |  |  |
| 11. | Uszczelnienie na całym obwodzie styku pomiędzy odwłokiem a skrzynią lub uszczelnienie na bocznym (lewa i prawa strona) oraz na dolnym styku pomiędzy odwłokiem, a skrzynią |  |  |
| 12. | Podczas procesu opróżniania śmieciarki płyta wypychająca musi się wysuwać do krawędzi tylnej skrzyni ładunkowej |  |  |
| 13. | Wszystkie spawy wykonane spoiną ciągłą |  |  |
| 14. | Zabudowa wyposażona w system automatycznego smarowania wraz z systemem ostrzegawczym informującym o konieczności uzupełnienia |  |  |
| 15. | Urządzenie zasypowe tylne z uchwytem grzebieniowym umożliwiającym opróżnianie pojemników o pojemności 80l, 110l (okrągłe) 120l, 240l, 1100l lub bez opcji załadunku pojemników 110l (okrągłe) ale z przygotowaniem pod system wagowy |  |  |
| 16. | Składane ramiona boczne z funkcją blokowania do opróżniania pojemników czterokołowych o pojemności 1100l |  |  |
| 17. | Skrzynia załadunkowa przystosowana do zbierania odpadów wielkogabarytowych |  |  |
| 18. | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |  |
| 19. | Stopień ugniatania odpadów – nie mniejszy niż 1:5 |  |  |
| 20. | Regulacja siły zgniotu w zależności od rodzaju zbieranych odpadów |  |  |
| 21. | Zbiorniki na odcieki lub zabudowa bez zbiornika na odcieki |  |  |
| 22. | Zawory spustowe do odprowadzania odcieków z wanny zasypowej |  |  |
| 23. | Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie |  |  |
| 24. | Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem |  |  |
| 25. | Wyłączniki bezpieczeństwa po prawej i lewej stronie odwłoka |  |  |
| 26. | Dwa stopnie, składane |  |  |
| 27. | Możliwość dokończenia cyklu prasowania podczas dojazdu do następnego pojemnika |  |  |
| 28. | Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku i cyklu pojedynczego |  |  |
| 29. | Możliwość ręcznego sterowania cyklem prasy |  |  |
| 30. | Odwłok nie pylny (obudowany) |  |  |
| 31. | Automatyczne załączanie i wykonanie pełnego cyklu wygarnięcia z wanny zasypowej przy uniesionym odwłoku (podczas rozładunku) |  |  |
| 32. | Automatyczne załączenie i wyłączenie pompy hydraulicznej |  |  |
| 33. | Urządzenie bezpiecznego cofania: kamera z monitorem 7 cali w kabinie i akustyczny sygnał ostrzegawczy o cofaniu pojazdu |  |  |
| 34. | Zbiornik z kranikiem na wodę do mycia rąk |  |  |
| 35. | Uchwyt do mocowania miotły i łopaty |  |  |
| 36. | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów |  |  |
| 37. | Reflektory robocze na odwłoku |  |  |
| 38. | Belki boczne najazdowe |  |  |
| 39. | Światła robocze LED na zewnątrz pod skrzynią ładunkową za kabiną, po obu stronach |  |  |
| 40. | Błotniki kół tylnych z fartuchami przeciwbłotnymi |  |  |
| 41. | Pasy odblaskowe na kabinie kierowcy oraz na całej długości zabudowy i na odwłoku |  |  |
| 42. | Zabudowa musi posiadać znak CE |  |  |
| 43. | parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianami |  |  |
| 44. | Okres gwarancji – min 24 m-ce |  |  |

2.  Informacje o serwisie w czasie GWARANCJI:

Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis zlokalizowany w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin liczonych w dni robocze od daty zgłoszenia awarii.

W czasie okresu gwarancyjnego przeglądy, jak również serwis gwarancyjny po stronie Wykonawcy.

Adresy serwisów:

Serwis podwozia: …………………………………………………………………….km

Serwis nadwozia: serwis mobilny

…………………………..………………………………………

miejscowość data oraz podpis

upoważnionej osoby do składania szacunkowej oferty