# PRZEDMIOT ROBÓT I ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja central wentylacyjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w obiektach Policji woj. opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wykaz central wentylacyjnych).

- Zakres prac.

Przegląd i konserwację central wentylacyjnych należy wykonać zgodnie 
z przepisami krajowymi, polskimi normami oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych oraz automatyki sterowania obejmuje:

- Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej;

- Kontrola poprawnej pracy wentylatorów poprzez sprawdzenie nastaw falowników (ewentualna korekta, – jeśli jest wymagana);

- Kontrola stanu i naciągu pasków klinowych o ile istnieją, regulacja naciągu;

- Kontrola płaszczyzn kół pasowych;

- Kontrola, regulacja i czyszczenie łopatek przepustnic powietrza wraz 
z mechanizmem napędowym;

- Wymiana filtrów powietrza;

- Kontrola nagrzewnic wodnych w szczególności kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, pomp obiegowych, układu recyrkulacji, zaworów regulacyjnych, zaworów odcinających;

- Sprawdzenie zamocowania przewodów – kanałów w tym dokręcenie śrub 
i wkrętów – w miejscu instalacji centrali wentylacyjnej;

- Sprawdzenie stanu izolacji termicznej kanałów i przewodów wentylacyjnych – w miejscu instalacji centrali wentylacyjnej;

- Kontrola stanu technicznego oraz regulacja żaluzji czerpni i wyrzutni ściennych oraz dachowych w tym czyszczenie,

Zakres przedmiotu zamówienia ponadto obejmuje wykonanie prac wyszczególnionych w Uwagach załącznika nr 1.

Wszystkie materiały eksploatacyjne użyte do konserwacji wykonawca zabezpieczy na własny koszt w ramach złożonej oferty.

- Inne wymagania.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi 
i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu 
i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych 
i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający 
i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym.

- Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- Zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca, przy którym wykonywana jest usługa

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska. Zużyte filtry zgodnie z ustawą o odpadach stają się własnością Wykonawcy i zobowiązany jest je zutylizować na własny koszt.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Termin wykonania usługi do 24.07.2020r.

- Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany 
jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych 
do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi i konserwacji  na stanowisku Eksploatacji Grupa 2 w zakresie obsługi i konserwacji.

- Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury.

Wykonawca sporządzi i dostarczy 2 egz. protokołów z przeprowadzonych przeglądów i konserwacji urządzeń zawierające dane identyfikacyjne kontrolowanego urządzenia wraz z opisem stanu technicznego,  opisem wykonanych czynności 
oraz uwagami i zaleceniami dla urządzenia.

Wykonawca podczas przeprowadzonych przeglądów uzyska potwierdzenie wykonanej usługi  przez pracownika Zamawiającego na otrzymanym wykazie urządzeń.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą są:

Ewa Blania, Adam Siomka: 	tel. 77 422 25 21