## Załącznik nr 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DZIERŻAWA ENDOSKOPÓW

A- wideokolonoskop – 2 sztuki

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
| 1. | Producent. | podać |  |
| 2. | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
| 3. | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
| II. | Parametry szczegółowe: |  |  |
| 1. | Wideokolonoskop - kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego:* - procesorami obrazu typu Evis Exera CV-190 prod. Olympus, - źródłami światła typu Evis Exera CLE-190 prod. Olympus, - myjnią ETD-3 oraz ETD-4 prod. Olympus. | TAK |  |
| 2. | Średnica wewnętrzna kanału roboczego: min. 3,7 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 13,2 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Długość robocza: min. 1600 mm | TAK, podać |  |
| 5. | Zakres zginania końcówki: - góra/dół: w zakresie min. 1800/1800 - lewo/prawo: w zakresie min. 1600/1600 | TAK, podać |  |
| 6. | Szerokokątny obiektyw o polu widzenia: min. 1400 | TAK, podać |  |
| 7. | Głębia ostrości w zakresie: min. 3-100 mm od obiektu. | TAK, podać |  |
| 8. | Kolorowy przetwornik CCD, dający jakoś obrazowania minimum HD | TAK |  |
| 9. | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski zdalnego sterowania funkcjami procesora. | TAK, podać |  |
| 10. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji procesora na przyciski głowicy. | TAK |  |
| 11. | Bezobsługowa dysza kanału woda/powietrze. | TAK |  |
| 12. | Dodatkowy kanał do płukania pola operacyjnego. | TAK |  |
| 13. | Tester szczelności na 2 szt. endoskopów | TAK |  |
| III. | Dokumentacja: |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

B – wideogastroskop – 3 sztuki

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
| 1. | Producent. | podać |  |
| 2. | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
| 3. | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
| II. | Parametry szczegółowe: |  |  |
| 1. | Wideogastroskop - kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego:* - procesorami obrazu typu Evis Exera CV-190 prod. Olympus, - źródłami światła typu Evis Exera CLE-190 prod. Olympus, Olympus, - myjnią ETD-3 oraz ETD-4 prod. Olympus. | TAK |  |
| 2. | Średnica wewnętrzna kanału roboczego: min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 9,8 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Długość robocza: min. 1030 mm | TAK, podać |  |
| 5. | Zakres zginania końcówki: - góra/dół: w zakresie min. 2100/900 - lewo/prawo: w zakresie min. 1000/1000 | TAK, podać |  |
| 6. | Szerokokątny obiektyw o polu widzenia: min. 1400 | TAK, podać |  |
| 7. | Głębia ostrości w zakresie: min. 3-100 mm od obiektu. | TAK, podać |  |
| 8. | Kolorowy przetwornik CCD, dający jakoś obrazowania minimum HD | TAK |  |
| 9. | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski zdalnego sterowania funkcjami procesora. | TAK, podać |  |
| 10. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji procesora na przyciski głowicy. | TAK |  |
| 11. | Bezobsługowa dysza kanału woda/powietrze. | TAK |  |
| 12. | Tester szczelności na 3 szt. endoskopów | TAK |  |
| III. | Dokumentacja: |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

* - w przypadku uszkodzenia endoskopu lub urządzeń opisanych w punkcie II.1, będącego następstwem niedopasowania (braku kompatybilności) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ww. uszkodzenia.

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………………………………….

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika