- Załącznik Nr 1

OPIS    PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dostawa

SAMOCHODU SPECJALNEGO KWATERMISTRZOWSKIEGO DO PRZEWOZU SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU NA MIEJSC AKCJI

DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚREMIE

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego

SAMOCHODU SPECJALNEGO KWATERMISTRZOWSKIEGO DO PRZEWOZU SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU NA MIEJSCE AKCJI

DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚREMIE

, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2021 r.), przystosowany do przewozu 3 osób wraz z kierowcą. Spełniający wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy osobowy lub ciężarowy). | Spełnia / nie spełnia * Podać typ, markę, model Typ:……………….. Marka: ……………. Model: ……………. |
| 2. | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 z późn. zm.). | Spełnia / nie spełnia * |
| 3. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz.450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia / nie spełnia * |
| 4. | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: - Kolor nadwozia czerwony, srebrny, biały, czarny lub kolory zbliżone do wymienionych, dopuszcza się oklejenie nadwozia folią z tworzyw sztucznych odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV lub przemalowanie nadwozia. . | Spełnia / nie spełnia * Podać kolor Kolor: ……………….. |
| 5. | Wymiary pojazdu: - długość całkowita, co najmniej 4400 mm, max 4450 mm - wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), max 1880 mm - dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 3500 kg, | Spełnia / nie spełnia * |
| 6. | Oświetlenie i sygnały: - oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: na dachu z sygnałami koloru niebieskiego oraz czerwonego, dwa światła ostrzegawcze niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane w przedniej atrapie pojazdu. - wymagana moc sygnałów akustycznych i urządzenia rozgłoszeniowego minimum 100 W, umożliwiającego emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku. | Spełnia / nie spełnia * |
| 8. | Drzwi i miejsca: - Ilość drzwi – 2 na wysokości pierwszego rzędu siedzeń (od strony kierowcy i pasażera), na wysokości drugiego rzędu siedzeń – drzwi przesuwne z prawej strony. - Ilość miejsc: 3, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, zagłówki, fotel kierowcy z regulacją wysokości. Możliwość dostosowania pojazdu do przewożenia przedmiotów o długości 2500 mm | Spełnia / nie spełnia * |
| 9. | Napęd : - silnik wysokoprężny o mocy łącznej, co najmniej 71 kW/97KM, spełniający normę czystości spalin min. Euro 6 | Spełnia / nie spełnia * |
| 10. | Układ przeniesienia napędu 2x4. Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna | Spełnia / nie spełnia * |
| 11. | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, | Spełnia / nie spełnia * |
| 12. | System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji, | Spełnia / nie spełnia * |
| 13. | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS, | Spełnia / nie spełnia * |
| 14. | Pojazd wyposażony w koła minimum 16 cali, opony szosowe letnie. | Spełnia / nie spełnia * |
| 15. | Dodatkowe wyposażenie samochodu: - Poduszki powietrzne przednie, - Centralny zamek sterowany pilotem, - Kierownica po lewej stronie z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie. - Klimatyzacja w przedniej części pojazdu, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, klimatyzacja w tylnej części pojazdu. - Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, - Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, - Elektryczny hamulec ręczny, - Tempomat, - Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich, - Koło zapasowe pełnowymiarowe, - Radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz. - Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderem antenowym o parametrach: Długość elektryczna anteny: λ/4 Impedancja: 50 Ω Pasmo pracy: 144-174 MHz Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wymienionego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. | Spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Gwarancja: Okres gwarancji na cały samochód minimum 36 miesięcy z limitem kilometrów co najmniej 800 000 Okres gwarancji na perforację nadwozia minimum 72 miesiące, Okres gwarancji na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy | Spełnia / nie spełnia * Wpisać ilość poszczególnej gwarancji w miesiącach Gwarancja na samochód: ….… m-cy Gwarancja na perforację nadwozia: ……. m-cy Gwarancja na powłokę lakierniczą: …….. m-cy |
| 17. | Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: - Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie, - Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP. - Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna - przy dostawie. | Spełnia / nie spełnia * |
| 18. | Termin realizacji zamówienia: 14 dni od złożenia zamówienia tj. podpisania umowy | Spełnia / nie spełnia * |

* Niepotrzebne skreślić.

…………………….……., dnia …………………. r.    ………………………………………

(miejscowość)	(Dokument musi być podpisany elektronicznie podpisem osobistym lub podpisem zaufanym)