Wymiana rękawów załadunkowych do załadunku cementu luzem – Górażdże Cement, SPC Jastrowie

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Jastrowie, ul. Roosevelta 20, 64-915 Jastrowie

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Marek Sparniuk, Kierownik SPC, tel. 609 911 785

Termin wykonania prac: do końca lipca 2024

Zakres:

| - Wymiana dwóch kompletnych rękawów załadunkowych, na silosach ZS 120; - Rękawy typu ZG firmy WAM - Dwa punkty podparcia (2 zewnętrzne linki podnoszące i opuszczające miech) - Rękaw po założeniu, w górnym położeniu powinien mieć długość 1,2m, a przy rozłożeniu 2 m - Średnica otworów w cementonaczepach około 45 cm - Króciec od wyciągu po stronie, jak na załączonych zdjęciach - Sterowanie pilotem z poziomu gruntu - Czujnik napełnienia nie jest konieczny - Dodatkowe prace związane z wymianą i podłączeniem nowych rękawów, między innymi: - Demontaż starych rękawów - Dostosowanie nowych rękawów pod istniejącą instalacje - Konserwacja części istniejącej instalacji - Prace związane z podłączeniem i uruchomieniem rękawów - Dokumentacja - Wykonanie projektu całego systemu - Wykonanie DTR - Szkolenie z obsługi |  |
| --- | --- |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY WIĘC NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz