# Elbląg 09.09.2020r

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK KAPLICY

Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno - budowlany.

INWESTOR: Gmina Rychliki, 14 – 411 Rychliki 86

ADRES INWESTYCJI : Rychliki działka nr 110/1, 111/1, 112/2,

obręb ew. 280408_2.0010, gm. 14 - 411 Rychliki

AUTOR OPRACOWANIA: inż. Mirosław Ożubko  - projektant główny

nr upr. bud. 577/EL/83

nr upr. inst. sieci 1930/EL/94

mgr inż. Jerzy Jurec

upr bud. 268/Gd/74

Stanisław Błaszczyk

upr. bud. 651/EL/83

09 wrzesień 2020r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.0 Strona tytułowa                                                                        str. 1.

2.0 Zawartość opracowania                                                           str. 2.

3.0 Projekt zagospodarowania terenu                                            str. 3 - 4

4.0 Opis techniczny do projektu zagospodarowania                      str. 5 – 18.

5.0 Decyzja Wójta Gminy warunki zabudowy                               str. 19 - 25

6.0 Warunki techniczne przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej     str. 26

7.0 Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie w Elblągu                                                            str. 27 - 28

8.0 Warunki przyłącza do sieci energetycznej budynek                   str. 29 – 32 .

9.0 Postanowienie Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg

w Elblągu ul. Junaków 3, 82 – 300 Elbląg                                  str. 33

10.0 Projekt budowlany                                                                      str. 34

11.0 Opis techniczny projektu budo wlanego i obliczenia                  str. 35 – 44,

12.0 Rzut fundamentów rys. nr 2                                                        str. 45

13.0 Rzut parteru rys. nr 3                                                                   str. 46

14. Rzut belek stropowych i więźby dachowej rys. nr 4                     str. 47

15.0 Rzut dachu rys. nr 5                                                                     str. 48

16.0 Przekrój I – I rys. nr 6                                                                  str. 49

17.0 Przekrój II – II rys. nr 7                                                                str. 50

18.0 Elewacje rys. nr 8                                                                        str. 51

19.0 Zestawienie stolarki rys. nr 9                                                       str. 52

20.0 Kolorystyka elewacji poł-zach., poł-wsch., rys. nr 10                str. 53

21 0 Kolorystyka pół.- wsch., pół.- zach. rys. nr 11                            str. 54

22.0 Aranżacja wnętrza kaplicy rys. 12                                               str. 55

23.0 Projekt wodno – kanalizacyjny                                                     str. 56 - 62

24.0 Projekt budowlany branża elektryczna opis i rysunki                  str. 63 - 66

25.0 Oświadczenie projektantów                                                           str. 67

26.0 Uprawnienia budowlane                                                                str. 68 - 72

27.0 Przynależność do Izby                                                                   str. 73 - 75

28.0 Informacja BIOZ                                                                            str. 76 - 82

Elbląg 09.09.2020r

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla inwestycji: Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt zagospodarowania terenu.

INWESTOR: Gmina Rychliki, 14 – 411 Rychliki 86

ADRES INWESTYCJI : Rychliki działka nr 110/1, 111/1, 112/2,

obręb ew. 280408_2.0010, gm. 14 - 411 Rychliki

AUTOR OPRACOWANIA: inż. Mirosław Ożubko

nr upr. bud. 577/EL/83

nr upr. inst. sieci 1930/EL/94

mgr inż. Jerzy Jurec

upr bud. 268/Gd/74

09 wrzesień 2020r.

# OPIS  TECHNICZNY

Dla inwestycji: Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

1.0 DANE OGÓLNE

1.1 Lokalizacja – działka nr 110/1, 111/1, 112/2, na której projektowany jest budynek kaplicy zlokalizowany jest w miejscowości Rychliki teren należy do inwestora Gminy Rychliki. Teren pod zabudowę płaski o rzędnej 76,2 do 76,6 mppm, ma dostęp do drogi gminnej, działka 108/1 od strony zachodnio - północnej. Od strony północnej działka 110/2 niezabudowana, na działce znajduje się parking przy cmentarzu. Od strony wschodniej działka nr 111/2 niezabudowana. Strona południowa działka nr 112/4 zabudowana., oraz działka 112/2 niezabudowana, w działce przebiega wodociąg fi 110mm, oraz kanalizacja sanitarna fi 160mm. Teren zabudowy kaplicą jest wolny od jakichkolwiek przeszkód, sieci.

1.2 Inwestor: Gmina Rychliki, 14 – 411 Rychliki 86

1.3 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora, program inwestycyjny przedłożony przez Inwestora, umowa nr 7011.9.2020 z dnia 25.05.2020r.

- Materiały geodezyjne w postaci wypisu z rejestru gruntów i mapy do celów projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500.

- Robocze ustalenia z inwestorem Urzędu Gminy w Rychlikach.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanego przez Wójta Gminy Rychliki. Rodzaj inwestycji budowa budynku kaplicy wraz  z niezbędnym i przyłączami do sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu działki o numerze ew. 110/1, 111/1, 112/2.

- Projekt budowlany budynku kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr 110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg,

1.4 Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem działka nr 110/1, 111/1, 112/2, o powierzchni = 0,0189 + 0,1575 + 0,2945 = 0,4709ha w Rychlikach jest terenem lekko pochyłym o rzędnej od 76,2 do 76,60mppm. Teren pod zabudowę płaski, ma dostęp do z drogi gruntowej utwardzonej od strony zachodnio północnej, działka 108/1. Działka posiada kształt nieforemnego prostokąta, trójkąta. Działka zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z możliwością nowej zabudowy. Na powyższym terenie przewidziano budowę budynku kaplicy zlokalizowanej w granicach opracowania z zachowaniem warunków określonych decyzji Wójta Gminy Rychliki. Dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzenie ścieków – zgodnie z istniejącym uzbrojeniem i wydanymi warunkami technicznymi przedsiębiorstw branżowych. Teren działki Inwestora w miejscu przeznaczonym pod zabudowę jest wolny od sieci uzbrojenia podziemnego, także lokalizacja projektowanego budynku nie będzie z nimi kolidować. Osobne opracowania branżowe określą sposób i lokalizację wszystkich przyłączy do projektowanego budynku. Do budowanego budynku na działce 112/2 wykonano wszystkie przyłącza jak woda, kanalizacja, przyłącze elektryczne wykonano od słupa zlokalizowanego przy budynku nr 85 działka 421/3.

2.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBÓT

2.1 Podstawa opracowania

Opis techniczny projektu opracowano według przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120 z 2003r poz. 1133 – paragraf 8 ust.1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2018r poz. 1935 + póżn. zmiany. Projekt wykonano na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zastrzeżeniem paragrafu 10. Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r ( + późn. zmiany) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zamieszczonego w projekcie budowlanym.

2.2 Przedmiot inwestycji i program użytkowy.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku kaplicy. Budynek zlokalizowany będzie w Rychlikach na działce 110/1, 111/1, przyłącza wody i kanalizacji zlokalizowane na działce 112/2. Działki stanowią własność Urzędu Gminy w Rychlikach. Dojazd do budynku zjazdem z drogi wojewódzkiej o  nr 527 (działka o nr ewid. 157/1, poprzez drogę działka nr 108/1, 108/2 od strony zachodnio - północnej. Budynek kaplicy jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Zaprojektowano kaplicę na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m, do głównej kalenicy budynku jednokondygnacyjnego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 41o krytym dachówką ceramiczną esówką. Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro. Ściany konstrukcyjne budynku z bloczków gazobetonowych, strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy. Kaplica będzie służyła do odprawiania liturgii w obrzędach katolickim oraz innych wyznań zamieszkałych w Gminie Rychliki. Do kaplicy zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika o nawierzchni z polbruku. W budynku zlokalizowano dostępny z zewnątrz sanitariat dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika utwardzonego polbrukiem. W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia gospodarcze, w-c, pomieszczenie liturgiczne. Nawa główna może pomieścić maksymalnie do 20 osób. W razie większej ilości uczestników będą oni w czasie ceremonii przebywać na zewnątrz budynku w podcieniu który stanowi przestrzenną kontynuację nawy głównej. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb dla niepełnosprawnych użytkowników. Przewiduje się użytkowanie obiektu podczas ceremonii 2-3 razy w tygodniu od 1 – 2godzin.

Dane o budynku zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy razem           Pz = 92,94m2

- Powierzchnia użytkowa                        Pu = 73,91m2

- Kubatura budynku                                V = 518,00m3

- Wymiary zewnętrzne kaplicy = 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m.

- Kąt nachylenia połaci dachowej = 41o

- Ilość wejść do budynku - 2

- Ilość kondygnacji – 1

- Podpiwniczenie brak

Kaplica ma pełnić funkcję służącego ceremoniom odprawiania mszy w tym celu zaprojektowano pomieszczenia:

1.01 - Sala ceremonii o pow.                     = 50,27m2

1.02 - Pomieszczenie gospodarcze o pow.   = 9,65m2

1.03 - Przedsionek o pow.                           = 3,65m2

1.04 - Pomieszczenie gospodarcze              = 5,50m2

1.05 - W –c                                                 = 4,84m2

Razem powierzchnia użytkowa                    = 73,91m2

2.3 Rozwiązanie architektoniczno-budowlane.

Zgodnie z opisem typowego projektu budowlanego budynku kaplicy jest to budynek parterowy wolno stojący nie podpiwniczony, rozplanowany w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych =7,40 x 12,56m. Kaplicę wykonano w konstrukcji murowanej z bloczków gazobetonowych o gr ścian 24cm ocieplonych styropianem PS-E FS 15 gr. 16cm mocowanych na klej i kołkami do mocowania styropianu 5 szt. na m2, przyklejenie siatki 2 x na klej, wyprawa tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikonową elewacyjną. Kaplica posadowiona na fundamentach ław żelbetowych wylewanych na mokro. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr 24cm, ocieplone 10cm styrodurem + izolacja p. wilgociowa. Poziom posadzki parteru 0,00 = +76,30m.n.p.m. Poziom przyległego terenu zakłada się na – 0,30m to jest +76,00m.n.p.m. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy, drewno C 27, dwuspadowy o kącie nachylenia 41o, krytym dachówką ceramiczną esówką, ocieplony wełną mineralną skalną gr. 18cm, krokwie drewniane o przekroju 8/20cm, jętka o gr. 8/20cm. Strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej podwieszony z płyt gipsowo karonowych. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy, drewno przed wbudowaniem zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi np. Fobos M-4. Obróbki rynny, rury spustowe z blachy stalowej powlekane. Kaplica będzie służyła do odprawiania liturgii w obrzędach katolickim oraz innych wyznań zamieszkałych w Gminie Rychliki. Do kaplicy zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika o nawierzchni z polbruku. W budynku zlokalizowano dostępny z zewnątrz sanitariat dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika utwardzonego polbrukiem. W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia gospodarcze, w-c, pomieszczenie liturgiczne. Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w wentylację z rur fi 160 SPIRO z przystosowaniem do dachówki zabezpieczone kratkę. Nawa główna może pomieścić maksymalnie do 20 osób. W razie większej ilości uczestników będą oni w czasie ceremonii przebywać na zewnątrz budynku w podcieniu który stanowi przestrzenną kontynuację nawy głównej. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb dla niepełnosprawnych użytkowników. Przewiduje się użytkowanie obiektu podczas ceremonii 2-3 razy w tygodniu od 1 – 2godzin. Budynek wyposażony w instalację wody, kanalizację, instalację elektryczną. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokół domu, oraz zasilanie budynku w wodę z wodociągu na działce 112/2, energię elektryczną napowietrzną ze słupa zlokalizowanego przy budynku nr 84, 85, odprowadzenie ścieków z budynku do kanalizacji zlokalizowanej na działce 112/2 .

2.4 Droga i chodniki dojścia

Dojazd do projektowanego budynku kaplicy zjazdem z drogi wojewódzkiej o nr 527 (działka o nr ewid. 157/1), poprzez drogę działka nr 108/1, 108/2 od strony zachodnio - północnej. Plac i dojście przed kaplicą utwardzony kostką betonową na podsypce piaskowej. Parking utwardzony kostką ażurową na podsypce piaskowej i podłożu cementowo piaskowym 1 : 4 gr. 10cm. Chodniki i dojścia utwardzone za pomocą kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce piaskowej i podłożu cementowo piaskowym 1 : 4 gr. 10cm.

Roboty ziemne dla projektowanej kaplicy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, PN-B-10736.

2.5 Uzbrojenie terenu

- Dostawę wody do projektowanego budynku kaplicy zlokalizowanego w miejscowości Rychliki działka nr 110/1, 111/1, przewiduje się z istniejącej sieci wodociągowej fi 110mm z wodociągu gminnego znajdującego się na działce 112/2 na głębokości ~ 1,50m, przyłącze z rury PE PN 10, fi 32mm do wysokości projektowanego budynku, zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 31.08.2020r. długości ~45m, wydanymi przez Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach, 14 – 411 Rychliki.

- Odprowadzenie ścieków z budynku do sieci kanalizacyjnej z instalacji odbiorcy ustala się z warunkami technicznymi z dnia 31.08.2020r. długości ~47m, o średnicy fi 200mm na działce 112/2 zgodnie z wydanymi przez Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach, 14 – 411 Rychliki, wg odrębnego opracowania.

- Warunki przyłącza Numer P/20/052585 z dnia 08.09.2020r do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie. Przyłączeniowy obiekt budynek kaplicy – zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, moc przyłączeniowa 4,5kW. Miejsce podłączenia: Stacja SN/nn, Rychliki wodociągi [4945]. Obiekt nn Obwód 4945/400 [4945/400], Obiekt Obwód (nN) 4945/400 [4945/400], SŁUP LINII 04kV. szafka pomiarowa, przyłącze kablowe do granicy działki.

- Dojazd do projektowanego budynku kaplicy zjazdem z drogi wojewódzkiej o nr 527 (działka o nr ewid. 157/1), poprzez drogę działka nr 108/1, 108/2 od strony zachodnio - północnej. Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej położonej w miejscowości Rychliki stanowiącej działkę drogi gminnej gruntowej utwardzonej od strony zachodnio północnej, działka 108/1.

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na terenie własnej działki.

- Odpady stałe gromadzić w pojemniku w miejscu do tego przeznaczonym dostępnym dla służb zajmujących się ich wywożeniem.

2.6 Zieleń.

Na terenie działki projektuje się zieleń niską w postaci krzewów i trawników strzyżonych. Zieleń wysoką stanowić będą drzewa liściaste i iglaste ozdobne znajdujące się na terenie działki, bez dodatkowych nasadzeń.

  - Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 + późniejsze zmiany).

Zaprojektowana kaplica i urządzenia z nim związane zostały zaprojektowane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- nośność konstrukcji przez cały czas wynikający z rozporządzenia,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku

- ograniczenie rozpowszechniania się pożaru na sąsiednie budynki,

- możliwość ewakuacji ludzi.

- dojazd straży do budynku od drogi gminnej

- - Powierzchnia zabudowy razem           Pz = 92,94m2

- - Powierzchnia użytkowa                        Pu = 73,91m2

- - Kubatura budynku                                V = 518,00m3

- - Wymiary zewnętrzne kaplicy = 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m.

- - Kąt nachylenia połaci dachowej = 41o

    - Odległość od sąsiednich budynków

Budynek  kaplicy jednokondygnacyjny zlokalizowany jest w odległości około 32,00m na działce.112,4, 421/3

2.7.2 Parametry pożarowe substancji palnych - nie występują.

2.7.3 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – nie dotyczy

2.7.4 Kategoria zagrożenia ludzi – budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W nawie głównej kaplicy przewiduje się przebywanie nie więcej niż 20 osób.

2.7.5 Ocena zagrożenia wybuchem – nie występuje.

2.7.6 Podział obiektu na strefy pożarowe – budynek stanowi jedną strefę pożarową , dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej – 10000m2

2.7.7 Klasa odporności pożarowej budynku – wymagana klasa odporności ogniowej „D” w projekcie zastosowano materiały nierozprzestrzeniające ognia. Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna – R-30

- dach –REI-30

- ściany zewnętrzne EI-30

2.7.8 Ewakuacja i oświetlenie awaryjne – ze wszystkich pomieszczeń gdzie będą przebywali ludzie zapewniono bezpieczne wyjście na zewnątrz, długość dróg ewakuacyjnych nie przekraczają normatywnych odległości.

2.7.9 Urządzenia przeciwpożarowe w budynku – budynek nie wymaga zastosowania stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, ani instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

2.8 Uwaga:

Elementy drewniane wbudowane w budynek należy zabezpieczyć środkami ognioodpornymi przez zaimpregnowanie jednym z preparatów solnych (Intox, Soltox) oraz zabezpieczyć przed ogniem preparatem Fobos 4, Pyrolak do granicy trudnozapalnej.

W konstrukcjach żelbetowych należy zapewnić odpowiednią otulinę zbrojenia:

- w ławach fundamentowych     3,0cm (pręty górne)

- w ławach fundamentowych     3,0cm (pręty dolne)

2.9 Ogólne rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu działki.

- Funkcja zabudowy – usługi sakralne – kaplica warunek spełniony

- Linia nieprzekraczalna zabudowy ustalona od frontu działki od drogi gminnej 108/2 w obrębie obszaru inwestycji – warunek spełniony.

- Maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej maks. 5,50m od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do okapu głównej połaci dachowej = 3,36m warunek spełniony

- Maksymalna wysokość budynku maks. 10,0m mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy = 7,00m warunek spełniony

- Dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych: maks 1 kondygnacja  = warunek spełniony.

- Dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe o symetrycznie kącie nachylenia połaci dachowej – warunek spełniony.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 100,0m2. -powierzchnia zabudowy razem Pz = 92,94m2 – warunek spełniony.

- Dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównej połaci dachowej w przedziale 30o – 45o kąt nachylenia = 41o – warunek spełniony.

- Kolorystyka elewacji: dopuszcza się stosowanie tynków od białego do jasnych pasteli, drewna, kamienia, oraz cegły ceramicznej – warunek spełniony.

- Pokrycie dachu: dachówka lub materiały dachówko podobne w kolorze ceglastej czerwieni lub grafitowym – przyjęto pokrycie dachówką ceramiczną w kolorze naturalna czerwień.

- Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki: min 85/100 - warunek spełniony.

- Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: min 3/100 w projekcie 2/100 warunek spełniony.

Niniejszy projekt zagospodarowania wraz z projektem budowlanym stanowią integralną całość. Przyłącza: wodociągowe kanalizacji sanitarnej realizować w oparciu o wydane warunki techniczne, kanalizacji sanitarnej, wody energetyczne, wjazd na działkę realizować w oparciu o warunki techniczne, wszystkie w ramach indywidualnych projektów branżowych. W zakresie planu zagospodarowania terenu działki zaprojektowano: budynek kaplicy, nawierzchnie utwardzone – dojazdy, chodniki, zieleń, śmietnik. Dojazd i dojście do działki projektowanego budynku z drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 108/1.

2.11. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i dóbr kultury współczesnej.

- Obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.12. Stan prawny inwestycji

Projektowana inwestycja w żadnym stopniu nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich i została zaprojektowana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

3.0 - Zagadnienia ekologiczne

3.1 - Emisja zanieczyszczeń projektowany budynek i jego budowa nie przewiduje jakichkolwiek zanieczyszczeń i nie zwiększa oddziaływania na otoczenie niż to przewidują odpowiednie normy, spełnia warunki ochrony atmosfery.

3.2 – Odpady stałe, nieczystości gromadzić w pojemnikach znajdujących się w sąsiedztwie budynku. W tym celu należy zawrzeć umowę z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za wywóz śmieci.

3.3 – Emisja hałasu, oraz wibracji, projektowany budynek ze względu na funkcję i wyposażenie nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji.

3.4 – Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany budynek nie powoduje szczególnego zaciemnienia otoczenia ze względu na swoją wysokość. Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby , wód powierzchniowych i podziemnych. Użytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologiczne czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną.

3.5 Obszar oddziaływania

W nawiązaniu do Dz. U. z dnia 7 października 2015r. poz. 1554, pkt 8, § 13a, pkt 2, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. (+ Dz. U. z 2020r. poz.   1333) informuję, iż zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany i się nie zwiększa.

4.0 DANE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne, określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W miejscu posadowienia projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinny na działce nr 3/7 w miejscowości Junoszyno ustalono I kategorię warunków geotechnicznych o następującym rodzaju warunków gruntowych:

- proste warunki gruntowe, przy których występują warstwy gruntów jednorodnych, równoległe do powierzchni terenu, w postaci piasków i glin, poziom wód gruntowych poniżej posadowienia fundamentów.

- po dokonaniu wykopów pod fundamenty należy dokonać odbioru podłoża gruntu pod wykopy i dokonać wpisu do dziennika budowy.

5.0 USTALENIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Ochrona konserwatorska

Działka na której zaprojektowano budynek nie jest wpisana do rejestru oraz nie jest objęta prawną ochroną w zakresie ochrony środowiska, przyrody, i krajobrazu, ochrony konserwatorskiej.

- Ochrona wybrzeża morskiego

Teren nie znajduje się w pasie ochronnym pasa technicznego brzegu morskiego

- Ochrona obiektów na terenach górniczych i zagrożenia osuwaniem mas ziemnych - nie dotyczy

- Ochrona terenów przed powodzią

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego zgodnie z aktualnymi mapami zagrożenia powodziowego (z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 100 lat) zamieszczonymi w Informatycznym Systemie Osłony Kraju „ISOK”

I RODZAJ I ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWAANIA

Na podstawie § 12, § 13, 271, 309, 323 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- Obiekt nie powoduje uciążliwości dla otoczenia i sąsiednich działek, hałasy wynikające z użytkowania obiektu nie będą przedostawały się poza granice działek.

- Nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

- Nie powoduje zaciemnienia obiektów na sąsiednich działkach.

- Nie narusza interesów osób trzecich , zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- Podstawa prawna

§ 13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. wraz z późniejszymi nowelizacjami.

- Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi nowelizacjami.

W zakresie zaciemnienia i przysłaniania

Z racji orientacji budynku względem stron świata oraz odległości od istniejącej zabudowy

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, dla sąsiednich działek dostęp światła zostanie spełniony. Jest spełniony warunek nasłonecznienia i przysłaniania.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek jest oddalony od sąsiednich działek większej niż 3m ścianami pełnymi i 4 metry ścianami z otworami okiennymi, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, prawa pożarowego oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 12. Ewakuacja ludzi bezpośrednio na zewnątrz budynku.

W zakresie ochrony środowiska

W projektowanym budynku nie będą występowały czynniki mogące mieć znaczący wpływ na środowisko. Rodzaj zabudowy ma charakter zgodny z MPZP i nie będzie w żaden sposób uciążliwy dla właścicieli sąsiednich budynków mieszkalnych.

W zakresie ochrony przyrody

Inwestycja nie jest na terenie objętym ochroną przyrody. Nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i zwierząt. Na działce nie występują drzewa lub krzewy kolidujące z planowaną inwestycją.

W zakresie przepisów o drogach publicznych

Projektowany budynek i jego usytuowanie nie wpływa potencjalne rozbudowy przyległych dróg. Zgodnie z § 13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

W związku z powyższym budynek nie przewiduje żadnych uciążliwości czy zagrożeń dla użytkowników oraz właścicieli terenów sąsiednich nie występuje obszar ograniczonego użytkowania.

II. ANALIZA ZACIEMNIENIA NASŁONECZNIENIA

Podczas prac projektowych przeprowadzono analizę zaciemnienia, nasłonecznienia. Projektowany budynek po wybudowaniu stanowić będzie jedną pierzeję i usytuowano go zgodnie z liniami zabudowy i wymogami warunków zabudowy. Budynek znajduje się w znacznej odległości od istniejącej zabudowy i wymogami warunków zabudowy. Budynek znajduje się w znacznej odległości od istniejącej zabudowy i nie będzie na nie oddziaływać (zacieniać). Budynek nie będzie zaciemniał i nie będzie zaciemniany przez obiekty sąsiednie.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

Wpływ projektowanego budynku na istniejący drzewostan glebę, wody gruntowe, powierzchniowe i podziemne. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zaciemnienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegółowych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy domu pozwala na zachowanie biologiczne czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy, tarasów i utwardzonych dojść i dojazdów do budynku. Obiekt zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie będzie emitował szkodliwych hałasów wibracji. Wszystkie elementy zagospodarowania należy wykonać z materiałów dopuszczonych do obrotu posiadających odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

IV ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzone na teren własnej działki (znaczny procent powierzchni biologicznie czynnej)

Bilans powierzchni zabudowy wskaźnik intensywności dla dwóch budynku kaplicy

Dane o budynku kaplicy, zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy razem           Pz = 92,94m2

- Powierzchnia użytkowa                        Pu = 73,91m2

- Kubatura budynku                                V = 518,00m3

- Wymiary zewnętrzne kaplicy = 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m.

- Kąt nachylenia połaci dachowej = 41o

- Ilość wejść do budynku - 2

- Ilość kondygnacji – 1

- Podpiwniczenie brak

Kaplica ma pełnić funkcję służącego ceremoniom odprawiania mszy w tym celu zaprojektowano pomieszczenia:

1.01 - Sala ceremonii o pow.                     = 50,27m2

1.02 - Pomieszczenie gospodarcze o pow.   = 9,65m2

1.03 - Przedsionek o pow.                           = 3,65m2

1.04 - Pomieszczenie gospodarcze              = 5,50m2

1.05 - W –c                                                 = 4,84m2

Razem powierzchnia użytkowa                    = 73,91m2

Teren objęty opracowaniem działka nr 110/1, 111/1, 112/2, o powierzchni = 0,0189 + 0,1575 + 0,2945 = 0,4709ha

Bilans terenu budynku kaplicy

- teren pod zabudowę                    = 4709,00m2.

- powierzchnia zabudowy Pz                   = 92,94m2

- powierzchnia użytkowa   Pu            = 73,91m2

Powierzchnia zabudowy procentowo = 92,94:4709,00*100 = 1,97%.

Wskaźnik intensywności działki = 73,91 : 4709,00 = 0,015

Powierzchnia biologicznie czynna = 4616,06 : 4709,00 = 98,00%

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENYI ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

1.1 Gospodarka wodno-ściekowa

- Zasilanie obiektu w wodę na warunkach określonych przez gestora sieci.

- Zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej  określonych przez gestora kanalizacji.

- odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku oraz z powierzchni utwardzonych powierzchniowo na terenie przedmiotowej działki.

- Bilans wodno-ściekowy wg projektu typowego wodno-kanalizacyjnego

1.2 Ochrona gleby

Zaprojektowana budowa wraz z wewnętrznym układem ciągów pieszych i jezdnych przy budynku nie pogorszy istniejących warunków glebowych, nie nastąpi odprowadzanie zanieczyszczeń do gruntu.

1.3 Ochrona środowiska

Budynek nie będzie źródłem zagrożeń dla środowiska . Budynek nie imituje szkodliwych substancji do atmosfery. Projektowana inwestycja spełnia warunki w zakresie ochrony środowiska.

1.4 Ochrona przed hałasem

Projektowana inwestycja nie będzie dodatkowym źródłem hałasu, który nie spełniałby normowych wymagań projekt uwzględnia wymagania ochrony akustycznej stanowiącej ochronę wnętrz budynku przed hałasem zewnętrznym.

1.5 Gospodarka drzewostanem

Zagospodarowanie działki wokół budynku przewiduje uporządkowanie trawnika oraz nasadzenie w późniejszym terminie nowych drzew i krzewów.

1.6. Składanie i wywóz odpadków bytowych

Odpadki gospodarcze z projektowanego budynku będą składowane w projektowanym pojemniku śmietnika zlokalizowanego przy wjeździe na działkę i sukcesywnie wywożone w ramach umowy z odbiorcą odpadków stałych.

1.7 Higiena i zdrowie użytkowników

Budynek oraz sposób jego użytkowania nie powodują zagrożeń dla zdrowia i higieny użytkowników przedmiotowego budynku oraz otoczenia. Budynek należy wybudować zgodnie z projektem z materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie spełniających wymagania higieniczno-sanitarne potwierdzone atestami, certyfikatami za zgodność z aprobatą Techniczną opatrzonymi znakiem „B” Spełnienie powyższego da użytkownikom gwarancję bezpiecznego zdrowia i higieny użytkowania obiektu budowlanego.

VI. PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowany budynek będzie budynkiem kaplicy.

VII. TECHNOLOGIA BUDYNKU

Projektowany budynek kaplicy to obiekt parterowy bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej. Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej ściany murowane z bloczków betonu komórkowego, strop nad częścią pomieszczeń gospodarczych i w – c  wykonany  o konstrukcji drewnianej od dołu płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF grubości 12,5mm. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowo-jętkowa, pokrycie dachowe dachówka ceramiczna esówka. Obróbki blacharskie blacha powlekana w kolorze dachówki.

Elementy drewniane będą zabezpieczone środkami ogniochronnymi FORSA IV posiadający wymagane atesty, certyfikaty, znaku CE i deklaracji zgodności, świadectwa dopuszczenia. Po zastosowaniu tych środków dach budynku konstrukcja drewniana będzie przegrodami nierozprzestrzeniające ogień. Proponuje się wyposażenie budynku w gaśnice GP 6x minimum 1szt.

VIII CECHY ARCHITEKTONICZNE

Projektowany budynek posiada cechy architektoniczne charakterystyczne dla regionu w którym został zaprojektowany.

Opracował:

inż. Mirosław Ożubko

upr. nr 577/EL/

mgr inż. Jerzy Jurec

upr. nr 268/Gd/74