# Elbląg 09.09.2020r

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLAMY

BUDYNEK KAPLICY

Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno - budowlany.

INWESTOR: Gmina Rychliki, 14 – 411 Rychliki 86

ADRES INWESTYCJI : Rychliki działka nr 110/1, 111/1, 112/2,

obręb ew. 280408_2.0010, gm. 14 - 411 Rychliki

AUTOR OPRACOWANIA: inż. Mirosław Ożubko  - projektant główny

nr upr. bud. 577/EL/83

nr upr. inst. sieci 1930/EL/94

mgr inż. Jerzy Jurec

upr bud. 268/Gd/74

Stanisław Błaszczyk

upr. bud. 651/EL/83

09 wrzesień 2020r.

OPIS TECHNICZNY

Dla inwestycji: Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr 110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

- PODSTAWY PRAWNE, FORMALNE I MERYTORYCZNE

  - W dniu 12.06.2020r dokonano wizji lokalnej w terenie gdzie ma być wybudowana kaplica w obecności przedstawiciela inwestora Pana Roberta Cytryckiego w miejscowości Rychliki działka nr 110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010. Dokonano niezbędnych pomiarów i szkiców roboczych co do miejsca posadowienia kaplicy

  - Projekt opracowano na zlecenie inwestora Gminy Rychliki umowa nr 7011.9.2020 z dnia 25.05.2020r.

  - Wykonane rysunki i szkice przedstawiające koncepcję kaplicy i zagospodarowanie terenu które zostały zaakceptowane przez inwestora Urząd Gminy Rychliki.

  - Wywiad przeprowadzony z inwestorem co do zakresu robót oraz funkcji budynku kaplicy.

  - Obowiązujące normy akty prawne i literatura:

PN-82/B-02001 Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenia technologiczne

PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem

PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli

PN-81/B-03150 Konstrukcja z drewna i materiałów

drewnopochodnych

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków. Podział,

określenia i zasady obmiaru.

  - - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

  - - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r. poz. 414 + zmiany tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 217, z dnia 13 grudnia 2019r. + późniejsze zmiany w 2020r).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75 poz. 690 + późniejsze zmiany).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 + późniejsze zmiany).

1.8 Podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500 do celów projektowych.

1.9 Decyzja o warunkach zabudowy

- CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku kaplicy. Budynek zlokalizowany będzie w Rychlikach na działce 110/1, 111/1, przyłącza wody i kanalizacji zlokalizowane na działce 112/2. Działki stanowią własność Urzędu Gminy w Rychlikach. Dojazd do budynku zjazdem z drogi powiatowej poprzez drogę gminną działka nr 108/1 od strony zachodnio - północnej. Budynek kaplicy jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Zaprojektowano kaplicę na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m, do głównej kalenicy budynku jednokondygnacyjnego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 41o krytym dachówką ceramiczną esówką. Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro. Ściany konstrukcyjne budynku z bloczków gazobetonowych, strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej podwieszony. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy. Kaplica będzie posiadała niewielki ołtarz do sprawowania liturgii i będzie tworzyła całość w stosunku do budynku kościoła znajdującego się od strony wschodnio – północnej. Kaplica będzie służyła do odprawiania liturgii w obrzędach katolickim oraz innych wyznań zamieszkałych w Gminie Rychliki. Do kaplicy zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika o nawierzchni z polbruku. W budynku zlokalizowano dostępny z zewnątrz sanitariat dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika utwardzonego polbrukiem. W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia gospodarcze, w-c, pomieszczenie liturgiczne. Nawa główna może pomieścić maksymalnie do 20osób. W razie większej ilości uczestników będą oni w czasie ceremonii przebywać na zewnątrz budynku w podcieniu który stanowi przestrzenną kontynuację nawy głównej. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb dla niepełnosprawnych użytkowników. Przewiduje się użytkowanie obiektu podczas ceremonii 2-3 razy w tygodniu od 1 – 2godzin.

- STAN ISTNIEJĄCY

Teren zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, jest terenem należącym do Urzędu Gminy Rychliki i nie jest zabudowany. Jedynie w działce nr 112/2, znajdują się woda i kanalizacja sanitarna do których zostaną wykonane przyłącza w odrębnym opracowaniu i uzgodnione z właścicielem sieci.

3.1 Istniejące zainwestowanie

-Na działkach posadowienia kaplicy teren wolny od inwestycji.

3.2 Topografia

- Teren pod zabudowę płaski o rzędnej 76,2 do 76,6 mppm, ma dostęp do drogi gminnej, działka 108/1 od strony zachodnio - północnej.

3.3 Sieci .

- Istniejący budynek wyposażony w następujące sieci:

- wodociągowa fi 32mm

- kanalizacja sanitarna fi 200

- elektryczna

3.4 Komunikacja

- Teren od strony zachodniej działka nr 110/1, 111/1, bezpośrednio przylega  i ma dostęp do drogi gminnej, działka 108/1, posiada wjazd na teren posesji.

4.0 OPIS INWESTYCJI

Projektowany, budynek kaplicy jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Zaprojektowano kaplicę na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m do głównej kalenicy budynku jednokondygnacyjnego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 41o krytym dachówką ceramiczną esówką. Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro. Ściany konstrukcyjne budynku z bloczków gazobetonowych, strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej, podwieszony. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy.

4.1 Charakterystyka liczbowa

Dane o budynku kaplicy, zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy razem           Pz = 92,94m2

- Powierzchnia użytkowa                        Pu = 73,91m2

- Kubatura budynku                                V = 518,00m3

- Wymiary zewnętrzne kaplicy = 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m.

- Kąt nachylenia połaci dachowej = 41o

- Ilość wejść do budynku - 2

- Ilość kondygnacji – 1

- Podpiwniczenie brak

Kaplica ma pełnić funkcję służącego ceremoniom odprawiania mszy w tym celu zaprojektowano pomieszczenia:

1.01 - Sala ceremonii o pow.                     = 50,27m2

1.02 - Pomieszczenie gospodarcze o pow.   = 9,65m2

1.03 - Przedsionek o pow.                           = 3,65m2

1.04 - Pomieszczenie gospodarcze              = 5,50m2

1.05 - W –c                                                 = 4,84m2

Razem powierzchnia użytkowa                    = 73,91m2

Teren objęty opracowaniem działka nr 110/1, 111/1, 112/2, o powierzchni = 0,0189 + 0,1575 + 0,2945 = 0,4709ha

Obliczenie krokwi.

Pochylenie połaci 400-420

sinα = 0,642cosα = 0,7

L0 = 3,00mb

rozstaw krokwi = 75 - 85

Zestawienie obciążeń:

Prostopadłe do połaci                         str. nawietrzna,  str. odwietrzna

- pokrycie dachówka. +ocieplenie 1,25*0,766*1,1= 1,05            1,05

- obc. śnieg I strefa            1,2*0,8*0,766*1,4 = 0,96                  0,96

- obc. wiatrem II strefa  0,35*1,0*0,4*1,8*1,3 = 0,33                - 0,33

2,34kN/m2      = 2,34kN/m2

Obciążenia równoległe do połaci dachu:

- pokrycie                         1,25*0,642*1,1 = 0,88kN/m

- śniegiem        1,20*0,8*0,766*0,642*1,4 = 0,66kN/m

= 1,54kNm

ld = l         300:600 = 0,5

M(max b) = 0,125*2,34*3,02 = 2,63kN/m

Siła podłużna w krokwi dolnej:

N = 1,54*3,0 = 4,62kN

Sprawdzenie nośności przekroju krokwi 8 x 18cm

A = 8*18 = 144cm2

8*182

Wx =                                                    = 432cm3      drewno klasy K 27

6

M            Rdc             N

δm =             *              +               < Rdc*m

Wx         Rdm         A * kw

Ek : Rkc = 7000 : 20 = 350       ix = 0,289*18 = 5,20cm

λc = ld : ix = 300 : 5,20 = 57,70        >  kw = 0,650

2,63*103         11,5        4,62 *10

δ =                    *              +                                 = 5,35 + 0,49 = 5,84MPa

432                13            144 *0,65

Rdc*m = 11,50*0,8 = 9,2MPa

5,84<< 9,20MPa        warunek nośności spełniony

Z uwagi na duży zapas przekroju nie sprawdza się dopuszczalnej strzałki ugięcia.

Obliczenia sprawdzające ławy pod ścianą środkową

Obciążenia:

- z dachu (wiatr, śnieg, papa) 1,22*6,0*0,5 = 3,70kN/m2

- dachówka    0,90*1,2                                 = 1,08kN/m2

- ciężar ściany  0,30*17,0*3,06*1,1            = 17,20kN/m2

- ciężar wieńca 0,25*0,25*25,0*1,1              = 1,72kN/m2

- ciężar ławy 0,4*0,6*25,0*1,1                      = 6,6kN/m2

Qr = 30,30kN/m2

Współczynnik korekcyjny wg PN/81-B-03020

M = 0,6*0,6 = 0,36     Dmin = 60cm        JD = 0,40

W oparciu o tablice do wyznaczania wielkości obliczeniowego oporu jednostkowego jednowarstwowego podłoża pod fundamentem dla gruntu piaski gliniaste tablica 11                           qf = 197Kpa

Wymagana szerokość ławy

Qr            30,30

B =             =                      = 0,42m

m * qf       0,36*197

Warunek nośności ławy spełniony 0,60m > 0,42m

Przyjęto szerokość ław B = 60cm

Z uwagi na zbliżone obciążenia (obciążenia mniejsze) zaniechano obliczenia sprawdzającego pozostałych ław fundamentowych.

5.0 ELEMENTY PROJEKTOWANE OPIS

5.1 Warunki gruntowe.

Na podstawie odkrywki stwierdzono w podłożu gruntowym piasek gliniasty w stanie plastycznym. Kategoria geotechniczna pierwsza. Podczas robót ziemnych należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowe i dokonać wpisu do dziennika budowy.

5.2 Fundamenty

W projektowanym budynku fundamenty żelbetowe wylewane na mokro, marki C – 20/25MPa, zbrojone podłużnie 4 pręty fi 12 stal A – III (34GS), strzemiona ze stali fi 6 A – 0 (St0S), co 20cm. Przed ułożeniem zbrojenia ułożyć chudy beton C – 8/10MPa o grubości 10cm. Przed zabetonowaniem fundamentów (ścian fundamentowych) należy zamontować przepusty dla projektowanych instalacji w budynku. Fundamenty żelbetowe wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu.

5.3 Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe projektowane z bloczków betonowych grubości 25cm na zaprawie cementowej M 7, styropian FS 30, gr 10cm (styrodur) siatka i klej, izolacja p. wilgociowa kubełkowa, izolacja od wewnątrz i zewnątrz 2 x Dysperbit. Cokół poniżej terenu 30cm obłożony do wys. 30cm +10cm poniżej gruntu.

5.4 Ściany konstrukcyjne.

W budynku projektowane ściany konstrukcyjne bloczki z betonu komórkowego na zaprawie cem-wap M - 4. Całość ścian zewnętrznych należy ocieplić styropianem grubości min. 16cm. Wewnątrz ściany murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm, ścianki działowe gr. 12cm z gazobetonu na zaprawie cem – wap. M – 4.

5.5 Stropy

Stropy w nawie głównej nie występują, pomieszczenia gospodarcze, w-c, strop podwieszony do konstrukcji drewnianej według rysunku konstrukcyjnego. Do konstrukcji drewnianej na ruszcie stalowym zamocowano płyty gipsowo-kartonowe, niepalne.

5.6 Nadproża

Projektuje się nadproża z belek prefabrykowanych L-19 nad oknami i drzwiami jednoskrzydłowymi, drzwi dwuskrzydłowe nadproża żelbetowe wylewane na mokro 24 x 24cm, 4 pręty fi 12 stal A – III (34GS), strzemiona ze stali fi 6 A – 0 (St0S), co 20cm, oparcie na murze 30cm. Nadproża nad drzwiami i oknami wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu.

5.7 Wieńce

Wieńce wylewane na mokro, marki C – 20/25MPa, zbrojone podłużnie 4 pręty fi 12 stal A – III (34GS), strzemiona ze stali fi 6 A – 0 (St0S), co 20cm. Przy wykonywaniu wieńców należy szczególnie zwrócić uwagę na łączenie prętów podłużnych stosując odpowiednie zakłady przy połączeniu prętów w wieńcu i narożnikach zgodnie z przepisami. W wieńcach żelbetowych zewnętrznych zamontować kotwy stalowe do mocowania murłat, kotwy fi 14 co 1,50m do zamocowania konstrukcji dachowej (murłaty 14 x 14cm). Wieńce wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną .

5.8 Dach konstrukcja

Nowo projektowany dach o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego C -30 dwuspadowy stromy krokwiowo – jętkowy z płatwią kalenicową szczegóły wg części rysunkowej konstrukcji drewnianej. Całość konstrukcji, dachowej murłaty mocowane do kotew zakotwionych w wieńcach żelbetowych. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed ogniem, grzybami i owadami środkami dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi np.: Fobos M - 4. Przed ułożeniem i montażem murłat ułożyć warstwę papy asfaltowej. Konstrukcję krokwi więźby drewnianej obudować deskami gr. 24mm, następnie deskowanie ułożyć papę asfaltową na której zamontować kontr łaty 4 x 8cm, łaty 4 x 6cm. Elementy konstrukcji widoczne na zewnątrz obić podsufitką i malować środkiem impregnacyjno koloryzującym. Na konstrukcji drewnianej deskowanie pełne, papa, łaty, kontr łaty. Szczegóły według części rysunkowej konstrukcyjnej opisem ocieplenia i izolacją.

5.9 - Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna esówka w kolorze naturalna czerwień.

5.10 - Obróbki blacharskie – rynny rury spustowe wykonać jako systemowe z blachy powlekanej w kolorze dachówki.

5.11 - Wentylacja - wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjne zgodnie z opisem na rysunkach. W pomieszczeniach w-c, gospodarczych oraz ceremonii wentylacja o przekrojach fi 160mm w przestrzeni poddasza z rur Spiro wyprowadzone ponad dach jako systemowe wywietrzaki, z ociepleniem wentylacji otuliną z wełny skalnej gr. 5cm. Zakończenie kominkiem przystosowanym do dachówki ceramicznej. Dodatkowo nawa główna będzie przewietrzana poprzez uchylne okna partie okien w ścianach bocznych.

5.12 Izolacje – przeciwwilgociowe, izolacja pozioma posadzek i ściany fundamentowej 1 warstwa papy termozgrzewalnej i folii izolacyjnej budowlanej na stropach podwieszonych. Ściany fundamentowe po otynkowaniu zaizolować 2 krotnie abizolem R + P – izolacje pionowe.

5.13 Przeciwwilgociowa i przeciwwodna - przed wykonaniem posadzek przyziemia należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii PCV pe 0,3mmm lub papy izolacyjnej, papy termozgrzewalnej wyprowadzonej na zewnątrz budynku na wysokość 30cm ponad poziom terenu. W posadzkach łazienek i kuchni należy zastosować izolację przeciwwodną z folii PCV lub papy izolacyjnej wywinięta na wysokość 10cm na ściany. Izolacja dachu folia dachowa paro-przepuszczalna i paraizolacja.

5.14 Izolacja termiczna. - ściany zewnętrzne części kaplicy izolacja styropianem gr. 16cm, PSE FS 15, Izolacja dachu z wełny mineralnej skalnej grubości minimum 18cm do wysokości jętki, powyżej dach nieocieplony. Posadzki poziome w budynku na parterze styropian twardy M-30 PS-EFS gr. 10cm. Na stropie ułożona warstwa wełny mineralnej skalnej gr 10cm.

5.15 Tynki wewnętrzne – Ściany murowane wewnątrz budynku wykończyć tynkiem centowo-wapiennym kat III i wyszpachlować cekolem. W w – c płytki glazura do wysokości 2,0m, pomieszczenie gospodarcze 1.02 o pow. = 9,65m2 płytki glazura do wysokości 2,0m.

5.16 Malowanie i okładziny – Ściany, sufity pomieszczeń pomalować farbą emulsyjną 2 x w kolorze jasnym (białym), do wysokości 1,60m malowanie olejne kolor uzgodnić z inwestorem.

5.17 Zabudowa sufitów podwieszonych – pomieszczenia gospodarcze i w-c, w nawie głównej w postaci płyt gipsowo-kartonowych gr = 12,5mm o zwiększonej odporności GKF na ruszcie metalowym, w-c pomieszczenia socjalne zastosować płyty GKFI o zwiększonej dodatkowo wodoodporności gr = 12,5mm.

5.18 Ściana ołtarzowa – ściana ołtarzowa i oddzielająca pomieszczenia gospodarcze wykonać lekką ściankę z płyt gipsowo kartonowych na stelażu.

5.19 Posadzka – układ warstw zgodnie z projektem budowlanym, przedstawia się następująco:

- posadzka na gruncie usunięcie humusu

- zagęszczenie podsypki piaskowej 20cm,

- chudy beton gr 15cm, C 10,

- izolacja z papy termozgrzewalnej połączona z izolacją poziomą fundamentów,

- styropian posadzkowy M-30 PS-E FS gr. 10cm,

- folia pe gr 03mm,

- wylewka cementowa na siatce rabitza przeciw skurczowo,

- gres antypoślizgowy,

+

5.20 Stolarka okienna i drzwiowa – drzwi zewnętrzne wejścia głównego dwuskrzydłowe drewniane przeszklone otwierane na zewnątrz, drzwi wewnętrzne płytowe przeszklone i pełne.

Okna z profili PCV z naklejonymi szprosami, okna wyposażyć w nawiewniki okienne higrosterowane. Okna wyposażyć w mechanizm umożliwiający otwieranie uchylnych partii w celu przewietrzenia pomieszczeń. Kolorystyka według odrębnych ustaleń. Zestawienie stolarki wg części rysunkowej.

5.21. Parapety okienne.

Podokienniki okienne na zewnątrz z płytek ceramicznych w kolorze cokolika.

Parapety okienne drewniane w kolorze drzwi wewnętrznych.

5.22 Charakterystyka energetyczna budynku – ze względu na charakter budynku – budynek nieogrzewany, pobyt ludzi sporadyczny nie dokonano analizy ochrony cieplnej budynku. Zapotrzebowanie na energię < 50kWh/m2/rok w związku z tym nie ma obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Z uwagi na funkcję budynku przegrodom nie stawia się żadnych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej, łącznie ze stolarką okienną i drzwiową. Obiekt nieogrzewany.

5.23 Wykończenie zewnętrzne.

- Elewacja budynku – tynk akrylowy w kolorze jasnym beż strukturalny na ścianie siatka z włókna szklanego, cokół wokół budynku płytki licowe klinkierowe w kolorze naturalna czerwień.

- Dachy strome projektowana dachówka w kolorze naturalna czerwień.

- Obróbki blacharskie dachów, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym,

- Okna i drzwi wejściowe typowe z wykończone fabrycznie, kolorze brązowym.

- Dojścia, chodniki, opaska do, chodnik kostka betonowa ułożona na piasku i podsypce cementowej gr. 8cm.

- Parking kostka betonowa ażurowa na chudym betonie C 10.

Opracował:

inż. Mirosław Ożubko

nr upr. bud. 577/EL/83

mgr inż. Jerzy Jurec

upr bud. 268/Gd/74

Elbląg 09.09.2020r.

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”

Dla inwestycji: Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno - budowlany

INWESTOR: Gmina Rychliki, 14 – 411 Rychliki 86

ADRES INWESTYCJI : Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2,

obręb ew. 280408_2.0010, gm. 14 - 411 Rychliki

AUTOR OPRACOWANIA: inż. Mirosław Ożubko

nr upr. bud. 577/EL/83

nr upr. inst. sieci 1930/EL/94

09 wrzesień 2020r.

OPIS TECHNICZNY

Dla inwestycji: budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Projekt budowlany budynku

- Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych 1:500

- Robocze ustalenia z inwestorem

- Plan zagospodarowania terenu.

1.1 Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem działka nr 110/1, 111/1, 112/2, o powierzchni = 0,0189 + 0,1575 + 0,2945 = 0,4709ha w Rychlikach jest terenem lekko pochyłym o rzędnej od 76,2 do 76,60mppm. Teren pod zabudowę płaski, ma dostęp do z drogi gruntowej utwardzonej od strony zachodnio północnej, działka 108/1. Działka posiada kształt nieforemnego prostokąta, trójkąta. Działka zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z możliwością nowej zabudowy. Na powyższym terenie przewidziano budowę budynku kaplicy zlokalizowanej w granicach opracowania z zachowaniem warunków określonych decyzji Wójta Gminy Rychliki. Dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzenie ścieków – zgodnie z istniejącym uzbrojeniem i wydanymi warunkami technicznymi przedsiębiorstw branżowych. Teren działki Inwestora w miejscu przeznaczonym pod zabudowę jest wolny od sieci uzbrojenia podziemnego, także lokalizacja projektowanego budynku nie będzie z nimi kolidować. Osobne opracowania branżowe określą sposób i lokalizację wszystkich przyłączy do projektowanego budynku. Do budowanego budynku na działce 112/2 wykonano wszystkie przyłącza jak woda, kanalizacja, przyłącze elektryczne wykonano od słupa zlokalizowanego przy budynku nr 85 działka 421/3.

2.0 Opis techniczny planu „bioz”

2.1 Podstawa opracowania

Opis techniczny projektu opracowano według przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U Nr 120 z 2003r poz. 1126)

2.2 Przedmiot inwestycji i program użytkowy.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku kaplicy. Budynek zlokalizowany będzie w Rychlikach na działce 110/1, 111/1, przyłącza wody i kanalizacji zlokalizowane na działce 112/2. Działki stanowią własność Urzędu Gminy w Rychlikach. Dojazd do budynku zjazdem z drogi wojewódzkiej o  nr 527 (działka o nr ewid. 157/1, poprzez drogę działka nr 108/1, 108/2 od strony zachodnio - północnej. Budynek kaplicy jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Zaprojektowano kaplicę na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m, do głównej kalenicy budynku jednokondygnacyjnego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 41o krytym dachówką ceramiczną esówką. Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro. Ściany konstrukcyjne budynku z bloczków gazobetonowych, strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy. Kaplica będzie służyła do odprawiania liturgii w obrzędach katolickim oraz innych wyznań zamieszkałych w Gminie Rychliki. Do kaplicy zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika o nawierzchni z polbruku. W budynku zlokalizowano dostępny z zewnątrz sanitariat dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika utwardzonego polbrukiem. W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia gospodarcze, w-c, pomieszczenie liturgiczne. Nawa główna może pomieścić maksymalnie do 20 osób. W razie większej ilości uczestników będą oni w czasie ceremonii przebywać na zewnątrz budynku w podcieniu który stanowi przestrzenną kontynuację nawy głównej. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb dla niepełnosprawnych użytkowników. Przewiduje się użytkowanie obiektu podczas ceremonii 2-3 razy w tygodniu od 1 – 2godzin.

Dane o budynku kaplicy, zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy razem           Pz = 92,94m2

- Powierzchnia użytkowa                        Pu = 73,91m2

- Kubatura budynku                                V = 518,00m3

- Wymiary zewnętrzne kaplicy = 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m.

- Kąt nachylenia połaci dachowej = 41o

- Ilość wejść do budynku - 2

- Ilość kondygnacji – 1

- Podpiwniczenie brak

Kaplica ma pełnić funkcję służącego ceremoniom odprawiania mszy w tym celu zaprojektowano pomieszczenia:

1.01 - Sala ceremonii o pow.                     = 50,27m2

1.02 - Pomieszczenie gospodarcze o pow.   = 9,65m2

1.03 - Przedsionek o pow.                           = 3,65m2

1.04 - Pomieszczenie gospodarcze              = 5,50m2

1.05 - W –c                                                 = 4,84m2

Razem powierzchnia użytkowa                    = 73,91m2

Teren objęty opracowaniem działka nr 110/1, 111/1, 112/2, o powierzchni = 0,0189 + 0,1575 + 0,2945 = 0,4709ha

Budynek wyposażony w instalacje:

- instalacja, przyłącze wody zimnej znajdującej się na dz. 112/2,

- instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji na dz. 112/2,

- odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe na własnej działce,

- instalacja elektryczna,

- wentylacja grawitacyjna,

2.3 Rozwiązanie architektoniczno-budowlane.

Zgodnie z opisem typowego projektu budowlanego budynku kaplicy jest to budynek parterowy wolno stojący nie podpiwniczony, rozplanowany w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych =7,40 x 12,56m. Kaplicę wykonano w konstrukcji murowanej z bloczków gazobetonowych o gr ścian 24cm ocieplonych styropianem PS-E FS 15 gr. 16cm mocowanych na klej i kołkami do mocowania styropianu 5 szt. na m2, przyklejenie siatki 2 x na klej, wyprawa tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikonową elewacyjną. Kaplica posadowiona na fundamentach ław żelbetowych wylewanych na mokro. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr 24cm, ocieplone 10cm styrodurem + izolacja p. wilgociowa. Poziom posadzki parteru 0,00 = +76,30m.n.p.m. Poziom przyległego terenu zakłada się na – 0,30m to jest +76,00m.n.p.m. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy, drewno C 27, dwuspadowy o kącie nachylenia 41o, krytym dachówką ceramiczną esówką, ocieplony wełną mineralną skalną gr. 18cm, krokwie drewniane o przekroju 8/20cm, jętka o gr. 8/20cm. Strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej podwieszony z płyt gipsowo karonowych. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy, drewno przed wbudowaniem zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi np. Fobos M-4. Obróbki rynny, rury spustowe z blachy stalowej powlekane. Kaplica będzie służyła do odprawiania liturgii w obrzędach katolickim oraz innych wyznań zamieszkałych w Gminie Rychliki. Do kaplicy zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika o nawierzchni z polbruku. W budynku zlokalizowano dostępny z zewnątrz sanitariat dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika utwardzonego polbrukiem. W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia gospodarcze, w-c, pomieszczenie liturgiczne. Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w wentylację z rur fi 160 SPIRO z przystosowaniem do dachówki zabezpieczone kratkę. Nawa główna może pomieścić maksymalnie do 20 osób. W razie większej ilości uczestników będą oni w czasie ceremonii przebywać na zewnątrz budynku w podcieniu który stanowi przestrzenną kontynuację nawy głównej. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb dla niepełnosprawnych użytkowników. Przewiduje się użytkowanie obiektu podczas ceremonii 2-3 razy w tygodniu od 1 – 2godzin. Budynek wyposażony w instalację wody, kanalizację, instalację elektryczną. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokół domu, oraz zasilanie budynku w wodę z wodociągu na działce 112/2, energię elektryczną napowietrzną ze słupa zlokalizowanego przy budynku nr 84, 85, odprowadzenie ścieków z budynku do kanalizacji zlokalizowanej na działce 112/2 .

2.4 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji:

1.0– Wykonanie zasilania placu budowy i budynku w wodę z ujęcia wody

znajdującej się na działce 112/2 .

2.0 – Zasilanie elektryczne budowy linią napowietrzną ze słupa znajdującego się przy budynku 84 i 85.

3.0 – Roboty ziemne pod fundamenty i wodę,

4.0 – Wykonanie fundamentów pod budynek.

5.0 – Wykonanie izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentów

6.0 – Wykonanie konstrukcji ścian fundamentowych, ścian parteru

9.0 – Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachowego.

10.0 – Roboty sanitarne wewnętrzne, zewnętrzne

11.0 – Roboty budowlane wykończeniowe , podłogi, malowanie

12.0 – Kanalizacja wewnętrzna sanitarna odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

13.0 – Ukształtowanie terenu i dojście do budynku, dojazd, plac parkingowy.

2.5 Wykaz obiektów budowlanych istniejących

Na działce i w otoczeniu działki nie występują żadne obiekty budowlane, ani uzbrojenie podziemne. Teren wolny od przeszkód.

2.6.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.

Podczas wykonywania robót ziemnych fundamentów i zasilania w wodę, kanalizację należy szczególną uwagę zwrócić na roboty ziemne.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze w pasie drogowym. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia mogą być wykonywane tylko na głębokość 1,0m. Ponadto przy robotach dachowych dekarskich mogą pracować pracownicy, którzy posiadają badania lekarskie na wysokości. Pozostałe prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu przy robotach niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy wykonać szkolenie stanowiskowe dla pracowników.

II OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych winien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan „bioz”) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik który:

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy (na wysokości badania lekarskie).

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska

Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego. Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą. Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki wysokości, oparzenia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej i kaski ochronne. Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

III WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA ZDROWIA.

- Przy pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający numery telefonów do: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy, telefon komórkowy,

- W pomieszczeniu socjalnym umieścić kaski ochronne,

W pomieszczeniu socjalnym umieścić pasy i linki ochronne zabezpieczające przed upadkiem na wysokości.

- Wykonać ogrodzenie placu budowy do wysokości 1,5m

- Wykonać barierki ochronne na rusztowaniach,

- Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

- Wyznaczyć drogę ewakuacyjną

Opracował: inż. Mirosław Ożubko

upr.  577/EL/83