Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 17.08.2022 r.             Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00

Znak sprawy: KZA-3/597/WM-KPKMM/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na dostawę pn.:

Przygotowanie próbek/profili wg dokumentacji technicznej

1) Profile kompozytowe powinny posiadać parametry, lub właściwości przedstawione poniżej:

- wykonane z kompozytu węglowo-epoksydowego (wzmacnianego włóknami ciągłymi);

- profile kompozytowe powinny charakteryzować się trzema kształtami przekroju poprzecznego: ceownik, zetownik, omega (rys.1);

Rys. 1

- wewnętrzny przekrój poprzeczny profili kompozytowych powinien wynosić:

- ceownik min. 30x60x30mm,

- zetownik min. 30x60x30mm,

- omega min. 150x30x60x30x15mm;

- grubość ścianek profili kompozytowych powinna być zawarta w zakresie 0,8-0,9mm;

- długość profili kompozytowych powinna wynosić min. 200mm;

- profile kompozytowe powinny posiadać ok. 8 warstw laminatu, w niesymetrycznym

ich układzie względem płaszczyzny środkowej profilu;

- profile kompozytowe powinny być wytworzone z jednokierunkowych taśm typu prepreg;

- profile kompozytowe powinny być wytworzone dla trzech określonych konfiguracji

warstw laminatu:

- profile powinny być wytworzone metodą autoklawową;

2) Profile kompozytowe powinny posiadać parametry, lub właściwości przedstawione poniżej:

- na wytworzonych i dostarczonych profilach kompozytowych o trzech kształtach przekroju poprzecznego oraz wykonanych w 5 różnych układach warstw – należy wykonać otwory okrągłe i fasolkowe (przykład rys. 2,3,4);

- dla każdego z układów (po dwie takie same próbki – dwie z otworami okrągłymi i dwie z fasolkowymi).

- profil ceowy: po 4 próbki dla  każdego układ warstw – 2 z otworami fasolkowymi i 2 z okrągłymi

- profil omegowy: po 4 próbki dla  każdego układ warstw – 2 z otworami fasolkowymi i 2 z okrągłymi

- profil zetowy: po 4 próbki dla  każdego układ warstw – 2 z otworami fasolkowymi i 2 z okrągłymi

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od dnia otrzymania zamówienia