SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
realizacji zadania pn.

„Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna - wprowadzenie nasadzeń zastępczych drzew”.

I. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem nasadzeń drzew. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy do realizacji zadania opisanego poniżej.

II. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje:

- wprowadzenie nasadzeń drzew

- wyznaczenie miejsca sadzenia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,

- przygotowanie miejsca sadzenia (zerwanie darni, oczyszczenie gleby 
z zanieczyszczeń),

- wykopanie dołów odpowiednio szerszych i głębszych od bryły korzeniowej,

- zaprawienie dołów ziemią urodzajną,

- dowóz roślin na miejsce,

- przycięcie pędów drzew po posadzeniu, w przypadku takiej konieczności, 
po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego,

- posadzenie drzew wraz z opalikowaniem drzew liściastych 3 palikami dla każdego drzewa z podwiązaniem drzew do palików taśmą i zabezpieczeniem pni przy pomocy osłonek sprężynujących.

Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca udziela 24 – miesięcznej gwarancji obejmującej wymianę drzew obumarłych i zasychających (egzemplarzy nie rokujących na zachowanie żywotności); wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi Załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sadzenie drzew.

Przy sadzeniu drzew należy wykonać odpowiedniej wielkości doły – szersze i głębsze od bryły korzeniowej i zaprawić dobrą ziemią urodzajną. Wymiary dołu zależą od wielkości bryły korzeniowej - dół musi być od niej szerszy o 70-80% i głębszy 
o 10-20%.

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca zdolności produkcji roślin, zasobna 
w składniki pokarmowe, której pożądane właściwości fizyczne i chemiczne zostały uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, wolna od chwastów, korzeni 
i innych zanieczyszczeń.

Drzewa należy sadzić na głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Drzewo należy ustawić stabilnie na dnie wykopanego dołu, korzenie obsypać ziemią, ugnieść ziemię i podlać wodą w ilości min. 20 l na drzewo.

Palikowanie i zabezpieczenie.

Po posadzeniu drzewa należy niezwłocznie opalikować palikami toczonymi, impregnowanymi o długości 2,0 m i średnicy min. 5 cm. Paliki w ilości 3 szt. na drzewo wbite w odległości 30-40 cm od pnia drzewa. Ostro zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długości około l,0 m. Do podwiązania drzew do palików dopuszcza się stosowanie taśmy parcianej szerokości min. 1,5 cm. Osłonki sprężynujące na pnie posadzonych drzew o wysokości min. 30 cm.

Ściółkowanie.

Wokół drzew należy utworzyć misy o średnicy 50 cm, które należy obsypać przekompostowaną korą/zrębkami o grubości warstwy minimum 5 cm.

Materiał roślinny.

Sadzonki drzew do nasadzeń wiosennych – z doniczek.

Sadzonki drzew do nasadzeń jesiennych - z odkrytym systemem korzeniowym.

Z uwagi na specyfikę roślin z odkrytym systemem korzeniowym, do transportu rośliny należy zabezpieczyć przed przesuszeniem, działaniem słońca i wiatru. 
Po dowiezieniu na miejsce drzewa powinny zostać posadzone w jak najkrótszym czasie. Jeżeli zajdzie konieczność przechowania ich przez kilka dni, należy je zadołować w cienistym miejscu (dołowanie drzew polega na wykopaniu płytkiego rowu i ułożeniu roślin oraz przysypaniu ich korzeni grubą warstwą ziemi 
i podlaniu).

Rośliny muszą być pewne odmianowo, pochodzące z renomowanych szkółek, z etykietą. Dostarczony materiał roślinny powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych i zabezpieczony przed wysychaniem.

Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad:

- uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni,

- śladów żerowania szkodników,

- oznak chorobowych,

- odrostów poniżej miejsca szczepienia,

- martwic i pęknięć kory oraz zmarszczeń kory,

- uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego,

- przesuszeń systemu korzeniowego,

- uszkodzeń korzeni.

b) przesadzenie drzew:

- przesadzenie w okresie jesiennym 265 sztuk drzew (256 szt. drzew liściastych i 9 sztuk drzew iglastych) z działek o numerach ewidencyjnych 562, 565 w obrębie ewidencyjnym Polanka na działki o numerach ewidencyjnych 148/2, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół;

- usunięcie ogrodzenia z siatki leśnej,

- usunięcie palików i taśm,

- ręczne wykopanie drzew,

- transport drzew we wskazane miejsce,

- posadzenie drzew wraz z opalikowaniem, podwiązaniem drzew do palików taśmą, podlaniem drzew po posadzeniu wodą w ilości min. 20 l.

- przesadzenie w okresie wiosennym 15 sztuk drzew gat. lipa drobnolistna z pasa drogowego ul. Bieszczadzkiej:

– usunięcie palików i taśm,

- ręczne wykopanie drzew,

- transport drzew we wskazane miejsce,

- posadzenie drzew wraz z opalikowaniem, podwiązaniem drzew do palików taśmą, podlaniem drzew po posadzeniu wodą w ilości min. 20 l.

Przesadzanie drzew.

Przy przesadzaniu drzew należy zdemontować ogrodzenie z siatki „leśnej” z terenu działek o nr ewid. 562 i 565 obr. ewid. Polanka, usunąć taśmy i paliki którymi zabezpieczone są drzewa, ręcznie wykopać drzewo w taki sposób, by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. Drzewa należy przetransportować na teren działek, gdzie mają zostać docelowo posadzone.

Terminy sadzenia/przesadzania drzew.

Sadzenie i przesadzanie drzew powinno odbyć się w terminie między 1 a 31 października. Optymalne warunki sadzenia/przesadzania drzew to dzień pochmurny - należy unikać sadzenia przy dużym wietrze i bardzo słonecznej pogodzie.

UWAGA: W przypadku 40 sztuk drzew liściastych termin przesadzania/sadzenia to 30 kwietnia b.r.  Z uwagi na wiosenny termin sadzenia należy skalkulować koszt pielęgnacji drzew od momentu ich posadzenia do końca października b.r.

- ogrodzenie nasadzeń drzew siatką „leśną” – dotyczy działek w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

Siatka stalowa ocynkowana, wysokość 150 cm, długość całkowita 450 mb. Siatka montowana na palach drewnianych impregnowanych o wysokości 230-250 cm. Pale wkopane w ziemię na głębokość minimum 80 cm. Przy wykonywaniu ogrodzenia należy wykorzystać istniejące ogrodzenie o dł. 200 mb znajdujące się na terenie działek gminnych przy ul. Baczyńskiego.

W zakres prac wchodzi również uporządkowanie terenu niezwłocznie po wykonanych pracach i przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego.

Transport

Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami transportu. Materiał roślinny w skrzyni ładunkowej samochodu Wykonawca zabezpiecza przed przesuwaniem tak, by pędy i korzenie nie uległy uszkodzeniu. Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed wysychaniem.

UWAGA:

W razie stwierdzenia wypadania roślin powodowanego ich chorobą/przesuszeniem lub innym zniszczeniem w wyniku niewłaściwej pielęgnacji oraz innych prac związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca uzupełnia nasadzenia na własny koszt.

Wymiana materiału roślinnego.

Uschnięte bądź złamane młode rośliny należy usunąć przez wykopanie łopatą resztek. W miejscu po usuniętej roślinie należy wykopać dołek i w jego dnie na głębokości 40 cm osadzić palik, a następnie posadzić nową roślinę tego samego gatunku i standardu. Przywiązać drzewo do palika, wykonać miskę ziemną i podlać wodą w ilości min. 20 l wody dla jednego drzewa.

Przy sadzeniu nowych roślin należy przestrzegać następujących zaleceń:

- najkorzystniejszą porą sadzenia jest jesień lub wiosna,

- rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone cały sezon,

- dołki pod nowe rośliny powinny być dwukrotnie większe od bryły korzeniowej,

- roślina po sadzeniu powinna być na tej samej głębokości, jak rosła w szkółce,

- korzenie roślin z odkrytym korzeniem bezpośrednio przed posadzeniem należy przeleć wodą,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- korzenie zasypywać sypką ziemią i prawidłowo ubić,

- drzewka formy piennej przywiązać do palika tuż pod koroną,

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

Badania/kontrole w czasie wykonywania prac

W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zwracając w szczególności uwagę na:

- zgodność użytego materiału roślinnego z przyjętymi założeniami,

- jakość użytego materiału roślinnego,

- osadzenie palików w gruncie i wiązanie drzewek do palików,

- prawidłowość formowania misek wokół drzewek.

Ponadto na bieżąco przeprowadzany będzie odbiór robót ulegających zakryciu, któremu podlega:

- wykonanie dołków pod sadzone rośliny,

- zaprawianie dołków ziemią urodzajną,

- prawidłowość dołowania roślin przed posadzeniem, a także stan bryły korzeniowej,

- usunięcie uszkodzonych korzeni.

III. Uwagi ogólne.

Przy podlewaniu drzew po posadzeniu należy wkalkulować również zużycie wody, przy czym należy przyjąć ilość zużytej wody na jednokrotne podlanie jednego drzewa min. 20 l.

Załadunek i wywiezienie pozyskanego materiału drzewnego i powstałych odpadów (gałęzi, karpiny, korzeni, odrostów) z miejsca objętego przedmiotem wykonywania usługi oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym poniesione koszty związane z przekazaniem tych odpadów nie będą refinansowane przez Zamawiającego.

Do każdego zakresu prac należy wkalkulować czas wykonywania oraz przygotowania i porządkowania terenu po wykonaniu usługi wraz z załadunkiem powstałego urobku/odpadów (m.in. odrostów, gałęzi, części pni i korzeni), w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące jak np. oznakowanie robót, zmiana organizacji ruchu, odłączenie kolidujących przewodów kablowych itp. Oraz przewidzieć i skalkulować użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny robocizny.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środka transportu na potrzeby komisji kontroli i odbioru wykonania zamówienia.