Program funkcjonalno - użytkowy

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych - ul. Storczykowa i Chabrowa w msc. Karbowo,                 gm. Brodnica.

2. Adres przedmiotu zamówienia

Karbowo, ul. Storczykowa i Chabrowa; dz. nr 969, 347/2, 348/5, 348/20 - obręb 0007 Karbowo

3.	Nazwy i kody CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych.

# 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 Roboty przygotowawcze.

45112000-5 Roboty ziemne.

45111000-8 Roboty rozbiórkowe.

45233252-0 Krawężniki i obrzeża.

45233251-3 Konstrukcja jezdni.

45233251-3 Konstrukcja zjazdów i dojść do furtek.

45233290-8 Oznakowanie pionowe.

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

4. Kategorie obiektów:

XXV,

5. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13

87-300 Brodnica

6. Jednostka opracowująca:

Pracownia Projektowa „D3”

ul. Lipowy Dwór 23B

14-200 Iława

SPIS ZAWARTOŚCI

PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO		- str. 4

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		- str. 4

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

lub zakres robót budowlanych		- str. 4

- Lokalizacja odcinka drogi		- str. 4

- Opis stanu istniejącego		- str. 4

- Przewidywany zakres robót		- str. 5

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia		- str. 6

- Uwarunkowania prawne		- str. 6

- Dodatkowe uwarunkowania		- str. 6

- Ogólne właściwości funkcjonalno — użytkowe

(charakterystyka komunikacyjna)		- str. 7

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno — użytkowe		- str. 7

- Powierzchnie użytkowe i parametry zadania		- str. 7

- Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe		- str. 8

- Inne powierzchnie		— str. 8

II OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		- str. 8

2.1.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia		- str. 8

2.1.1.Przygotowanie terenu budowy		- str. 8

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej				- str. 8

- Wymagania dotyczące operatu wodno prawnego					- str. 10

- Wymagania dotyczące projektu budowlanego					- str. 10

- Wymagania dotyczące przedmiarów i kosztorysu				- str. 10

- Wymagania dotyczące szczegółowych specyfikacji wykonania

i odbioru robót										- str. 11

- Wymagania dotyczące projektów organizacji ruchu				- str. 12

- Architektura		- str. 12

- Konstrukcja		- str. 12

- Jezdnia i zjazdy									- str. 12

- Dojścia do posesji								- str. 13

2.1.4. Instalacje		- str. 14

- Obiekty inżynierskie								- str. 14

- Odwodnienie										- str. 14

- Oświetlenie										- str. 13

- Infrastruktura drogowa w pasie drogowym					- str. 13

2.1.5. Wykończenia		- str. 13

- Wymagania dotyczące robót budowlanych						- str. 13

- Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej				- str. 14

2.1.6. Zagospodarowanie terenu		- str. 14

- Wymagania dotyczące parametrów i lokalizacji zadania			- str. 14

- Geometria drogi									- str. 14

2.2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku

do przedmiotu zamówienia       							- str. 15

2.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

i wskaźników ekonomicznych		- str. 15

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych		- str. 15

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA		- str. 15

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów		- str. 15

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane		- str. 15

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego		- str. 16

3.4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do

zaprojektowania robót budowlanych		- str. 18

- Kopia mapy zasadniczej		- str. 18

- Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy

dla potrzeb posadowienia obiektów		- str. 18

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków		- str. 18

- Inwentaryzacja zieleni		- str. 18

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska		- str. 18

- Pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości		- str. 18

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych

podlegających przebudowie		- str. 18

3.4.8.	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne

i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci

infrastruktury technicznej								- str. 18

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane

z budową i jej przeprowadzeniem		- str. 19

IV. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA		- str. 20

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych                     – ul. Storczykowej i Chabrowej w miejscowości Karbowo, gm. Brodnica. Operacja polega na przebudowie dróg i wykonaniu jezdni o szerokości 5,50 dla drogi klasy D. Budowie                     i przebudowie zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego. Budowie dojść do posesji                o szer. 1,50 m. Za krawężnikiem jezdni ul. Storczykowej i Chabrowej zaplanowano wykonanie pobocza z kruszywa 0/31,5mm łamanego C50/30 o szerokości 50 cm. Odwodnienie jezdni będzie odbywało się do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej według opracowania odrębnego. Przebudowywane odcinki dróg położone są w województwie kujawsko - pomorskim, na terenie powiatu brodnickiego w Gminie Brodnica w miejscowości Karbowo w ciągu ul. Storczykowej              i Chabrowej.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie dwóch ulic będących drogami gminnymi                 w istniejącym pasie drogowym na działkach nr 969, 347/2, 348/5, 348/20 - obręb 0007 Karbowo. Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić badania geotechniczne      w celu ustalenia warunków gruntowych i wodnych na danym terenie oraz zbadaniu przydatności istniejącej korony jako podbudowy drogi.

Uzyskanie niezbędnych ostatecznych decyzji lub zezwoleń na podstawie stosownych opracowań, które winien przygotować i przekazać Zamawiającemu Wykonawca.

1.1.1.	Lokalizacja odcinka drogi

Całość zadania dotyczy dwóch odcinków dróg gminnych – ul. Storczykowej i Chabrowej              w miejscowości Karbowo, gm. Brodnica. Ulicy Storczykowej na odcinku o długości 206,00 mb                  i 160,50 mb od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do skrzyżowania i połączenia z ulicą Chabrową oraz ulicy Chabrowej na odcinku o długości 131,70 mb od skrzyżowania z ul. Jaśminową do połączenia z ul. Storczykową.

1.1.2.	Opis stanu istniejącego

Projektowane drogi znajdują się w sieci dróg gminnych Gminy Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie. Przedmiotowe drogi gminne – ul. Storczykowa i Chabrowa zlokalizowane są na działkach nr 969, 347/2, 348/5, 348/20 - obręb 0007 Karbowo stanowiących własność Inwestora, tj. Gminy Brodnica. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 9,20 do 30,70 m.

Projektowane drogi – ul. Storczykowa i Chabrowa w stanie istniejącym mają nawierzchnię              z mieszanki kruszywa niezwiązanego (szutru) oraz gruntową z mieszanki piaskowo                – żwirowej. Jezdnia na całej długości jest w złym stanie technicznym z licznymi zagłębieniami oraz nierównościami, bez zachowania spadków podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe nie są odprowadzane prawidłowo, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych.

Wody opadowe spływają zgodnie z ukształtowaniem terenu. Spadek porzeczny jezdni zmienny nieuregulowany. Posesje wzdłuż projektowanych do przebudowy dróg w większości są ogrodzone. Zjazdy na posesje mają różne szerokości i nawierzchnie.

Pas drogowy na długości zabudowanych posesji obudowany jest ogrodzeniami trwałymi.

W pasie drogowym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące sieci infrastruktury technicznej:

■

- komunalna sieć energetyczna napowietrzna i doziemna

- gminna sieć oświetlenia ulicznego,

- sieci telekomunikacyjne,

- wodociąg rozdzielczy,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć gazowa,

1.1.3. Przewidywany zakres robót

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudową dróg,

- rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów na posesje z kostki betonowej, betonu, płyt ażurowych itp.,

- korytowanie pod konstrukcję jezdni, zjazdów oraz dojść do posesji,

- ustawienie krawężników, oporników, obrzeży na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdów oraz dojść,

- wykonanie jezdni o nawierzchni z koski brukowej betonowej gr. 8 cm,

- regulacja wysokościowa urządzeń - studni, zasuw wodociągowych itp.,

- wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm – dojścia do furtek

- wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm - obustronnie na długości przebudowywanych odcinków dróg gminnych,

- wykonanie pobocza za krawężnikiem jezdni i zjazdów z kruszywa 0/31,5 mm łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,50 m,

- wykonanie humusowania i obsiania trawą terenu za poboczem z kruszywa,

- oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1.	Uwarunkowania prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa, w szczególności:

## ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688)

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania                   i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029),

- rozporządzenie MI w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 682, 553, 967 ze zm.)

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym               (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506,1597, 1688, 1890, 2029) i przepisów wykonawczych,

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) i przepisów wykonawczych,

- ustawy z dnia 3 października 2008 O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688,1719, 1890, 1906, 2029),

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719,1762, 1890, 1963, poz. 2029) i przepisów wykonawczych,

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688)

1.2.2.	Dodatkowe uwarunkowania

Operacja zawiera elementy wpływające na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym: poprawę parametrów technicznych drogi (szerokość jezdni, konstrukcja nawierzchni, odwodnienie, zjazdy dojścia do posesji i pobocza), a dzięki temu warunków jazdy. W ramach operacji zaplanowano również wykonanie infrastruktury do odprowadzania wód opadowo                  – roztopowych z jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej według opracowania odrębnego.

W związku z faktem, że obecny pas drogowy ma dostateczną szerokość i waha się                   w granicach od 9,20 do 30,70 m, operacja nie wymaga wejścia w działki poza pasem drogowym dróg gminnych. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przejęcia pod pas dodatkowych nieruchomości. Pas drogowy na dz. nr 969, 347/2, 348/5, 348/20 - obręb 0007 Karbowo, jest własnością Gminy Brodnica.

Wykonawca powinien uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pełnej dokumentacji i wystąpienia z wnioskami o uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, Wykonawca przekaże kompletną dokumentację Zamawiającemu tj. Wójtowi Gminy Brodnica. Według stanu istniejącego obecnie, pas drogowy nie musi być dostosowany do projektowanej trasy jezdni, co oznacza, że roboty mogą być prowadzone na podstawie zgłoszenia robót.

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (charakterystyka komunikacyjna)

Operacja, to przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karbowo, gm. Brodnica                    w ciągu ul. Storczykowej i Chabrowej, która należą do sieci publicznych dróg gminnych gminy Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie. Są to obiekt liniowe      o całkowitej długości ok. 498,20 mb. Obecnie oraz po zakończeniu przebudowy drogi będą służyły obsłudze komunikacyjnej mieszkańców. Drogami odbywa się głównie ruch samochodów osobowych i ruch pieszych.

Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 5,50 m na ciągach jezdnych.                     Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Jezdnia po obu stronach ograniczona krawężnikiem betonowy 15x22 cm ułatwionym na +6 cm od nawierzchni jezdni i krawężnikiem betonowy 15x22 cm ułatwionym na +3 cm od nawierzchni jezdni na zjazdach do posesji. Na całym odcinku projektuje się wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Szczegółowe zestawienie szacowanych powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania zawiera punkt 1.4. PFU.

1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.4.1.	Powierzchnie użytkowe i parametry zadania

- szacowana powierzchnia objęta inwestycją - ok. 6 311,00 m2;

- szacowana długość krawężnika 15x22 cm  - ok. 1019,20 m;

- szacowana długość opornika 12x25 cm - ok. 132,50 m;

- szacowana powierzchnia jezdni o szerokości 5,50 m z kostki betonowej gr. 8 cm                 – ok. 2 889,30 m2;

- szacowana powierzchnia zjazdów z kostki betonowej o szerokości 5,00 m - ok. 167,70 m2;

- szacowana powierzchnia chodników z kostki betonowej o szerokości 1,50 m - ok. 14,30 m2;

- szacowana długość obrzeża 8x30 cm  - ok. 28,80 m;

- szacowana powierzchnia obustronnego pobocza za krawężnikiem o szer. 0,50 m                   - ok. 446,00 m2;

- szacowana powierzchnia humusowania z obsianiem trawą – ok. 1 682,00 m2;

1.4.2.	Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Nie dotyczy - droga jest obiektem liniowym.

1.4.3.	Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni

Dopuszcza się zwiększenie szerokości jezdni, jeżeli będzie to wynikało              z warunków technicznych MI w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)lub innych okoliczności, których na tym etapie nie udało się przewidzieć.

Takie sytuacje projektant musi każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

2.1.1.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumentacja, którą należy przewidzieć do wykonania, to:

- badania geologiczne podłoża gruntowego pod drogą,

- operat wodnoprawny na wszystkie projektowane urządzenia wodne i na odprowadzenie wód opadowych o ile zachodzi taka konieczność wynikająca z obowiązujących przepisów itp.,

- projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów, przewidzianych do rozbudowy

- projekt architektoniczno - budowlany na rozbudowę drogi, poszerzony o wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania - z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż w tym infrastruktury technicznej,

- projekt techniczny na przebudowę drogi, poszerzony o wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania - z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż infrastruktury technicznej,

- projekt stałej organizacji ruchu,

- szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru na cały zakres robót przewidziany                 w projekcie — na wszystkie branże,

- przedmiar robót i kosztorys - z uwzględnieniem podziału na branże,

- projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonać zgodnie                      z rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT 1, WT 2, WT 3, WT 4 i WT 5 oraz innymi aktualnymi w dacie obowiązywania umowy przepisami i normami.

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii                      i zatwierdzeń w.w. dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami branżowymi.

Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowiązany będzie prowadzić w porozumieniu                 z inwestorem i na bieżąco uwzględniać przejęte wspólnie rozwiązania. Ostateczną dokumentację zawierającą wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, należy przekazać zamawiającemu w następujących ilościach:

- dokumentację geodezyjną do przejęcia nieruchomości włączanych w pas drogi gminnej               – 5 egz.

- operat wodnoprawny - w 3 egz. o ile zachodzi taka konieczność,

- projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów, przewidzianych do przebudowy w skali 1:500 - 5 egz.,

- projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich branż - 5 egz.

- projekt architektoniczno - budowlany dla wszystkich branż - 5 egz.

- informacja BIOZ – 5 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne - 2 egz.,

- kosztorys inwestorski - 2 egz.,

- projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.,

- dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie cd - 1 egz., zawierająca:

- dokumenty w formacie edytowalnym oraz pdf

- rysunki w formacie edytowalnym dwg lub dxf oraz pdf

Dokumentacja przekazana zamawiającemu powinna być kompletna i zgodna                          z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przekazując dokumentację zamawiającemu przekaże także na zamawiającego wszelkie prawa autorskie i majątkowe.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów, przewidzianych do przebudowy w skali 1:500 w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy.

Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca przekaże zamawiającemu                      1 egzemplarz projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż i kosztorysu w celu uzyskania wstępnej opinii o zgodności opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamówienia w zakresie ogólnych rozwiązań projektowych. Specyfikacje techniczne                    i kosztorys mogą być złożone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, że będzie ona edytowalna. Zamawiający w ciągu 14 dni wyda opinię w sprawie otrzymanych dokumentów i jeśli nie będzie zastrzeżeń do projektu, Wykonawca wystąpi do Starosty Powiatu Brodnickiego i dokona zgłoszenia robót nie później, jak w ciągu 10 dni od daty otrzymania od wykonawcy projektu budowlanego - z zastrzeżeniem, że termin ten może być               w uzasadnionym przypadku wydłużony.

Obiekty budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie                z obowiązującymi przepisami normami i zasadami wiedzy technicznej na dzień sporządzenia projektu.

2.1.1.2. Wymagania dotyczące operatu wodnoprawnego

Operat wodnoprawny musi spełniać wymagania obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) o ile zachodzi konieczność jego sporządzenia wynikająca z charakteru inwestycji.

2.1.1.3. Wymagania dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany musi spełniać wymagania obowiązującego prawa — w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. nr 1679). Projekt musi zawierać usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz granice podziału nieruchomości przewidzianych do przejęcia pod drogę o ile będzie zachodziła taka konieczność.

2.1.1.4. Wymagania dotyczące przedmiarów i kosztorysu

## Kosztorys powinien być sporządzony dla każdej branży oddzielnie i każdy kosztorys powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem (lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis) oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Kosztorys musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii               z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

2.1.1.5. Wymagania dotyczące szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót

Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót należy opracować na cały zakres robót przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu     i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

- należy je opracować jako ogólnie stosowane dziesięciopunktowe,

- mają podawać informacje pominięte w dokumentacji projektowej, a wpływające na jakość robót,

- mają wskazywać na ściśle określoną technologię wykonawstwa,

- mają zapewniać uzyskanie właściwych parametrów jakościowych, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, że w należy w nich zamieścić wymagania niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości wykonania robót               i wyrobów,

- mają zawierać wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Użytkowym,

- tekst specyfikacji ma uwzględniać wymagania norm i przepisów:

- związanych z tematem ST,

- wymienionych w PFU,

- powołanych przez projektanta w dokumentacji projektowej,

- przepisów nadrzędnych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy opracować na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych i rozprowadzanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

2.1.1.6. Wymagania dotyczące projektów organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzyskania uzgodnień i zatwierdzenia:

- projektu stałej organizacji ruchu,

- projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt stałej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem            (Dz. U. z 2003 r. poz. 784) W projekcie należy uwzględnić zastosowanie znaków pionowych odblaskowych z folią II generacji.

2.1.2.	Architektura

Chodniki – dojścia do posesji należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm                    w kolorze szarym. Nawierzchnię zjazdów należy wyodrębnić, stosując kostkę betonową w innym kolorze, niż kolor nawierzchni chodnika - wstępnie określa się w kolorze czerwonym.

2.1.3. Konstrukcja
2.1.3.1. Jezdnia i zjazdy

Należy zaprojektować konstrukcję jezdni dla kategorii obciążenia ruchem KR1 – KR2.

- konstrukcja musi spełniać warunek mrozoodporności,

- wykonanie koryta w ciągu ul. Storczykowej od km 0+000 do km 0+206 i km 0+000                - 0+160,5 na gł. 0,4 ÷ 0,5 m

- wykonanie koryta w ciągu ul. Chabrowej od km 0+206 do km 0+337,7 na gł. 0,4 ÷ 0,5 m

- mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie

- ustawienie krawężników 15x22 cm, oporników 12x25 cm na ławie betonowej z oporem                z betonu klasy C12/15,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku - gr. 15 cm po zagęszczeniu;

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu klasy C8/10MPa - gr. 20 cm po zagęszczeniu;

- wykonanie  nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo               – piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

- wykonanie pobocza za krawężnikiem z kruszywa 0/31,5 mm łamanego C50/30 gr. 15 cm po zagęszczeniu o szerokości 0,50 m,

- Wykonanie humusowania gr. 5 cm i obsiania trawą terenu za poboczem do granicy pasa drogowego,

Jezdnię na całej długości należy ująć w krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm.

Zjazdy od strony posesji należy ograniczyć opornikiem betonowy 12x25 cm.

Dojścia do furtek należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Krawężniki, oporniki należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

2.1.3.2. Dojścia do posesji

Chodniki należy zaprojektować i wykonać o następującej konstrukcji:

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku - gr. 15 cm po zagęszczeniu;

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betony klasy C8/10MPa - gr. 10 cm po zagęszczeniu;

- wykonanie  nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo              – piaskowej 1:4 gr. 4 cm;

Chodniki na całej długości należy ująć w obrzeża betonowe 8x30 cm.

Obrzeża należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

2.1.4. Instalacje

2.1.4.1. Obiekty inżynierskie

Nie przewiduje się w ramach operacji budowy obiektów inżynierskich.

2.1.4.2. Odwodnienie

W związku z przebudową dróg gminnych należy wykonać kanalizacje deszczową zaprojektowaną według opracowania odrębnego.

2.1.4.3. Oświetlenie

W związku z przebudową dróg gminnych nie projektuje się zmian w istniejącym oświetleniu ulicznym.

2.1.4.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Droga jest zlokalizowana na obszarze, gdzie wykonana jest infrastruktura techniczna, to jest wodociąg, linie i kable energetyczne niskiego napięcia, sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna i sieć gazowa.

Projektowana przebudowa drogi wymaga budowy nowej infrastruktury technicznej                  w postaci kanalizacji deszczowej. Ze względu jednak na możliwą kolizję istniejącej infrastruktury z przebudowami dróg, wymagana jest także regulacja wysokościowa zasuw, pokryw studni i studzienek, zaworów itp.

2.1.5. Wykończenia

2.1.5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Na etapie projektowania oraz wykonania robót Wykonawca uwzględni:

- zakończenie jezdni drogi należy wykonać przez ustawienie oporników betonowych               12x25 cm ustawionych w poziomie jezdni.

- na etapie projektowania należy zaplanować korektę spadków podłużnych jezdni w celu ich złagodzenia poprzez ścięcie wierzchołków (górek) i wyniesienia zaniżeń (dołków). Korekt należy wykonać kruszywem zebranym z istniejących ciągów jezdnych przebudowywanych ulic.

- sytuowanie zjazdów i dojść do posesji należy lokalizacyjnie dostosować do istniejących.

2.1.5.2. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu:

- wyniki badań wbudowanych materiałów (kruszywo, masa bitumiczna itp.),

- atesty i certyfikaty wbudowanych towarów i prefabrykatów (krawężniki, obrzeża, kostka itp.),

- wyniki pomiarów zagęszczenia warstw konstrukcyjnych i nośności podłoża,

- wyniki pomiarów równości nawierzchni,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.1.6.1. Wymagania dotyczące parametrów i lokalizacji zadania

Należy zaprojektować i wykonać jezdnię o przekroju ulicznym szer. 5,50 m.

Zjazdy do posesji o szerokości 5,00 m ze skosami od strony jezdni 1:1,5.

Chodniki projektować o szerokości 1,50 m.

Operacja ma być wykonana na działkach położonych w obrębie geodezyjnym: 0007 Karbowo nr: 969 - główny ciąg drogi gminnej,

0007 Karbowo nr: 347/2 - główny ciąg drogi gminnej,

0007 Karbowo nr: 348/5 - główny ciąg drogi gminnej,

0007 Karbowo nr: 348/20 - główny ciąg drogi gminnej,

2.1.6.2. Geometria drogi

Geometria drogi w planie (oś drogi) powinna przebiegać w miarę możliwości środkiem pasa drogowego, by możliwe było zachowania istniejącej osi jezdni. Niweletę drogi należy dostosować do stanu istniejącego - ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagospodarowanie istniejących wzdłuż drogi posesji. Na etapie projektowania należy zaplanować korektę spadków podłużnych jezdni w celu ich złagodzenia poprzez ścięcie wierzchołków (górek)                 i wyniesienia zaniżeń (dołków). Korekt należy wykonać kruszywem zebranym z istniejących ciągów jezdnych przebudowywanych ulic.

Sytuowanie zjazdów i dojść do posesji należy lokalizacyjnie dostosować do istniejących bram i furtek.

2.2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Realizacja operacji w opisanym wyżej zakresie wpłynie na poprawę następujących wskaźników:

- zmniejszenie hałasu,

- zmniejszenie zapylenia,

- skrócenie czasu przejazdu do istniejącej zabudowy,

- skrócenie czasu przejazdu do obiektów użyteczności publicznej,

- podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców,

- skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez poprawę stanu nawierzchni i oznakowanie oraz utwardzenie pętli autobusowej,

- podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego,

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych dalej ST) dla wszystkich robót i urządzeń. Specyfikacje techniczne ST mają być ściśle powiązane z Dokumentami Wykonawcy   i spełniać wymagania PFU.

III CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Nie dotyczy.

3.2.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Działki nr 969, 347/2, 348/5, 348/20 - obręb 0007 Karbowo stanowią własność Gminy Brodnica.

W załączniku do PF-U jest oświadczenie Wójta Gminy Brodnica o prawie dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane.

3.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

## ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688)

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania                   i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym               (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506,1597, 1688, 1890, 2029) i przepisów wykonawczych,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688) i przepisów wykonawczych,

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029.) i przepisów wykonawczych,

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) i przepisów wykonawczych,

- ustawy z dnia 3 października 2008 O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688,1719, 1890, 1906, 2029),

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719,1762, 1890, 1963, poz. 2029)              i przepisów wykonawczych i przepisów wykonawczych,

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688)

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca     2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych              (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. nr 1679);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego             1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz. 133);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.              w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r.                 w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę  (Dz. U. z 2021 r. poz. 410)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach                   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

3.4.1.	Kopia mapy zasadniczej

W załączniku nr 1 do Programu Funkcjonalno - Użytkowego

3.4.2.	Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, ponieważ będzie on zobowiązany do wykonania badań przed opracowaniem projektu budowlanego.

3.4.3.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Nie dotyczy - teren nie jest położony na terenach objętych ochroną konserwatorską.

3.4.4.	Inwentaryzacja zieleni

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia, będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego. Na terenie objętym operacją nie przewiduje się zmiany w zakresie zieleni - wycinka drzew, krzewów. Rekultywacja terenu i obsianie trawą po przebudowie drogi.

3.4.5.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Nie dotyczy.

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Nie dotyczy.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie

Znajduje się na mapie sytuacyjno - wysokościowej, która stanowi załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Na obecnym etapie nie dotyczy - ewentualne warunki i uzgodnienia uzyskane                 w późniejszym czasie, mogą zawierać zapisy o konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury. Jeżeli zajdzie taka konieczność to Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu zgodnie z zapisami ppkt.2.1.1.1 niniejszego PFU i wykonania przebudowy zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji i umowie z Zamawiającym.

3.4.8.	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane     z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury technicznej

Na obecnym etapie nie dotyczy - ewentualne zgody będą uzyskane w późniejszym czasie, to jest po opracowaniu projektu i zobowiązany jest je uzyskać Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem:

Na obecnym etapie nie ustala się. Ewentualne wytyczne zostaną określone po opracowaniu mapy do celów projektowych i będą przekazane Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

IV. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA

| l.p. | wyszczególnienie zakresu rzeczowego | jedn. miary | ilość (liczba) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,79 |
| 2 infrastruktury technicznej - wykonanie | Rozbiórki |  |  |
| 2.1. | Nawierzchnie z kostki betonowej, płyt ażurowych, betonu | m2 | 76,80 |
| 3 | Jezdnia |  |  |
| 3.1. | Korytowanie na gł. 0,4-0,5 m | m2 | 3033,80 |
| 3.2. | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | m2 | 3033,80 |
| 3.3. | Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 MPa gr. 20 cm | m2 | 2889,30 |
| 3.4. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – kolor szary | m2 | 2889,30 |
| 4 | Zjazdy |  |  |
| 4.1. | Korytowanie na gł. 0,4-0,5 m | m2 | 176,10 |
| 4.2. | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | m2 | 176,10 |
| 4.3. | Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 MPa gr. 20 cm | m2 | 167,70 |
| 4.4. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – kolor czerwony | m2 | 167,70 |
| 5 | Dojścia do furtki - chodnik |  |  |
| 5.1. | Korytowanie na gł. 0,35-0,40m | m2 | 15,10 |
| 5.2. | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | m2 | 15,10 |
| 5.3. | Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 MPa gr. 10 cm | m2 | 14,30 |
| 5.4. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – kolor szary | m2 | 14,30 |
| 6 | Elementy ulic |  |  |
| 6.1. | krawężniki betonowy najazdowy 15x22cm | m | 1019,20 |
| 6.2. | oporniki betonowy 12x25cm | m | 132,50 |
| 6.3. | obrzeże betonowe 8x30cm |  | 28,80 |
| 7 | tablice znaków drogowych | szt. | 4 |
| 8 | słupki do znaków | szt. | 4 |
| 9 | Pobocze z kruszywa łamanego szer. 0,50m | m2 | 446,50 |
| 10 | trawnik wraz z humusowaniem gr. 5 cm | m2 | 1682,90 |