Załącznik nr 1

Specyfikacja agregatu prądotwórczego

I. Agregat Prądotwórczy o mocy 11,0 kVA- 6 sztuk

- Informacje ogólne

Agregat prądotwórczy w wersji otwartej z rozruchem elektrycznym przystosowany do pracy ciągłej.

Benzynowy do zastosowań profesjonalnych.

Parametry:

- moc znamionowa: 11,0kVA / 9,4 kW

- moc dorywcza: 13,0 kVA / 11,0 kW

- częstotliwość: 50 Hz

- napięcie znamionowe: 230/400V ± 3%

- prąd wyjściowy 16A

- marka silnika: Honda GX-620

- prądnica: synchroniczna z AVR

- panel sterowania: elektryczny

- zużycie paliwa przy 75% obciążenia- max: 3,5l/h

- czas pracy z pełnego zbiornika min: 6,9h

- integralny zbiornik paliwa: 24l

- instalacja elektryczna: akumulator 12V

- wymiary max: 960x650x670

- Wyposażenie standardowe agregatu (wymagania minimalne)

- elektroniczny regulator napięcia prądnicy AVR

- elektroniczny regulator obrotów silnika

- wyłącznik główny 3 polowy jako zabezpieczenie przeciążeniowe

- wyłącznik awaryjny

- akumulator rozruchowy 12V

- zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe

- woltomierz, licznik motogodzin pracy

- czujnik ciśnienia oleju z wyłącznikiem awaryjnym

- gniazdo 230V- 16A

- gniazdo 400V- 16A 5P

- tłumik wydechu

- rączki i kółka do transportu

Waga i gabaryty urządzenia mają pozwolić na swobodne przenoszenie przy udziale maksymalnie 4 osób oraz transport samochodem dostawczym.

II. Przenośny agregat prądotwórczy Honda EA3000N2 AVR o mocy 3,0 kW- 1 sztuka.