Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE  DOT. PRZEGLĄDU SERWISOWEGO  MOTOCYKLI BMW K1300GT

1).  Odczytywanie pamięci błędów za pomocą systemu diagnostycznego BMW

2).  Wymiana oleju w silniku, z filtrem oleju (koszt filtra oleju niezbędny do realizacji

przeglądu wliczony w cenę każdego przeglądu)

3).  Sprawdzenie oleju w Kardanie

4).  Kontrola wzrokowa przewodów hamulcowych, przewodów hamulcowych

5).  Sprawdzanie zużycia klocków hamulcowych przednich i tylnych

6).  Sprawdzanie zużycia przednich i tylnych tarcz hamulcowych

7).  Sprawdzenie stanu płynu hamulcowego, hamulców przednich i tylnych

8).  Sprawdzanie układu sprzęgła

9).  Sprawdzanie luzu przepustnicy

10).  Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

11).  Sprawdzanie/uzupełnienie ciśnienia w oponach oraz sprawdzenie stanu zużycia

12).  Sprawdzanie działania nóżki bocznej

13).  Sprawdzanie działania nóżki centralnej

14).  Sprawdzanie świateł i urządzeń sygnalizacyjnych

15).  Test działania tłumika

16).  Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora

17).  Kontrola/regulacja luzów zaworowych

18).  Sprawdzenie/wymiana świec zapłonowych

19).  Sprawdzenie/wymiana filtra powietrza

20).  Ustawianie daty obsługi i daty odliczania obsługi