Załącznik nr 1A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ

pn.

„Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz zakup i instalacja dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mieście Aleksandrów Kujawski”

- Rodzaj Zamówienia: dostawy

- Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

A) Część nr 1 – Dostawa trzech samochodów zeroemisyjnych

  - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja dostawy trzech samochodów elektrycznych:

a) dostawa jednego nowego samochodu 9-osobowego (8+1) dla potrzeb Urzędu Miejskiego i MOPS, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

-  rok produkcji 2023 lub 2024 – samochód nowy, nieużywany, bezwypadkowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;

- rodzaj silnika: elektryczny; zasięg minimalny 300 km;

- skrzynia biegów: automatyczna (ewentualnie manualna);

- DMC – 3,5 tony, umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. „B”;

-  pojazd typu furgon z szybami/mikrobus;

-  tapicerowane wnętrze i podsufitki, ściany boczne do wysokości okna pokryte tworzywem sztucznym, podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, bez różnic poziomów, stopni;

-  preferowany kolor: biały, srebrny;

- drzwi przesuwne w przedziale pasażerskim ze stopniem wysuwanym umożliwiającym wsiadanie z prawej strony pojazdu lub po obu stronach, z czego wysuwany stopień tylko z jednej strony;

- uchwyt dla wsiadającego przy drzwiach przesuwnych wewnątrz z boku pojazdu;

- okna w przestrzeni pasażerskiej po obu stronach (także przy trzecim rzędzie siedzeń), w drugim rzędzie okna otwierane, przesuwne, szyby termoizolacyjne i atermiczne;

- tylne drzwi dwuskrzydłowe, na zawiasach;

- fotele w układzie: kierowca – fotel z regulacją przesuwu oraz pochylenia, prawym podłokietnikiem, obok dwa fotele pojedyncze lub kanapa podwójna, II rząd: trzy fotele pojedyncze lub kanapa dzielona 2 + 1, III rząd: trzy fotele pojedyncze, siedzenie w II i III rzędzie łatwo demontowalne. Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa;

- rampa/pomost najazdowy z powierzchnią antypoślizgową, z tyłu pojazdu, składana do wewnątrz, opuszczana ręcznie;

- miejsce na wózek z tyłu, za trzecim rzędem siedzeń, z atestowanym systemem mocowania wózka inwalidzkiego i biodrowym pasem bezpieczeństwa;

-  oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu znakami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych);

- pojazd musi posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczną homologację samochodu bazowego, posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty czy wymagane certyfikaty umożliwiające rejestrację pojazdu jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku Inwalidzkim. Wraz z dostarczonym pojazdem Wykonawca przekaże instrukcję zabezpieczania pasażera na wózku.

b)   dostawa dwóch nowych samochodów 5 osobowych dla potrzeb Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego:

- dostawa jednego nowych samochodu 5-osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego:

-  rok produkcji 2023 lub 2024 – samochód nowy, nieużywany, bezwypadkowy, wolny 	od wad fizycznych i prawnych;

- rodzaj silnika: elektryczny; zasięg minimalny 250 km;

- skrzynia biegów: automatyczna (ewentualnie manualna);

- DMC – 3,5 tony, umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa 	jazdy kat. „B”;

-  pojazd typu mini-furgon, kombivan lub minivan z dwoma przedziałami (I przedział 	kabina kierowcy dla dwóch osób, II przedział dla trzech osób);

- tapicerowane wnętrze i podsufitki, ściany boczne do wysokości okna pokryte 	tworzywem sztucznym, podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, 	bez różnic poziomów, stopni;

- nadwozie zamknięte czterodrzwiowe, drzwi przednie kierowcy, pasażera, drzwi boczne przesuwne od strony pasażera  oraz drzwi tylne 	dwuskrzydłowe, przeszklone (szyby ogrzewane, przyciemnione) otwierane na boki.

-  preferowany kolor: biały, srebrny;

- dostawa jednego nowego samochodu 5-osobowego dla potrzeb Straży 	Miejskiej:

-  rok produkcji 2022 lub 2023 – samochód nowy, nieużywany, bezwypadkowy, wolny 	od wad fizycznych i prawnych;

- rodzaj silnika: elektryczny; zasięg minimalny 250 km;

- skrzynia biegów: automatyczna (ewentualnie manualna);

- DMC – 3,5 tony, umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa 	jazdy kat. „B”;

-  pojazd typu mini-furgon, kombivan lub minivan z dwoma przedziałami (I przedział 	kabina kierowcy dla dwóch osób, II przedział dla osób zatrzymanych dla trzech osób);

- tapicerowane wnętrze i podsufitki, ściany boczne do wysokości okna pokryte 	tworzywem sztucznym, podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, 	bez różnic poziomów, stopni;

- nadwozie zamknięte czterodrzwiowe, drzwi przednie kierowcy, pasażera, drzwi 	boczne przesuwne od strony pasażera do przedziału dla konwojentów oraz drzwi tylne 	dwuskrzydłowe, przeszklone (szyby ogrzewane, przyciemnione) otwierane na boki. 	Zabudowa  przedziału  dla  osób  ujętych  zgodnie  z  wymaganiami  niezbędnymi  przy 	rejestracji pojazdu.

- Dodatkowe wymagania dla przedziału dla ujętych:

wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych w technologii 	pozwalającej na mycie przedziału strumieniem wody, odporne na korozję, drzwi tylne 	dwuskrzydłowe -  bez klamek wewnętrznych, siedziska i pozostałe elementy 	wyposażenia muszą być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia 	mechaniczne, a cały przedział dla zatrzymanych, jak i okno od strony przedziału dla 	funkcjonariuszy wzmocnione i uniemożliwiające okaleczenia się osób zatrzymanych 	(np. poliwęglan). Mocowanie ścianki umożliwiające demontaż przegrody be użycia 	narzędzi od strony kabiny kierowcy.

Siedzenia dla osób ujętych (3 szt.) wykonane z tworzywa sztucznego 	ze składanymi 	siedzeniami. Przedział  dla  osób  ujętych  oddzielony  ścianą  działową  z	otwieranym  okienkiem  za oparciem rzędu siedzeń przednich,  Ściana działowa ma 	być wykonana z materiału i technologii uniemożliwiającej przedostawanie się wody w 	czasie mycia przedziału dla ujętych. Krata oddzielająca przedział dla osób ujętych 	od tylnych drzwi wykonana z kształtowników stalowych i wypełniona siatką o 	oczkach nie mniejszych niż 50x50 mm. Drzwi kraty otwierane na lewą stronę, 	wyposażone w zamek oraz dodatkowy w trójpunktowy rygiel zabezpieczający przed 	otworzeniem. Całość w kolorze czarnym;

-  preferowany kolor: biały, srebrny;

2) UWAGA! Wszystkie pojazdy muszą posiadać: tapicerowane wnętrze w kolorze 		ciemnym, łatwe do utrzymania w czystości, wspomaganie układu kierowniczego; 			kolumna kierownicy regulowana, ABS z systemem awaryjnego hamowania; ESP lub 		ASR; poduszki powietrzne kierowca i pasażerów z przodu; immobiliser, centralny 		zamek z pilotem przy kluczyku – minimum 2 komplety; dywaniki gumowe w przedziale 		kierowcy; elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; koło zapasowe 		pełnowymiarowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta czujniki 		parkowania tył lub kamera cofania; boczne szyby przednie sterowane elektronicznie; 		klimatyzację dwustrefowa z regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy 		w obiegu zamkniętym;  autoalarm; oświetlenie FULL LED lub światła ksenonowe, 		światła przeciwmgielne; dwa gniazda zapalniczki, felgi aluminiowe z oponami letnimi; 		komplet felg stalowych z oponami zimowymi; radio z odtwarzaczem CD lub USB 			wyposażone w, co najmniej w 2 głośniki i w zestaw głośnomówiący Bluetooth. Każdy z 		pojazdów powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające 			pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju. Norma emisji spalin 				EURO 6. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

- aktualne świadectwo homologacji pojazdu,

- certyfikaty i inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

- instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim,

- kartę gwarancyjną pojazdu,

- wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonania napraw i przeglądów w okresie gwarancyjnym.

3) UWAGA: Gwarancja dla wszystkich pojazdów:

- na usterki mechaniczne – minimum 24 miesiące bez limitu lub 36 miesięcy z limitem minimalnie 100 tys. km przebiegu;

- na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy;

- na akumulatory - minimum 36 miesięcy;

- na perforację korozyjną nadwozia – minimum 60 miesięcy.

Rękojmia minimum 24 miesiące.

UWAGA: Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia w czasie trwania gwarancji.

4) Odbiór pojazdów odbędzie się w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy Słowackiego 	8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie 	Kujawskim. W trakcie odbioru Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę 	zgodności przedmiotu odbioru z wymogami zawartymi w SWZ wraz z załącznikami (w 	tym i OPZ);

5) Zamawiający ma prawo, na koszty Wykonawcy, zażądać od Wykonawcy 	dostarczenia pojazdu testowego do testu (nie trwającego dłużej niż 24 h) lub dokonać 	testu pojazdów w siedzibie Wykonawcy lub jego przedstawiciela przed podpisaniem 	umowy;

B. Część nr 2 – Dostawa dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja dostawy i montażu dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych:

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia, mapy geodezyjnej, badań, opinii, decyzji, uzgodnień;

  - sporządzenie koncepcji ustawienia stacji ładowania pojazdów;

  - opracowanie dokumentacji projektowej stacji ładowania i jej zasilania w energię
elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA i skuteczne zgłoszenie obiektu małej architektury odpowiednim organom;

  - opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej (jedno opracowanie 
wielobranżowe), z przedmiarem robót, kosztorysem i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót,

  - złożenie wniosku o przeprowadzenie badań stacji przez Urząd Dozoru
Technicznego i uzyskanie opinii UDT,

  - dostawa dwóch wolnostojących stacji ładowania (znamionowa moc wyjściowa prądu stałego 70-80 kW przy ulicy Wojska Polskiego oraz przy ulicy Spółdzielczej 90-100 kW):

Wolnostojące stacje ładowania pojazdów elektrycznych (3 sztuki – dostawa i montaż w lokalizacjach opisanych szczegółowo w warunkach przyłączenia w załącznikach do OPZ) z dwoma punktami ładowania DC spełniająca wymagania:

- Typ ładowania: Szybkie ładowanie prądem stałym i ładowanie prądem przemiennym typu 2;

- Wymagane wyjścia: DC CCS, DC CHAdeMO oraz jedno wyjście gniazdo prądu przemiennego typu 2 (AC) o mocy minimum 22 kW,

- Zasilanie trójfazowe;

- Napięcie wyjściowe DC do 900 – 1000 V DC;

- Liczba obsługiwanych pojazdów – minimalnie 2 jednocześnie;

- Interfejs: wyświetlacz dotykowy ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID, co najmniej menu w języku polskim i angielskim;

- licznik energii wyjściowej i wejściowej;

- moduł komunikacji: GSM (LTE), urządzenie ma mieć możliwość zarządzania oraz kontroli w trybie online; urządzenie ma mieć możliwość zdalnej zmiany ceny oraz sposobu naliczania, tj. stały/zmienny, ze względu na czas ładowania, ze względu na ilość pobranej energii, możliwość uzyskania raportów o użyciu, płatnościach, alarmach i innych zdarzeniach, dostarczanych do wskazanych użytkowników, aktualizacje bezprzewodowe,

- funkcja płatności za pomocą automatycznego poboru kartą lub aplikacją;

- maksymalny prąd ładowania CCS nie mniej niż 200 A;

- przycisk wyłączenia awaryjnego;

- obudowa stacji ze stali nierdzewnej, albo ze stali lub aluminium zabezpieczonych powłoką przed rdzewieniem (powłoka antykorozyjna, jeśli pokryte farbą, wymagane jest malowanie proszkowe z palety RAL), obudowa  zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych  (stopień ochrony IP54);

- zakres pracy minimalnie - 20°C do +50°C;

- Łączność z pojazdem elektrycznym DIN 70121, ISO/IEC 15118 wyd. 1 z PnC i EIM, CHAdeMO 1.2;

- zabezpieczenie przed nadmiernym prądem, przeciążeniem, spadkiem napięcia, zabezpieczenie ziemnozwarciowe;

- zasilanie trójfazowe,

  - wykonanie wszystkich robót budowlanych:

a) roboty przygotowawcze i montaż stacji ładowania;

b) wykonanie zasilania stacji w energię elektryczną i przyłączenie do sieci energetycznej;

c) montaż barier zabezpieczających urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym;

d) zgodne z przepisami oznakowanie poziome miejsc na samochody korzystające
ze stacji oraz oznakowanie pionowe stacji ładowania;

e) dostawa i montaż tablicy informacyjnej;

f) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;

  - zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót;  pełna obsługa geodezyjna oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

  - przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego.

2) Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.  Wizja lokalna jest zalecana z uwagi na specyfikę zadania.

3) Konieczne jest wykonanie barierek ochronnych zabezpieczających przed możliwością najechania pojazdów na stację, a także wydzielenie poprzez oznakowanie za pomocą farby chlorokauczukowej koloru zielonego, podwójnego miejsca na pojazdy korzystające ze stacji ładowania oraz ustawienie informacyjnego znaku pionowego.

4) UWAGA: Stacja ładowania pojazdów musi spełniać wymogi ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1316).

5) Tablica informacyjna - dwustronna wykonana z materiału wodoodpornego, powleczonego
w kolorze ciemnego brązu, o wym. 50 cm (pionowo) x 70 cm (poziomo). Na tablicy ma być przyklejona nalepka wodoodporna o wym. 45 cm (pionowo) x 65 cm (poziomo) 
w kolorze żółtym (litery czarne), o treści według projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Tablicę należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Tablica winna zawierać następujące informacje: nazwę projektu, liczbę głosów, które otrzymał projekt, wartość projektu, kategorie projektu oraz zapis o treści „Projekt sfinansowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Edycja 2”. Po zrealizowaniu wszystkich robót, zamawiający dostarczy wykonawcy wzór naklejki na tablicę.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane (konieczne roboty adaptacyjne związane z montażem stacji ładowania) były wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu pobliskich obiektów, niepowodujący narażenia na uszkodzenia istniejących obiektów oraz drzew i krzewów znajdujących się
w pobliżu terenu budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności, w zakresie:

a) organizacji dostawy i wykonania robót budowlanych,

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,

c) ochrony środowiska,

d) warunków bezpieczeństwa pracy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

• jakość wykonania robót i dokładność montażu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ: Warunki przyłączenia nr 1 Stacji ładowania przy ul. Spółdzielcza

Załącznik nr 2 do OPZ:  Warunki przyłączenia nr 2 Stacji ładowania przy ul. Wojska Polskiego