| CONSPROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE mgr inż. MARIUSZ BODEREK |  |
| --- | --- |

ul. Dębogórska 22/p.108, 71-717 Szczecin, tel. 692 469 560, e-mail: consprojekt@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY Branża konstrukcyjna

| NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO POMIĘDZY KOMORĄ A NIECKĄ FONTANNY, UMOŻLIWIAJĄCEGO WYKONYWANIE NAPRAW INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W SZCZECINIE |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | Działka nr 14 obręb 1041 Szczecin |
| INWESTOR: | Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 125A 71-080 Szczecin |
| KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO: | VIII |

Oświadczam, że projekt techniczny został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. (Art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane - zmiany z dn. 02.12.2021 Dz.U. Nr 2021 poz. 2351 )

| Projektant: | mgr inż. Mariusz Boderek Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. ZAP/0138/POOK/09 i ZAP/0139/OWOK/12 |  |
| --- | --- | --- |

SZCZECIN, grudzień 2022 r

SPIS OPRACOWANIA:

I.	DANE OGÓLNE

1.1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1.3.	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

II.	OPIS TECHNICZNY

2.1.	ZAŁOŻENIA, SCHEMATY I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

2.2.	OPINIA GEOTECHNINCZA

2.3.	PROJEKT GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA

2.4.	OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

2.5.	ZABEZPIECZENIA

2.6.	UWAGI KOŃCOWE

III.	OBLICZENIA

IV.	SPIS RYSUNKÓW:

RYS. K1 – RZUT PRZYZIEMIA						– skala 1:50

RYS. K2 – SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – WIDOK Z GÓRY		– skala 1:10

RYS. K3 – SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – WIDOK Z BOKU		– skala 1:10

RYS. K4 – SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – WIDOK Z PRZODU	– skala 1:10

RYS. K5 – BELKA STALOWA BS.1					– skala 1:10

RYS. K6 – BELKA STALOWA BS.1 - ELEMENTY			– skala 1:10

RYS. K7 – BELKA STALOWA BS.2					– skala 1:10

RYS. K8 – BELKA STALOWA BS.3					– skala 1:10

RYS. K9 – BELKA STALOWA BS.3 - ELEMENTY			– skala 1:10

RYS. K10 – BELKA STALOWA BS.4					– skala 1:10

RYS. K11 – BELKA STALOWA BS.5					– skala 1:10

RYS. K12 – BELKA STALOWA BS.6					– skala 1:10

RYS. K12 – BELKA STALOWA BS.7, BS.8S				– skala 1:10

RYS. K14 – BELKA STALOWA BS.9					– skala 1:10

I. DANE OGÓLNE

1.1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej fontanny na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, dz. nr 14, obręb 1041 Szczecin

1.2.	CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji kanału związanej z planowaną budową.

1.3.	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Wytyczne inwestora;

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021 poz 2351 – t.j.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2022 poz. 1225);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.198.2043) w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609);

- Normy PN-EN.

II. OPIS TECHNICZNY

2.1	ZAŁOŻENIA, SCHEMATY I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

- Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Układ konstrukcyjny kanału stanowią belki stalowe jednoprzęsłowe ze wspornikiem

- Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Jako schemat statyczny konstrukcji kanału przyjęto belki jednoprzęsłowe wspornikowe

- Założenia do obliczeń

Obiekt znajduje się w 2 strefie śniegowej oraz 1 strefie wiatrowej.

Ciężar warstw przekrycia przyjęto 1,5 kN/m2 – wartość charakterystyczna

Obciążenie użytkowe stropu  przyjęto 5,00 kN/m2 – wartość charakterystyczna

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Elementy strunobetonowe prefabrykowane. Elementy za stali kształtowej klasy S235, A4

Wyniki obliczeń dostępne w siedzibie firmy.

2.2.	OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej i dokonanych odkrywek stwierdza się proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej. Poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Grunt w poziomie posadowienia fundamentów jest rodzimy piaszczysty. Piaski w poziomie posadowienia  drobne średnio zagęszczone o Id=0,4.

2.4.	OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

KONSTRUKCJA STALOWA

Zaprojektowano główne układy nośne jako belki wolnopodparte z dwuteowników IPE120 Zaprojektowano belki podporowe z ceowników ekonomicznych IPE140. Połączenie belki głównej z belką podporową zaprojektowano jako przegubowe.

ŁĄczniki stalowe

Zaprojektowano łączniki stalowe M10x40+n+2p i kotwy #16x150 ze stali A4

OBRZEŻA BETONOWE

Zaprojektowano prefabrykowane obrzeża betonowe 8x30x100cm. Obrzeża ułożyć na ławie betonowej.

PRZEKRYCIE

Zaprojektowano przekrycie konstrukcji z prefabrykowanych fibrobetonowych płyt chodnikowych 120x60x6cm. Szczeliny pomiędzy płytami wypełnić kruszywem granitowym frakcji 8/16mm.

KONSTRUKCJA OPOROWE

Zaprojektowano konstrukcję oporową z nadproży prefabrykowanych z betonu klasy minimum C30/37 (B37) zbrojonych stalą klasy A-IIIN. Posadowienie prefabrykatów minimum 50cm pod poziom terenu projektowanego, elementy ścian posadowić na warstwie betonu C8/10 (B10) grubości ~10-15cm za pośrednictwem piaskowo-cementowej podsypki wyrównującej grubości ~5cm. W przypadku gruntów niespoistych wykonać mrozoodporną podbudowę z zagęszczonego kruszywa do głębokości przemarzania wynoszącej 0,8m.

2.5.	ZABEZPIECZENIA

- Wszystkie elementy stalowe zewnętrzne konstrukcji-  ocynkować ogniowo. grubość warstwy ocynku 80-150 m.

- Okucia, łączniki, śruby, kotwy, gwoździe – wykonać ze stali kwasoodpornej A4

- Elementy betowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozją przez przyjęcie otulin o grubościach określonych normą

2.6.	UWAGI KOŃCOWE

- Inwestycję należy zrealizować zgodnie z zatwierdzonym Projektem Architektoniczno-Budowlanym PAB i na podstawie projektu technicznego PT stanowiącego uzupełnienie projektu architektoniczno-budowlanego, wg przepisów Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami architektoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem Projektanta w ramach nadzoru autorskiego (koszty prowadzenia nadzoru autorskiego nie są ujęte w cenie projektu).

- Wszystkie użyte materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu z istniejącym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynków oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

- Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić zainteresowanymi stronami.

- Wszystkie roboty budowlano - montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii określonej przez producenta

- Uwagi i opisy w części opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania dokumentacji.

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i projektami branżowymi- instalacje

.……………………..………….						.……………………..………….

III. OBLICZENIA

Zestawienie obciążeń

Grupa norm:  Eurokod

| Opis | Jedn. | Qk | γf1 | γf2 | Qo1 | Qo2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ciężar |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. stałe | kN/m2 | 1,50 | 1,35 | 1,00 | 2,03 | 1,50 |
| 2. Użytkowe |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Użytkowe (kategoria C3) | kN/m2 | 5,00 | 1,50 | 1,00 | 7,50 | 5,00 |

RM_Win v. 11.114  licencja nr 26501

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000

2       2,150      0,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1        stała         0,0          0,0         0,0

2     przesuwna        0,0          0,0*

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     2,150    0,000   2,150  1,000   1 I 120 PE

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      gG= 1,35/1,00

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:   A  "stałe"

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "stałe"                       Stałe      gG= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0        0,56      0,56     0,00    2,15

1.1 stał p=1,50*0,375

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:   B  "zmienne"

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  B  "zmienne"                     Zmienne    gQ= 1,50

1    Liniowe       0,0        1,88      1,88     0,00    2,15

2.1 Użytkowe (kategoria C3 p=5,00*0,375

-----------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.114  licencja nr 26501

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   g:     y0/y1/y2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

A -"stałe"                       Stałe         1,35/1,00

B -"zmienne"                     Zmienne    1  1,50    1/1/1

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

A -"stałe"                      EWENTUALNIE

B -"zmienne"                    EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW+A

EWENTUALNIE: B

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   1,075       2,14*     0,00      0,00   CW AB (a)

0,000       0,00*     3,99      0,00   CW AB (a)

0,000       0,00*     0,97      0,00   CW A (a)

2,150       0,00     -3,99*     0,00   CW AB (a)

0,000       0,00      3,99*     0,00   CW AB (a)

0,000       0,00      3,99      0,00*  CW AB (a)

1,075       2,14      0,00      0,00*  CW AB (a)

2,150       0,00     -3,83      0,00*  cw AB (b)

0,000       0,00      3,99      0,00*  CW AB (a)

1,075       2,14      0,00      0,00*  CW AB (a)

2,150       0,00     -3,83      0,00*  cw AB (b)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1      0,00*     3,99      3,99            CW AB (a)

0,00*     3,85      3,85            CW AB (b)

0,00*     0,72      0,72            cw a (a)

0,00*     0,97      0,97            CW A (a)

0,00*     0,82      0,82            CW A (b)

0,00      3,99*     3,99            CW AB (a)

0,00      3,85*     3,85            CW AB (b)

0,00      0,72*     0,72            cw a (a)

0,00      3,99      3,99*           CW AB (a)

2      0,00*     3,99      3,99            CW AB (a)

0,00*     3,85      3,85            CW AB (b)

0,00*     0,72      0,72            cw a (a)

0,00*     0,97      0,97            CW A (a)

0,00*     0,82      0,82            CW A (b)

0,00      3,99*     3,99            CW AB (a)

0,00      3,85*     3,85            CW AB (b)

0,00      0,72*     0,72            cw a (a)

0,00      3,99      3,99*           CW AB (a)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1      0,00*     2,73      2,73            CW AB

0,00*     0,72      0,72            CW A

0,00      2,73*     2,73            CW AB

0,00      0,72*     0,72            CW A

0,00      2,73      2,73*           CW AB

2      0,00*     2,73      2,73            CW AB

0,00*     0,72      0,72            CW A

0,00      2,73*     2,73            CW AB

0,00      0,72*     0,72            CW A

0,00      2,73      2,73*           CW AB

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993  (Stal1993_2d v. 1.53  licencja nr 26501)

Zadanie:  bl_1

Przekrój: 1 - I 120 PE

Wymiary przekroju:

h=120,0  g=4,4  s=64,0  t=6,3  r=7,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Iyg=318,0  Izg=27,7  A=13,20  iy=4,9  iz=1,4  Iw=889,6  It=1,7  is=5,118.

Materiał: S 235  Granica plastyczności  fy=235 MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie fu = 360 dla  g=4,4.

Obciążenia prostopadłe:

Obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny układu:

- obciążenie rozłożone 	q = 0 kN/m,

- momenty przywęzłowe 	Ma = 0,  Mb = 0 kNm,

- moment skręcający 	T = 0 kNm.

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla tych obciążeń wynosi f = 1.

Długości wyboczeniowe pręta

Przęsło Yc

Przyjęto:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 2,150

lw = 1,000×2,150 = 2,150 m

Przęsło Zc

Przyjęto następujące podatności węzłów:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 2,150

lw = 1,000×2,150 = 2,150 m

Przęsło 

Dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 2,150 m. Długość wyboczeniowa l = 2,150 m.

Siły krytyczne:

×10-2 = 1425,83 kN

×10-2 = 124,2 kN

×( ×10-2 + 81×1,67×102) = 668,08 kN

Zwichrzenie

Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia  ao = 6,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły  as = (-6,00) cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140.

Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×0,00 + 0,530 ×(-6,00) = -3,180

= 13,31 kNm

Stan graniczny nośności.

xa = 2,150;  xb = 0,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: CW+1,35·0,85·A+1,5·B (b)

Przyjęto następujące współczynniki częściowe M:

M0 = 1;	M1 = 1;	M2 = 1,1.

Klasa przekroju:

 = =  = 1,000

| Nr: | c [mm] | t [mm] |  |  | k | (c/t)1 | (c/t)2 | (c/t)3 | c/t | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93,4 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | - | INF | INF | INF | 21,227 |  |
| 2 | 22,8 | 6,3 | 0,000 | 0,000 | 0 | INF | INF | INF | 3,619 |  |
| 3 | 22,8 | 6,3 | 0,000 | 0,000 | 0 | INF | INF | INF | 3,619 |  |
| 4 | 22,8 | 6,3 | 0,000 | 0,000 | 0 | INF | INF | INF | 3,619 |  |
| 5 | 22,8 | 6,3 | 0,000 | 0,000 | 0 | INF | INF | INF | 3,619 |  |

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1

- Nośność przekroju na ścinanie

xa = 2,150;  xb = 0,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+A)+1,5·B (a)

- wzdłuż osi Z

=  ×10-1 = 85,41 kN

Warunek nośności:

=  = 0,047 < 1

Dla materiału o granicy plastyczności 235 MPa, przyjęto   = 1,2.

Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie stateczności przy ścinaniu:

hw / tw = 93,4/4,4 = 21,227 < 59,739 = 72×1,000/1,200 = 72 ε / η

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 1,075;  xb = 1,075;  Przęsło nr: 1, 1, 1  Obciążenia: 1,35·(CW+A)+1,5·B (a)

Klasa przekroju 1.

Nośność na zginanie względem osi Y:

Mc,Rd = Mpl,Rd =  = ×10-3 = 14,26 kNm

Zredukowana nośność na zginanie:

×10-1 = 310,2 kN		(6.6)

n = NEd / Npl,Rd = 0,00 / 310,2 = 0,000; 	przyjęto n = 0,000  1;

Dla dwuteownika bisymetrycznego:

a = (A - 2 b tf)/A = (13,20-2×6,40×0,63)/13,20 = 0,389; 	przyjęto a =0,389  0,5;

– zginanie y-y

NEd = 0 < 77,55 = 0,25×310,2 = 0,25 Npl,Rd 	(6.33)

NEd = 0 < 55,53 = ×10-1 =  	(6.34)

Nie ma potrzeby redukowania nośności na zginanie ze względu na siłę osiową.

– zginanie z-z

NEd = 0 < 111,05 = ×10-1 =  	(6.35)

Nie ma potrzeby redukowania nośności na zginanie ze względu na siłę osiową.

Zlinearyzowany warunek nośności:

=  = 0,150 < 1 	(6.31)

Ostrożne przybliżenie nośności (nie jest warunkiem decydującym):

+  +  = 0,150 < 1 	(6.2)

Zginanie (stateczność)

xa = 1,075;  xb = 1,075;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+A)+1,5·B (a)

Przyjęto krzywą zwichrzenia „b”.

=  = 1,03

= 0,5×[1+0,34×(1,03-0,4)+0,75×1,032] = 1,010

=  = 0,678;

przyjęto χLT = 0,678  0,934 = min{1; }

Warunek stateczności przy zginaniu:

= ×10-3 = 9,67 kNm	(6.55)

=  = 0,221 < 1	(6.54)

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 2,150;  xb = 0,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+A)+1,5·B (a)

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obciążenia środnika (a). Dodatkowo przyjęto rozstaw żeber poprzecznych  a = 2,150 m. Nośność najbardziej obciążonego środnika:

kF = 6 + 2 (hw / a) 2 = 6 + 2×(93,4/2150,0) 2 = 6,00

m1 = fyf bf / fyw tw = 235×64,0 / (235×4,4) = 14,545

m2 = 0,000

= 160,7 	przyjęto ly = 160,7  a

Fcr = 0,9 kF E tw3/ hw = 0,9×6,00×210×4,43 / 93,4 = 1034,90 kN

= 0,401

= 1,248	przyjęto F = 1,000  1,0

Leff = F ly = 1,000×160,7 = 160,7 mm

= 166,12 kN	(6.1 EN 1993-1-5)

Warunki nośności środnika:

= 0,024 < 1	(6.14 EN 1993-1-5)

Stan graniczny użytkowalności:

Przęsło nr: 1, 1, 1. Obciążenia: CW+A+B  Kombinacja charakterystyczna

Ugięcia względem osi Z liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 1,1 mm

agr = l / 250 = 2150 / 250 = 8,6 mm

amax = 1,1 < 8,6 = agr

Największe ugięcie wypadkowe wynosi:

a = 1,059 mm;	L / a = 2150,0 / 1,059 = 2030,8

IV. RYSUNKI