Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, rozładunek oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych, na terenie placów zabaw zlokalizowanych w Gminie Dopiewo.

Zadanie nr 1. Doposażenie placu zabaw w Żarnowcu.

Lokalizacja: Żarnowiec, dz. 38/2.

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabawowy | Zestaw składający się m.in. z 2 wieży z daszkiem, 2 zjeżdżalni, 2 podestów, mostka, przynajmniej 3 paneli edukacyjnych np. „sklepik”, „liczydło”, „auto”, „zegar” czy „tablicy do rysowania”, wejścia po schodach z poręczami. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 7,80 x 11,00 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Boki, ścianki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Żarnowiec |
| 2. | Zestaw sprawnościowy | Zestaw sprawnościowy składający się m.in. z ścianki wspinaczkowej, przeplotni linowej, drabinki pionowej oraz liny do wspinania. Maksymalny wymiar strefy bezpiecznej: 5,00 x 6,00 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Płyty ścianki wykonane z płyty HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć, antypoślizgowe. Kamienie wspinaczkowe wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne o ergonomicznych kształtach. Metalowe elementy wspinaczkowe ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym oraz łącznikami wykonanymi z aluminium oraz tworzywa sztucznego. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Żarnowiec |
| 3. | Przejście rurowe „tunel” | Przejście rurowe typu „tunel” Maksymalny wymiar strefy bezpiecznej: 4,50 x 4,00 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Pozostałe elementy urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć, antypoślizgowe. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Żarnowiec |
| 4. | Słupki do slalomu | Słupki do slalomu. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 4,50 x 7,00 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Pozostałe elementy urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć, antypoślizgowe. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Żarnowiec |

Zadanie nr 2. Doposażenie placu zabaw w Lisówkach, Konarzewie oraz Dopiewie.

Lokalizacja: Lisówki dz. 252,

Konarzewo dz. 367/1,

Dopiewo ul. Północna, dz. 813/1.

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabawowy | Zestaw składający się m.in. z wieży z daszkiem, podestu, 2 zjeżdżalni, mostka, przynajmniej 2 paneli edukacyjnych np. „sklepik”, „liczydło”, „XO”, „zegar” czy „tablicy do rysowania”, wejścia po schodach z poręczami. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 8,50 x 7,60 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Boki, ścianki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Lisówki |
| 2. | Zestaw zabawowy | Zestaw składający się m.in. z wieży z dachem, podestu, zjeżdżalni, panelu typu „sklepik”, „liczydło”, „XO” czy „tablicy do rysowania”, opcjonalnie przejścia rurowego typu „tunel”, zjazdu strażackiego, wejścia po schodach z poręczami. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 10,50 x 6,60 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Boki, ścianki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Konarzewo (Doły Konarzewskie) |
| 3. | Panel edukacyjny „Papier Nożyce Kamień” | Panel edukacyjny typu „Papier Nożyce Kamień” Minimalne wymiary: długość 100 cm, szerokości 10 cm. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna bądź stali nierdzewnej, panel zabawowy z płyt HDPE, elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Urządzenie montowane w gruncie za pomocą kotwy stalowej lub w stopie betonowej. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Dopiewo ul. Północna |
| 4. | Panel edukacyjny „Auto” | Panel edukacyjny typu „Auto” Minimalne wymiary: długość 80 cm, szerokości 10 cm. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna bądź stali nierdzewnej, panel zabawowy z płyt HDPE, elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Urządzenie montowane w gruncie za pomocą kotwy stalowej lub w stopie betonowej. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Dopiewo ul. Północna |

Zadanie nr 3. Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie, Dąbrówce oraz Skórzewie.

Lokalizacja: Dąbrowa ul. Rolna, dz. 445/22,

Dąbrówka ul. Pałacowa/Koronna, dz. 591,

Skórzewo ul. Poznańska (Park), dz. 466/59,

Skórzewo ul. Malinowa 20, dz. 580/142.

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabawowy | Zestaw składający się m.in. z wieży z dachem, podestu, zjeżdżalni, przynajmniej 2 paneli typu „sklepik”, „XO”, „liczydło” czy „tablicy do rysowania”, wejścia po schodkach. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 8,00 x 6,00 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Boki, ścianki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Dąbrowa ul. Rolna |
| 2. | Zestaw zabawowy | Zestaw składający się m.in. z wieży z dachem, podestu, zjeżdżalni, przynajmniej 2 paneli typu „sklepik”, „liczydło” czy „tablicy do rysowania”, wejścia po schodach.. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 8,00 x 6,00 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Boki, ścianki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Dąbrówka ul. Pałacowa/ Koronna |
| 3. | Zestaw zabawowy | Zestaw składający się m.in. z wieży z dachem, podestu, zjeżdżalni, panelu typu „sklepik”, „liczydło”, „XO” czy „tablicy do rysowania”, opcjonalnie przejścia rurowego typu „tunel”, zjazdu strażackiego, wejścia po schodach z poręczami. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 10,50 x 6,60 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Boki, ścianki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Skórzewo ul. Poznańska (Park) |
| 4. | Bujak sprężynowy | Bujak sprężynowy dwuosobowy w kształcie zwierzątka – wzór do akceptacji. Minimalne wymiary: długość 140 cm, szerokości 20 cm. Elementy konstrukcyjne wykonane z płyt HDPE, uchwyty i podnóżki wykonane z twardego i odpornego tworzywa polipropylenowego, sprężyna stalowa zabezpieczona przed zakleszczeniem, elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Urządzenie montowane w gruncie za pomocą kotwy stalowej lub w stopie betonowej. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Skórzewo ul. Poznańska (Parka) |
| 5. | Huśtawka potrójna | Huśtawka potrójna z trzema rodzajami siedzisk – płaskim, kubełkiem oraz bocianim gniazdem. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 7,50 x 6,50 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90 mm lub stali nierdzewnej o przekroju min. 80x80 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Łańcuchy atestowane ze stali nierdzewnej o grubości min. 6 mm, mocowane do zawiesi łożyskowej za pomocą nierdzewnej szekli. Siedzisko „bocianie gniazdo” o średnicy 100 cm, wykonane z pierścienia stalowego owiniętego liną absorbującą wstrząsy i siatką tworzącą siedzisko. Siedzisko płaskie i kubełkowe z aluminiową wkładką pokrytą kauczukiem. Siedzisko kubełkowe musi być zamocowane do łańcucha za pomocą czterech osobnych mocowań. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Skórzewo ul. Poznańska (Parka) |
| 6. | Huśtawka podwójna | Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim oraz kubełkiem. Maksymalne wymiary strefy bezpiecznej: 7,00 x 4,00 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90 mm lub stali nierdzewnej o przekroju min. 80x80 mm. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Łańcuchy atestowane ze stali nierdzewnej o grubości min. 6 mm, mocowane do zawiesi łożyskowej za pomocą nierdzewnej szekli. Siedzisko płaskie i kubełkowe z aluminiową wkładką pokrytą kauczukiem. Siedzisko kubełkowe musi być zamocowane do łańcucha za pomocą czterech osobnych mocowań. Urządzenie montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Śruby ze stali nierdzewnej, maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 | Skórzewo ul. Malinowa |

Zadanie nr 4. Rozbudowa placu zabaw w Gołuskach - małpi gaj, zestaw zabawowy - zadanie realizowane w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Lokalizacja: Gołuski  ul. Polna 4, dz. 41/3.

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabawowy | Zestaw składająca się m.in. z minimum 2 zjeżdżalni, minimum 4 podestów w tym 2 zadaszonych, schodków wejściowych, pomostu z belki ruchomej lub pomostu ruchomego, przejścia tubowego, liczydła lub gry kółko i krzyżyk, ścianki motorycznej/edukacyjnej. Wymiary: długość: 400 - 500 cm; szerokość: 400 – 500 cm; min. wysokość: 250 cm. max. wysokość: 500 cm. Elementy konstrukcyjne wykonane z profilu ze stali czarnej o przekroju minimum 60 mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Boki/ścianki, daszki oraz podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej lub stali i płyty HPL, HDPE lub stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Ślizgawki polietylenowe wykonane z materiału typu LDPE lub blaszana. Urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PNEN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw. |  | 1 | Gołuski ul. Polna |
| 2. | Zestaw sprawnościowy | Czworobok sprawnościowy składający się z 4 słupków. Zestaw składający się z minimum: ścianki wspinaczkowej, drabinki pionowej, liny do wspinania, drabinki do wspinania, kratownicy linowej Minimalne wymiary: długość 200 cm i szerokość 120 cm, maksymalna wysokość 180 cm Elementy konstrukcyjne wykonane z profilu ze stali czarnej o przekroju minimum 60 mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Boki/ścianki ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej lub stali i płyty HPL lub stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Liny polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych żywic poliestrowych i mieszanki kruszyw. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PNEN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw. |  | 1 | Gołuski ul. Polna |
| 3. | Przeniesienie stołu do ping-ponga | Ze względu na kolizję stołu do ping-ponga z nowymi urządzeniami należy zdemontować istniejący stół wraz z nawierzchnia z kostki. Miejsce po demontażu należy uzupełnić nawierzchnią piaskową o grubości zgodnej z normą PN-EN 1177 - grubość zależna od wysokości upadku zamontowanych urządzeń. Pod warstwą żwiru należy zastosować geowłókninę 150g/m2. Stół należy zamontować w miejscu wskazanym na rysunku. Pod stołem należy wykonać nawierzchnie z kostki brukowej o powierzchni 5,52x8,74 +/- 5 cm (w miarę możliwości można wykorzystać materiał z rozbiórki). Nawierzchnie należy wykonać na podbudowie betonowej 15 cm i podsypce piaskowo-cementowej. Zastosować obrzeża betonowym 30x6 cm na ławie betonowej. |  |  |  |