Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                              Nr postępowania: 15 Z TP 24

Załącznik nr 1-3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET III: Próżniowy zestaw do leczenia zakażonych ran (VAC) (CPV: 331 90 000-8)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: nie starszy niż 2023

| L.p. | Parametry | Numer katalogowy – podać: | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie wielokrotnego użytku do podciśnieniowego leczenia ran o poniższych parametrach: |  | - | - |  |
| a) | Zakres podciśnienia minimum 20-190 mm HG | - | Zakres większy niż 20-190 mmHg – 10 pkt Zakres 20-190 mmHg – 0 pkt |  |  |
| b) | Możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej | - | - | - |  |
| c) | Urządzenie wyposażone w uchwyt do zawieszenia urządzenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny. | - | - | - |  |
| d) | Maksymalna waga urządzenia 2,5 kg | - | Poniżej 2,5 kg – 10 pkt 2,5 kg – 0 pkt |  |  |
| e) | Funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu: alarmy minimum: blokady drenu, nieszczelności układu, maksymalnego napełnienia zbiornika, komunikat rozładowania akumulatora, komunikat wady technicznej, komunikat braku aktywności urządzenia, komunikat: uderzenie, komunikat: upłynął okres eksploatacji akumulatora, wskaźnik naładowania baterii | - | - | - |  |
| f) | Dotykowy ekran sterowania w języku polskim | - | - | - |  |
| g) | Menu zawierające historię zdarzeń wraz z czasem ich wystąpienia | - | - | - |  |
| 2. | Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z pianki hydrofobowej o wymiarach 10 x 7,5 x 3,3 cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wymiarach 8 x 8 cm połączonej z drenem; samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 15 x 20 cm (3 sztuki) – 3 sztuki |  | - | - |  |
| 3. | ## Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z pianki hydrofobowej o wymiarach 18 x 12,5 x 3,3 cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wymiarach 8 x 8 cm połączonej z drenem; samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 15 x 20 cm (2 sztuki) – 6 sztuk |  | - | - |  |
| 4. | Port sterylny w rozmiarze 8 x 8 cm, długość drenu minimum 60 cm – 6 sztuk |  | - | - |  |
| 5. | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z pianki hydrofobowej o wymiarach 25 x 15 x 1,6 cm z nacięciami; samoprzylepnej podkładki z portem o wymiarach 8 x 8 cm połączonej z drenem; samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm (2 sztuki) – 5 sztuk |  | - | - |  |
| 6. | Jałowy zbiornik na wydzielinę o pojemności 350 ml (+/- 50 ml) z filtrami wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z drenem o długości minimum 180 cm – 9 sztuk |  | - | - |  |
| 7. | Sterylna silikonowa warstwa kontaktowa do ochrony wrażliwych tkanek w rozmiarze 7,5 x 10 cm – 10 sztuk |  | - | - |  |
| 8. | Pasek żelowy, sterylny w rozmiarze 10 x 7 cm – 20 sztuk |  | - | - |  |
| 9. | Jałowe złącze Y umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę – 3 sztuki |  | - | - |  |
| - GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| 10. | Gwarancja 36 miesięcy | - | - | - |  |