| Nr sprawy: | DZP-3413/01/2022 |
| --- | --- |
| Nazwa dokumentu: | Załącznik nr 3 do SWZ |
| Data dokumentu: | 22.06.2022 r. |

###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

###### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

dla zadania inwestycyjnego pn.

Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów,
przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9 w Bielsku-Białej, 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

## 1. Część ogólna.

  - Nazwa zadania: Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9 w Bielsku-Białej, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

  - Przedmiot i zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z remontem wybranych pomieszczeń na terenie miasta Bielska-Białej.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe. Materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca zobowiązany jest przetransportować 
i przekazać do magazynu głównego Zamawiającego. Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym na terenie zajezdni autobusowej. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem pomieszczeń zabrudzonych cementem, gipsem czy farbą w trakcie wykonywania robót, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

Wszelkie prace remontowe należy wykonywać etapowo, w taki sposób, aby nie zakłócać mieszkańcom kamienicy wykonywania czynności bieżących. Ze względu na ruch pojazdów przy ul. Zygmunta Krasińskiego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy wykonywanych pracach.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych:

W budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy:

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 2 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót,

    - uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas im towarzyszący był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców kamienicy,

    - wybierać miejsca na magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami  i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hałasem,

- możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona ppoż.:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz w pojazdach.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych:

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu propozycji wygrodzenia 
i utrzymania porządku w miejscu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót z zakresu robót objętych specyfikacją    techniczną:

Rozbiórki 					- 45110000-1

Różne specjalne roboty budowlane		- 45262600-7

Roboty murarskie				- 45262500-6

Tynkowanie					- 45410000-4

Instalowanie drzwi aluminiowych		- 45421114-6

Instalowanie ścianek działowych		- 45421141-4

Obudowa płytami karton.- gips.			- 45432210-9

Układanie płytek				- 45431000-7

Nakładanie powierzchni kryjących		- 45442000-7

Roboty malarskie				- 45442100-8

Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe	- 45450000-6

Wykonanie posadzek				- 45262321-7

Roboty w zakresie instalacji c.o., wod.-kan.  	- 45330000-9

Roboty w zakresie wentylacji			- 45331210-1

Roboty w zakresie okablowania			- 45310000-0

Roboty elektryczne				- 45310000-1

Instalowanie systemów alarmowych		- 45312000-7

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych	- 45314000-1

Instalowanie systemów oświetleniowych	- 45316000-5

  - Podstawowe określenia:

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego  działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo Budowlane, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów:

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscu wykonywania robót remontowo-budowlanych.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac z projektem technicznym i  prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom:

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z miejsca prowadzenia prac remontowo-budowlanych.

  - Wariantowe stosowanie materiałów:

Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału, co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych pracach nie uszkodzić nowych instalacji elektrycznych, wodnych oraz znajdującego się 
w pomieszczeniach  wyposażenia.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji miejsca wykonywania robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie miejsca stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty wykończeniowe takie, jak: tynkowanie, posadzki, wymiana drzwi, układanie glazury i malowanie, okładziny kartonowo-gipsowe, a także inne drobne roboty budowlane.

  - W trakcie prac budowlano-remontowych wystąpi konieczność umożliwienia instalatorowi Zamawiającego montażu i podłączenia klimatyzacji.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót wykończeniowych
i posadzkowych.

### 6. Wymagania szczegółowe wg zakresu prac.

  - Rozbiórki:

Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- istniejące drzwi i okna,

- fragmenty murów z betonu komórkowego,

- ścianki działowe karton-gips wraz ze szkieletem,

- okładziny stropów oraz pionów instalacyjnych

- izolacja cieplna i akustyczna,

- wylewka cementowa poprzez szlifowanie lub frezowanie,

- okładziny wraz z tynkiem,

- uszkodzone płytki,

- przewody kanalizacyjne, wodociągowe i centralnego ogrzewania

- urządzenia sanitarne,

- grzejniki żeliwne wraz z zaworami,

- tablice rozdzielcze i przewody instalacji elektrycznych.

W zależności od stanu technicznego materiały z rozbiórki mogą być zakwalifikowane do powtórnego użycia (np. drzwi, złom użytkowy) lub do wywiezienia z terenu budowy na składowisko odpadów (np. gruz, tynk ).

Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. Rozbiórki tynków kartonowo - gipsowych  należy prowadzić sposobem ręcznym, natomiast szlifowanie, frezowanie, kucie  posadzek                   z użyciem sprzętu mechanicznego.

W trakcie prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp.

  - Roboty murowe, izolacyjne i tynkarskie:

    - Roboty murowe.

Ścianki z pustaków oraz zamurowania należy wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Przy wykonywaniu murów należy zwrócić uwagę na sprawdzenie wykonanej ścianki w pionie i w poziomie. Przy wykonywaniu zamurowania otworów lub uzupełnienia istniejących ścianek należy pamiętać 
o wykonaniu „strzępi” w celu prawidłowego powiązania starego muru z nowym przegrodami.

    - Izolacje.

Przed wykonaniem posadzek oraz okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach WC oraz w pomieszczeniu socjalnym należy wykonać izolację przeciwwilgociową                    o gr 2 mm z tzw. folii w płynie lub innej izolacji zabezpieczającej tynki przed zawilgoceniem. Izolację nakładać na suche tynki i posadzki na uprzedni wyrównanym podłożu.

    - Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego oraz wykonywania tynków.

      - Podłoże tynkarskie.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.). Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość 
i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podłoża. Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.

Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe, stalowe, drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podłoże pod tynk musi być: równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżanie),szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, 
o temperaturze powyżej + 5°C.

      - Tynki zwykłe.

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, nanoszone ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem zapraw odpowiadających normie PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN 70/B-1 01 00 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p.3.1.1.Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p.3.3.2.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną. Piaski użyte do zapraw budowlanych nie mogą zawierać domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 „Cementy powszechnego użytku” oraz wapno suchogaszone bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  5°C, natomiast w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą.

      - Wykonanie tynków jednowarstwowych.

Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych. Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe itp.). Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy drzwiowe) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. Stosować odpowiednie łaty odcinające 
w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).

Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.

Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips. W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips przestrzegać metody "mokre na mokre" 
(np. przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych). Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię. To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek producenta tynku. Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko).

  - Posadzki:

    - Izolacje.

Izolację z folii w płynie należy wykonać nad posadzka cementową. Folię należy układać 
w sposób ciągły i z uszczelnieniem połączeń. Izolacja musi szczelnie przylegać do izolowanego podkładu, a jej powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione 
w sposób wykluczający przeciekanie wody pomiędzy przewodami, elementami konstrukcyjnymi oraz izolacją. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia.

    - Posadzka

Stare, istniejące posadzki w pomieszczeniu wymagają generalnego remontu

Posadzkę należy ułożyć na wcześniej wykonanym podłożu betonowym na miejscu  starej posadzki. Nawierzchnię cementową posadzki należy wyremontować z równoczesnym wyrównaniem podłoża. Podkład powinien mieć powierzchnię równą zatartą na gładko, stanowiącą powierzchnię poziomą. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna mieć odchyleń większych niż  1 mm/m oraz 5 mm na całej długości pomieszczenia.

  - Okładziny z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach:

Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich, murarskich itp. W pomieszczeniach powinna panować temperatura zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy klejowej. Kolor i rodzaj płytek Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Spoiny pomiędzy płytkami powinny przebiegać prostoliniowo                  i mieć równą szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie spoin fugą wodoodporną. Powierzchnia wypłytkowana powinna być równa a nierówności pomiędzy dwumetrową łatą, a powierzchnią z płytek nie może być większa niż 2 mm. Bardzo ważne jest, aby zaprawa klejowa pod płytkami znajdowała się na całej powierzchni, bez pustych miejsc.

W pomieszczeniach, należy wykonać cokolik z płytek o wys. 10 cm zgodnie z projektem.

  - Roboty malarskie:

Powłoka malarska powinna zapewnić właściwa ochronę podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Prawidłowo wykonana powłoka malarska wymaga właściwego przygotowania podłoża poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz prawidłowej technologii malowania.

Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić podłoża tynkowe ze starych powłok malarskich uzupełnić zaprawą i zatrzeć do lica.

Tynki zagruntować specjalnym preparatem do gruntowania, który wygładza tynk
i zmniejsza chłonność podłoża. Podłoże musi być gładkie, gdyż w przeciwnym wypadku kolor nie będzie jednorodny.

Do malowania ścian  należy zastosować farbę emulsyjną zmywalną lub lateksową, odporną za zabrudzenia.

Przed użyciem farb należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa. W takim przypadku należy zastosować inną farbę. Powłokę malarską należy nanieść dwukrotnie                   w kierunkach do siebie prostopadłych. Kolejne warstwy nanosić w odstępach, co najmniej 2 godzinnych. Gotowe powłoki malarskie powinny być niezmywalne, bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam pęknięć i łuszczenia.

Szczeliny wokół framug drzwiowych i okiennych należy uszczelnić silikonem sanitarnym.

Malowanie elementów metalowych ( np. rur, grzejników, kształtowników ) należy wykonać dwukrotnie z wcześniejszym dokładnym oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Dla potrzeb robót malarskich można ustawić rusztowania przyścienne lub przesuwne zgodnie z przepisami BHP. Roboty wykonać etapami po uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Zabudowa elementów konstrukcyjnych płytami kartonowo - gipsowymi na rusztach z kształtowników metalowych oraz wykonanie konstrukcji osłonowych:

W trakcie remontu pomieszczenia  należy zamontować kątowniki stalowe stanowiące konstrukcję nośną gr. 100 mm pod zabudowę z płyt kartonowo – gipsowych, obudowę ciągów instalacyjnych. Sufit podwieszany zamontować na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL o odporności ogniowej EI 30.

Piony z rurami, słupy kratowe  oraz kanały wentylacyjne należy obudować płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie z kształtowników metalowych. Wykonaną konstrukcję sprawdzić w pionie i w poziomie.

W pomieszczeniu socjalnym wykonać ściankę działową na stelażu w celu wydzielenia części z wodomierzem. Ścianka musi posiadać wbudowane drzwiczki rewizyjne pełne 
z uchwytem i zamkiem. Stropy w pomieszczeniach sanitarnych, z uwagi na dużą ilość przewodów instalacyjnych należy zabudować płytami karton. - gips. na podwójnym ruszcie z kształtowników metalowych podwieszanym do stropu.

  - Stolarka:

W pomieszczeniach remontowanych, w związku z ich przebudową, przewiduje się montaż nowych drzwi prowadzących do nowo wydzielonych pomieszczeń .

Dwoje drzwi zostaną wykonane w wersji przeszklonej z naświetlem: wejściowe oraz drzwi 
z pomieszczenia kas na zaplecze.

Drzwi do pomieszczenia sejfu wykonać jako pełne metalowe, natomiast w pozostałych   pomieszczeniach drzwi wewnętrzne białe. Wszystkie drzwi  z zamkiem patentowym                          i klamką. Przed zleceniem na warsztat należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie, a szczegóły wykonania uzgodnić z Inwestorem.

Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy. Ościeżnica musi być wkuta do muru w taki sposób, aby nie zawężać światła otworu drzwiowego.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży.  W przypadku wad, ościeże należy naprawić i oczyścić. Styk ościeży z ościeżnicą należy zaizolować pianką poliuretanową; szczeliny wypełnić silikonem. Osadzone drzwi sprawdzić w pionie 
i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Należy także sprawdzić sprawność drzwi przy otwieraniu i zamykaniu.

  - Wymiana przewodów instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i centralnego ogrzewania:

W pomieszczeniach sanitarnych należy zdemontować stare wpusty podłogowe, urządzenia sanitarne. Część przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych przeznaczone jest do demontażu. Przed podłączeniem urządzeń należy wymienić podejścia odpływowe z rur PCV                  i włączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Na nowej instalacji wodociągowej zabudować nowy wodomierz (stary przeznaczony jest do demontażu). Również koniecznym

jest wymiana rur przyłączanych do nowo projektowanych grzejników. Bruzdy   w ścianie lub w posadzce zabetonować.

W związku z przeniesieniem grzejników należy wykonać nowe przewody c.o. i nowe gałązki (zasilanie i powrót) w brudzie w ścianie wraz z izolacją z pianki poliuretanowej.

Należy przewidzieć również zamontowanie  syfonów PCV i podłączenie do nowej instalacji kanalizacyjnej.

Po zakończeniu montażu rurociągów przeprowadzić próby szczelności  instalacji wodociągowej oraz instalacji c.o. na zimno i na gorąco z uprzednim płukaniem rurociągów.

Z czynności tych sporządzić protokół.

  - Montaż urządzeń sanitarnych:

W Biurze Obsługi Pasażerów będą znajdować się się pomieszczenia sanitarne dla pracowników Spółki. Po wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych, zabudować nowe urządzenia wg opisu w przedmiarze robót. podejścia Przewiduje się montaż  jednej miski ustępowej podwieszanej ze stelażem podtynkowym oraz dwóch umywalek: jedna na elemencie montażowym  w pomieszczeniu WC oraz druga w przedsionku  na postumencie porcelanowym. W pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym do spożywania posiłków należy przewidzieć zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej.

Część istniejących grzejników wraz z zaworami przeznaczona jest do demontażu.                         W pomieszczeniu WC należy zamontować nowy grzejnik na ścianie pod oknem natomiast                    w pomieszczeniu socjalnym i kasowym zamontować grzejniki konwektorowe wodne zgodnie z opisem w projekcie. Grzejniki muszą posiadać głowice termostatyczne.

  - Zasilanie budynku:

Ułożenie WLZ należy poprzedzić trasowaniem. Trasowanie należy wykonać zgodnie 
z dokumentacja projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, w szczególności trasa powinna przebiegać możliwie wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych, musi być łatwo dostępna do konserwacji i napraw. Projektowaną WLZ układać w rurze ochronnej pod tynkiem wykonując, zgodnie z potrzebą, mocowania nie uszkadzające rury, także 
z wykorzystaniem gipsu budowlanego. Kabel powinien posiadać stosowny zapas 
w rozdzielnicach, umożliwiający wymianę uszkodzonych aparatów. Projektowany kabel tylu LgY należy zakończyć zaciskami, zaprasowanymi praską do przewodów w sposób zapewniający trwały zacisk torów prądowych w aparatach. Stosować oznaczenia kolorystyczne zacisków zgodne z normami.

  - Okablowanie:

Zaleca się, aby kable elektroenergetyczne układane w budynku posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiał przewodzący stosować miedź.

Trasowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, w szczególności trasa powinna przebiegać możliwie wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych, musi być łatwo dostępna do konserwacji i napraw. Napięcia znamionowe wynoszą 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, spełniające wymogi CPR, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie elektroenergetyczne wymaga stosowania minimalnego przekroju 1,5 mm2. Przewody przed ułożeniem, po rozwinięciu lub w jego trakcie, powinny być wyprostowane bez uszkadzania ich izolacji. W rozdzielniach, gniazdach i łącznikach należy stosować opisy okablowania umożliwiające identyfikację obwodów bez konieczności wykonywania dodatkowych prób. Przewody wykonane z linki powinny być zakończone zaciskami lub zalutowane, chyba że do wykonania połączeń zastosowano szybkozłączki przystosowane do przewodów typu linka. Gniazdka w puszkach instalacyjnych montować za pomocą wkrętów. Wypusty kablowe w gniazdach powinny posiadać stosowną do montażu długość, umożliwiająca bezproblemową wymianę uszkodzonego gniazda lub jego naprawę. Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia (dla gniazd 1-fazowych: napięcie znamionowe: 250V, 50Hz, prąd znamionowy 10A, 16A, stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X)

  - Instalacja oświetleniowa wraz z osprzętem:

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia oraz dokumentacji technicznej opraw oświetleniowych. Wypusty w suficie podwieszanym powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów nie może być mniejszy niż 1,5 m2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeżeli przewody są układane w rurkach stalowych lub w otworach prefabrykowanych  elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Wymagany projektem rozdział instalacji oświetleniowej wykonać z zastosowaniem szybkozłączek. Po przeprowadzeniu białego montażu, na każdy z gniazd należy w sposób czytelny i estetyczny umieścić opis (rozdzielnica/nr obwodu).

  - Instalacja uziemiająca:

Uziomy poziome sztuczne układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m. Uziomy pionowe pogrążać po upewnieniu się, że w miejscu pogrążenia uziomy nie znajduje się żadne uzbrojenie terenu. W przypadku wątpliwości należy wykonać wykop kontrolny. Każdorazowo grunt i nawierzchnia powinna być przywrócony do stanu pierwotnego lub przewidzianego projektem.

  - Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego:

Instalacja powinna zostać wyposażona w zapasowe kable. Należy zastosować kable skrętkowe  UTP kat 6, także dla VOIP. Trasy kablowe instalacji teletechnicznej prowadzić 
w odrębnych korytach od kabli i przewodów elektroenergetycznych. Instalacja teletechniczna powinna być zakończona patchpanelem z opisanymi zaciskami, zgodnie ich przeznaczeniem.

  - Instalacja systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu):

Instalacja powinna zostać wyposażona w zapasowe kable. Każdy kabel powinien być  opisany według przeznaczenia.

  - Instalacja systemu telewizji użytkowej:

Instalacja powinna zostać wyposażona w zapasowe kable. Każdy kabel powinien być  opisane według przeznaczenia.

### 7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów.

  - Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów:

8.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], objętości będą wyliczone w [m3], a gotowe elementy w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

8.3. Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### Odbiór robót budowlanych.

### Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

### Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

### Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

### Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi               w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót ze 
specyfikacją projektem technicznym.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

### Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

### Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-	obmiar robót i kosztorys powykonawczy, jeśli zakres robót różni się od zakresu zawartego                          w umowie,

- wyniki ewentualnych badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty,

- dziennik robót.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

### Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową (Załącznik nr 1 do SWZ).

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót będącym załącznikiem do umowy, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót                   i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, lecz w kwocie nie wyższej niż wartość umowna.

### Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową oraz Załącznikiem Nr 2a do SWZ - Przedmiar robót (kosztorys).