1

##### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:         KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

– KATEGORIA V

- Adres:                                               73-110 Stargard, ul. R. Traugutta 16

- działka nr 61/2, obręb 21

- Temat:

- PROJEKT BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W STARGARDZIE PRZY UL. R. TRAUGUTTA 16, NA DZIAŁCE NR 61/2 OBRĘB 21.

- Inwestor:                                                Gmina Miasto Stargard

- 73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 17

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn.zm.), składam niniejsze oświadczenie, że projekt kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. nr 61/2, obręb 21, przy ul. R. Traugutta 16 w Stargardzie został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

GŁÓWNY PROJEKTANT: 	                  			                mgr inż. arch. Jacek Tybińkowski

nr upr. 12/ZPOIA/2006

SPRAWDZAJĄCY: 	                                                                                  mgr inż. arch. Konrad Troszczyński

nr upr. 7/ZPOIA/2004

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT: 	                  			                                  inż. Ryszard Madejski

nr upr. ZAP/0160/PWOE/05

SPRAWDZAJĄCY: 	                                                                                                    mgr inż. Paweł Madejski

nr upr. ZAP/0177/PBE/17

STUDIUM DOKUMENTACJI :                                              PROJEKT BUDOWLANY

DATA :                                                          	                               11.2016

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I .   CZĘŚĆ OPISOWA.

A. Podstawa opracowania						strona P2

B. Przedmiot i zakres opracowania				strona P2

C. Dane liczbowe							strona P2

1.  Dane ogólne

D. Opis zagospodarowania terenu				strona P3-P8

2. 	Istniejący stan zagospodarowania terenu

3.	Warunki gruntowo-wodne

3.    	Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1.	Urządzenia budowlane związane z obiektem.

3.2.  	Układ komunikacyjny.

3.3.  	Uzbrojenie terenu.

3.4.  	Ukształtowanie terenu i zieleni.

4.  	Informacja o zgodności projektu z ustaleniami Decyzji o warunkach 			zabudowy.

5.  	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

E. Opis budowli							strona P8

Załączniki								strona P9-P43

1. Opinia geotechniczna.

II CZĘŚĆ GRAFICZNA.

PZT-01.   Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa   	1:500

PZT-02.   Projekt zagospodarowania terenu – plansza koordynacyjna	1:500

A. Podstawa opracowania.

1.1.	Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

1.2.		Decyzja Nr 211/2017 o warunkach zabudowy dla działki nr 36/3, położonej w obrębie ewidencyjnym 3039 wydana przez Urząd Miasta Szczecina z dnia 2017.09.06.

1.3.	Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

1.4.	Uzgodnienia międzybranżowe.

1.5.	Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej.

1.6.	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.690)

1.6.	Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016)

1.7.	Obowiązujące przepisy i normy.

B. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budynku jednorodzinnego, wolnostojącego. Budynek usytuowano na działce nr 36/3 obręb 3039 w miejscowości Szczecin przy ul. Na Wzgórzu.

Zakresem opracowania objęte są rozwiązania techniczne dotyczące instalacji zewnętrznych i lokalizacja domu z przystosowaniem do warunków lokalnych.

C. Dane liczbowe.

1.  Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania terenu.

- powierzchnia działki nr 26/23		       		          1896,0 m2

- powierzchnia zabudowy budynku			  	264,7 m2

- powierzchnia użytkowa 					  	196,3 m2

- kubatura budynku mieszkalnego			          1389,2 m3

- powierzchnia całkowita					  	236,2 m2

- powierzchnia drogi dojazdowej

i miejsc utwardzonych	                                  		  	  45,5 m2

- powierzchnia terenów zielonych 			          1467,4 m2

- liczba budynków 							       1

- maksymalna wysokość kalenicy nad poziomem terenu          - 6,95 m

Bilans dla terenu działki nr 36/3 o powierzchni 0,1896 ha:

a)  powierzchnia zabudowy terenu PZt

pow.zabudowy terenu / pow.terenu = 0,0264 ha / 0,1896 ha   = 0,14

PZt <= PZt max 0,19

b)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna Tzmin

tereny zielone i nieutwardzone / pow.terenu = 0,1467 ha / 0,1896 ha   0,77

D. Opis zagospodarowania terenu.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działka nr 36/3 o powierzchni ok. 1896m2 zlokalizowana w miejscowości Szczecin przy ul. Na Wzgórzu. Jest ona własnością Pani Hanny Brudnickiej zamieszkałej w Szczecinie przy ul. Żabiej 26/6. Teren jest niezadrzewiony z nachyleniem w kierunku wschodnio-zachodnim. Rzędne terenu wahają się od 99,0 do 93,9 m n.p.m.

2.    Warunki gruntowo-wodne

Wśród gruntów rodzimych, wydzielono warstwy geotechniczne:

Warstwa nr I – warstwa piasków gliniastychi glin piastycznych od miękkoplastycznych (warstwa Ia) do twardoplastycznych (warstwa Ib, Ic, Id)

Warstwa nr II – warstwa piasku średniego zaglinionego i piasku drobnego zaglinionego, zagęszczonego Id=0,7.

Warunki wodne określono na podstawie przeprowadzonych badań terenowych. W 	czasie badań terenowych do głębokości opracowania nie nawiercono wody 	gruntowej, nawiercono liczne sączenia wody gruntowej w warstwach przypowierzchniowych. Obecność wody w tych warstwach wynika ze spływu wody z terenów znajdujących się wyżej. Woda w otworach stabilizowała się na poziomie 0,4m p.p.t. i 11,1m p.p.t zależnie od miejsca wykonania badania.

Wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. Dz. U nr 126 „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” na badanej działce występują:

-proste warunki gruntowe

-pierwsza kategoria geotechniczna

Poziom posadzki kondygnacji parteru – 99,0 m n.p.m.

3.   Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1  Urządzenia budowlane związane z obiektem

Przy drodze miejskiej usytuowane zostanie miejsce gromadzenia odpadków.

Osłonę śmietnikową na działce nr 36/3 zaprojektowano w odległości 1,7m od granicy z działka drogową nr 38/3 (ul. Na Wzgórzu).

3.2  Układ komunikacyjny

Projektuje się wjazd na teren działki i wejście do budynków od strony zachodniej z działki drogowej, miejskiej nr 31 (ul. Górna) w miejscowości Szczecin.

3.3  Miejsca postojowe

Zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

3.4  Uzbrojenie terenu

Zewnętrza instalacja kanalizacji sanitarnej:

Zakres robót do wykonania:

- Montaż kanałów śr.160PVC

- Montaż studni inspekcyjnych śr.425PVC

- Wejście kanałów do budynku pod posadzką w rurze osłonowej

Technologia wykonania robór:

Trasa kanałów przebiega tak jak na załączonym planie sytuacyjnym. Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej przykanalikiem z rur i kształtek 160PVC klasy „S” lite, o sztywności obwodowej min. 8kN/m2, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową.

Podsypka, obsypka i zasypanie rurociągu.

Rury układać na podsypce z pospółki gr. 20 cm. Połączenia rur i kształtek nie powinny być przysypane do czasu zakończenia prób szczelności. Obsypkę z pospółki wykonać po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypkę prowadzić aż do uzyskania grubości warstwy 0.20m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Zagęszczenie wykonać mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej.

Zasypkę wykopów wykonać w trzech etapach z dwóch warstw:

I warstwa ochronna:	-1 etap- zasypka z wyłączeniem połączeń (złączy)

-2 etap- zasypka połączeń po przeprowadzonych próbach

II warstwa:	-3 etap- zasypka gruntem rodzimym, w którym maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm, aż do wymaganej rzędnej terenu.

Przed zasypaniem przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zgłosić do odbioru technicznego.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Trasa kanałów przebiega tak jak na załączonym planie sytuacyjnym.

Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku do sieci kanalizacji deszczowej. Do sieci wody deszczowe odprowadzone będą przykanalikami z rur i kształtek 160PVC jednolitych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową.

Zewnętrzna instalacja energetyczna.

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny zasilany będą w układzie TN-C z istniejącej szafki kablowo-pomiarowej ZKP (zlokalizowanej przy granicy działki zasilanego podmiotu w rejonie dz. geod. nr 36/3, obręb 326201 m. Szczecin).

Zasilenie projektowanego budynku należy wykonać projektowanym kablem NN-0,4kV typu YKY-4x16mm2 (ułożonym od projektowanego złącza ZKP Enea do wewnętrznej tablicy bezpiecznikowej Tb1 budynku mieszkalnego).  Szczegóły lokalizacji tablicy bezpiecznikowej zawarte na planie wewnętrznych instalacji elektrycznych – rys nr E2.1.

Na zewnątrz budynku kabel układać w rowie kablowym zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie zewnętrznych instalacji elektrycznych – rys. nr E0. Wewnątrz budynku wszystkie kabel prowadzić w posadzce oraz w ścianach w tynku w rurze osłonowej typy DVK-110mm lub równoważnej.

UWAGA!!! Rozdział przewodu „PEN” (układ sieci TN-C) na przewód „PE” i „N” (układ sieci TN-CS) dokonać w projektowanej tablicy bezpiecznikowej Tb1. Punkt rozdziału przewodu PEN bezwzględnie uziemić poprzez przyłączenie go projektowanym przewodem LY-160mm2 (koloru żółto-zielonego) do projektowanego uziomu pionowego, zlokalizowanego na zewnątrz budynku w pobliżu tablicy bezpiecznikowej oraz uziomu fundamentowego płyty fundamentowej (jeśli takowy został przewidziany i wykonany). Wypadkowa rezystancja projektowanego uziomu: Ru <= 10 Ω.

Instalacja c.o.

Źródłem centralnego ogrzewania będzie powietrzna pompa ciepła .

3.5.  Ukształtowanie terenu i zieleni.

Ze względu na charakterystykę terenu projektuje się częściową wymianę gruntów rodzimych (warstwy humusowe) z jednoczesnym wykonaniem nasypu budowlanego. Przewiduje się wykonanie nasypu budowlanego o miąższości dochodzącej maksymalnie do 110-150 cm. Do wykonania nasypu wymaga się stosowania gruntów niespoistych w postaci piasków średnich lub grubych, mieszanek piaszczysto-żwirowych, żwiru rzecznego bądź pospółki.

Wbudowywany materiał winien być zagęszczany warstwami nie przekraczającymi 30 cm, zagęszczenie poszczególnych warstw prowadzić do chwili uzyskanie współczynnika zagęszczenia Is=0,97.

Po zakończeniu prac związanych z reprofilacją terenu dokonać odporu podłoża gruntowego przez uprawnionego geologa.

Odbiór prac ziemnych udokumentować stosownym wpisem do dziennika budowy,

Grunt w otwartym wykopie chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodować 	uplastycznienia i pogorszenia nośności. W czasie wykonywania robót ziemnych należy w ciągu jednego dnia pogłębić wykop do żądanej głębokości i  wykonać podlewkę wyrównującą pod fundamenty z betonu B10 (chudy beton), gr. 10cm. Następnie niezwłocznie wykonać pozostałą część fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczyć przeciwwilgociowo.

W przypadku uplastycznienia się podłoża (np. długotrwałe opady przy gruncie spoistym), warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą chudego betonu B10.

W przypadku konieczności pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, należy	chronić fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

4.  Informacja o zgodności projektu z ustaleniami Decyzji o warunkach 	zabudowy.

Projekt spełnia wszystkie ustalenia Decyzji o warunkach zabudowy Nr 211/2017 a w 	szczególności:

Ad.I. – Rodzaj inwestycji – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca z obiektami 	infrastruktury technicznej

Ad.II. – Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

- budynek jednorodzinny zlokalizowano z zachowaniem obowiązującej linii 	zabudowy w odległości 10m od granicy z działką drogową

- wskaźniki powierzchni nowej zabudowy do powierzchni:

powierzchnia zabudowy terenu PZt

pow.zabudowy terenu / pow.terenu = 0,0264 ha / 0,1896 ha   = 0,14

PZt <= PZt max 0,19

- minimalna szerokość elewacji frontowej (ul. Górna) – 15,5m i mieści się w wyznaczonym przedziale od min. 12,0m ÷ 18,0m

- minimalna szerokość elewacji frontowej (ul. Na Wzgórzu) – 15,5m i mieści się w wyznaczonym przedziale od min. 12,0m ÷ 18,0m

- wysokość kalenicy budynku  – 6,95m < 11,0m

- wysokość do okapu, gzymsu budynku  – 3,28m < 5,5m

- geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie 25º <= 45º

- dla inwestycji ustalono I kategorię geotechniczną i wykonano odpowiednią 	dokumentację

- realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego osób trzecich oraz nie powoduję 	pogorszenia 	warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości, a obszar	oddziaływania zamyka się w granicach działki 80 – terenu zainwestowania

- zaopatrzenie w media na warunkach określonych przez gestorów sieci

- obsługa komunikacyjna zgodna z decyzją lokalizacyjną

5.  Obszar oddziaływania obiektu budowlanego.

1. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy:

- przesłaniania. Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza wykazała, że nie występuję zjawisko przesłaniania.

- zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów zabudowie wielorodzinnej) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza wykazała, że nie występuję zjawisko zacieniania.

Dla terenów zabudowanych, analiza wykazała że, w zakresie istniejącego zainwestowania, nie następuje zmiana warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy (w okresie przeprowadzania analizy).

2. Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu:

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

• Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie - przesłanianie (patrz część A, pkt 2). - warunek spełniony

• Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19. – warunek 	spełniony

• Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi może powodować ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki; - warunek spełniony

• Rozdział 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy działki (co do zasady – z zastrzeżeniem § 31 ust. 2) – budynek zasilany z wodociągu - warunek spełniony

• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. – podłączenie do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej -  warunek spełniony

• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 . podłączenie do 	wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - warunek spełniony

• Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. – nie dotyczy

Dział III. Budynki i pomieszczenia

• Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. (patrz część A, pkt 2) - warunek 	spełniony

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

• Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM przy usytuowaniu w sąsiedztwie działek niezabudowanych może powodować ograniczenie zabudowy sąsiedniej działki, strefę oddziaływania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273. - warunek spełniony

Inwestycja polega na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany.

E. Opis budynku i program użytkowy.

Przeznaczenie i program użytkowy obiektów

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Dach wysoki wielospadowy o kącie nachylenia połaci głównej 25o. Technologia realizacji - szkieletowa.

Opracował:

mgr inż. arch. Jacek Tybińkowski

nr upr. budowlanych 12/ZPOiA/2006