# Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Samochód z podnośnikiem hydraulicznym

o wysokości ratowniczej min. 40 m

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca opisując zastosowane rozwiązania lub podając parametry techniczne, określając typ i producenta proponowanych urządzeń i wyposażenia oraz miejsce zamocowania w pojeździe oraz oferowane ilości |
| --- | --- | --- |
| 1. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 1.1 | Pojazd powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r. poz. 957, z późn. zm.). Pojazd powinien spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r poz. 594) oraz wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 2022, z późn. zm.). Pojazd powinien spełniać wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika oraz adekwatne wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwo dopuszczenia musi być dostarczone na dzień odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować ma wyposażenie ratownicze zgodnie z wymaganiami załącznika nr 7 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r. | Należy podać producenta, typ i model pojazdu. Spełnia / Nie spełnia |
| 1.3 | Urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony, głośnik o mocy min. 200 W (dopuszcza się zastosowanie 2 głośników o mocy 100 W każdy). Poziom ekwiwalenty ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd, musi wynosić 115 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku według krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu na wysokości 0,5 m od poziomu poduszki fotela kierowcy i dowódcy, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekraczać 85 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem AIR-HORN) oraz powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Lampy sygnalizacyjne niebieskie LED: dwie na dachu kabiny i co najmniej jedna z tyłu zamontowana z lewej strony pojazdu, musi istnieć możliwość wyłączenia tylnej lampy sygnalizacyjnej w przypadku jazdy w kolumnie. Dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie LED: dwie umieszczone z przodu pojazdu oraz po dwie na każdym boku. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.4 | Dodatkowy pneumatyczny sygnał typu „air-horn”, włączany dodatkowym włącznikiem. Włącznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy. Dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego - dowódcy. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.5 | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2019 r. | Należy podać producenta, typ i model oraz rok produkcji podwozia oraz typ i maksymalną moc silnika pojazdu. Spełnia / Nie spełnia |
| 1.6 | Skrzynia biegów automatyczna (z przekładnią hydrokinetyczną) lub zautomatyzowana, dopuszczalna - manualna. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.7 | Maksymalna prędkość min. 100 km/h. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.8 | Układ napędowy 6x2, mosty napędowy wyposażone w blokadę mechanizmu różnicowego. Dopuszcza się tylną oś skrętną. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.9 | Pojazd powinien być wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.10 | Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze umożliwiające odholowanie z przodu i tyłu pojazdu . | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.11 | Parametry i wymiary pojazdu w pozycji transportowej: - masa całkowita pojazdu nie większa niż 26 000 kg, - wysokość nie większa niż 3600 mm, - długość nie większa niż 11200 mm, - szerokość nie większa niż 2600 mm. | Należy podać wymiary pojazdu w pozycji transportowej, deklarowane przez producenta lub potwierdzone wynikami badań przez niezależną jednostkę badawczą. Spełnia / Nie spełnia |
| 1.12 | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.13 | Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, dwumiejscowa z układem miejsc 1+1 lub trzymiejscowa z układem miejsc 1+2 lub 1+1+1, z siedzeniami skierowanymi przodem do kierunku jazdy; kabina w wersji przedłużonej, zapewniająca minimum 20 cm przestrzeni za fotelami kierowcy oraz dowódcy (w ustawionymi w pozycji maksymalnie do tyłu, z oparciem ustawionym pionowo). Kabina wyposażona minimum w: - układ klimatyzacji, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne, - lusterko rampowe krawężnikowe po prawej stronie, - lusterko rampowe dojazdowe z przodu pojazdu, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach, - radio samochodowe montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, - centralny zamek sterowany z pilota, - zewnętrzna osłona przeciw słoneczna z przodu pojazdu na dachu pojazdu, - lampy przeciw mgielne z przodu oraz z tyłu pojazdu | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.14 | Dodatkowe urządzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy, dostępne i widoczne z miejsca kierowcy: - wskaźniki otwarcia skrytek, - włącznik i sygnalizacja włączenia przystawki dodatkowego odbioru mocy, - wskaźnik wysunięcia podpór, - licznik motogodzin pracy przystawki dodatkowego odbioru mocy, - wskaźnik temperatury zewnętrznej. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.15 | W kabinie należy wykonać mocowania do przewożenia wyposażenia osobistego dla załogi oraz podręcznego sprzętu. Za wyposażenie osobiste i sprzęt podręczny należy rozumieć: kurtki ubrania specjalnego strażaka, hełmy, dodatkowe radiotelefony, dodatkowe latarki, dokumentacja operacyjna (w teczce lub segregatorze A4). | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.16 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie powodujący odłączenia urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek, radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik zasilania ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.17 | Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego, dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery w dowolnym momencie. | Należy podać producenta, typ i model kamery oraz monitora. Spełnia / Nie spełnia |
| 1.18 | Radiotelefon: W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz. - mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. - antena 1/4 fali, zysk anteny min. 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) wykonany po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,4. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. - ukompletowanie zestawu: - zespół N/O, - podstawa montażowa, - mikrofon z klawiaturą DTMF, - antena 1/4 fali, - odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, - kabel zasilania DC umożliwiający montaż, - zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego z odległości min. 5m, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim - dla użytkownika radiotelefonu, - zestaw do programowania radiotelefonu - odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. - oferowany radiotelefon ma mieć interfejs użytkownika w j. polskim. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. | Należy podać producenta, typ i model radiotelefonu. Spełnia / Nie spełnia |
| 1.19 | W kabinie kierowcy 3 radiotelefony nasobne (w przypadku kabiny dwumiejscowej – 2 radiotelefony), z zamontowanymi na stałe ładowarkami, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej w Państwowej Straży Pożarnej. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu dedykowane przez producenta radiotelefonu. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. „szybką”, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych. | Należy podać producenta, typ i model radiotelefonów. Spełnia / Nie spełnia |
| 1.20 | W samochodzie zamontowany moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny terminal statusów spełniający poniższe wymagania oraz posiadający: - jednostkę centralną, - graficzny terminal statusów, - zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiając pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego, - zewnętrzną antenę GPS, - zewnętrzną antenę GSM, - czujnik użycia (działania) sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego), - uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe, - możliwość rejestrowania włączenia/wyłączenia stacyjki samochodu. Moduł wraz z urządzeniami współpracującymi musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sek. Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać: - pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu), - co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych, - wejście anteny GPS, - wejście anteny GSM, - port do komunikacji z zewnętrznym graficznym terminalem, - wejście mikrofonowe, - wyjście głośnikowe. Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność: - lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu, - wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu min. co 30 sek., przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą, - umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora, - musi umożliwiać wysyłanie informacji z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP, - wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-ST niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu, - musi pozwalać na aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą GPRS-u oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera, - zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. Graficzny terminal statusów musi: - posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8”- max 10”, - posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od dostawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy, - umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, - umożliwiać przesyłanie statusów, - pracować jako nawigacja samochodowa, - posiadać zainstalowaną samochodową mapę Polski i Europy (licencję na oprogramowanie należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą), - nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji, - automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych), - mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów, - odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach: PDF, JPG, GIF i BMP, - mieć ustawione następujące statusy : a) Kod/status 1 – wyjazd do miejsca zdarzenia, b) Kod/status 2 – przyjazd na miejsce zdarzenia, c) Kod/status 3 – sytuacja opanowana, d) Kod/status 4 – koniec działań (ratowniczych) e) Kod/status 5 – powrót do bazy, f) Kod/status 6 – awaria, wyłączenie (samochodu z działań ratowniczych). Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP (aplikacja SWD-ST, której producentem jest firma Abakus sp. z o.o.): - alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne przekazywanie karty zdarzenia, zarejestrowanej w systemie dyspozytorskim, do dysponowanego pojazdu, - przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych, - rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia do zadysponowanego pojazdu, - wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów, - odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych, - rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów, - odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie, - odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. Wymagania dodatkowe 1) Dostawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP odbiorcy w momencie odbioru pojazdu. 2) Odbiorca przekaże dostawcy telemetryczne karty SIM niezbędnych do wykonania konfiguracji dostarczanych urządzeń. 3) Miejsce montażu terminala graficznego statusów oraz jednostki centralnej należy uzgodnić z Odbiorcą. 4) Dostawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania, w tym mapy Polski i Europy w okresie obowiązywania gwarancji na pojazd. 5) Dostawca dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez Odbiorcę. 6) W ramach montażu nowego urządzenia dostawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Odbiorcy: a. instrukcji montażu, obsługi i programowania sterowników GPS oraz terminali statusów, b. dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. Jednostka centralna oraz niezależny akumulator umożliwiający pracę modułu musza być zamontowane w pojeździe tak, aby można było wymienić kartę SIM i akumulator bez konieczności demontażu elementów deski rozdzielczej lub innych części stanowiących wyposażenie wnętrza samochodu. | Podać producenta, typ, model i parametry charakterystyczne sterownika GPS i terminala statusów Spełnia / Nie spełnia |
| 1.21 | Latarka elektryczna indywidualna, źródła światła LED, akumulator Li-Ion stopień ochrony min. IP 67, oznaczona znakiem CE oraz znakiem EX w sześciokącie (zgodnie z normą ATEX) z ładowarką podłączoną do instalacji elektrycznej samochodu, posiadająca stosowne certyfikaty, potwierdzające możliwość pracy w strefie 1 – 3 kpl. (2 komplety w przypadku zastosowania kabiny dwumiejscowej). | Należy podać producenta, typ i model latarek. Spełnia / Nie spełnia |
| 1.22 | Kamera termowizyjna – 1 szt. Parametry minimalne kamery: - rozdzielczość min. 160x120 punktów, - rozdzielczość termiczna max. 0,1C, - wyświetlacz o przekątnej min. 3,5”, - temperatura pracy w zakresie co najmniej -15 0C do +200 0C, - wbudowany pirometr, - stopień ochrony IP-67, - kamera powinna być dostarczona z ładowarką sieciową 230 V i akumulatorami umożliwiającymi ciągłą pracę urządzenia przez czas nie krótszy niż 4 godziny przy ustawieniu pełnej jasności ekranu, - akumulatory powinny być przystosowane do minimum 1000 pełnych cykli ładowania. Kamera powinna być dostarczona w walizce transportowej z uchwytem do przenoszenia. Kamera ma być przewożona w przestrzeni pod fotelem dowódcy, lub w innym miejscu w kabinie kierowcy. | Należy podać producenta, typ, model i parametry charakterystyczne kamery Spełnia / Nie spełnia |
| 1.23 | Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć dodatkowo w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu pracy 12 V. W kabinie załogi należy zainstalować 3 dodatkowe gniazda typu „zapalniczka” 12V. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.24 | Kolor: - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina, zabudowa pożarnicza: RAL 3000, - wysięgnik podnośnika: biały RAL 9010. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.25 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25o C do +35o C. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.26 | Koło zapasowe przewożone na pojeździe, mocowane w sposób umożliwiający obsługę przez jedną osobę. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.27 | Wyposażenie podwozia: - klin pod koło – 2 szt., - zestaw narzędzi, - klucz do kół ze „wspomaganiem” (z wewnętrzną przekładnią planetarną), - podnośnik hydrauliczny, o nośności dostosowanej do MMR pojazdu - przewód do pompowania kół z manometrem z instalacji pneumatycznej pojazdu z przewodem zapewniającym dostęp do wszystkich kół, - łańcuchy przeciwśnieżne na tylną oś napędową– 1 kpl., - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 2 kg. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.28 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP rok 2019, poz. 5.) Numery operacyjne zostaną podane w terminie późniejszym po uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto pojazd ma posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami §12 ust.1 pkt. 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz U. z 2003 r., nr 32 pozy. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG – ONZ. | Spełnia / Nie spełnia |
| 1.29 | Na każdym samochodzie należy zamieścić tabliczkę pamiątkową formatu A3. Tabliczkę należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można jej zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne jej umiejscowienie zostanie podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po min. 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. | Spełnia / Nie spełnia |
| 2. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 2.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. | Spełnia / Nie spełnia |
| 2.2 | Platforma zabudowy wykonana w formie podestu roboczego. Wejście na podest roboczy musi być możliwe z obydwu stron pojazdu. Wejścia na podest z oświetleniem wykonanym w technologii LED – oświetlenie włączające się automatycznie po załączeniu przystawki. Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED, włącznik oświetlenia pola pracy znajdujący się w kabinie kierowcy. | Spełnia / Nie spełnia |
| 2.3 | Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami bryzgoszczelnymi, z uchwytem oraz taśmą umożliwiającą ściągnięcie żaluzji po otwarciu, przy wysokości powyżej 1800 mm, wykonane z materiałów odpornych na korozję, z zamkami na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich skrytek. | Spełnia / Nie spełnia |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, wykonane w technologii LED; w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zamontowany w kabinie kierowcy. W przypadku gdy w pojeździe znajdują się inne niż sprzętowe skrytki lub luki zamykane żaluzjami lub klapami muszą one posiadać zamki zamykane jednym kluczem (dopuszcza się zastosowanie innego klucza niż do skrytek sprzętowych) oraz posiadać oświetlenie włączające się automatycznie po otwarciu. | Spełnia / Nie spełnia |
| 2.5 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach pożarniczych. | Spełnia / Nie spełnia |
| 2.6 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. | Spełnia / Nie spełnia |
| 2.7 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3. | WYPOSAŻENIE SPECJALNE - układy podnośnika |  |
| 3.1 | Wysięgnik obrotowy o wysokości ratowniczej minimum 40 m, mierzonej od podłoża do górnej krawędzi podłogi kosza ratowniczego bez obciążenia (wg PN-EN 1777, punkt 3.17). Obrót wysięgnika n x 3600. | Należy podać wysokość ratowniczą deklarowaną przez producenta lub potwierdzoną wynikami badań przez niezależną jednostkę badawczą. Spełnia / Nie spełnia |
| 3.2 | Napęd podnośnika hydrauliczny, spełniający wymagania PN-EN 1777, punkt 5.10. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.3 | Podnośnik wyposażony w drabinę ratowniczą na całej długości wysięgnika, spełniającą wymagania PN-EN 1777, pkt. 5.4.5.2. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w hydrauliczne podpory stabilizacyjne oraz minimum po jednym podkładzie pod każdą podporę. Podpory oznakowane taśmą odblaskową i migającymi lampkami koloru pomarańczowego, włączające się automatycznie podczas sprawiania podpór. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.5 | Podpory boczne rozstawiane w całym zakresie ich pracy (min/max). | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.6 | Sterowanie podporami powinno się odbywać ze stanowiska/stanowisk umiejscowionych z tyłu pojazdu, zapewniających możliwość obserwacji sprawianych podpór. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.7 | Stanowisko/stanowiska powinny być wyposażone w instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie podpór, zarówno podczas normalnej pracy jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.8 | System kontroli i rozstawiania podpór powinien zapewniać minimum: - możliwość pracy wysięgnika przy częściowym rozstawieniu podpór, - możliwość indywidualnego sprawiania każdej podpory, - poziomowanie podnośnika na podporach, - sygnalizację optyczną prawidłowego sprawienia podpór. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.9 | Poziomowanie podnośnika wzdłużne i poprzeczne w zakresie minimum 70 nierówności gruntu. Musi być zapewnione pokonywanie zagłębień terenu do 50 mm, progów i krawężników do 150 mm oraz odchylanie łap podpór o minimum 150 w każdym kierunku. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.10 | Wysięgnik należy wyposażyć w dwa stanowiska kontrolno–sterownicze: - na dole przy wieńcu obrotowym, - w koszu ratowniczym. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.11 | Stanowiska wyposażone we wszelkie instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie wysięgnika zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.12 | Dolne stanowisko sterowania powinno zapewnić możliwość przejęcia w każdym momencie kontroli nad wysięgnikiem (funkcja nadrzędna nad stanowiskiem górnym). | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.13 | Wszystkie stanowiska sterowania wyposażone w wyłącznik ruchów podnośnika z sygnalizacją świetlną i dźwiękową uruchomienia włącznika. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.14 | Stanowiska sterowania wyposażone w wykresy pola pracy (diagram), skróconą instrukcję obsługi oraz informację o dopuszczalnych siłach wiatru. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.15 | Poszczególne wskaźniki oraz elementy sterownicze trwale oznakowane za pomocą piktogramów lub opisów (w języku polskim) pełnionej funkcji. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.16 | Stanowisko sterownicze w koszu ratowniczym wyposażone w wiatromierz przekazujący wyniki pomiarów do obydwu stanowisk kontrolno-sterowniczych. Wiatromierz wyposażony w osłonę chroniącą przed uszkodzeniem, zakładaną na czas transportu. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.17 | Wysięgnik wyposażony w system monitorujący prawidłowość pracy poszczególnych elementów i urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system powinien uniemożliwić wykonanie manewru zagrażającego bezpieczeństwu. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.18 | System kontroli sterowania powinien automatycznie dostosowywać parametry pola pracy wysięgnika w zależności od konfiguracji rozstawu podpór i obciążenia kosza ratowniczego. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.19 | Podnośnik wyposażony w system pracy awaryjnej umożliwiający sprowadzenie podnośnika do pozycji transportowej. Agregat do zasilania układu pracy awaryjnej zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi oraz zabrudzeniami (wodą oraz błotem) mogącymi powstać podczas jazdy. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.20 | Dodatkowo system kontroli sterowania powinien zapewniać minimum: - możliwość automatycznego wyrównywania (pokrycia) szczebli drabiny, - zwolnienie ruchów wysięgnika przy konieczności wykonywania precyzyjnych manewrów. - układ kierowania wysięgnikiem wyposażony w system zapamiętujący ruchy wykonywane do osiągniecia punktu docelowego, w celu wielokrotnego automatycznego powtórzenia manewrów w krótszym czasie. - komputerowy system sterujący powinien rozpoznawać wszystkie błędy obsłudze i zakłócenia w pracy podnośnika oraz informować o nich operatora za pomocą tekstu lub czytelnych symboli | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.21 | Wysięgnik wyposażony w kosz ratowniczy o udźwigu minimum 400 kg. | Należy podać maksymalny udźwig kosza deklarowany przez producenta lub potwierdzony wynikami badań przez niezależną jednostkę badawczą. Spełnia / Nie spełnia |
| 3.22 | Możliwość obrotu kosza ratowniczego w płaszczyźnie poziomej w zakresie minimum 400 w każdą stronę. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.23 | Maksymalny wysięg boczny mierzony od osi obrotu kolumny do zewnętrznej krawędzi kosza, przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu kosza: minimum 20 m. Kosz ratowniczy wyposażony w system automatycznego zatrzymania ruchu w przypadku uderzenia w przeszkodę. | Należy podać maksymalny wysięg boczny deklarowany przez producenta lub potwierdzony wynikami badań przez niezależną jednostkę badawczą. Spełnia / Nie spełnia |
| 3.24 | Czas sprawiania (wg PN-EN 1777, punkt 3.16) nie dłuższy niż 210 s. | Należy podać czas sprawiania podnośnika w sekundach, deklarowany przez producenta lub potwierdzony wynikami badań przez niezależną jednostkę badawczą. Spełnia / Nie spełnia |
| 3.25 | Konstrukcja kosza ratowniczego musi spełniać wymagania PN-EN 1777, punkt 5.6 | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.26 | Kosz ratowniczy wyposażony co najmniej w: - pulpit sterowniczy, - automatyczny układ poziomowania o dopuszczalnym odchyleniu 50, - możliwość obrotu pomostu o minimum 400 względem osi pionowej, - oświetlenie stanowiska operatora, - 2 gniazda instalacji elektrycznej 230 V/16A (2P+Z) typ „SCHUKO”, stopień ochrony minimum IP-54 oraz gniazdo 24 V do podłączenia szperacza, - szperacz 24V/55W, - przyłącze dla działka wodno-pianowego, - nasady tłoczne wielkości 25 i 52 (typ STORZ) z pokrywami nasad i zaworami, - linia szybkiego natarcia na zwijadle z wężem gumowym o długości min. 20 m, zakończonym prądownicą pistoletową, - oświetlenie przestrzeni roboczej pod koszem, - specjalna kładka ratownicza do wychodzenia z okna lub balkonu, - stelaż i nosze ratownicze z możliwością montowania w koszu i przewożenia w skrytce zabudowy. Dopuszcza się przewożenie noszy wraz ze stelażem na podeście roboczym pod warunkiem umiejscowienia ich w takim miejscu aby nie przeszkadzały podczas normalnej pracy pojazdem oraz zabezpieczenia ich przed zabrudzeniami pokrowcem, - 2 lampy LED z układem optycznym do oświetlenia szerokokątnego i dalekosiężnego o natężeniu światła min 15000 lm każda, zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, z możliwością zasilania z 230 V. Lampy z możliwością montowania w koszu i przewożenia w skrytce zabudowy. Lampy montowane w specjalnych gniazdach po dwóch stronach kosza na ścianie przedniej lub bocznych. Sposób montażu musi zapewniać możliwość oświetlenia terenu przed i po bokach kosza oraz skierowanie strumienia światła pod kątem 45° w dół. - uchwyt umożliwiający podpięcie linkowego aparatu ratowniczego. Uchwyt musi być tak umieszczony, aby była możliwość podpięcia aparatu ratowniczego przez ratownika znajdującego się na kładce ratowniczej. Lina zaczepionego aparatu, nie może kolidować z rozłożoną kładką. - musi być zapewniona możliwość niezależnego korzystania z działka, nasad 25 i 52 oraz instalacji zraszaczowej. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.27 | Kosz ratowniczy wyposażony w urządzenia do ograniczania stref skażeń na wysokości: - Zdalnie sterowane działko wodno-pianowe o wydajności min. 2400 dm3/min, z regulacją podawanego prądu (zwarty/rozproszony); sterowanie działkiem z dolnego i górnego stanowiska sterowniczego. - Instalacja zraszaczowa zamontowana pod podłogą kosza ratowniczego, zapewniająca ochronę kosza ratowniczego. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.28 | Podnośnik wyposażony w urządzenie łączności wewnętrznej między stanowiskiem operatora a koszem ratowniczym. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.29 | Podnośnik wyposażony w podkłady pod podpory – 4 szt. Dodatkowo system zapobiegający poślizgowi | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.30 | Wzdłuż wysięgnika poprowadzony pion wodny wykonany z materiałów odpornych na korozję zapewniający dostarczanie wody pod ciśnieniem 12 bar do działka wodno–pianowego zamontowanego w koszu ratowniczym. Konstrukcja pionu wodnego powinna zapewniać możliwość obrotu wysięgnika n x 360 bez konieczności przerywania podawania wody (centralne złącze obrotowe). | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.31 | Przyłącza zasilające powinny być zainstalowane z tyłu lub boku pojazdu w tylnej jego części i powinny być zakończone standardowymi nasadami tłocznymi 75 (typ STORZ) i pokrywami nasad wyposażonymi w zabezpieczenie przed zgubieniem (np. łańcuszek). Ilość nasad powinna być dostosowana do wydajności zastosowanego działka wodno–pianowego. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.32 | Konstrukcja przyłączy powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa (12 bar) i zapewniać możliwość całkowitego odwodnienia pionu przy użyciu jak najmniejszej ilości zaworów odwadniających. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.33 | Do kosza ratowniczego należy doprowadzić instalację 24 V z układu elektrycznego samochodu. | Spełnia / Nie spełnia |
| 4. | WYPOSAŻENIE RATOWNICZE |  |
| 4.1 | - Pojazd musi być wyposażony w sprzęt zgodnie ze standardem wyposażenia samochodu specjalnego – samochodu z podnośnikiem hydraulicznym typoszeregu SH, wydanym 30 marca 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: - 3 (2 w przypadku zastosowania kabiny dwumiejscowej) kompletne nadciśnieniowe jednobutlowe aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi o pojemności min 6,8 l/300 bar, zabezpieczone pokrowcami, z maskami panoramicznymi. Zawór butli zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Typ aparatów zgodny z typem aparatów stosowanych przez poszczególnych Użytkowników, tzn. zastosowany typ aparatów powietrznych musi zapewnić możliwość ich serwisowania przez serwisy sprzętu ochrony dróg oddechowych funkcjonujące w siedzibach Użytkowników, do których mają trafić przedmiotowe pojazdy. Serwisowanie zaproponowanych aparatów powietrznych w serwisach sprzętu ochrony dróg oddechowych Użytkowników musi odbywać się z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa obsługi, bezpieczeństwa użytkowania serwisowanych aparatów powietrznych oraz z zachowaniem pełnej gwarancji dla zaproponowanych aparatów powietrznych – typ aparatów zostanie podany w terminie późniejszym przez Zamawiającego. - sygnalizator bezruchu – 3 szt. (2 szt. w przypadku zastosowania kabiny dwumiejscowej), - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813) z absorberem energii przy upadku z wysokości – 2 kpl., - pożarniczy wąż tłoczny W-75-20-ŁA – 2 szt., - pożarniczy wąż tłoczny W-52-20-ŁA – 2 szt., - przełącznik 75/52 – 1 szt., - prądownica typu turbo 52 – 1 szt., - klucz do łączników – 2 szt., - linka strażacka ratownicza 30 m – 2 szt., - pilarka spalinowa łańcuchowa do drewna z silnikiem o mocy min 2,9 kW i prowadnicą o długości min. 370 mm, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem oraz zestawem narzędzi do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – 1 kpl., - topór ciężki – 1 szt., - wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – 1 szt., - nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm – 1 szt., - siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego – 1 szt., - szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego – 1 szt., - gaśnica proszkowa 6 kg – 1 szt., - koc gaśniczy – 1 szt., - podnośnik wyposażony w agregat prądotwórczy z napędem hydraulicznym, o mocy min. 5 kVA/230 V w wykonaniu IP 54 i zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz instalację elektryczną 230 V, z wymaganymi zabezpieczeniami i połączoną z dwoma gniazdami odbiorczymi w koszu ratowniczym. Instalacja powinna być przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy min. 3000 W. Agregat umieszczony na wieńcu obrotowym, w celu umożliwienia obrotu wysięgnika o n x 3600. Instalacja elektryczna agregatu tak skonstruowana, aby po uruchomieniu agregatu ze stanowiska operatora nie było wymagane podłączanie dodatkowych przewodów przed pojawieniem się prądu w gniazdkach w koszu. Agregat zabezpieczony pokrowcem w kolorze czerwonym. - przedłużacz elektryczny 230 V z prowadnicą kabla oraz gumowym bębnem, długość min. 40 m, przewód w oplocie z neoprenu, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), stopień ochrony min IP 67 – 1 szt., - nosze przystosowane do mocowania w koszu – 1 kpl., - zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt. 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, lipiec 2013) – 1 kpl., - kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego (ilość zapewniająca min 4 godziny pracy sprzętu) – 1 kpl. Dodatkowo należy: - wyposażyć pojazd w skokochron na stelażu pneumatycznym o dopuszczalnej wysokości ratowania co najmniej 16 m i masie całkowitej do 100 kg (skokochron przewożony w zabudowie). Czas napełniania nie dłuższy niż 60 s, okres użytkowania nie krótszy niż 15 lat. Skokochron musi być dostarczony z pokrowcem, butlą i osprzętem do napełniania, - przecinarkę spalinową do betonu, kamienia i metali z silnikiem o mocy min. 3 kW, z tarczą tnącą o średnicy min. 350 mm, głębokość cięcia nie mniejsza niż 125 mm, z dodatkowymi tarczami (3 szt.) do cięcia betonu, kamienia i stali. Na wyposażeniu zestaw narzędzi do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – 1 kpl., - kask dla osoby ewakuowanej – 2 szt., - lanca gaśnicza przeznaczona do gaszenia pożarów w przestrzeniach zamkniętych, trudnodostępnych (poddasza, przestrzenie w konstrukcji dachu itp.) Konstrukcja lancy powinna umożliwiać przebijanie np. blachodachówki oraz innych elementów lekkiego pokrycia dachu. Lanca wyposażona w nasadę 52 – 1 szt., - młot lub siekieromłot z trzonkiem z tworzywa sztucznego dostosowany do wbijania lancy – 1 szt., - bezdotykowy detektor prądu przemiennego dla psp – 1 szt., Dla w/w wyposażenia należy wykonać mocowania. Należy zabezpieczyć miejsce i wykonać mocowanie dla linkowego aparatu ratowniczego (1 szt.). | Należy podać producenta, typ i model zaoferowanego wyposażenia. Spełnia / Nie spełnia |
| 5. | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 5.1 | Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.2 | Parametry techniczne wymagane w punktach 1.11, 3.1, 3.21, 3.23 i 3.24 muszą być potwierdzone świadectwem dopuszczenia, sprawozdaniem z badań lun innym dokumentem np.: DTR. | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.3 | Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przedstawić dokuemnty, o których mowa w punkcie 5.2. | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.4 | Samochody i znajdujący się na nich sprzęt silnikowy oraz kanistry w dniu odbioru zostaną wydane z pełnymi zbiornikami paliwa i wszystkimi niezbędnymi płynami eksploatacyjnymi. Wykonawca dołączy również informacje o rodzaju i klasie oleju silnikowego i hydraulicznego zalanego do poszczególnego sprzętu silnikowego, jak i samochodu. | Spełnia / Nie spełnia |

W przypadku wymagań do których zastosowano odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.