Parametry i warunki techniczne

| 1. | KONSTRUKCJA |
| --- | --- |
| 1.1 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie Tylne ściany wykonane z płyty hdf lub z płyty meblowej o grubości 18 mm (dotyczy szafek otwartych). Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. |
| 1.2 | Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. |
| 1.3 | Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej - Drzwi z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3 |
| 1.4 | Zamki meblowe – system jednego klucza |
| 1.5 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” o rozstawie min. 128 mm. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt |
| 1.6 | Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°. |
| 1.7 | Szuflady na prowadnicach rolkowych, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, z funkcją samodomyku. |
| 1.8 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3. Półki przestawne mocowane na chromowanych bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. |
| 1.9 | Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Blaty biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm |
| 2. |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. |
| 2.2 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia dotyczy |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. |
| 3. |  |
| 3.1 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). |
| 3.3 | Zabudowa meblowa na nóżkach |
| 4. | Pyta meblowa musi posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie placówkach medycznych – atest będzie załącznikiem do protokołu odbioru zamówienia |
| 5. | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. |
| 6. | Gwarancja min. 24 m-ce |