Załącznik nr 2

ZP/220/58/23

Dostawa narzędzi laparoskopowych

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw narzędzi laparoskopowych |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Prowadnica trokaru 5-5,5mm z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, gładka, z plastikowym demontowalnym kranikiem, wielorazowa, autoklawowalna – 2 szt. | TAK |  |  |
| 1.2 | Prowadnica trokaru 10 mm z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, gładka, z plastikowym demontowalnym kranikiem, wielorazowa, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.3 | Atraumatyczne kleszczyki chwytające, długość robocza płaszcza 260 mm, średnica 5 mm, w zestawie: płaszcz, uchwyt z blokadą i przyłączem HF, wkład; obie bransze ruchome, monopolarne, autoklawowalne – szt. 3 | TAK |  |  |
| 1.4 | Elektroda guzikowa, wysokiej częstotliwości, średnica 5-5,5 mm, monopolarna, z kanałem ssąco-płuczącym, dł. robocza 315-320 mm, wraz z adapterem do spłukiwania i ssania z demontowanym kranikiem, autoklawowalna – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.5 | Igła do wstrzykiwania i punkcji, średnica 4,5-5 mm, z końcówką luer 3 mm, dł. robocza 350 mm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.6 | Nożyczki typu "metzenbaum", wygięte w lewo, obie bransze ruchome, długość robocza płaszcza 330 mm, w zestawie płaszcz, uchwyt z przyłączem HF i bez blokady, wkład; autoklawowalne – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.7 | Manipulator maciczny wraz z sondą z podziałką oraz kanałem wewnętrznym, nadający oświetlenie w postaci aureoli na szyjce macicy uwidaczniające linię cięcia, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.8 | Trokar 5-5,5mm ze szpicem trójgraniastym, do prowadnicy trokara o długości roboczej 100 mm, długość robocza 165-170 mm, autoklawowalny – 2 szt. | TAK |  |  |
| 1.9 | Trokar 10mm ze szpicem trójgraniastym, do prowadnicy trokara o długości roboczej 100mm, długość robocza trokara 160-165 mm, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.10 | Trzymadło do igieł, średnica 5mm, wygięte w prawo, w zestawie płaszcz, wkład oraz rączka; autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.11 | Kleszczyki monopolarne: w zestawie: płaszcz o średnica 5 mm, długość robocza płaszcza 330 mm, uchwyt z przyłączem HF i blokadą, wkład do chwytania i preparacji, obie bransze ruchome, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.12 | Kleszczyki biopsyjne, monopolarne, długość robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm, w zestawie: płaszcz, uchwyt z przyłączem do HF i bez blokady, wkład; obie bransze ruchome, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.13 | Elektroda hakowa, średnica 5 mm, dł. robocza 340 mm, monopolarna, nierozbieralna, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.1 | Producent/kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 2.3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |