###### M.21.01.00		ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE

M.21.01.00		ROBOTY ROZBIÓRKOWE

M.21.01.04	WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH

# WSTĘP

## Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych i inżynierskich.

## Zakres stosowania SST

SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z demontażem, rozbiórką i wyburzeniem wyposażenia oraz elementów mostowych. Niniejsza Specyfikacje obejmuje:

- demontaż poręczy mostowych

- demontaż barier sprężystych

- rozbiórkę nawierzchni chodników

- rozbiórkę krawężnika mostowego

- skucie kap chodnikowych

- demontaż rur z PVC w kapach chodnikowych

- rozbiórkę nawierzchni obiektu mostowego

- rozbiórkę izolacji grubej tj. papy

- demontaż dylatacji na obiekcie

- demontaż elementów odwadniających tj. rynien i rur spustowych

- skucie płyty pomostowej

- skucie poprzecznic podporowych

- demontaż belek strunobetonowych typu „Płońsk”

- demontaż łożysk stalowych

- skucie ciosów podłożyskowych

- rozbiórkę umocnienia skarp

- rozbiórkę podwaliny skarp

- skucie podpór pośrednich do poziomu fundamentu

- skucie oczepów fundamentowych

- rozbiórka istniejących płyt przejściowych

Uwaga:

Materiały rozbiórkowe, za wyjątkiem materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz materiałów stanowiących własność Zamawiającego, stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko lub inne miejsce przy zachowaniu ustaleń Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz. 628– Ustawa „O odpadach”  27.04.2001.

Wykonawca pomniejszy koszty robót o wartość uzyskaną z materiałów pochodzących z rozbiórki.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.

# MATERIAŁY

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST DM.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2

## Transport materiałów

W niniejszej Specyfikacji nie występują materiały wbudowane.

# SPRZĘT

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3

## Sprzęt do wykonania robót

Do robót na obiekcie można wykorzystać sprzęt o masie całkowitej nie przekraczającej 10 ton.

Prace nad czynnymi jezdniami można prowadzić przy użyciu lekkich młotów pneumatycznych lub elektrycznych.

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów stalowych należy używać sprzętu mechanicznego lub palników gazowych

Do Robót związanych z demontażem belek strunobetonowych należy użyć żurawie budowlane z trawersem belkowym.

# TRANSPORT

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4

## Transport materiałów z rozbiórek

Belki strunobetonowe z demontażu należy przetransportować za pomocą samochodów transportowych do zakładu lub w inne miejsce w którym wykonane zostaną roboty remontowe belek typu „Płońsk”.

Pozostałe elementy demontowane i pochodzące z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Odwóz elementów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Zakłada się transport na odległość 10 km.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.5.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone będą Roboty.

## Wykonanie robót

Przy prowadzeniu Robót rozbiórkowych należy stosować rusztowania i podesty zabezpieczające przed spadaniem gruzu  na trasy  komunikacyjne  położone  pod remontowanymi obiektami.

Prace rozbiórkowe  prowadzić  sposobem wyburzenia - lekkimi młotami pneumatycznymi, elektrycznymi względnie, gdy zezwalają na to  warunki  przy użyciu ciężkiego sprzętu udarowego.

# KONTROLA JAKOŚCI

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST DM 00.000.00 „Wymagania ogólne”pkt.6

## Kontrola robót

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- zgodność prowadzenia Robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót rozbiórkowych,

- prawidłowość  wykonanych pomostów zabezpieczających na czas demontażu jeżeli wymaga tego technologia

# OBMIAR ROBÓT

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest

- tona (t) zdemontowanej poręczy mostowej oraz bariery sprężystej

- metr kwadratowy (m2) rozebranej nawierzchni bitumicznej chodników gr.5cm

- metr (m) rozebranego krawężnika mostowego

- metr sześcienny (m3) rozebranej kapy chodnikowej

- metr (m) zdemontowanej rury PVC osadzonej w kapie chodnikowej

- metr kwadratowy (m2) rozebranej nawierzchni bitumicznej jezdni przy zadanej grubości

- metr kwadratowy (m2) rozebranej izolacji grubej

- metr (m) zdemontowanej dylatacji na obiekcie

- metr (m) zdemontowanego elementu odwodnienia tj. rynny i rury spustowe

- metr sześcienny (m3) rozebranej płyty pomostowej

- metr sześcienny (m3) rozebranych poprzecznic

- element (elem.) zdemontowanej belki strunobetonowej typu „Płońsk” przy zadanej jej rozpiętości

- metr sześcienny (m3) rozebranych poprzecznic

- sztuka (szt.) zdemontowanego łożyska

- metr sześcienny (m3) rozebranego ciosu podłożyskowego

- metr kwadratowy (m2) rozebranego umocnienia skarp z płyty betonowej i płytek chodnikowych przy zadanej grubości

- metr (m) rozebranej podwaliny skarp z krawężnika drogowego

- metr sześcienny (m3) rozebranych podpór pośrednich i przyczółków

- metr sześcienny (m3) rozebranej płyty przejściowej

# ODBIÓR ROBÓT

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

## Odbiór robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST  oraz pisemnymi decyzjami  Inspektora Nadzoru.

Odbiorom podlegają:

- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania , pomosty  robocze  i podesty zabezpieczające przed  opadaniem gruzu

- odbiór ostateczny (stwierdzenie wykonania zakresu Robót przewidzianego Dokumentacją Projektową).

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

## Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za :

1 metr sześcienny (m3) rozebranej bariery ze słupków żelbetowych

- 1 tona (t) zdemontowanej poręczy mostowej oraz bariery sprężystej

- 1 metr kwadratowy (m2) rozebranej nawierzchni bitumicznej chodników gr.5cm

- 1 metr (m) rozebranego krawężnika mostowego

- 1 metr sześcienny (m3) rozebranej kapy chodnikowej

- 1 metr (m) zdemontowanej rury PVC osadzonej w kapie chodnikowej

- 1 metr kwadratowy (m2) rozebranej nawierzchni bitumicznej jezdni przy zadanej grubości

- 1 metr kwadratowy (m2) rozebranej izolacji grubej

- 1 metr (m) zdemontowanej dylatacji na obiekcie

- 1 metr (m) zdemontowanego elementu odwodnienia tj. rynny i rury spustowe

- 1 metr sześcienny (m3) rozebranej płyty pomostowej

- 1metr sześcienny (m3) rozebranych poprzecznic

- 1 metr sześcienny (m3) rozebranych poprzecznic

- 1 sztuka (szt.) zdemontowanego łożyska

- 1 metr sześcienny (m3) rozebranego ciosu podłożyskowego

- 1 metr kwadratowy (m2) rozebranego umocnienia skarp z płyty betonowej i płytek chodnikowych przy zadanej grubości

- 1 metr (m) rozebranej podwaliny skarp z krawężnika drogowego

- 1 metr sześcienny (m3) rozebranych podpór pośrednich i przyczółków

- 1 metr sześcienny (m3) rozebranej płyty przejściowej

zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości

- zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót

- prace przygotowawcze,

- wykonanie rusztowań i podestów roboczych oraz podestów zabezpieczających przed spadaniem gruzu,

- wykonanie prac rozbiórkowych,

- oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

- wywóz odpadów,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- utylizacja odpadów,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

- 1 element (elem.) zdemontowanej belki strunobetonowej typu „Płońsk” przy zadanej jej rozpiętości

zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości

- zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót

- prace przygotowawcze,

- wykonanie rusztowań i podestów roboczych oraz podestów zabezpieczających przed spadaniem gruzu,

- wykonanie prac demontażowych,

- Wywóz belek strunobetonowych do zakładu lub w inne miejscu w którym zostaną wykonane roboty remontowe

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują