M.16.02.00	odwodnienie przyczółków i ścian

m.16.02.01	drenaż w strefie płyt przejściowych z rur pcv

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia w strefie płyt przejściowych z rur drenarskich.

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

## Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem drenażu odwadniającego za płytami przejściowymi przedmiotowego obiektu inżynierskiego.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.4.

Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiający przepływ wody. Dreny stosuje się w celu odwodnienia zasypki za obiektami.

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.5.

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- warunków bezpieczeństwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunków organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodników i jezdni podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

# MATERIAŁY

## Wymagania ogólne dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt.2.

## Drenaż

Dreny wykonuje się z rur drenarskich z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm. Grubość ścianki na obwodzie powinna być jednakowa dla każdej rurki. Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-89221:1998. Rurka drenarska powinna być owinięta geowłókniną o następujących właściwościach:

- masa powierzchniowa: 200 g/m2

- grubość: 2,2 mm

- przepuszczalność wodna przy obciążeniu kv=2 kN/m2

Końcówkę drenu należy podłączyć do projektowanej studzienki kanalizacyjnej, bądź zabudować w betonowym wylocie odprowadzającym wodę do rowów drogowych.

## Materiał filtracyjny

Materiałem filtracyjnym do drenażu:

- żwir naturalny sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurkach,

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0.5 mm wynosi więcej niż 50%,

- piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0.5 mm wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0.25 mm wynosi więcej niż 50%.

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić, co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492.

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0.2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-78/B-06714/28.

## Umocnienie drenażu

Do umocnienia dna rowka przyjęto płytę ściekową betonową - typ korytkowy (karta nr 01.04) o symbolu SWW 1457-3 z betonu B30 wg „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych”. Podstawowe wymiary to:

- szerokość 600 mm

- długość 500 mm

- wysokość 150/80 mm

Do umocnień skarp należy zastosować płytki chodnikowe 35x35x5 cm z B30.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## Sprzęt do wykonania balustrad

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt.5.

## Wykonywanie drenażu

Przewód drenarski należy układać 25 cm poniżej poziomu rozkopu ( w najwyższym położenia sączka) na podsypce piaskowej grubości 5 cm, wykonanej na płycie ściekowej betonowej typu korytkowego.

Materiałem odsączającym do zasypania drenów jest żwir średnioziarnisty oraz piasek grubo i średnioziarnisty. Szerokość i spadek (przyjęty spadek podłużny 1%) - wg rysunków roboczych.

Wykop pod sączek wykonywać ręcznie, rozpocząć od wylotu rurki i prowadzić do góry. Pochylenie skarp 1:1, dopuszcza się stosowanie innego pochylenia skarp - w zależności od warunków gruntowych zasypki. Rzędna wykopu o 13 cm niżej od rzędnej sączka, wykop wykonywać w odpowiednim spadku podłużnym, podanym na rysunkach roboczych. Po wykonaniu wykopu, grunt należy zagęścić do Is = 0.98, nierówności uzupełnić podsypką cementowo-piaskową 1:4. Na tak przygotowanym podłożu, ułożyć prefabrykowane płyty ściekowe korytkowe i płytki chodnikowe. Układanie rurek rozpocząć niezwłocznie po ułożeniu płyt i wykonaniu podsypki - najpóźniej po 24 godzinach.. Zasypanie rurek drenarskich - wykonać należy obsypkę ze żwiru do wysokości 10 cm nad wierzchem rurek, zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie zasypuje się cały przewód warstwą materiału filtracyjnego o grubości 20 cm z zagęszczeniem, w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek.. Wylot drenu należy podłączyć do projektowanej studzienki kanalizacyjnej, bądź zabudować w betonowym wylocie odprowadzającym wodę do rowów drogowych.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Kontrola wstępna

Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn. skontrolować prawidłowość kształtu, średnicę, grubość ścianek. Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych należy uznać za poprawny, jeżeli liczba sztuk niedobrych, w próbce liczącej 80 sztuk, nie jest większa niż 5÷7.

Jeżeli łączna ilość sztuk niedobrych w próbce jest większa lub równa 8÷10, całą partię dostawy należy uznać za nie zgodną z wymaganiami PN-C-89221:1998.

Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie, dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego źródła , o wielkości 1500 t:

- składu ziarnowego , wg PN-78/B-06714/15

- zawartości związków siarki, wg PN-78/B-06714/28

- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-55/B-04492.

Należy sprawdzić deklaracje zgodności prefabrykowanych elementów betonowych.

## Kontrola w czasie wykonywania drenażu podłużnego

W czasie wykonywania sączka należy zbadać:

- zgodność wykonywania sączka z dokumentacją ( lokalizację , wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka wymienionych w p.5.2.,

- prawidłowość wykonania podsypki , zgodnie z p. 5.2.,

- prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej , zgodnie z punktami 5.2.,

- poprawność wykonania wylotu drenu ,

- poprawność wykonania wzmocnienia dna drenu. Tolerancje dla wymiarów elementów betonowych:

- szerokość ± 3 mm

- długość ± 3 mm

- wysokość ± 2 mm Tolerancje wykonania sączka:

- odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu nie większe od ± 5 cm

- odchylenie spadku ułożonego drenażu nie powinno przekraczać w stosunku do przyjętego na rysunkach roboczych:

- przy zmniejszeniu spadku 5%

- przy zwiększeniu spadku 10%

- odchylenia grubości warstw zasypek: ± 3cm

- odchylenia odległości osi ułożonego drenażu do projektowanego: nie powinny przekraczać ± 5 cm.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego i odebranego drenu. Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości sączka dochodzącego do zewnętrznej ściany wylotu drenu bądź studzienki kanalizacyjnej. Wykonanie podłączenia drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej sączka.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez Inżyniera:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór jak wyżej, dla sączka powinien być kolejno dokonany po:

- wykopaniu rowu pod sączek (w zagęszczonym nasypie - zasypce konstrukcyjnej płyt przejściowych),

- ułożeniu podsypki i drenu,

- zasypaniu drenu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego.

## Odbiór ostateczny sączka

Odbiór ostateczny powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. Odbiór końcowy należy oprzeć na wynikach pomiarów kontrolnych, wynikach badań i oznaczeń laboratoryjnych, atestach jakościowych wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, wynikach odbioru robót zanikających oraz oględzinach obiektu w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, roboczą, SST i ustaleniami Inżyniera. W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.9.

## Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za metr (m) drenu, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie  wszystkich  opracowań  wymienionych  w  pkt.5  niniejszej  SST  wraz  z  niezbędnymi uzgodnieniami;

- wykonanie  wszystkich  czynności  określonych  w  niniejszej  SST  oraz  wynikających  z  opracowań wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej SST;

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;

- wyznaczenie robót w terenie,

- wykopanie rowków z wyrównaniem i zagęszczeniem dna,

- wykonanie wzmocnienia dna płytami ściekowymi i płytkami chodnikowymi,

- rozłożenie podsypki piaskowo-cementowej z ubiciem,

- ułożenie rurek drenarskich,

- wykonanie wylotów w stożkach skarpowych,

- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego i zagęszczenie,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

PN-C-89221:1998	Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego

polichlorku winylu.

PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-55/B-04492	Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie

wskaźnika wodoprzepuszczalności.

PN-78/B-06714/15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-78/B-06714/28	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą

bromową.

## Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych