ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do Rehabilitacji Kardiologicznej

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji : 2020

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Oprogramowanie do systemu rehabilitacji kardiologicznej |  |  |
| 1 | - Oprogramowania z licencją na 4 stanowisk | TAK |  |
| 2 | - Zintegrowana baza danych pacjentów | TAK |  |
| 3 | - Parametry dostosowane do treningu dla każdego pacjenta | TAK |  |
| 4 | - Szybkie i łatwe przyłączenie pacjentów do grupy treningowej | TAK |  |
| 5 | - Praktyczne przełączanie pomiędzy pacjentami na ergometrach | TAK |  |
| 6 | - Wprowadzanie oraz zarządzanie oknami tekstowymi do wprowadzania własnych komentarzy i diagnoz | TAK |  |
| 7 | - Automatyczne sterowanie ergometrami (do 24 rowerów lub bieżni) | TAK |  |
| 8 | - Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów (obciążenie, pomiar ciśnienia krwi) | TAK |  |
| 19 | - Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi) | TAK |  |
| 10 | - Wyświetlanie krzywych EKG wszystkich pacjentów w czasie rzeczywistym na monitorze | TAK |  |
| 11 | - Jednoczesne wyświetlanie trendów tętna oraz ciśnienia krwi | TAK |  |
| 12 | - Zapis ciągły zapisów EKG dla wszystkich pacjentów | TAK |  |
| 13 | - Znacznik systemowy dla specjalnych zdarzeń | TAK |  |
| 14 | - Szybki wydruk bieżącego zapisu EKG dla poszczególnych pacjentów | TAK |  |
| 15 | Wprowadzenie poziomów alarmów dla monitorowanych parametrów podczas treningu | TAK |  |
| 16 | - Algorytm SpO2 w trybie stałego obciążenia | TAK |  |
| 17 | - Trening ze stałym utrzymywaniem tętna (stała częstość akcji serca przez automatyczne dozowanie obciążenia) | TAK |  |
| 18 | - Trening ze stałym obciążeniem | TAK |  |
| 19 | - Trening interwałowy z dowolną konfiguracją profili | TAK |  |
| 20 | - Konfiguracja fazy rozgrzewki i odpoczynku | TAK |  |
| 21 | - Wyświetlenie całego zebranego zapisu EKG dla wszystkich sesji treningowych | TAK |  |
| 22 | - Porównanie we wszystkich wariantach dziennych profili treningowych | TAK |  |
| 23 | - Przegląd zakończonych sesji treningowych | TAK |  |
| 24 | - Dokumentacja w formie raportu wszystkich istotnych zdarzeń | TAK |  |
| 25 | - Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows | TAK |  |
| 26 | - Obsługa karty graficznej o wysokiej rozdzielczości - min. 1280 x 1024 / 32 bit | TAK |  |
| 27 | - Możliwość wspierania systemu dwumonitorowego w przypadku więcej niż 8 ergometrów | TAK |  |
| 28 | - Moduł zarządzania użytkownikami | TAK |  |
| 29 | Plan indywidualnego leczenia (ITP- Individual Treatmen Plan) | TAK |  |
|  | Cykloergometr szt. 4 Parametry: | TAK |  |
| 30 | - Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 200 cm | TAK |  |
| 31 | - Maksymalna waga pacjenta 160kg | TAK |  |
| 32 | - Cyfrowy wyświetlacz dla wysokości siedziska (opcja) | TAK |  |
| 33 | - Regulacja pochylenia kierownicy kąt 360o | TAK |  |
| 34 | - Stabilna podstawa cykloergometru | TAK |  |
| 35 | - Regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
| 36 | - Zasilanie 100 – 230V | TAK |  |
| 37 | - Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów indukcyjnych | TAK |  |
| 38 | - Niezależne od prędkości obciążenie od 6 do 999 Watt | TAK |  |
| 39 | - Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 | TAK |  |
| 40 | - Zwiększenie obciążenia w krokach co 1 W | TAK |  |
| 41 | - Zakres prędkości 30-130 rpm | TAK |  |
| 42 | - Programy badań wysiłkowych: | TAK |  |
| 43 | - 10 protokołów zdefiniowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 44 | - stałych protokołów (t.j. WHO, Hollmann, BAL) | TAK |  |
| 45 | - 10 programów treningowych | TAK |  |
| 46 | - Trening ze stałym utrzymywaniem tętna (stała częstość akcji serca przez automatyczne dozowanie obciążenia) | TAK |  |
| 47 | - Trening interwałowy | TAK |  |
| 48 | - Trening ze stałym obciążeniem | TAK |  |
| 49 | - Zmiana ręczna obciążenia | TAK |  |
| 50 | - Panel kontrolny z wyświetlaniem m.in. obciążenia, obrotów pedałów RPM, czasu badania, tętna HR, ostatniego pomiaru ciśnienia | TAK |  |
| 51 | - Wyświetlacz o wymiarach min. 68x34 mm (128x64 pixeli) | TAK |  |
| 52 | - Zintegrowana klawiatura | TAK |  |
| 53 | - Wykresy parametrów próby wysiłkowej i treningu na wyświetlaczu | TAK |  |
| 54 | - Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta z pokazaniem rpm | TAK |  |
| 55 | - Zintegrowany wzmacniacz EKG (1 odprowadzenie/ 3 elektrody) | TAK |  |
| 56 | - Dwukanałowy bezprzewodowy zapis EKG (opcja dostępna na dzień składania oferty) | TAK |  |
| 57 | - Złącze do podłączenia 3-odprowadzeniowego kabla pacjenta | TAK |  |
| 58 | - Możliwość podłączenia zintegrowanego systemu podciśnieniowy EKG (opcja) | TAK |  |
| 59 | - Zintegrowany , automatyczny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
| 60 | - Waga cykloergometru do 69 kg | TAK |  |
| 61 | - Wymiary max (dł. x sz. x wys.) 90 x 46 x 135 | TAK |  |
| 62 | - Interfejsy: Cyfrowy: RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego), Analogowe, Wejściowe: obciążenie, Wyjściowe: obciążenie, EKG, zdalne uruchomienie EKG | TAK |  |
|  | - Wymogi systemu: |  |  |
| 63 | - 1 stanowisko wyposażone w 12 kanałowy, bezprzewodowy moduł EKG, o wymiarach max. 82x87x25 mm i wadze max 150 g, z możliwością podglądu sygnału z wszystkich odprowadzeń na ekranie do 3”. | TAK |  |
| 64 | - Moduł wyposażony w ładowalny akumulator o pojemności m.in. 3200 mAh | TAK |  |
| 65 | Sygnał z bezprzewodowego modułu EKG, zapisywany w kompleksowej platformie kardiologicznej (pozwalającej na analizę EKG spoczynkowego, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, spirometrii, ergospirometrii), w której można wykonać m.in. analizę sygnału pod kontem ryzyka nagłej śmierci sercowej, według aktualnych kryteriów Seattle i International | TAK |  |
|  | Parametry komputera: | TAK |  |
| 66 | - Zestaw komputerowy | TAK |  |
| 67 | - Procesor: min. 2 GHz | TAK |  |
| 68 | - Karta graficzna FULL HD z wyjściem na dwa monitory | TAK |  |
| 69 | - Pamięć min. 2 GB RAM | TAK |  |
| 70 | - Klawiatura i mysz | TAK |  |
| 71 | - Dysk twardy: min. 250 GB wolnej powierzchni | TAK |  |
| 72 | - Min. 2 porty USB do wykorzystania | TAK |  |
| 73 | - Kolorowa drukarka | TAK |  |
| 74 | - Porty COM do podłączenia 5 ergometrów | TAK |  |
| 75 | - System operacyjny Windows 10 | TAK |  |

Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie

spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)