Załącznik nr 10 do swz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Celowego Związku Gmin R-XXI .

  - Środki ochrony indywidualnej:

- Rękawice ochronne pięciopalcowe:

Wykonane z nylonu, powlekane lateksem, zakończone ściągaczem, od zewnętrznej strony w kolorze dowolnym, natomiast od wewnętrznej strony pokryte czarną lub niebieską chropowatą strukturą. Odporne na otarcie poziom 3, przecięcie poziom 1, na rozerwanie poziom 4, na przekłucie poziom 2. –Rozmiary 7,8,9,10.

Kategoria ochronna II .

Zgodnie z normą EN388 oraz EN 420

Normy wyszczególnione na rękawicy.

Ilość: 30 000 par

- Rękawice ochronne pięciopalcowe

Skórzano – tkaninowe, wykonane z dwoiny bydlęcej wykończone mankietem. Część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry. Wypodszewkowanie w części chwytnej, sztywny podgumowany mankiet. Posiadająca podwójne szwy na wzmocnieniu śródręczu, jak i na wzmocnieniach końcówek palców. Rozmiar 10

Parametry ochronne: odporność na ścieranie (poziom 4), odporność na przecięcie (poziom 3), wytrzymałość na rozdzieranie (poziom 4), odporność na przekłucie (poziom4)
OznaczenieCE(kategoriaII). 
Zgodność z normami: EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Ilość: 200 par

- Rękawice nitrylowe pięcioplacowe

Wykonana z 100 % nitrylu wulkanizowanego (lateks akrylonitrylowy, butadien) na wkładzie z bawełnianego dżerseju całkowicie powlekana w kolorze niebieskim. Mankiet wykonany z drelichu około 6 cm. Odporna na ścieranie, oleje i smary. Rozmiar 10. Parametry ochronne: odporność na ścieranie (poziom 4), odporność na przecięcie (poziom 1), wytrzymałość na rozdzieranie (poziom 2), odporność na przekłucie (poziom2)
Oznaczenie CE (kategorii II).

Kategoria ochronna II, zgodność z normami: rękawice ochronne EN ISO 21420:2018,

EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Ilość: 6000 par

- Rękawice robocze ocieplane

Rękawica termoodporna ocieplana mieszkiem, powlekana chropowatą gumą. Rękawice dziane, bawełniano-poliestrowe, po wewnętrznej stronie frotte, powlekane szorstkim lateksem, zakończone ściągaczem. Parametry ochronne: odporność na ścieranie (poziom 2), odporność na przecięcie (poziom 3), wytrzymałość na przedarcie (poziom1), odporność na przebicie (X)
Wysoka odporność na rozdarcia Grubość wkładu: 7 G. Zgodny z normą EN 420, EN 388              CE kat. II

Ilość: 240 par

- Wkład bawełniany pięciopalcowy

Wykonane z bawełny 100%  ze ściągaczem, dobrze przepuszczające powietrze, zgodne z kategorią ochronną - CE kat. I oraz normą EN 420

Rozmiar: 10

Ilość: 15000 par

- Rękawice medyczne pięciopalcowe

Wykonane ze 100% nitrylu, kolor czarny, na zewnętrznej części dłoni oraz palcach teksturowane co zapobiega wyślizgiwaniu się trzymanych przedmiotów oraz ułatwia chwytność, bezpudrowe, rozmiary S, M, L, XL, pakowane po 100 szt.

Zgodne z normą EN420 oraz EN374-1

Kategoria ochronna CE I.

Ilość: 18 400 szt.

- Rękawice medyczne pięciopalcowe

Wykonane z lateksu, niejałowe, lekko pudrowane. Rozmiary rozmiary S, M, L, XL, pakowane po 100 szt.

Kategoria ochronna CE I.

Ilość: 40.000 szt.

- Rękawice antyprzecięciowe pięciopalcowe

Rękawice ochronne dziane bezszwowo wykonane z rozciągliwego polietylenu i wytrzymałych włókien. Powleczone szarą, miękką mieszaniną syntetycznych składników na bazie wody. Wyściółka oraz powłoka posiadająca właściwości hydrofobowe i oleofobowe. Odporne na przecięcia oraz ścieranie zgodnie z klasyfikacją: ścieranie 4, przecięcie C-5, rozdarcie 4. Zgodność z normami: EN 420 oraz EN 388. Rozmiary: 9,10.

Ilość: 50 par

- Rękawice gumowe pięciopalcowe

Odporne na działanie kwasów i zasad o długości pomiędzy: 30cm a 50cm. Rękawice powinny być powlekane podwójną warstwą nitrylu a od wewnętrznej strony posiadającą nylonową wyściółkę. Rozmiary: L, XL.

Ilość: 6 par

Zgodne z normą EN388 ( X131) i EN374 (JKL), EN 1149, EN 420

Kategoria ochronna: CE III

- Hełm ochronny

Powinien zawierać w regulację umożliwiającą dopasowanie do głowy. Skorupa wyposażona w daszek. Więźba posiadająca sześcioramienne pasy nośne, w części przedniej bawełniany potnik pokryty porowatym poliuretanem. Na bokach hełmu otwory zapewniające umocowanie dodatkowych akcesoriów.

Spełniający wymagania normy EN397., kategoria ochronna CE II

Ilość: 5 szt.

- Okulary ochronne

Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi, dopasowane do twarzy. Powinny być wykonane z powłoki zabezpieczającej szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Od wewnątrz pokryte ochronną pianką. Chroniące przed cząsteczkami o niskiej energii uderzenia. Szybki okularów w kolorze białym.

klasa 1F zgodnie z normą EN 166.

Ilość: 5 szt.

- Półmaska p. pyłowa z zaworkiem wydechowym

Kategoria ochronna P2

Zakładana na elastyczna gumkę, wentyl wydechowy powinien być umiejscowiony z przodu, metalowa klamra na wysokości nosa na zewnętrznej części półmaski, we wnętrzu maski piankowa poduszka chroniąca nos przed odgnieceniem. Chroniąca przed nietoksycznymi lub średnio toksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym, pyłem i dymem metalicznym, drobnymi cząstkami, mgłą olejową. Kształt: okrągła.

Zgonie z normą EN 149, EN CE III

Ilość: 50szt.

- Półmaska p. pyłowa bez zaworka wydechowego

Kategoria ochronna P1

Zakładana na dwie elastyczne gumki, wyposażona w metalową klamrę na wysokości nosa na zewnętrznej części półmaski, we wnętrzu maski piankowa poduszka chroniąca nos przed odgnieceniem. Chroniąca min. przed pyłami, oparami i oparami zawierającymi węglan wapnia, Kształt: okrągła. Normy wyszczególnione na każdej maseczce

Zgonie z normą EN 149, EN.

Ilość: 4000 szt.

- Maseczka ochronna flizelinowa

Składająca się z trzech warstw, wyposażona w dwie elastyczne gumki, odporna na przesiąkanie – chroniąca przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. W górnej części maseczki wyposażona w elastyczny drucik umożliwiający dopasowanie do twarzy. Skład: włóknina do 25g/m2, współczynnik filtracji bakteryjnej  BFE >95%,

zgodna z normą CE EN14683

Ilość: 2000 szt.

- Półmaska oddechowa ABEK 1

Półmaska oddechowa wielokrotnego użytku, wyposażona w system złącza bagnetowego pozwalającego na podłączenie szerokiego asortymentu podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłami. Konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi. Posiadająca uprząż na głowę o zawieszeniu kołyskowym. Część twarzowa wykonana z materiału elastomerowego.

Zgodnie z normą EN 140. CE Kat. III

Ilość: 1 szt.

- Pochłaniacz do w/w półmaski

Zastosowanie: zabezpieczający przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym                         i kwaśnym.

Ilość: 1 szt.

Zgodnie z normą EN 14387, CE Kat. III

- Przyłbica ochronna

Przyłbica z funkcją otwierania, w części przedniej pasek „potnik”, a w tylnej regulacja umożliwiająca dopasowanie do głowy. Wykonana z materiału odpornego na pękanie, defragmentację, wykonana z materiału AAA - PET

Zgodnie z normą EN 166

Ilość: 10 szt.

18) Nauszniki p. hałasowe z pałąkiem nagłownym

Nauszniki posiadające:

-  podwójną obudowę - minimalizującą rezonans w obudowie uchwytu;

-  maksymalne tłumienie dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach;

- umożliwiające zrozumienie rozmowy;

- wypełnienie wnętrza miękką gąbką;

Zgodnie z normą H540A, CE Kat. II i III

Ilość: 10 szt.

19) Półmaska p. pyłowa z zaworkiem wydechowym

Kategoria ochronna P3

W górnej części wyposażona w blaszkę nosową pozwalającą na dopasowanie półmaski. Półmaska wykonana z wodoodpornej powłoki zewnętrznej, natomiast wnętrze z powłoki miękkiej, hipoalergicznej i chłonnej uszczelki nosowej. Wyposażone w zgrzewane taśmy nagłowia, które nie podrażniają miejsca zapięcia.

Zgodnie z normą EN 149 + A1, kat. II

Ilość: 120 szt.

  - Odzież robocza

- Bezrękawnik ocieplany dwustronny

Wykonany z materiału:100% nylonu o gramaturze 160g/m2; podszewka: 100% poliester                   o gramaturze 160g/m2; ocieplina: 100% poliester o gramaturze 200g/m2. Kamizelka w dwóch kolorach: jaskrawym oraz granatowym, na stronie jaskrawej posiadająca dwie kieszenie zapinane na zamek zakryte listwą, na stronie granatowej dwie kieszenie boczne zakończone patką z lamówką. Bezrękawnik zapinany na dwustronny zamek. Po stronie jaskrawej poziome pasy odblaskowe umieszczone w dolnej, środkowej części kamizelki, oraz dwa pionowe przechodzące przez ramiona.

Rozmiar: od S – XXXL, kolor jaskrawo-garnatowy

EN 13688:2013

Szt. 20 szt.

- Bluza ocieplana

Wykonana w 65% z poliestru i w 35% z bawełny o gramaturze 180g/m2, wyściółka ze 100% poliestru o gramaturze 180g/m2, podszewka 190T poliester tafta.

Wyposażona w przepikowaną ocieplinę, zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na guziki, po zewnętrznej stronie wyposażona w cztery kieszenie w tym dwie górne na rzep                   z dodatkowa kieszenią na telefon komórkowy, kaptur dopinany na guziki. Kolor zielony.

Kolor: zielony, rozmiar: M-XXXL.

Ilość: 10 szt.

- Kurtka robocza ocieplana

Kurtka zimowa z pasami odblaskowymi, zapinana na zamek kryty plisą z dodatkowym zapięciem na napy, ma zrolowany kaptur w stójce z troczkami z możliwością ściągnięcia. Rękawy wykończone dzianinowymi ściągaczami. Ściągacz w dolnej części kurtki, wszystkie szwy podwójne, podklejane, zastosowano ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie. Kurtka ocieplana pikówką, wyposażona w podwójne pasy odblaskowe na rękawach, obwodzie oraz pojedyńcze na ramionach- testowane zgodnie z normą EN20471.

Kieszenie

- Kieszeń napoleońska zapinana na zamek

- Na lewym rękawie kieszeń z przeszyciem

- Dwie dolne kieszenie kryte listwą

- Wewnętrzna kieszeń na dokumenty

Tkanina:

- pokrycie poliuretanem

- wodoodporna poziom 3 i paroprzepuszczalność 1 klasy 
- materiał:

a) zewnętrzna warstwa: 100% poliester 190g/m2, powleczony poliuretanem
	b) wewnętrzna podszewka: 100% poliester, taffeta

c) wewnętrzna izolacja: 100% poliester, 160g/m2

Produkt spełnia normę EN343 oraz EN 13688 
Kategoria ochrony: I

Rozmiar: M-XXL, kolor granatowy

Ilość  20 szt.

- Spodnie ocieplane ogrodniczki

Spodnie ochronne ogrodniczki ocieplane. Tkanina: powłoka 100% poliester na PCV, wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m2, podszewka 190T poliester tafta. 
Na dole nogawek fluorescencyjne pasy. Możliwość regulacji w długości szelkami, które dodatkowo w tylnej partii mają gumę, zwiększającą swobodę ruchów. 2 boczne kieszenie. 
Dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni.

Zgodnie z normą: EN340,

Rozmiar: M-XXL

Ilość: 80 szt.

- Kurtka zimowa ocieplana

Wykonana w 100% z poliestru oxford powlekanego poliuretanem o gramaturze 185 g/m2, natomiast podszewka ze 100% poliestru. Po wewnętrznej stronie kożuch o gramaturze 360g/m2. Kurtka wodoodporna zapinana na dwustronny suwak oraz dodatkowo na napy, ze stójką wykończoną od wewnątrz polarem. Tył kurtki przedłużany, wyposażona w pięć kieszeni: dwie w dolnej partii oraz trzy w górnej, w tym dwie zapinane na napy a jedna na suwak. Dodatkowe dwie małe kieszonki na górnej kieszeni a od wewnątrz dwie. Kurtka oraz rękawy obszyte dwoma pasami odblaskowymi. W pasie dodatkowe napy zwiększające możliwość dopasowania kurtki. Wewnątrz rękawów ściągacze. Rozmiar: M-XXL

Zgodność z normami: PN-EN 340 "Odzież ochronna. Wymagania ogólne", EN 343 "Odzież chroniąca przed deszczem". EN 471

Ilość: 5 szt.

- Kurtka letnia odblaskowa

Kurtka odblaskowa z odpinanymi rękawami i kapturem, wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca dużą ilość kieszeni ( 4 na zewnątrz, jedna z wewnętrznej strony na suwak). Pasy odblaskowe na zewnętrznej kieszeni kurtki, po dwa na całym obwodzie oraz po dwa na każdym z rękawów. Taśmy odblaskowe.

Zgodność z normami: PN-EN 340 "Odzież ochronna. Wymagania ogólne", EN 343 "Odzież chroniąca przed deszczem". EN 471

Ilość: 5 szt.

Rozmiar: M-XXXL

- Kamizelka ostrzegawcza

z dwoma poziomymi pasami fluorescencyjnymi wykonana ze 100% poliestru o gramaturze 120 g/m2, zapięcie na rzep. Rozmiar: M-XXXL

Spełniająca wymogi normy EN471

Ilość: 40 szt.

- Ubranie ochronne antyelektrostatyczne

Bluza i spodnie ogrodniczki.

Wykonane z tkaniny 64 % poliestru, 35 % bawełny i 1 % włókna węglowego. Rozmiar: M-XXL.

Ilość: 1szt.

- Kombinezon kwaso-ługo ochronny

Kombinezon ochronny kat. III odzieży ochronnej, typ 3, 3b, 4, 5 & 6 - zapewnia ochronę przed substancjami nieorganicznymi oraz organicznymi, radioaktywnymi włóknami, krwią, wirusami i bakteriami - gwarantuje 100% szczelność przed przenikaniem cząstek pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 5 barów, zamek zakryty podwójna patką ochronną, kaptur z gumka dopasowującą go do twarzy oraz patką samoprzylepną pod brodą, szwy zaklejone taśmą zapewniają ochronę, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, gumka w talii dopasowuje ubiór do ciała, posiada właściwości antyelektrostatyczne, chroni przed radioaktywnymi cząstkami stałymi oraz przed zagrożeniami biologicznymi, sprawdza się w kontakcie ze środkami chemicznymi stosowanymi w przemyśle chemicznym, do usuwania materiałów niebezpiecznych, utylizacji śmieci. Spełnia wymagania norm EN14605, EN13982-1, EN13034, EN1149-1, EN1073-2 oraz EN14126.

Ilość: 1 szt.

- Kurtka przeciwdeszczowa z pasami odblaskowymi

Wykonana w z PVC i PU o wodoszczelności od 5 000 mmH2O do 10 000 mmH2O, mrozoodporna o gramaturze 280/m2, zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, dół kurtki wyposażony w sznurek ze stoperami umożliwiający regulację szerokości. Kaptur chowany w kołnierzu, ściągany troczkami, dwie kieszenie zamaskowane zakładkami, rękawy zapinane na napy z regulacją szerokości, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, system wentylacji na plecach. Rozmiary: M-XXXL

Kolor jaskrawy

Ilość: 20 szt.

Norma: EN 471 oraz EN 343

11) Spodnie przeciwdeszczowe z pasami odblaskowymi

Wykonana z PVC i PU o wodoszczelności od 5 000 mm H2O do 10 000 mm H2O, mrozoodporne o gramaturze 280/m2, pas spodni wyposażony w napy, dodatkowe zapięcie u dołu spodni umożliwiające zwężenie dolnej części nogawek. Rozmiary: M-XXXL.
Ilość: 20 szt.

Norma: EN 471 oraz EN 343

- Czapka zimowa

wykonana w 100% przędzy akrylowej o gram. 126 g/m2, wywijana z regulacja długości.

Kat. Ochronna I, Norma: EN340.

Ilość: 5 szt.

- Bluza polarowa

Wykonana z tkaniny: polar 100%, poliester-240g/m2, podszewka 100% poliester. Kieszenie na ręce – 2 szt., zapinana na zamek, 1 kieszeń na klatce piersiowej i 2 kieszenie wewnętrzne. Mankiety z gumką, stójka.

Rozmiar: M-XXXL, kolor czarny, grafitowy

Ilość:1 szt.

Wymieniony asortyment od pkt. 1.2.1 do 1.2.13 powinien spełniać wymagania dotyczące prania odzieży w pralni przemysłowej w wysokiej temperaturze (pranie, czyszczenie, dezynfekcja, suszenie i prasowanie).

  - Trzewiki robocze

- Trzewiki robocze na spodach antypoślizgowych, kat. ochronna S3

Z podnoskami zabezpieczającymi palce stopy przed uderzeniem z energią do 200J oraz wkładkami antyprzebiciowymi odpornymi na przebicia z siłą do 1100N, Norma PN-EN 345 wierzch: skóry naturalne, miękki kołnierz spody: PU/TPU antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe, odporne na ścieranie, oleje i smary, nieprzemakalne od podłoża. Wyściółka trzewika wykonana z przewiewnej tkaniny zapobiegającej otarciom, rozmiary damskie i męskie Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C. Rozmiary: 39-48.

Ilość: 3 pary

- Trzewiki robocze, kat. ochronna S3

Wykonane z wodoodpornej skóry licowej, wyposażone we wkładkę antyprzebiciową ze stali nierdzewnej o odporności do 1100N. Antypoślizgowa podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o różnej gęstości, zapewniająca izolację, język przyszyty. Podnosek wykonany z wtryskiwanego polimeru SPACIUMTM, zabezpieczający przed urazami o energii uderzenia do 200J lub naciskiem o sile 15kN. Podeszwa zaizolowana przed ciepłem HI i zimnem CI.

Rozmiary: 39-48.

Według wzoru podanego poniżej.

Ilość: 10 par

- Trzewiki robocze, kat. ochronna S3

Wkładka antyprzebiciowa w podeszwie, podnosek stalowy, wodoodporne.
Pokrycie: skóra wodoodporna. Wyściółka: przewiewna tkanina, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot. Wkładka: wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną. Podeszwa: Poliuretan
Stalowy nosek, stalowe wzmocnienie śródstopia. Oblewany podnosek będący dodatkowym zabezpieczeniem przed przetarciem. Język miechowy zabezpieczający dodatkowo przed dostaniem się do buta wody lub brudu
Spełniają normę: EN 20345:2004, rozmiary: 36-39

Ilość – 8 par

- Sandały robocze, kat. ochronna S1P SRC

Pokrycie: skóra nubukowana o gr 1,6-1,8mm, wyściółka: przewiewna tkanina zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot. Wkładka powinna być wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną, podeszwa wykonana z termoplastycznego poliuretanu. Sandał wyposażony w kompozytowy podnosek. Wyposażony we wkładkę antyprzebiciową zabezpieczającą stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N. Wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz na zgniecenia do 15kN. Sandały antypoślizgowe. Sandał zapinany za pomocą sznurowadeł bądź ściągaczem z możliwością wymiany sznurówki. Spełniający normy: EN 20345. Rozmiary od 36-46.

Ilość: 10 par

- Gumowce

Spód i wierzch wykonany z PCV, sięgające pod kolano, podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna. Rozmiary: 36-48

Spełniające wymagania normy EN20347, EN20344

Ilość: 2 pary

- Gumowce kat. S5

Wykonane z trwałej gumy PVC, posiadające podnosek i wkładkę antyprzebiciową w klasie S5

Rozmiary –  od 40 – 46

Ilość: 5 par

- Buty filcowe

Buty filcowo-gumowe spełniające wymagania normy zharmonizowanej: PN-EN 347, wierzch i spód: guma, podszewka: włóknina. Rozmiary od 41 do 46.

Ilość: 3 pary

- Wkład filcowy

O kształcie skarpety, wykonany z włókniny filcowej. Rozmiar 38-45

Ilość: 3 pary

- Półbuty ochronne, kat. Ochronna S1P SRC

Wykonanie:

- cholewki ze skóry nubukowej o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej,

- podszewka z antybakteryjnego materiału skutecznie odprowadzającego pot;

- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne.
Półbut posiadający właściwości przeciwpoślizgowe, wyposażony w podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniami z energią do 200J. Wewnątrz obuwia
niemetalowa wkładka antyprzebiciowa chroniąca przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N, dodatkowo wyposażony w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych. Właściwości antyelektrostatyczne
normy PN-EN 20345,

Rozmiary –  od 36 – 46

Ilość: 10 par

- Trzewiki robocze ocieplane kat. S3

Cholewka trzewika wykonana z naturalnej skóry tłoczonej o grubości min. 1,8mm, wyposażony w podnosek metalowy oraz metalową wkładkę antyprzebiciową. Wnętrze pokryte wyściółką z futerka odporną na temperaturę do -20°C,  wkładka buta wymienna o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych. Podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, odporny na poślizg. EN-ISO 20345:2011

Rozmiary –  od 36 – 46, ilość:

20 par

- Trzewiki robocze kat. S3

- cholewka wykonana z wodoodpornej skóry licowej, posiadające wkładkę chroniącą przed przebiciem. Podeszwa wykonana z dwóch warstw: poliuretanowej oraz nitrylowej, przeciwpoślizgowe, antyelektrostatyczne i niemagnetyczne - kategoria S3.

- Spełniają wymagania normy EN20345

Rozmiary –  od 37 – 48, ilość:

4 pary

Dostarczona odzież robocza, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej muszą spełniać warunki oraz normy określone w opisie

Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego.

Realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę, nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia do wykonawcy.

Ilość poszczególnych pozycji Przedmiotu zamówienia zostanie wskazana każdorazowo przy dokonywaniu zamówienia. Wykonawca musi zapewnić dostępność wszystkich rozmiarów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu Przedmiotu umowy, faktyczne ilości asortymentu zależeć będą od potrzeb zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać co najmniej 70% wartości zamówienia przy czym nie dotyczy to sytuacji wcześniejszego rozwiązania umowy przez zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.