Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie dylatacji oraz położenie płytek podłogowych na Stadionie Miejskim przy

- ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu, noszącego nazwę ENEA STADION

1. Wymiana płytek gresowych:

Lokalizacja:

I trybuna Stadionu Miejskiego

Loża Silver I.2.10.1. poziom 6,60  osie: H-I/H-F/III’-II’

Płytki gresowe wymagania właściwości:

Wymiar: 398x798x10 mm rektyfikowane, gat.1

Nasiąkliwość E poniżej 0,2%

Wytrzymałość na zginanie min. 40 MPa

Wartość siły łamiącej min. 1500 N

Odporność na ścieranie wgłębne max. 135 mm3

Odporność na szok termiczny

Mrozoodporność

Odporność na chemikalia domowego użytku i sole basenowe: A

Odporność na słabe stężenie kwasów i zasad: LA

Odporność na mocne stężenie kwasów i zasad: HA

Odporność na plamienie: klasa 5

Odporność na poślizg µ na sucho ≥ 0,6, µ na mokro ≥ 0,5 DIN 51130 „R10”; DIN 51097 „B”

Odporność na poślizg  EN 13451-1 pochył 18 – 24

Zróżnicowanie koloru i reliefu V2 małe różnice wzoru między płytkami jednej szarży produkcyjnej

Twardość w skali Mohsa : min. 7

Uwalnianie niebezpiecznych pierwiastków: Kadmu: max. 0,07 mg/dm2, Ołowiu maks. 0,8 mg/dm2

Kolor płytek gresowych, podłogowych: floor gres architekt ekodark, lub podobne po uprzedniej akceptacji inwestora i inspektora nadzoru.

Ilości:

powierzchnia 466 m2,

cokoliki: 103 mb,

dylatacje główne: 50 mb,

dylatacje pośrednie: 210 mb,

2. Zakres prac:

- rozebranie luźnych płytek z oczyszczeniem z kleju, do powtórnego użytku , szacowany odzysk min. 50%.  Złożenie w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę,

- skucie pozostałych płytek, wraz z  klejem,

- wywiezienie ręczne z pomieszczenia na zewnątrz do kontenera,

- wywiezienie na wysypisko z utylizacją,

- wykonanie wyrównania podłoża betonowego,

- uzupełnienie ugięcia do 5cm  masami szpachlowymi,

- ułożenie nowych płytek 40x80 cm,

- wykonanie dylatacji systemowej , głównej w osi,

- wykonanie dylatacji pośrednich, elastycznych ,

- wykonanie dylatacji obwodowych przy ścianach,

- wykonanie cokolika z płytek wys. 10 cm,

- zastosowanie fug elastycznych,

- zastosowanie kleju elastycznego,

- montaż i demontaż baru bufetowego,

- Zabezpieczenie obszaru prac przed pyłem,

- Zabezpieczenie , na czas prowadzenia prac czujek systemu p.poż.,

- Dostosowanie harmonogramu prac do kalendarza imprez na obiekcie,

- Zabezpieczenie terenu prac na czas imprez na obiekcie.