OPIS  TECHNICZNY

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dla 305 par

butów strażackich specjalnych skórzanych

OPIS  TECHNICZNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

305 par fabrycznie nowych, nieużywanych butów strażackich specjalnych skórzanych 
(z membraną) z systemem szybkiego wiązania bez użycia zamków błyskawicznych, zapewniających dopasowanie obuwia do nóg użytkownika.

| Rozmiar buta | ilość |
| --- | --- |
| 38 | 5 |
| 39 | 10 |
| 40 | 12 |
| 41 | 25 |
| 42 | 74 |
| 43 | 86 |
| 44 | 60 |
| 45 | 20 |
| 46 | 13 |
| RAZEM | 305 |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów butów strażackich specjalnych skórzanych do 20% z ilości zamówienia w okresie do 1 roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

- Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania dla butów skórzanych sznurowanych wskazane w pkt. 1.9. załącznika nr 2 „Buty strażackie” do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.) zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85. poz. 553 z późn. zm.).

- Buty strażackie specjalne skórzane muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).

- Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla butów strażackich, Numer Karty Wymagań Technicznych "KT - 46", określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP  z 2009 r. Nr 2 poz.17).

- Buty strażackie specjalne skórzane:

- muszą być wykonane ze skóry w kolorze czarnym; dopuszcza się zastosowanie wstawek w kolorze żółtym i czerwonym; grubość zastosowanej skóry min. 2,0 mm do 2,7 mm,

- mogą być oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym i fluorescencyjną żółtą w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm2),

- muszą posiadać system szybkiego wiązania bez użycia zamków błyskawicznych, zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika,

- wysokość cholewy min 180 mm (dla rozmiaru 43) mierzona wewnątrz buta,

- muszą posiadać w części przedniej podnosek chroniący palce przed zgnieceniem; podnosek ma być zamontowany w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez uszkodzenia struktury obuwia,

- muszą posiadać podeszwę wyposażoną we wkładkę odporną na przebicie, chroniącą stopę przed przebiciem, zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej usunięcie,

- muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie alternatywne – nie gorsze,

- muszą posiadać podeszwę wykonaną z gumy mającą samoczyszczący profil, odporną na działanie oleju napędowego i benzyny; urzeźbienie podeszwy powinno być takie, aby nie było ciągłych prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę,

- muszą posiadać podeszwę zbudowaną konstrukcyjnie tak, aby zapewnić izolację od ciepła i od zimna, zapewniającą antystatyczność oraz amortyzację przy skokach,

- muszą posiadać w podeszwie wkładkę amortyzującą wypełnioną w całej długości i szerokości pianką poliuretanową zapewniającą izolację cieplną jak również zapewniającą amortyzację podczas doskoku; dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne wkładki amortyzującej niż wypełnienie pianką poliuretanową pod warunkiem, że wykonawca wykaże szczegółowo w treści oferty równoważność innego rozwiązania konstrukcyjnego z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ,

- muszą posiadać we wnętrzu podpodeszwę (wyjmowaną wkładkę) dostosowaną do kształtów anatomicznych stopy, absorbującą wilgoć,

- muszą posiadać sznurowadła wykonane z materiałów zapewniających niepalność np. z włókien aramidowych,

- mają być tak skonstruowane, aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy,

- muszą posiadać we wnętrzu podszewkę wielowarstwową z membraną wodoodporną i paraprzepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia tj. zwiększającą wodoszczelność, zapewniającą paraprzepuszczalność, zwiększającą odporność chemiczną,

- muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą i membraną,

- muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki.