## Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Dostawa zestawu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej wraz z zabudową do montażu w pojeździe – 1 sztuka

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
| 1 | Producent kamery. | podać |  |
| 2 | Typ/model kamery. | podać |  |
| 4 | Kamera fabrycznie nowa, wyklucza się sprzęt demonstracyjny, rekondycjonowany, używany. | TAK |  |
| 5 | Rok produkcji – 2023 | TAK |  |
| II. | WYMAGANIA SPRZĘTOWE: |  |  |
| IIa | Głowica kamery samojezdnej: |  |  |
|  | rotacyjna głowica inspekcyjna kamery z obiektywem: zoom optyczny minimum 10x o wysokiej jasności obiektywu f 1:5, zoom cyfrowy minimum 10x | TAK, podać |  |
|  | kąt widzenia w ustawieniu szerokokątnym minimum 50o | TAK, podać |  |
|  | zastosowanie w zakresie przedziału średnic DN150-1200 | TAK |  |
|  | korpus wykonany ze stopów niekorodujących | TAK |  |
|  | przetwornik kolorowy CCD wysokiej rozdzielczości 760 TVL o proporcjach obrazu 4:3 | TAK |  |
|  | czułość 0,15 lux przy jasności obiektywu f 1:5 | TAK |  |
|  | rotacja: 360o wertykalnie – bez ograniczenia / minimum 240o horyzontalnie | TAK, podać |  |
|  | funkcja automatycznego powrotu głowicy do pozycji „0” | TAK |  |
|  | zdalne sterowanie ostrością | TAK |  |
|  | automatyczne i manualne ustawianie ostrości (autofokus) | TAK |  |
|  | pomiar szczelin za pomocą wbudowanych laserów w połączeniu z dostarczanym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | oświetlenie diody LED zintegrowane z głowicą, minimum 650 lm | TAK, podać |  |
|  | funkcja automatycznej inspekcji mufki bez ograniczenia obrotu | TAK |  |
|  | wodoszczelność minimum 1 bar | TAK, podać |  |
|  | wbudowany zawór ciśnienia do napełniania azotem/powietrzem | TAK |  |
| IIb | - Pantograf: |  |  |
|  | dodatkowe oświetlenie: pierścieniowe oświetlenie LED zintegrowane z pantografem elektrycznym, wydajność dodatkowego oświetlenia min. 2000 lm, | TAK, podać |  |
|  | pantograf trapezowy podnoszony i opuszczany elektrycznie pozostawiający głowice w takim samym wysunięciu poza obrys wózka zarówno w dolnej jak i górnej pozycji, wykonany z materiałów niekorodujących, | TAK |  |
| IIc | Wózek kamery samojezdnej: |  |  |
|  | zakres pracy wózka w przedziale DN150-1200, | TAK |  |
|  | transport umożliwiający inspekcje przez studzienki DN315 w ciągu DN 200, | TAK |  |
|  | waga wózka z głowicą i kołami podstawowymi do DN 150, minimum 13 kg, | TAK, podać |  |
|  | przyłącze kabla inspekcyjnego ruchome w dwóch osiach/przegubowe, | TAK |  |
|  | wózek 6 kołowy skrętny z napędem na wszystkie koła, | TAK |  |
|  | 2 silniki o mocy minimalnej 90 W każdy, | TAK, podać |  |
|  | wózek zasilany napięciem stałym powyżej 170V, | TAK |  |
|  | minimum 3 zestawy kół do wózka, | TAK, podać |  |
|  | materiał wózka niekorodujący odporny na działanie ścieków, korpus łączony w płaszczyźnie pionowej w celu ułatwienia dostępu serwisowego, | TAK |  |
|  | wodoszczelność minimum 1 bar, | TAK, podać |  |
|  | wbudowany sensor pomiaru spadków, | TAK |  |
|  | wbudowany stabilizator toru jazdy, | TAK |  |
|  | uchwyt do opuszczania wózka, | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego stopniowego ustawienia prędkości jazdy wózka, | TAK |  |
|  | laweta transportowa, | TAK |  |
|  | waga wózka z lawetą pantografem między 20-30 kg, | TAK, podać |  |
|  | kamera wsteczna z oświetleniem LED wbudowana w korpus wózka, | TAK |  |
|  | sonda lokalizacyjna pracująca o częstotliwości 33 kHz, | TAK |  |
|  | wbudowany zawór ciśnienia, | TAK |  |
|  | wbudowany inklinometr do pomiaru spadków dna kanału oraz pomiaru przechyłu wózka | TAK |  |
|  | ciągły pomiar spadków, wskazanie w procentach i stopniach, | TAK |  |
|  | WYMAGANIA dla IIa, IIb, IIc |  |  |
|  | kontrola szczelności napełnienia azotem/powietrzem głowicy kamery, wózka, pantografu, | TAK |  |
|  | niezależna kontrola ciśnienia wewnątrz wózka, pantografu i głowicy | TAK |  |
| III. | WYPOSAŻENIE: |  |  |
| a) | - Profesjonalne oprogramowanie inspekcyjne: |  |  |
|  | system kodowania inspekcji TV, | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia raportu z inspekcji kanału w tym: dane odcinka, opis uszkodzenia, załączanie zdjęć do protokołów, możliwość przedstawienia graficznego profilu spadku kanału i jego średnicy, graficzne przedstawienie profilu odcinka kanału wraz z odnośnikami tj: zdjęcia, filmy, wykresy spadków, | TAK |  |
|  | możliwość wpisywania rzędnych z map geodezyjnych, możliwość wpisywania wszelkich danych tj: zleceniodawca, wykonawca, operator, dane teleadresowe, oznaczanie metody inspekcji i celu inspekcji oraz daty i czasu inspekcji. Wpisywanie wszelkich danych tj. rodzaj kolektora, wykorzystanie kolektora, kształt, średnica, materiał, rodzaj powłoki, materiał wykładziny, znaczenie strategiczne, czyszczenie, opady, możliwość odtwarzania filmów video z poziomu raportu, | TAK |  |
|  | możliwość zapisywania raportów na płyty DVD lub pamięć flash razem z autostartem i przeglądarką raportów, | TAK |  |
|  | wyrażenie spadku w stopniach jak i procentach, | TAK |  |
|  | laserowy pomiaru deformacji kanału, | TAK |  |
|  | graficzne oznaczanie uszkodzeń na zdjęciach, | TAK |  |
|  | pomiar szerokości połączeń rur, | TAK |  |
|  | wydruk raportów w formie grafiki kanałów z załączonymi zdjęciami oraz wykresami, | TAK |  |
|  | rejestrowanie obrazu video podczas inspekcji TV, | TAK |  |
|  | wskaźnik zegarowy położenia głowicy wyświetlany na ekranie albo w formie zegara cyfrowego, | TAK |  |
|  | wydruk raportów inspekcyjnych do formatu PDF, HTML, | TAK |  |
|  | eksport danych do jednego z wymienionych plików zewnętrznych XLS, CSV, MDB, TXT, XML ( wraz z rzetelnym opisem struktury ), | TAK |  |
|  | system umożliwia ładowanie filmu i zdjęć z inspekcji do określonej lokalizacji na dysku lub udziału sieciowego, | TAK |  |
|  | polska wersja językowa, | TAK |  |
| b) | - Bęben kablowy kamery samojezdnej: |  |  |
|  | kabel inspekcyjny o długości 300 m, | TAK |  |
|  | wyciągarka oraz bębny kablowe wykonane z materiałów odpornych na korozję, | TAK |  |
|  | licznik wydawanego kabla z elektronicznym podajnikiem impulsów, | TAK |  |
|  | pomiar odległości wyświetlany na monitorze, | TAK |  |
|  | silnik o mocy min. 70 W, | TAK podać |  |
|  | wyłącznik awaryjny umieszczony na bębnie, | TAK |  |
|  | automatyczne układanie kabla na bębnie, | TAK |  |
|  | rolki do ochrony kabla rozwijanego z bębna na wejściu do studzienki, | TAK |  |
| - , | rolki do ochrony kabla rozwijanego z bębna na łączeniu studni z rurą o średnicy w przedziale DN150- DN1200, | TAK |  |
|  | siła naciągu kabla i prędkość zwijania kabla automatycznie synchronizowana z prędkością jazdy wózka, | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego ustawiania prędkości rozwijania się kabla na bębnie, | TAK |  |
|  | wysięgnik z wyciągarką o udźwigu minimum 100 kg, | TAK, podać |  |
| c) | - Sterowanie w skład którego wchodzi pulpit sterowniczy oraz komputer PC w obudowie przemysłowej: |  |  |
|  | obsługa wszystkich funkcji systemu do inspekcji TV oraz robota frezującego (głowica, wózek, oświetlenie podstawowe i dodatkowe, pomiar spadków, pomiar odległości, pomiar średnicy, ostrość, zoom, robot frezujący ). | TAK |  |
|  | płynna regulacja oświetlenia podstawowego i dodatkowego, | TAK |  |
|  | wyjście sygnału Video, wbudowany komputer PC, nagrywarka DVD, | TAK |  |
|  | Windows minimum 10 Pro, | TAK, podać |  |
|  | klawiatura i mysz komputerowa bezprzewodowa, | TAK |  |
|  | wprowadzenie podłączenia do kart sieciowej komputera w łatwo dostępnym miejscu na gniazdo sieci komputerowej, | TAK |  |
|  | wbudowany generator znaków do umieszczania na obrazie filmu opisów, uszkodzeń i stałych danych inspekcyjnych (np. data, godzina, stan licznika, nazwa ulicy, itp.), | TAK |  |
|  | przyciski płynnego sterowania pantografem (góra /dół), | TAK |  |
|  | przycisk wł/wył sondy 33 kHz, | TAK |  |
|  | przycisk do wł/wył opcjonalnej kamery satelitarnej, | TAK |  |
|  | przycisk wł. opcjonalnego robota elektrycznego, | TAK |  |
|  | przycisk przełączający kamery (głowica/wsteczna ), | TAK |  |
|  | wbudowany wyświetlacz monochromatyczny podający m.in. aktualne ciśnienie wewnątrz kamery, inklinację i rotację głowicy podawaną w stopniach, odległość rozwiniętego kabla ( możliwość identyfikacji położenia i parametrów kamery przy ewentualnej awarii monitora lub pracy bez komputera tylko na sygnale wideo), | TAK |  |
|  | sterowanie bez włączania komputera, | TAK |  |
|  | system kompatybilny z kamerą wpychaną, gniazdo do podłączenia kompatybilnej kamery wpychanej / regulacja oświetlenia LED kamery wpychanej za pomocą potencjometru umieszczonego na pulpicie zamontowanym w blacie pojazdu inspekcyjnego / nagrywanie obrazu z poziomu oprogramowania inspekcyjnego / wpisywanie komentarzy tekstowych z pulpitu sterowania, | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia kamery do studni głębinowych, | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia modułu do kontroli szczelności rur, | TAK |  |
|  | sterowanie wózkiem i głowicą za pomocą 2 joysticków (ruch, obrót, zoom, ostrość ), | TAK |  |
| IV. | - Zabudowa do montażu w pojeździe -opis zabudowy kompaktowej/mobilnej: |  |  |
| 1 | stelaże konstrukcyjne zabudowy wykonane ze stopów aluminium, | TAK |  |
| 2 | blaty wykonane z płyt obustronnie laminowanych kronolitowych, odpornych na zarysowania, | TAK |  |
| 3 | przedział ładunkowy przedzielony na 2 części (po włożeniu do samochodu): | TAK |  |
|  | część „sucha” - operatorska ( dostęp przez drzwi przesuwne boczne ), opis zabudowy części operatorskiej obejmuje: |  |  |
| 4 | zestaw szuflad w przedziale operatora na niezbędne akcesoria, narzędzia, osprzęt oraz części zapasowe wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości, | TAK |  |
| 5 | stanowisko pracy: blat z płyty kronolit z miejscem na sterowanie systemu inspekcyjnego, | TAK |  |
| 6 | Krzesło + pasy do mocowania w kabinie auta | TAK |  |
| 7 | łatwo dostępny panel z bezpiecznikami zabezpieczającymi zestaw inspekcyjny przed przepięciami, | TAK |  |
| 8 | układ sterowania i ładowania układu akumulatorowego tj. system zasilania o mocy 600W z akumulatorem 12 V, 220 Ah plus, w technologii AGM albo LiFePo , minimalny czas pracy 6 godz. przy pełnym naładowaniu akumulatora, mobilny panel fotowoltaiczny do zasilania systemu inspekcyjnego | TAK, podać |  |
|  | część „mokra” - sprzętowa ( dostęp przez drzwi tylne ) opis zabudowy części mokrej obejmuje: |  |  |
| 9 | platformę wysuwną o udźwigu min. 200 kg dla bębna z kablem inspekcyjnym, | TAK, podać |  |
| 10 | minimum 1 szufladę wysuwną o udźwigu min. 70 kg dla transportu wózka kamery inspekcyjnej, | TAK, podać |  |
| 11 | minimum 1 przemysłową szufladę wysuwną o udźwigu min. 70 kg, | TAK, podać |  |
| IV. | DOKUMENTACJA: |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności CE - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w zapytaniu ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.