Załącznik nr 7 do SWZ

ROA.271.4.2021 Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, rozładunek oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, na terenie Gminy Dopiewo. (Uwaga: zadanie nr 1 obejmuje tylko dostawę i rozładunek, bez montażu.)

Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 433250007 Wyposażenie parków i placów zabaw.

Szczegółowy opis zamówienia oraz minimalne wymagane parametry zostały określone w poniższych tabelach.

Zadanie nr 1. Wyposażenie wiaty w Dąbrówce w Gminie Dopiewo – zadanie współfinansowane.

Operacja pn. „Budowa ciągu pieszego przy jeziorze Nipruszewskim w Zborowie oraz wyposażenie wiaty w Dąbrówce w Gminie Dopiewo” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01802-6935-UM1512883/20 z dnia 22.03.2021r.)

Lokalizacja: Dąbrówka ul. Plac Szlaku Bursztynowego – dz. Nr 585/1

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ławka ogrodowa z oparciem | ławka z oparciem, bez podłokietników: dł. siedziska 170-180 cm; stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; drewniane deski impregnowane i lakierowane; akcesoria montażowe. Grubość desek minimum 4 cm. Profil stalowy minimum 80x40 Kolor stelaża: ciemnoszary (np. RAL 7024) Kolor drewna: dąb jasny Rodzaj drewna: liściaste |  | 5 szt. |
| 2 | Ławka ogrodowa bez oparcia | ławka bez oparcia: dł. siedziska 170-180 cm; wysokość siedziska 40-45 cm; stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; drewniane deski impregnowane i lakierowane; akcesoria montażowe; Grubość desek minimum 4 cm. Profil stalowy minimum 80x40 Kolor stelaża: ciemnoszary (np. RAL 7024) Kolor drewna: dąb jasny Rodzaj drewna: liściaste |  | 2 szt. |
| 3 | Stół ogrodowy | Stół ogrodowy: długość 170-180 cm; szerokość 80-90 cm; stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; drewniane deski impregnowane i lakierowane; akcesoria montażowe. Grubość desek minimum 4 cm. Profil stalowy minimum 40x40 Kolor stelaża: ciemnoszary (np. RAL 7024) Kolor drewna: dąb jasny Rodzaj drewna: liściaste |  | 2 szt. |
| 4 | Stojak na rowery | Stojak na rowery w kształcie kwadratu / prostokąta: konstrukcja z profila stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo; zabezpieczone przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych; wysokość 75 cm; szerokość 75 -85 cm, elementy montażowe. Profil stalowy minimum 40x40 Kolor stelaża: ciemnoszary (np. RAL 7024) |  | 6 szt. |
| 5 | Kosz na śmieci | Kosze na śmieci wykonane ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo, wyposażone w wewnętrzne wyjmowane, ocynkowane wiadro, podstawa przygotowana do ewentualnego kotwiczenia, poj. 70-80 l. Daszek. Kształt prostokątny. Kolor stelaża: ciemnoszary (np. RAL 7024) |  | 2 szt. |

Zadanie nr 2. Doposażenie terenu rekreacyjnego - Skórzewo - Leśny zakątek .

Lokalizacja: Skórzewo ul. Szkolna dz. Nr 701/6

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ławka łamana | Ławka łamana dwuramienna wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, drewna egzotycznego olejowanego i betonu architektonicznego. Wymiary: długość całkowita minimum 2500 mm, wysokość minimum 440 mm Kolor betonu: jasnoszary Kolor drewna: palisander Kolor stali: czarny |  | 1 szt. |
| 2 | Wisząca ławka na sprężynach | Wisząca ławka na sprężynach wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, drewna egzotycznego olejowanego. Minimalne profile stalowe 50x50x4mm, grubość drewna 43 mm Minimalne wymiary: długość 2300 mm, szerokość/głębokość 1500 mm, wysokość 1800 mm. Montowana na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. |  | 2 szt. |
| 3 | Ława okrągła | Ławka w kształcie koła wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, drewna egzotycznego olejowanego i betonu architektonicznego. Minimalne wymiary: średnica 800 mm, wysokość 440 mm Kolor betonu: jasnoszary Kolor drewna: palisander Kolor stali: czarny |  | 3 szt. |
| 4 | Stacja ładowania na zewnątrz | Stacja ładowania na zewnątrz 230V + USB wykonany ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo. Puszka IP55 z 2 gniazdami USB oraz puszka IP55 z jednym gniazdem 230V. Minimalne wymiary: wysokość ponad terenem 1000 mm, szerokość 150 mm. Kolor: czarny Należy doprowadzić zewnętrzne źródło zasilania o parametrach: 230V 50Hz, 16A. Montowany na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych lub zagłębiony na 80 cm w gruncie i zabetonowany fundamentem. |  | 1 szt. |
| 5 | Stół do szachów | Stół do gry w szachy wykonany ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, drewna egzotycznego olejowanego i betonu architektonicznego. Stół z czterema siedziskami. Obrotowa szachownica wykonana ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Minimalne wymiary: Wysokość stoły 700 mm, wysokość siedziska 440 mm. Kolor betonu: jasnoszary Kolor drewna: palisander Kolor stali: czarny Montowany na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. |  | 1 szt. |
| 6 | Urządzenie do wspinania | Urządzenie wykonane z nieimpregnowanego drewna robinii akacjowej lub modrzewia alpejskiego. Składające się z minimum 10 belek poziomych i 8 słupów. Drewno okorowane. Minimalna średnica kłody 17 mm. Śruby ze stali nierdzewnej użyte do mocowania ze sobą elementów urządzenia z szerokimi łbami i możliwością regulacji. Minimalne wymiary: wysokość 2,0 m ; szerokość 3,0 m ; długość 6,0 m. Montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Urządzenie wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 szt. |
| 7 | Nawierzchnia bezpieczna | # Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmującej całą strefę bezpieczną urządzenia do wspinania (poz.6) z piasku o frakcji ziaren 0,2 – 2 mm, bez zawartości części pylastych, iłu i gliny. # Nawierzchnia piaskowa o grubości zgodnej z normą PN-EN 1177 lub równoważne - grubość zależna od wysokości upadku zamontowanych urządzeń. Pod warstwą żwiru należy zastosować geowłókninę 150g/m2. Nawierzchnie należy z każdej strony oddzielić od terenu obrzeżem chodnikowym szarym 6x30x100, na ławie betonowej. |  |  |
| 8 | Kosz na śmieci | Kosze na śmieci wykonane ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo, wyposażone w wewnętrzne wyjmowane, ocynkowane wiadro, podstawa przygotowana do ewentualnego kotwiczenia, poj. 70-80 l. Daszek. Kształt prostokątny. Kolor kosza: czarny Kosz montowany na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. |  | 3 szt. |
| 9 | Stojak na rowery | Stojak minimum 5 stanowiskowy wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor czarny. Długość minimalna 1,80 m Stojak montowany na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. |  | 1 szt. |

Zadanie nr 3. Doposażenie terenu rekreacyjnego – Park wiejski w Gołuskach .

Gołuski ul. Polna dz. nr 40, 41/3

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tyrolka/Zjazd linowy | Zabawka typu zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem. Urządzenie musi zawierać siedzisko, linę, dwie wieże, podest. Minimalne wymiary urządzenia: długość 22m, wysokość 3,0 m. Lina stalowa. Siedzisko wykonane z gumy EPDM. Element jezdny „wózek” ze stali nierdzewnej. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Jedna z wież z podestem. Urządzenie montowane w stopach betonowych. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 komplet |
| 2 | Urządzenie street workout | Drabinka pozioma. Szereg poprzeczek ułożonych jedna za drugą do wykonywania ćwiczeń w zwisie. Minimalne wymiary: wysokość 200 cm, szerokość 100cm, długość 200 cm. Słupy o przekroju kwadratowym lub okrągłym, minimum 80 mm. Elementy wykonane ze stali, cynkowane i malowane proszkowo. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami. Słupy zagłębione na 80 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 Dodatkowo tablica informacyjna z regulaminem. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 komplet |
| 3 | Zestaw sprawnościowy | Drążki do przewrotów. Składające się z 4 słupków i 3 drążków. Minimalne wymiary: długość kompletu 200 cm, wysokość najwyższego słupka 180 cm Słupki wykonane z drewna klejonego o wymiarach minimum 90 mm x 90 mm. Impregnowane, malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Drążki malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. |  | 1 komplet |

Zadanie nr 4. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Dopiewo

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaskownica z zadaszeniem | Piaskownica z zadaszeniem. Wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju minimum 120x120 mm. Daszek urządzenia wykonany z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Zamontowana zgodnie z wymaganiami producenta Kształt dowolny. Minimalne wymiary 230x230 cm. Wysokość minimalna 230 cm. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 komplet | Dopiewiec ul. Leśna |
| 2 | Bujak sprężynowy | Bujak sprężynowy w kształcie zwierzątka (z wyłączeniem konika) – wzór do akceptacji. Minimalne wymiary: długość 80 cm, szerokości 20 cm Elementy konstrukcyjne wykonane z płyt HDPE, sprężyna stalowa zabezpieczona przed zakleszczeniem, elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Urządzenie montowane w stopie betonowej. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 komplet | Dopiewiec ul. Kwiatowa dz. nr 281/9 |
| 3 | zjeżdżalnia | Zjeżdżalnia składająca się m.in. ze zjeżdżalni, zadaszonego podestu, schodków wejściowych, ściany wspinaczkowej. Wymiary: wysokość min. 2,80 Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Boki/ściany oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg z tworzywa sztucznego. Urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 komplet | Dopiewiec ul. Kwiatowa dz. nr 281/9 |
| 4 | Nawierzchnia bezpieczna | # Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmującej całą strefę bezpieczną bujaka sprężynowego (poz. 2) i zjeżdżalni (poz. 3) z piasku o frakcji ziaren 0,2 – 2 mm, bez zawartości części pylastych, iłu i gliny. # Nawierzchnia piaskowa o grubości zgodnej z normą PN-EN 1177 lub równoważne - grubość zależna od wysokości upadku zamontowanych urządzeń. Pod warstwą żwiru należy zastosować geowłókninę 150g/m2. Nawierzchnie należy z każdej strony oddzielić od terenu obrzeżem chodnikowym szarym 6x30x100, na ławie betonowej. |  | 1 komplet | Dopiewiec ul. Kwiatowa dz. nr 281/9 |
| 5 | Linearium | Urządzenie typu Linarium w kształcie piramidy o wys. 2,50 - 2,70 m. Konstrukcja: maszt stalowy ocynkowany malowany proszkowo + liny przeplotni fi 16 mm z tworzywa PP na rdzeniu stalowym. Urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 komplet | Gołuski ul. Polna, plac zabaw |
| 6. | Zestaw zabawowy | Zestaw składająca się m.in. ze zjeżdżalni, minimum 3 podestów w tym 2 zadaszonych, schodków wejściowych, pomostu z belki ruchomej lub pomostu ruchomego, przejścia tubowego, liczydła lub gry kółko i krzyżyk, ścianki motorycznej/edukacyjnej. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju min. 90x90. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Boki/ścianki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg z tworzywa sztucznego. Urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 komplet | Skórzewo ul. Malinowa, plac zabaw |
| 7. | Nawierzchnia bezpieczna | # Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmującej całą strefę bezpieczną zestawu zabawowego (poz. 6) z piasku o frakcji ziaren 0,2 – 2 mm, bez zawartości części pylastych, iłu i gliny. # Nawierzchnia piaskowa o grubości zgodnej z normą PN-EN 1177 lub równoważne - grubość zależna od wysokości upadku zamontowanych urządzeń. Pod warstwą żwiru należy zastosować geowłókninę 150g/m2. Nawierzchnie należy z każdej strony oddzielić od terenu obrzeżem chodnikowym szarym 6x30x100, na ławie betonowej. |  | 1 komplet | Skórzewo ul. Malinowa, plac zabaw |
| 8. | Tyrolka/zjazd linowy | Zabawka typu zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem. Urządzenie musi zawierać siedzisko, linę, dwie wieże, podest. Minimalne wymiary urządzenia: długość 22m, wysokość 3,0 m. Lina stalowa. Siedzisko wykonane z gumy EPDM. Element jezdny „wózek” ze stali nierdzewnej. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. Jedna z wież z podestem. Urządzenie montowane w stopach betonowych. Urządzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw lub równoważne. |  | 1 komplet | Konarzewo ul. Szkolna – plac zabaw |
| 9 | Siedzisko kubełkowe z łańcuszkiem | Gumowe siedzisko kubełkowe otwarte z łańcuszkiem do zapięcia wraz z łańcuchami ze stali nierdzewnej. Wykonane z gumy EPDM, formowanej metodą wtryskową, osadzonej na aluminiowym stelażu. Minimalna szerokość siedziska 440mm, Minimalna długość 280mm, Minimalna wysokość 180 mm Minimalna grubość 35mm |  | 1 komplet | Dopiewo ul. Łąkowa – plac zabaw |

Zadanie nr 5. Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Dopiewo.

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Przykładowa wizualizacja | Ilość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ławka z oparciem | ławka z oparciem, bez podłokietników: dł. siedziska 170-180 cm; stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; drewniane deski impregnowane i lakierowane; akcesoria montażowe. Kolor stelaża: czarny Kolor drewna: palisander Rodzaj drewna: liściaste Montaż do nawierzchni bitumicznej. |  | 2 szt. | Dąbrówka dz. 91/49 - Pumptrack |
| 2 | Kosz na śmieci | Kosze na śmieci wykonane ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo, wyposażone w wewnętrzne wyjmowane, ocynkowane wiadro, podstawa przygotowana do ewentualnego kotwiczenia, poj. 70-80 l. Kolor stelaża: czarny Daszek. Kształt prostokątny. Montaż do nawierzchni bitumicznej. |  | 1 szt. | Dąbrówka dz. 91/49 – Pumptrack - 2 szt. Zakrzewo ul. Sportowa (boisko treningowe) – 1 szt. |
| 3 | Stojak na rowery | Stojak na rowery w kształcie kwadratu / prostokąta: konstrukcja z profila stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo; zabezpieczone przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych; wysokość 75 cm; szerokość 75 -85 cm, elementy montażowe. Kolor stelaża: czarny Montaż do nawierzchni bitumicznej. |  | 6 szt. | Dąbrówka dz. 91/49 - Pumptrack |
| 4 | Ławka betonowa | ławka z oparciem, bez podłokietników: dł. siedziska minimum 170 cm; podstawa betonowa z kruszyw płukanych stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; drewniane deski impregnowane i lakierowane; akcesoria montażowe. Kolor podstawy: szary Kolor stelaża: czarny Kolor drewna: palisander Rodzaj drewna: liściaste |  | 6 szt. | Dąbrowa ul. Tęczowa – boisko sportowe |
| 5 | Ławka bez oparcia | ławka bez oparcia: dł. siedziska 170-180 cm; wysokość siedziska 40-45 cm; stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; drewniane deski impregnowane i lakierowane; akcesoria montażowe; Grubość desek minimum 4 cm. Profil stalowy minimum 80x40 Kolor stelaża: ciemnoszary (np. RAL 7024) Kolor drewna: dąb jasny Rodzaj drewna: liściaste |  | 3 szt. | Zakrzewo ul. Sportowa (boisko treningowe) |