Bielsko-Biała, 18 marca 2022 r.

DZP-3411/01/22

Do Wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia

_____________________________________

| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na System wnoszenia za pomocą mobilnych kasowników opłat za przejazdy przy pomocy zbliżeniowych kart płatniczych lub zbliżeniowych płatności mobilnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. |
| --- | --- |

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp dokonuje 
następujących zmian zapisów w:

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.4. pn. Wymagania funkcjonalne

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.4.

Akapit 3, pkt 39 otrzymuje brzmienie:

- Możliwość definiowania domyślnego czasu blokady Kasowników Mobilnych (definitywnie: 3 minuty).

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.2.2.1. pn. Wymagania funkcjonalne dla

Czytnika Kontrolerskiego.

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 2.2.1.

Punkt 10 otrzymuje brzmienie:

- rejestrowanie czasu pracy kontrolerów i liczby kontroli wraz z parametrami kontroli (czas, autobus, linia, bilet ważny/nieważny, rodzaj kontrolowanego nośnika Karta EMV/bilet 
z Zewnętrznych Aplikacji Mobilnych/inne), liczba razy blokowania kasowników Mobilnych wraz 
z parametrami (minimum czas, autobus, linia, czas trwania blokady kasowników); dane będą automatycznie przesyłane do serwera centralnego.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.4. pn. Wymagania funkcjonalne.

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.4.

Punkt 8 otrzymuje brzmienie

- zmiany i redefiniowania treści wyświetlanych w Portalu Pasażera;

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym treściami w Portalu Pasażera będzie można zarządzać z poziomu administracyjnego Portalu Pasażera, a nie z poziomu Systemu Centralnego.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.2.1. pn. Kasowniki Mobilne.

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 2.1.

Akapit 3 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga w zakresie niezbędnym dla prawidłowej pracy Kasownika Mobilnego oraz wymiany danych z SPO, kompletnego montażu Kasowników Mobilnych z dostawą i montażem wszystkich niezbędnych materiałów oraz urządzeń – wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji (tj. okablowania wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami, oddzielnego stelaża dodatkowego oraz innych niezbędnych elementów), a także zapewnienia komunikacji w trybie online (w tym łączności GSM) pomiędzy Kasownikiem Mobilnym a SPO. W zależności od architektury rozwiązania, Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym stelaż dodatkowy wraz z Kasownikiem Mobilnym tworzą monolit.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.2.2.2.

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 2.2.2.

Punkt 12 otrzymuje brzmienie:

- pojemność akumulatora umożliwiająca pracę ciągłą urządzenia przez co najmniej 12 godzin bez doładowywania

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w baterię o pojemności, co najmniej 5000 mAh lub urządzenie wyposażone w baterię o pojemności co najmniej 5000 mAh uzupełnione o powerbank 
o pojemności 10000 mAh.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 5.1. pn. Harmonogram projektu

Załącznik Nr 3 do Umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę etapów od Nr 1 do 4 ujętych w Harmonogramie projektu, za wyjątkiem etapu Nr 5, który jest kryterium oceny ofert. Etap ten nie może ulec przedłużeniu.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.2.1.1. pn. Wymagania niefunkcjonalne dla

Kasowników Mobilnych

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 2.1.1.

Punkt 2, tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

- jasność co najmniej 400 cd/m2.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.2.1.1. pn. Wymagania niefunkcjonalne dla

Kasowników Mobilnych

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 2.1.1.

Punkt 5 otrzymuje brzmienie

- Sygnalizatory świetlne EMV (w liczbie 4 sztuk)

Jeżeli dostarczony terminal płatniczy zabudowany wewnątrz Kasownika Mobilnego nie będzie posiadał sygnalizatorów świetlnych, Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na emulacji tej funkcjonalności za pomocą ekranu Kasownika Mobilnego.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.4. pn. Wymagania niefunkcjonalne

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.4.

Punkt 18, akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

- Minimum: awaria czytnika EMV, awaria ekranu, awaria czytnika kodów 2D, awaria zasilania, awaria portu ładowania, awaria komponentów wewnętrznych, awaria modułu komunikacyjnego i inne możliwe do przesłania do modułu centralnego SPO.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.4 pn. Wymagania niefunkcjonalne

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.4.

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

- zdalnego zarządzania urządzeniami w SPO;

Zamawiający musi mieć możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami w SPO w zakresie minimum: monitorowanie stanu urządzeń, włączanie/wyłączenie urządzeń, zmiana taryfy, zmiana wyświetlanych komunikatów oraz inne wynikające z dokumentacji przetargowej.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.4 pn. Wymagania funkcjonalne

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.4.

Akapit 7, zdanie 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Wszystkie Kasowniki Mobilne oraz Czytniki Kontrolerskie muszą korzystać z modułów SAM, umożliwiających wygenerowanie właściwych kluczy dostępowych.

Komunikacja ma być zabezpieczona kluczami dostępowymi z modułów SAM pomiędzy modułem centralnym, a urządzeniami peryferyjnymi.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.9.1.2 pn. Wymagania w zakresie architektury

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.9.1.2.

Akapit Nr 5 otrzymuje następujące brzmienie:

System będzie wykorzystywał metody konteneryzacji usług, serwisów, aplikacji oraz zadań. Konteneryzacja zostanie zaimplementowana poprzez wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań rynkowych: Kubernetes lub Docker.

Zamawiający dopuści inne rozwiązanie do konteneryzacji usług, o ile Wykonawca zwróci się 
z odpowiednim wnioskiem i owe rozwiązanie będzie charakteryzowało się nie gorszymi parametrami niż Docker lub Kubernetes.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.9.1.2 pn. Wymagania w zakresie architektury

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.9.1.2.

Akapit Nr 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Wszystkie Kasowniki Mobilne oraz Czytniki Kontrolerskie muszą korzystać z modułów SAM, umożliwiających wygenerowanie właściwych kluczy dostępowych.

Wykonawca może zastosować rozwiązanie równoważne lub lepsze, o ile przedstawi środki dowodowe wskazujące, że zastosowane rozwiązanie jest równoważne (lub lepsze) niż 
to postawione w dokumentacji przetargowej.

Wykonawca może zastosować rozwiązanie równoważne lub lepsze, o ile przedstawi środki dowodowe wskazujące, że zastosowane rozwiązanie jest równoważne (lub lepsze) niż 
to postawione w dokumentacji przetargowej. SPO musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, dlatego też postawiono wymaganie dotyczące modułów SAM oraz kluczy dostępowych generowanych 
w związku z nimi.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.4 pn. Wymagania w zakresie architektury

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.4.

Akapit 3, pkt 20 otrzymuje następujące brzmienie:

- cykliczne, co 10 minut (gdzie parametr ten ma być ustawiony domyślnie jest wartością definiowaną przez Użytkownika Administracyjnego), sprawdzanie stanu urządzeń, w tym (…)

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.2.1.1 pn. Wymagania niefunkcjonalne dla

Kasowników Mobilnych

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 2.1.1.

Akapit 2, pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

- sygnalizatory świetlne EMV (w liczbie 4 sztuk)

(Jeżeli dostarczony terminal płatniczy zabudowany wewnątrz Kasownika Mobilnego nie będzie posiadał sygnalizatorów świetlnych, Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na emulacji tej funkcjonalności za pomocą ekranu Kasownika Mobilnego).

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.4 pn. Wymagania niefunkcjonalne dla

Kasowników Mobilnych

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.4.

Akapit 2, pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- zdalnego zarządzania urządzeniami w SPO;

Zakres zdalnego zarzadzania: minimum: monitorowanie stanu urządzeń, włączanie/wyłączenie urządzeń, zmiana taryfy, zmiana wyświetlanych komunikatów oraz inne wynikające z dokumentacji przetargowej.

- SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ, ppkt 4.1.9.1.2 pn. Wymagania niefunkcjonalne dla

Kasowników Mobilnych

Załącznik Nr 2a do SWZ, ppkt 1.4.

Akapit 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Wszystkie Kasowniki Mobilne oraz Czytniki Kontrolerskie muszą korzystać z modułów SAM, umożliwiających wygenerowanie właściwych kluczy dostępowych.

Komunikacja ma być zabezpieczona kluczami dostępowymi z modułów SAM pomiędzy modułem centralnym, a urządzeniami peryferyjnymi.

(…)

Z poważaniem